| DOC |  |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 12 от 11.07.1998 г. |  |  |  | Начальник локомотивного |
|  |  |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  |  | “......” марта 2002 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 9

текущего ремонта дизеля 10Д100

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, при-способле-ния | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Работающий дизель перед постановкой тепловоза на стойло осмот-реть. | 1. Произвести осмотр дизеля, прове-рить отсутствие ненормальных виб раций, шумов, стуков. 2. Проверить каплепадение по саль-никам водяных насосов (10÷60 капель в 1 мин. на 0 поз.) 3. Проверить на ощупь нагрев корпу-сов водяных насосов. 4. По нагреву маслопроводов прове- рить подвод масла к опорам рото-ров турбокомпрессоров. 5. Проверить разрежение в картере (10÷60 мм водн. ст.) 6. Проверить давление масла в верх-нем коллекторе (не ниже 0,7 кгс/см2 на 0 поз., не ниже 2,0 кгс/см2 на 15 поз.) 7. Проверить длительность свободно го выбега роторов турбокомпрес-соров (не менее 60 секунд). | Лампа пере носная, се-кундомер | 0,835 | 6 | На 15 позиции до-пускается до 100 ка пель в 1 мин. При холодном ко-рпусе насос подле-жит ревизии с раз-боркой. После 5 мин. рабо ты при 400 об/мин и температуре мас-ла не выше 65° |
| 2 | Проверить на-дёжность креп-ления блока к поддизельной раме и подди-зельной рамы к главной раме. | Проверить затяжку соединений, при необходимости покрепить. Оборванных шпилек, болтов, штиф-тов, изломанных или перетёртых шайб не допускается. | Набор клю чей, моло-ток смотро вой лампа переносная | 0,150 | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Проверить уро-вень масла в ка ртере | Должен располагаться между риска ми маслоуказателя. | Салфетка, лампа пере носная | 0,150 | 3 | Проверять не ранее 20 мин. после остановки дизеля. |
| 4 | Осмотреть блок. | Проверить отсутствие трещин в сварных швах, надёжность крепления узлов, установленных на блоке. | Набор ключей. | 0,257 | 4 | При замечаниях на повышенный рас ход воды опрессо-вать водяные полос ти горячей водой давлением 4 кгс/см2 в течение 5 мин. |
| 5 | Осмотреть ресивер. | 1. Вскрыть люки, осмотреть ресивер изнутри. 2. Проверить отсутствие выбросов ма сла из нагнетателя. 3. Протереть ресивер изнутри в досту пных местах. | Лампа пере носная, ве-тошь. | 1,710 | 4 | Вскрытие люков на картере произво- дить не ранее 20 мин. после останов ки дизеля. |
| 6 | Осмотреть вы-хлопные кол-лекторы. | Вскрыть люки с обеих сторон, очи-стить от нагара окна цилиндровых втулок и перемычки привалочных мест. Очистить от нагара крышки люков. Проверить отсутствие в коллекто-рах посторонних предметов. | Ключ тор-цовый 17 мм, шабер, скребок, лампа пере носная. | 7.539 | 4 | При необходимости заменить про кладки крышек лю-ков. Тщательно удалять сбитый кокс. |
| 7 | Осмотреть пор шни и поршне-вые кольца. | 1. При пробоксовке коленчатых валов осмотреть через окна цилиндро-вых втулок поршни и поршневые кольца. 2. Проверить состояние кадмиевого покрытия нижних поршней, при его пропадании поршень заменить на облуженый. 3. При обнаружении колец с трещина ми, изломами, ослабленными брон зовыми вставками поршень изъ-ять, дефектные кольца заменить. 4. В случае обнаружения грубых ри-сок поршень изъять, риски зашли-фовать. | Ключ-тре-щотка, лам па перенос ная, зерка-ло | 1,025 | 4 | Работа выполняет ся до закрытия лю-ков ресивера и вых-лопных коллекто-ров. При замене порш-ней разница в весе отдельно для верх-них и нижних порш ней не более 250 гр., комплекта (ша-тун + поршень) не более 500 гр. |
| 8 | Проверить сос-тояние колен- чатых валов. | 1. Вскрыть картерные люки, осмотреть шатунные и коренные подшипники с пробоксовкой коленчатых валов. Проверить положение стыков вкладышей, отсутствие выдавли-вания частиц бронзы и баббита, их отсутствие на сетках картера, на отсутствие трещин в опорах. | Молоток смотровой набор клю-чей, набор щупов, при способле-ние с инди катором, микрометр, лампа пере носная, | 3,450 | 3,6 | В случае быстро-го роста величины зазоров дефектный подшипник и оба с ним смежных ша-тунных разобрать, проверить состоя-ние и зазоры «на масло» у разобран-ных шатунных под-шипников (0,12÷ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Проверить затяжку и шплинтовку гаек на шпильках. 3. Замерить зазоры «на масло» в ко-ренных подшипниках (0,150,35 мм), проконтролировать провиса-ние коренных шеек нижнего колен чатого вала с I по VII (не более 0,05 мм). Увеличенный зазор «на масло» в коренных подшипниках допускает ся устранять подбором нерабочих вкладышей. В случае ненормального провиса ния проверить центровку дизеля с главным генератором по колеба-нию толщины муфты привода глав ного генератора во время пробок-совки (не более 0,15 мм при одном полном обороте). | ключ-трещотка. |  |  | 0,35 мм). При нормальной центровке и ненор-мальном провиса-нии разобрать ко-ренные подшипни- ки и замерить тол-щину рабочих вкла дышей. Разница в толщине рабочих вкладышей смеж-ных подшипников не более 0,04 мм. |
| 9 | Осмотреть кар-теры изнутри. | 1. Проверить отсутствие трещин свар ных швов. 2. Проверить надёжность крепления маслопроводов со штуцерами. 3. Прокачать масляную систему дизе ля, проверить надёжность и герме- тичность соединений трубок шту-церов. | Набор клю чей, моло-ток смотро вой лампа перенос-ная, ключ- трещотка. | 1,338 | 4 | Осмотр выполня-ется с пробоксов-кой коленчатых ва лов. |
| 10 | Проверить кре-пление выхлоп ных коробок. | Проверить надёжность соединения коробок с блоком и с выхлопными коллекторами путём остукивания. Проверить отсутствие течей масла. | Молоток смотровой, лампа пере носная, зер кало. | 0,250 | 4 |  |
| 11 | Проверить сос-тояние вертика льной переда-чи. | 1. Открыть крышки отсеков и люки картеров. 2. Проверить состояние и надёжность крепления крепёжных и сто-порных деталей. 3. Осмотреть конические шестерни, проверить совпадение торцов. 4. Осмотреть торсион, проверить от-сутствие трещин и признаков скру чивания. 5. Осмотреть шлицевую втулку, про-верить надёжность её крепления и стопорения. Проверить отсутствие люфтов. | Набор клю чей, моло-ток смотро вой монти-ровка, шта-нгенцир-куль, лам-па перенос ная. | 0,708 | 5 | Особое внимание уделять состоянию призонных болтов крепления шестерён к фланцам ва-лов. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6. Осмотреть маслоподводящие труб-ки. Проверить надёжность их креп ления и ориентировку сопел. 7. Проверить линейную величину ка-меры сжатия у одного из цилинд- ров дважды – первый раз при про-вороте нижнего коленчатого вала по часовой стрелке, второй раз – против (7,2÷8,6 мм) |  |  |  | Проверять по сви-нцовой выжимке. Номер проверяе-мого цилиндра с ре зультатами замера заносить в книгу ремонта |
| 12 | Снять турбоко-мпрессоры. | 1. Снять распорные угольники и кры шки выхлопной системы, снять крышевые секции. 2. Ослабить хомуты дюритов дрена-жных труб, отсоединить и снять во дяные и масляные трубопроводы и трубу вентиляции картера. 3. Отсоединить воздуховоды всасыва емого воздуха. 4. Рассоединить соединения турбоко мпрессоров с воздушными коллек-торами и выпускными патрубками дизеля. Отсоединить и снять выпу-скные трубы. 5. Рассоединить крепления кронште- йнов, выпрессовать штифты, турбо компрессоры зачалить и снять. | Набор клю чей, пасса-тижи, отвё-ртки, моло-ток слесар-ный, чалоч ное приспо собление. | *3,012 | 4 | Работа произво-дится через один ТР-1, при удовлет-ворительном состо янии турбокомпрес соров на нечётном ТР турбокомпрес-соры снимать на се кции «А», на чёт-ном – на секции «Б». При дымном вых-лопе, малой продол жительности свобо дного выбега, про-чих замечаниях, тур бокомпрессоры снимать независи-мо от очерёдности. |
| 13 | Проверить сос-тояние турбоко мпрессоров. | 1. Разобрать фильтр смазки подшип-ников, внутренние полости тщате-льно очистить; фильтрующие эле-менты очистить, промыть, продуть 2. Отсоединить трубки подвода и сли ва масла, вывернуть штуцеры и снять крышки полостей опорно-упорных подшипников. 3. Осмотреть полости опор и хвосто-вики валов роторов. Проверить от-сутствие в полостях металличес-кой стружки и цветов побежало-сти металла хвостовиков роторов. 4. Проверить от руки свободность вращения валов роторов. 5. Проверить осевой разбег роторов (0,2÷0,5 мм). | Набор клю чей, отвёрт ка, лампа переносная, стремя нка, прис-пособле- ние для за-мера раз-бега рото-ров турбо-компрессоров, набор щупов, ван ны промы-вочные, камера проду вочная, сал фетки. | 2,283 | 5 | Работа выполняет ся через один ТР у неснимаемых тур-бокомпрессоров. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6. Замерить зазоры “на масло” в опо-рах (0,18÷0,35 мм). 7. Собрать подшипниковые узлы и проверить надёжность крепления турбокомпрессоров на дизеле. Про верить крепление фланцев воздуш ных коллекторов. |  |  |  |  |
| 14 | Проверить сос-тояние нагне-тателя II ступе-ни с приводом. | 1. Открыть люк редуктора привода наг нетателя, проверить состояние зубча тых колёс, подшипников, торсиона. 2. Открыть торцовый люк входного патрубка, закрепить на торцовой шпильке ротора и привалке лючка приспособление, замерить осевой разбег ротора (0,16÷0,35 мм). 3. Покрепить резьбовые соединения. | Набор клю чей, прис-пособле-ние с инди катором, лампа пере носная. | 0,823 | 4 | Особое внимание уделять опорам ни-жнего вала. |
| 15 | Очистить ком-пенсаторы и ре шётки и выхло-пного тракта. | 1. Снять термоизолирующие кожухи. 2. Раскрепить и снять сильфоны, изъ-ять конусные решётки. 3. Решётки очистить и осмотреть. 4. Проверить состояние сильфонов, имеющих трещины или прогары заменить. 5. Осмотреть кожухи, проверить исп-равность покрытия. | Набор клю чей, отвёрт ки, моло-ток слесар-ный, шабе-ры, ве-тошь. | 5,647 | 4 | При обнаружении на решётках метал-лических осколков или следов ударов проверить состоя-ние поршней с вы-емкой. |
| 16 | Очистить мас-лоотделители. | 1. Отсоединить от маслоотделителей штуцеры затворов и труб вентиля- ции картера, отсоединить патру-бки дифференциального маномет-ра, маслоотделители снять. 2. Корпуса разобрать, изъять проволо чные кассеты. 3. Кассеты промыть и продуть сжа-тым воздухом. Проверить целост-ность набивки кассет. 4. Сливные трубки очистить и про-дуть. Промыть конусы. 5. Затворы осмотреть, продуть сжа тым воздухом. | Набор клю чей, моло-ток слесар-ный, ёрш проволоч-ный, каме-ра продуво чная, ванна прромыво-чная, ве-тошь. | 1,657 | 4 | При разборке и сборке маслоотде-лителей распаровка диафрагм вентили-рующих патрубков с маслоотделителя-ми не допускается. |
| 17 | Центробежный | 1. Вывернуть пробку крышки, снять | Набор клю | 0,760 | 4 | Трубки ротора не |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фильтр масла осмотреть и от ремонтировать | крышку и вынуть ротор. С крышки ротора отвернуть гай-ки, крышку с прокладками снять. 2. Стенки ротора очистить со всех сторон вначале скребками, затем промыть салфетками, смоченными в керосине. Остальные детали про-мыть в керосине. 3. Осмотреть ротор, втулки подшип-ников, прокладки, крепёжные дета ли. Повреждённые и изношенные заменить. 4. Фильтр собрать, соблюдая совпа-дение сборочных рисок на корпусе и крышке ротора. | чей, ванна промывоч-ная, скреб-ки, салфет-ки. |  |  | вывёртывать и не из менять их положе-ние во избежание разбалансировки. В случае замены деталей ротор под-лежит динамичес-кой балансировке (дисбаланс не бо-лее 5 гр·см.) При очистке про-верять отсутствие металлических час-тиц. |
| 18 | Проверить сос-тояние приво-да насосов и регулятора. | Открыть крышку отсека, осмотреть шестерни, проверить состояние зубча тых венцов, целостность пружин эла-стичной шестерни. Проверить затяжку соединений. | Набор ключей, лампа переносная. | 0,478 | 4 |  |
| 19 | Осмотреть во-дяные насосы. | Проверить затяжку соединений и отсутствие утечек воды. Прочистить и продуть дренажные каналы. | Набор клю чей, плос-когубцы, ёрш прово-лочный, по двод сжато го воздуха | 0,102 | 4 | В случае каплепа-дения по сальникам более 60 капель в 1 мин. на 0 позиции или более 100 ка-пель на 15 позиции заменить набивку. |
| 20 | Очистить дре-нажную систе-му. | Дренажную трубу снять, для отжига в заливочное отделение передать, по сле отжига обратно доставить. После отжига трубу очистить, уда-лить шлаки, осмотреть. | Набор клю чей, моло-ток слесар-ный щип-цы кузнеч-ные ве-тошь. | 2,983 | 3 | При наличии дре-нажного бачка отк-рыть клапан, слить шлам. |
| 21 | Проверить сос-тояние воздухо охладителей. | 1. Проверить отсутствие масла в от-стое. 2. Открыть лючки, осмотреть внут-ренние полости, проверить отсутс-твие масла, воды и загрязнений в воздушных полостях. 3. Проверить затяжку соединений. | Набор клю чей, лампа переносная ёмкость для сбора отстоя. | 0,609 | 4 | При сильных скоп лениях масла произ вести ревизию под-шипниковых узлов турбокомпрессоров |
| 22 | Опрессовать картер сжатым воздухом. | Через штуцер дифференциального манометра дать сжатый воздух в кар-тер. Проверить отсутствие неплот-ностей уплотнений цилиндровых вту лок и толкателей топливных насосов | Набор клю чей, под-вод сжа-того возду-ха. | 0,245 | 4 | После опрессовки проверить уровень жидкости в диффе-ренциальном мано-метре, при необхо-димости добавить до нулевой отметки |
| 23 | Турбокомпрес-соры после ре | 1. Турбокомпрессоры подать на теп-ловоз, соблюдая расположение пра | Набор клю чей, пасса-тижи, отвё- | *3,977 | 4 | Работа выполняет ся в случае ремонта турбокомпрессоров |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | монта на место установить. | вого и левого исполнения. 2. Скрепить соединения турбокомп-рессоров с воздушными коллекто-рами и выпускными патрубками дизеля. 3. Затянуть крепления кронштейнов и зафиксировать штифтами. 4. Установить и закрепить выпуск-ные патрубки. 5. Подсоединить воздуховоды всасы-ваемого воздуха. 6. Подсоединить водяные и масляные трубопроводы и трубу вентиляции картера. 7. Закрепить хомуты дюритов дренаж ных труб. 8. Установить и закрепить секцию крыши. | ртка, моло-ток, чалоч-ное приспо собление. |  |  | со снятием с дизе-ля. Запрещается уста-новка на один ди-зель турбокомпрес-соров разных моди-фикаций, а также од ного нового, а дру-гого после ремонта На дизели Харько вского МСЗ им. Ма лышева, имеющие нагнетатели II ступе ни с передаточным отношением 10,0 можно ставить мо-дификации ТК34Н-04С, ТК34Н-11, ТК-34Н-15, ТК34С-09БМЗ; с i = 8,87 ТК34С-09; с i = 10,6 ТК34Н-15, ТК34С-09БМЗ. На дизели БМЗ с i = 10,0 ТК34Н-11 не ставить! |
| 24 | Слить отстой из картера. | Проверять отсутствие следов воды. | Ёмкость для сбора шлама. | 0,048 | 2 | Работа выполняет ся не ранее 1 часа после остановки ди зеля. |
| 25 | Работающий дизель после ремонта осмотреть. | 1. Запустить дизель, выполнить рабо-ты согласно требованиям п.п. 1, 2, 5 и 6 раздела 1. 2. Проверить дымность выхлопа (должен быть бесцветным или светло- серого цвета). |  | 0,210 | 6 | Работа выполняет ся после вывода се-кции со стойла. Через один ТР вы-полнить контроль-ные реостатные ис-пытания (на секции с ревизионными ту-рбокомпрессорами) |

Требования охраны труда и техники безопасности:

1. Все работы в дизельном помещении выполнять только при исправных поликах. 2. К ремонтным работам приступать только после остановки дизеля и проворота коленчатых валов. 3. Вскрытие картерных люков производить не ранее 20 мин. после остановки дизеля. 4. При необходимости проворота коленчатого вала вручную проверять исправность блокировки валопроворотного механизма. Работы в картере дизеля и приводах вспомогательных агрегатов при провороте запрещены. 5. При работе пользоваться только исправным инструментом. 6. Установку и снятие ограждений производить только при неработающем дизеле. 7. При выполнении ремонтных работ лёжа пользоваться специальными матами. 8. Снятие и постановку агрегатов весом более 30 кг выполнять не менее, чем двумя работниками.

Оперативное время всего – 33,257/*37,963 н·ч;

Средний разряд          - 4,0;

* - при ТР со снятием турбокомпрессоров

Инженер-технолог					А.А.Шитов