| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 2 от 02.02.2000 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов 11 марта 2003 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 10

текущего ремонта дизеля K6S310DR

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Работающий дизель перед постановкой на ремонт осмотреть. | 1. Проверить отсутствие посторонних шумов, стуков, вибраций. 2. Проверить дымность выхлопа. 3. Проверить отсутствие выбросов масла по люкам, стыкам выхлопных коллекторов, по уплотнениям валов, по соединениям маслопроводов; проверить отсутствие утечек воды, масла, пробоев газов. 4. Проверить давление масла (не ниже 1,5 кгс/см2 на 0 поз., не ниже 4,5 кгс/см2 на 8(9) поз.) 5. Проверить отсутствие выброса газов и сильного парения из трубы вентиляции картера. |  | 6 | Выхлоп должен быть бесцветным или светло-серого цвета. При переходе с 4 на 5 поз. (на ЧМЭ3Т,Э с 5 на 6 поз.) давление не ниже 2,5 кгс/см2. |
| 2 | Проверить затяжку резьбовых соединений. | Проверить надёжность крепления выхлопных и нагнетательного коллекторов, турбокомпрессора, воздухоохладителя, насосов воды и масла, теплообменника. Проверить затяжку соединений сшивных шпилек и соединений картера с главной рамой. | Молоток смотровой, набор ключей, лампа переносная. | 4 | Оборванных болтов и шпилек не допускается. Вместе с затяжкой контролировать надёжность стопорения болтов и гаек. |
| 3 | Проверить состояние подшипников коленчатого вала. | 1. Снять картерные люки с обеих сторон. Осмотреть торцы коренных и шатунных вкладышей. Проверить отсутствие выдавливания заливки и положение стыков вкладышей (по плоскости разъёмов постелей). Проверить отсутствие металлических частиц на сетке маслосборника и стенках картера. 2. Замерить зазоры «на масло» в подшипниках (коренные – 0,20÷ 0,40 мм; шатунные (по щупу) 0,206÷0,35 мм; «в усах» стыков коренных вкла- | Молоток смотровой, набор ключей, наборы щупов, карандаш боксовочный, лампа переносная. | 5 | Работа выполняется с пробоксовкой коленчатого вала. Люки картера закрывать после прокачки масляной системы. Замеры подшипников выполняются с участием работников лаборатории диагностики. Разница в зазорах между шейками и верхними вкладышами (для коренных) и нижних |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дышей 0,16÷0,32 мм). Проконтролировать провисание коренных шеек (не более 0,03 мм). 3. Осмотреть распорные комплекты, шатунные болты и противовесы. Проверить надёжность их затяжки и фиксации. |  |  | (для шатунных) при замере с одной и другой стороны не более 0,05 мм. По коренным вкладышам разница зазоров «на масло» не более 0,15 мм. |
| 4 | Проверить уровень масла в картере. | След масла должен располагаться посередине рисок маслоуказателя. | Салфетка, лампа переносная | 3 | Проверку выполнять не ранее 20 мин. после остановки дизеля. |
| 5 | Произвести контрольную прокачку масляной системы. | Включить принудительно контактор КМН. При работающем маслопрокачивающем насосе осмотреть маслопроводы в дизельном помещении и внутри дизеля. Проверить отсутствие утечек по стыкам и подвод масла к узлам трения. Проверить надёжность крепления маслопроводов. | Лампа переносная. | 4 | Работа выполняется до закрытия картерных люков, крышек отсека кулачкового вала, клапанных коробок и отсека антивибратора. Включение подклиненного КМН осуществлять через АВ251 |
| 6 | Произвести замер развала щёк VI колена коленчатого вала. | Замерять через каждые 90º проворота коленчатого вала на радиусе от оси вала 280 мм. Разность показаний индикатора не более 0,05 мм. | Приспособление для замера развала щёк. | 4 | Температура воды в дизеле при замере не выше 40º. Работа выполняется с участием работников лаборатории диагностики. |
| 7 | Осмотреть рабочие поверхности цилиндровых втулок и поршни. | Осмотр производить при помощи зеркала и переносной лампы при нахождении поршня в ВМТ. Проверить отсутствие задиров и рисок на зеркале втулок; трещин, сколов и признаков прорыва газов по поршням. | Зеркало, лампа переносная, карандаш боксовочный. | 4 | Работа выполняется до установки картерных люков. |
| 8 | Осмотреть привод кулачкового вала. | 1. Снять крышку отсека. Проверить состояние зубчатых колёс, отсутствие предельного износа, трещин, сколов. 2. Осмотреть поперечину с блоком промежуточных шестерён. Проверить отсутствие признаков смещения поперечины, затяжку креплений. Осмотреть смазочную трубку, проверить ориентировку сопла и чистоту его отверстий. 3. Осмотреть концевой подшипник кулачкового вала. Проверить отсутствие признаков выдавливания заливки подшипника и втулок пальца блока шестерён. 4. Проверить затяжку болтов крепления фланца кулачкового вала к ведомой шестерне и болтов соединения фланцев коленчатого вала и якоря главного генератора. | Набор ключей, молоток смотровой, ёрш проволочный, лампа переносная, ветошь. | 5 | Допускается наличие на рабочей поверхности мелких дефектов глубиной до 0,5 мм с общей площадью не более 25 % рабочей поверхности. Сколы торцов зубьев длиной до 10% длины зуба запилить до плавных скруглений. Боковой зазор в зацеплении шестерён 0,10÷0,25 мм. Зазор «на масло» во втулках пальца блока промежуточных шестерён 0,08 ÷ 0,20 мм. |
| 9 | Осмотреть отсек кулачкового вала. | 1. Снять все крышки отсека, осмотреть секции кулачкового вала и корпуса толкателей клапанов всех цилиндров. Во время прокачки масляной системы проверить отсутствие утечек по штуцерам маслоподводящих трубок. | Набор ключей, молоток смотровой, лампа переносная. | 4 | Отсек закрывать после прокачки масляной системы. Зазор «на масло» в подшипниках кулачкового вала 0,07÷0,20 мм. Контролировать отсутствие металлических частиц на дне отсека. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Осмотреть рабочие поверхности кулачков и роликов, проверить отсутствие признаков перекосов и смещений роликов, а также дефектов поверхностей. 3. Проверить затяжку соединений секций кулачкового вала. Проверить отсутствие ослаблений призонных болтов и надёжность фиксации гаек. |  |  | Запрещается фиксация гаек без применения лепестковых шайб. |
| 10 | Проверить состояние клапанных механизмов. | 1. Снять крышки клапанных коробок. Осмотреть коромысла, траверсы с пружинами, цапфы. 2. Осмотреть головки клапанов, проверить состояние фиксирующих узлов головок и клапанных пружин. 3. У закрытых клапанов проверить лёгкость проворачивания штанг. 4. У остывшего дизеля проверить температурные зазоры клапанов (0,5±0,0,5 мм). Проверить надёжность фиксации бойков. 5. Прочистить смазочные сопла коромысел у болтов-толкателей и бойков-ударников. 6. Проверить затяжку гаек силовых шпилек и крепления клапанных коробок; крепление и качество развальцовки масляных трубок и водяных переходников. | Молоток смотровой, молоток слесарный, бородок, отвёртка, набор ключей, ёршик, набор щупов. | 5 | Особое внимание уделять отсутствию деформирования краёв пружинных стопорных шайб сухарей. Температура воды в дизеле при замере не выше 40º; разницы в зазорах у одной траверсы не допускается. Регулировку осуществлять путём «закусывания» щупа 0,5 мм между бойком и головкой клапана. |
| 11 | Осмотреть антивибратор и привод насосов. | Снять крышку люка, осмотреть антивибратор и зубчатые колёса привода. Проверить состояние и свободность качания маятников, наличие и надёжность стопорения болтов крепления лючков маятников. Проверить надёжность смазки. | Лампа переносная, набор ключей, напильники, ветошь. | 4 | Браковка шестерён согласно требованиям раздела 7. Работа выполняется с пробоксовкой коленчатого вала. |
| 12 | Осмотреть турбокомпрессор, глушитель и промежуточный воздухоохладитель. | Проверить отсутствие признаков пробоев газов, утечек воды и масла. Покрепить соединения. Сменить масло в опорах турбокомпрессора (заправлять до середины окон маслоуказателей). | Набор ключей, молоток смотровой, лампа переносная, гусак заправочный. | 4 | В опоры турбокомпрессора заправлять масло И30А, допускается применение М12Б, М14В, смешивание запрещается. |
| 13 | Очистить дренажную трубу глушителя. | Трубу снять, промыть керосином, прочистить ершом продуть сжатым воздухом. Проверить состояние резьбового соединения с глушителем. | Набор ключей, насосный агрегат, молоток слесарный, ёрш проволочный, подвод сжатого воздуха. | 3 | При необходимости выполнить правку. |
| 14 | Очистить центробежный ФТО масла дизеля. | 1. Фильтр разобрать. Снять крышку, отвернуть осевую гайку, вынуть ротор. 2. Ротор с сеткой очистить и промыть. Прочистить и продуть сопла и масляный канал оси. Протереть днище ротора и отражатель. 3. Проверить состояние резиновых уплотнений, протереть. Заменить изношенные. | Ключ рожковый 19*22 мм, ванна промывочная, камера продувочная, щётка волосяная, ёрш проволочный, ветошь. | 4 | У разобранного фильтра проверять отсутствие частиц металла на деталях. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Осмотреть алюминиевые втулки подшипников и трущиеся шейки оси. Мелкие риски зашлифовать. 5. Очищенный ротор одеть на ось, проверить свободность вращения. |  |  | Зазор во втулочном подшипнике 0,06÷0,30 мм. |
| 15 | Осмотреть водяные насосы. | 1. Проверить затяжку соединений с дизелем и на хомутах дюритовых рукавов. Проверить отсутствие течей по сальникам. 2. Отсоединить термосифонные трубки, прочистить жёстким ершом и продуть сжатым воздухом. Проверить состояние резьбы штуцеров и накидных гаек. 3. Прочистить дренажные отверстия. | Набор ключей, ёрш проволочный, подвод сжатого воздуха, лампа переносная. | 4 | Каплепадения по сальникам при неработающем дизеле не допускается. При необходимости выполнить подгибку трубок для исключения напряжённости в соединениях штуцеров. |
| 16 | Осмотреть теплообменник. | Проверить затяжку соединений хомутов, фланцев трубопроводов и торцевых крышек; проверить отсутствие утечек. Открыть сливные краники водяной и масляной полостей, проверить отсутствие в отстоях масла в воде и воды в масле. | Молоток смотровой, набор ключей, лампа переносная, ёмкости для сбора шлама. | 3 |  |
| 17 | Слить отстой из маслосборника картера. | Проверять отсутствие в отстое воды и металлических частиц. | Ёмкость для сбора шлама. | 3 | Слив выполнять не ранее 1 часа после остановки дизеля. |
| 18 | Работающий дизель после ремонта осмотреть. | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям раздела 1. |  | 6 | После ТР выполняются контрольные реостатные испытания. |

Требования ОХТ и ТБ:

- Картерные люки открывать не ранее 20 мин. после остановки дизеля. - Прокачку масляной системы согласовывать с работниками, осуществляющими ремонт электрического, вспомогательного оборудования и аккумуляторной батареи. Включение контактора КМН производить автоматическим выключателем АВ251 после подклинивания якоря КМН. Рубильник АБ включать только после подклинивания якоря КМН, предварительно убедившись в отключенном положении АВ251 и наличии изолирующих клиньев в контакторах Д. После прокачки рубильник АБ немедленно отключить, якорь КМН расклинить. - Запуск дизеля допускается осуществлять только вне цеха. - Во время пробоксовки коленчатого вала прекращать все работы на узлах и агрегатах, кинематически связанных с коленчатым валом. - При работе пользоваться только исправным инструментом и оснасткой. - Запрещается снятие и постановка ограждений при работающем дизеле. Запрещается запуск дизеля при неустановленных или незакреплённых ограждениях. - При выполнении ремонтных работ лёжа или сидя пользоваться специальными матами. - Работы на крыше выполнять при условии исправности крышевых люков, их фиксирующих цепочек, а также крышевых мостиков. Выход на крышу осуществлять только с использованием приставных лестниц. Запрещается выход на замазученную крышу, а также при нахождении тепловоза под контактным проводом. - Снятие и постановку агрегатов весом более 30 кг выполнять не менее, чем двумя работниками.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Временное ремонтное руководство по техническому обслуживанию, текущему и среднему ремонту тепловозов ЧМЭ3 от 2001 г.

- И.Я.Костюк, З.Х.Нотик. «Механическое оборудование тепловозов ЧМЭ3». 1984 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.