| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 4 от 28.02.2000 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов 20 марта 2003 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 11 текущего ремонта электрического оборудования тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электрооборудование при работающем дизеле перед постановкой на ремонт осмотреть. | 1. Осмотреть главный генератор и двухмашинный агрегат. На слух проверить работу МВХ. Проверить отсутствие посторонних шумов и ненормальных вибраций. 2. Проверить напряжение вспомогательного генератора (113÷119 В) и зарядный ток аккумуляторной батареи (не выше 30 А; отсутствия тока или разряд не допускаются). 3. Осмотреть регулятор напряжения, проверить отсутствие сильного искрения в контактах. 4. Проверить работу электропневматических вентилей привода жалюзи. 5. Проверить отсутствие посторонних запахов у электрических машин, в ВВК, у объединённого регулятора дизеля. 6. *, Проверить правильность работы светодиодов блока ALMES при переходных процессах в силовой цепи. |  | 6 | Запрещается постановка на ремонт тепловоза с разряженной аккумуляторной батареей. На тепловозах с регуляторами RGD221. Проверять отсутствие утечек воздуха. * Для тепловозов ЧМЭ3Т ,Э во время маневровых передвижений при заезде на стойло. |
| 2 | Продуть электрооборудование. | Продувке подлежат электрические машины, пульт, ВВК; на ЧМЭ3Т также отсек тормозного реостата. | Подвод сжатого воздуха | 2 | Продувка тяговых двигателей осуществляется на специальном стойле, давление воздуха ≈ 2 кгс/см2. |
| 3 | Главный генератор и тяговые двигатели осмотреть и отремонтировать. | 1. Снять коллекторные кожухи генератора и коллекторные люки тяговых двигателей. Коллекторы осмотреть, проверить отсутствие признаков перебросов и круговых огней, рисок, задиров. Проверить состояние политуры. Брызги меди удалить зачисткой, дорожки прочис- | Набор ключей, шаберы, щётка волосяная, суппорт со шлифовальным бруском Р16, фальш-коллекторы, | 5 | Цвет политуры коллектора должен быть тёмно-корчневого цвета. После зачистки коллектора прилегающие к месту зачистки ламели продорожить. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тить жёсткой волосяной щёткой. Проверить отсутствие выпучивания отдельных пластин. Осмотреть петушки, проверить отсутствие выплавления припоя. На коллекторах тяговых двигателей проверить наличие «дорожек» от выбега щёток. При их отсутствии проверить разбег якоря. 2. Осмотреть межкатушечные соединения и шины, проверить надёжность крепления клемм и прочих соединений, протереть в доступных местах. 3. Проверить состояние коллекторно-щёточных аппаратов. Проверить затяжку соединений, свободность хода щёток в щёткодержателях. Щётки изношенные, имеющие трещины, сколы, ослабшие и изношенные шунты заменить. 4. Изоляторы, в доступных местах коллекторы, нажимные конусы, бандажи, лобовые части обмоток протереть салфеткой, смоченной в бензине Б-70. При необходимости бандажи зачистить и покрыть эмалью ГФ-92ХС или НЦ-929. 5. Проверить затяжку полюсных болтов. 6. Осмотреть подшипниковые узлы якорей. Проверить затяжку соединений обоймы у генератора и подшипниковых щитов у двигателей. Проверить отсутствие признаков перегрева, вытекания смазки. 7. Осмотреть в доступных местах силовые кабели, проверить состояние изоляции и переходных втулок. Осмотреть клицы у кабелей двигателей, проверить наличие в них резиновых прокладок, их исправность и расположение. Проверить исправность подвешивания кабелей, отсутствие их трения об элементы двигателей и экипажа. 8. Осмотреть смазочные трубки, проверить наличие и исправность ниппелей. Проверить надёжность крепления трубок. 9. Добавить смазку ЖРО в подшипниковые узлы; в генератор 60÷70 гр., в двигатели по 80÷100 гр. со стороны коллектора, по 150÷200 гр. со стороны тяговой шестерни. 10. У генератора через вентиляционные окна остова осмотреть в доступных местах вентилятор. 11. Осмотреть снятые люки. Очистить люки и посадочные места остовов, проверить состояние уплотнений. Поставить недостающие болты крепления люков, устранить неисправности замков. Проверить фиксацию нижних рамок на остовах. 12. Осмотреть воздуховоды вентиляции тяговых двигателей, устранить неплотности и повреждения. | пресс-маслёнка, нож монтёрский, лампа переносная, салфетки, ветошь. |  | При обширных перекрытиях по коллектору произвести его шлифовку, затем коллектор генератора «обкатать» при реостатных испытаниях не менее 1 ч. Допускается шлифовка коллекторов бумагой 1МС720*50 или ВМ200С8А, закреплённой на твёрдой поверхности. Использование шлифовальных шкурок для обработки коллектора запрещается. Марка щёток: у генератора ЭГ-14 2(32*10*40) мм; у двигателей ЭГ-61(74,75) 2(23*12,5*50) мм; на одном коллекторе ставить щётки только одной марки. Минимальная высота щёток: у генератора 15 мм, у двигателей 20 мм. Сколы рабочей поверхности не более 5 %, кромки сколов притупить. Перед заменой новые щётки притирать по фальш-коллектору. Износ шунтов щёток не более 20 %. При замене более 1/2 щёток на одном коллекторе генератору дать проработать вхолостую, двигатель прокрутить в течение 20÷30 мин., затем повторить очистку коллектора. При постановке на ремонт «горячего» тепловоза (не менее 30 мин. непрерывной работы) проверить нагрев подшипниковых узлов. Повреждения изоляции кабелей устранять наложением не менее двух слоёв натуральной резины с лакотканью вполуперекрышу с промазкой каждого слоя изоляционным лаком. Повреждённую изоляцию удалять в пределах целого участка со срезом на конус длиной 20÷25 мм. Намотку осуществлять плотно, без морщин, толщиной не менее основной изоляции. Поверх восстановленной изоляции наложить два слоя изоленты вполуперекрышу с нахлёстом 5÷10 мм. При отсутствии на трубке ниппеля трубку вывернуть, тщательно прочистить и продуть изнутри, пропрессовать смазкой до полного заполнения, ввернуть в |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13. Для тяговых двигателей собрать схему питания для прокрутки и диагностики подшипников. |  |  | гнездо, поставить новый ниппель. |
| 4 | Вспомогательные электрические машины осмотреть и отремонтировать. | 1. Открыть крышки коллекторных камер. Коллекторы осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.1 раздела 3. Протереть поверхности пластин чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. 2. Щёточные аппараты отремонтировать согласно требованиям п.3 раздела 3. 3. Изоляторы, в доступных местах бандажи, нажимные конусы протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. 4. Осмотреть межкатушечные соединения. 5. Покрепить резьбовые соединения. 6. Открыть клеммные коробки, проверить затяжку соединений клемм. Наконечники подлежат замене в случае уменьшения площади контакта более 20 %, износе жил проводов у наконечников более 10 %. Повреждения изоляции устранить согласно требованиям графы 7 раздела 3. Очистить клеммные коробки. Осмотреть места ввода проводов и кабелей в коробки и трубы кондуитов. При необходимости восстановить переходные втулки и выполнить ремонт металлорукавов. 7. Осмотреть подшипниковые узлы, проверить отсутствие признаков перегрева и вытеканий смазки, крепление крышек. Проверить состояние и крепление смазочных ниппелей (где предусмотрены). Добавить смазку в якорные подшипники (двухмашинный агрегат по 20÷25 гр., двигатели МВХ, МВРТ, МПН по 10÷20 гр.) 8. Проверить свободность проворачивания якорей от руки. 9. Осмотреть ремни привода двухмашинного агрегата. Проверить натяжение (стрела прогиба 13÷15 мм, для новых 12÷14 мм при приложении усилия ≈ 1 кгс.) При необходимости отрегулировать натяжение или заменить. 10. У двухмашинного агрегата снять кожухи вентиляционной камеры. Осмотреть вентилятор, проверить крепление крыльчатки на диске, протереть в доступных местах. 11. Крышки коллекторных камер и кожухи вентиляционной камеры двухмашинного агрегата протереть со всех сторон. Проверить состояние уплотнений, при необходимости выполнить правку и ремонт замков. | Набор ключей, отвёртки, шабер, фальш-коллекторы, щётка волосяная, нож монтёрский, пресс-маслёнка, лампа переносная, салфетки, ветошь. | 4 | Марка щёток ЭГ-14; размеры: у вспомгенератора 12,4*25*32 мм, возбудителя 16* 25*40 мм, МВХ и МВРТ 10*20*30 мм, МПН 8*12,5* 25 мм, калорифера 6,4*10*20 мм. Минимальная высота щёток: вспомгенератор 22 мм, возбудитель 25 мм, МПН 16 мм, МВХ, МВРТ, калорифер 12 мм. При замене более 50 % щёток на одном коллекторе дать машине проработать 20÷30 мин. с минимальной нагрузкой. Тип смазки подшипников – ЖРО. В двигатель калорифера смазка заменяется при каждой разборке. Подшипниковый узел тщательно очищается и заполняется свежей смазкой на 2/3 объёма камеры. Замену ремней производить только комплектно, новыми или с близкой степенью износа. Для замены подбирать ремни с одинаковой длиной (разность не более 5 мм). |
| 5 | Оборудование высоковольтной камеры осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить надёжность крепления аппаратов, панелей, резисторов, клеммных реек и клемм силовых кабелей. При необходимости подтянуть соединения и очистить контактные поверхности кабельных наконечников. | Набор ключей, отвёртки, пассатижи, напильник личной, надфили, полотно | 5 | Требования к браковке клемм согласно п.6 раздела 4. Изоляцию кабелей восстанавливать согласно |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Осмотреть кабели, провода и шунты. Устранить выявленные повреждения изоляции. 2. Контакторы осмотреть и отремонтировать: а. Снять или откинуть дугогасительные камеры. Камеры осмотреть. Обгорания и закопчёные места зачистить, продуть сжатым воздухом и протереть. Проверить состояние фиксирующих деталей. б. Осмотреть силовые контакты. Обгары удалить полотном1МС720*50 или ВМ200С8А. Оплавления, брызги меди удалить личным напильником, не нарушая профиля контакта. Неровности контактных поверхностей вывести опиловкой с проверкой профиля по шаблону. Проверить надёжность крепления контактов. в. Осмотреть рычажные системы. Заменить изношенные детали. Проверить надёжность фиксации деталей, упругость притирающих и возвратных пружин. Нанести на шарнирные узлы смазку ЖРО. г. Осмотреть блокировочные контакты. Оплавления удалить надфилем с «бархатной» насечкой. Контакты протереть салфеткой, смоченной в бензине Б-70. Проверить упругость пальцев. д. Осмотреть кронштейны и держатели силовых контактов. е. Осмотреть дугогасительные катушки (у SD11), заменить в случае прожогов или механических повреждений. ж. Осмотреть шунты с клеммами, неисправные (перегретые, с износом жил более 10 %, обрывом одной пряди целиком) заменить. з. Осмотреть электропневматические вентили (у SD11) и катушки электромагнитных контакторов. Вентили и катушки протереть, заменить повреждённые или перегретые. и. Проверить чёткость срабатывания (у SD11) , ход якорей (электромагнитные контакторы). Проверить качество притирания контактов, отсутствие заеданий. При необходимости проверить раствор контактов. к. У контакторов SD11 проверить отсутствие утечек сжатого воздуха привода (при наличии сжатого воздуха). Осмотреть воздушные трубки, с трещинами, перетёртые, перекрученные, с вмятинами на глубину более 50 % диаметра заменить. л. Покрепить резьбовые соединения. к. Детали контакторов протереть чистой сухой салфеткой. | стеклянное, шкурка шлифовальная, нож монтёрский, оборудование для пайки, подвод сжатого воздуха, кисти, лупа, линейка, штангенциркуль, динамометр, мост постоянного тока, лампа переносная, салфетки, ветошь. |  | требованиям графы 7 раздела 3. Запрещается сращивание проводов холодной скруткой и подсоединение проводов без клемм. Камеры одевать на те контакторы, с которых они были сняты. Износ стенок камеры не более 1/3 толщины, изношенные места восстанавливать заполнением смесью асбоцементного порошка и эмали ГФ-92ХК с последующей шлифовкой. Минимальная толщина силового контакта SD11 – 5,0 мм; SG11. SC11. SC12, SA781 – 4,7 мм; толщина напаек у SE11 – не менее 1,0 мм. При механической обработке контактов под аппарат подкладывать лист картона для сбора проводящей пыли, с аппарата пыль тщательно удалять. Минимальная толщина напаек 0,5 мм. Следы перебросов зачистить и покрыть эмалью ГФ-92ХС или НЦ-929. Повреждения токоведущих частей катушек устранять заплавкой медью с последующей шлифовкой. Износ дугогасительных рогов не более 1/2 сечения, неровности удалять запиловкой. При сваривании или оплавлении силовых контактов контакторов Д (SG13) проверить активное сопротивление катушек (69,5±10% Ом). У SD11 проверять срабатывание при наличии сжатого воздуха, у остальных контакторов вручную. Проверку производить до и после установки дугогасительных камер. Раствор силовых контактов: SD11 19÷26 мм; SE11 10,5÷11,5 мм; остальные 16,0÷17,7 мм. Раствор блокировочных контактов (кроме SD11) 3÷4 мм; у SE11 3÷5 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Реверсор и тормозной переключатель (на ЧМЭ3Т) осмотреть и отремонтировать: а. Осмотреть сегменты и силовые контактные пальцы. Обгары и брызги меди удалить личным напильником, при необходимости восстановить установленный профиль. При сильном износе проверить толщину пальцев и диаметр поверхности сегментов. б. Проверить надёжность фиксации пальцев на штифтах, сегментов на валах. Проверить упругость притирающих пружин. в. Осмотреть блокировочную группу. Проверить состояние поверхности шайб, надёжность их фиксации. Контакты протереть салфеткой, смоченной в бензине Б-70. Контакты перегретые, изношенные, деформированные заменить. г. Осмотреть шунты, изношенные, перегретые заменить. д. Осмотреть стойки, при выдавливании бакелита заменить на отремонтированные. е. Покрепить резьбовые соединения. ж. Проверить чёткость переключения и отсутствие утечек сжатого воздуха. з. Осмотреть катушки вентилей согласно требованиям пп. «з» п.2 настоящего раздела. и. Добавить смазку в подшипники; тонкий слой свежей смазки нанести на контактные поверхности. к. Детали реверсора и тормозного переключателя протереть. 4. Реле управления осмотреть и отремонтировать: а. Контакты протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. Обгары и оплавления удалить надфилем с «бархатной» насечкой. б. Покрепить соединения.. в. Осмотреть катушки, проверить отсутствие признаков перегрева. г. Осмотреть изолирующие детали; повреждённые, со следами перекрытий заменить. д. Вручную проверить ход якорей, надёжность замыкания и качество притирки контактов. Осмотреть отключающие пружины. е. В трущиеся узлы добавить смазку ЖРО. |  |  | При наличии следов перегрева проверить нажатие пальцев (не ниже 40 кгс). Минимальная толщина пальцев 9,0 мм, минимальный диаметр сегментов 142 мм. Глубокие дефекты сегментов устранить заплавкой медью с последующей шлифовкой и подгонкой по шаблону (прилегание пальца к сегменту не менее 75%). Разрыв блокировочных контактов 5÷6 мм. Минимальная толщина напаек: у подвижных контактов 0,2 мм, у неподвижных 0,5 мм. Требования к браковке шунтов согласно пп. «ж» п.2 настоящего раздела. При наличии сжатого воздуха. Требования к браковке воздушных трубок согласно пп. «к» п.2 настоящего раздела. Смазка ЖРО (для всех узлов). В подшипник смазку запрессовывать до выдавливания из зазоров. Перед смазыванием сегментов старую смазку тщательно удалять. Минимальная толщина напаек 0,5 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ж. Осмотреть шунты с клеммами. з. Реле протереть в доступных местах. 5. Реле перехода осмотреть и отремонтировать: а. Снять защитный кожух, осмотреть катушки, проверить отсутствие следов перегрева. У токовых шин проверить отсутствие механических повреждений и оплавлений. б. Осмотреть контакты, обгары и оплавления удалить надфилем с «бархатной» насечкой. в. Вручную проверить ход якорей, проверить состояние отключающих и притирающих пружин, надёжность замыкания и качество притирания контактов. г. В трущиеся узлы добавить смазку ЖРО. д. Покрепить соединения. е. Детали реле и кожух протереть, реле закрыть кожухом. 6. Осмотреть регулятор напряжения. Проверить подвижность рычажной системы. Осмотреть контакты, повреждённые, со сколами, изношенные заменить. При необходимости настроить зазор между контактами (суммарный на два контакта 2,5±0,1 мм). 7. Осмотреть панель ALMES (на ЧМЭ3Т,Э), проверить крепления и исправность каркаса и соединительных разъёмов. Изъять функциональные блоки, осмотреть печатные платы. Проверить состояние разъёмов, качества пайки, предохранителей, печатных проводников. Проверить отсутствия проводящих мостиков между проводниками и повреждений лакового слоя. Произвести внешний осмотр элементов. Удалить скопления пыли. 8. Осмотреть рубильник аккумуляторной батареи. Оплавления и коррозию удалить личным напильником. Проверить надёжность контакта пробным включением. Покрепить соединения. На контактные поверхности нанести тонкий слой смазки ЖРО. 9. Осмотреть резисторы, диодные панели и конденсаторы. Проверить отсутствие перегрева, деформаций корпусов, перегораний. Покрепить соединения клемм и регулировочных хомутов на резисторах. Проверить надёжность фиксации элементов на панелях и панелей на каркасе ВВК. Проверить надёжность фиксации пластин резистора |  |  | Согласно требованиям пп. «ж» п.2 настоящего раздела. Минимальная толщина напаек контактов 1,0 мм, при обработке соблюдать профиль. Пломбировку кожуха выполнять после реостатных испытаний. Для тепловозов с регуляторами RGD221. Толщина угольных контактов: подвижных: подвижных не менее 16,5 мм, неподвижных не менее 17,0 мм. Толщина керамических контактов: подвижных не менее 0,5 мм, неподвижных не менее 6,1 мм. Осмотр плат ALMES производить на свету со стороны печатного монтажа и с обратной стороны через плату. При осмотре использовать лупу. Ножи и клеммы заменять при износе более 1/3 сечения. Перед нанесением смазки старую смазку с ножей и клемм тщательно удалять. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FeAl (ослабления поля) на болтах со стороны отсека АБ, осмотреть и протереть изоляторы, проверить отсутствие коробления пластин. Удалить скопления пыли. 10. Осмотреть плавкие предохранили. Заменить перегоревшие. Проверить надёжность контакта в клеммах. Проверить наличие контакта в клеммах. Проверить наличие контрольных проводников. Проверить соответствие тока уставки требуемым параметрам. 11. Удалить с пола и стен отсека скопления пыли и загрязнений. |  |  | При замене перегоревшего предохранителя проверять исправность защищаемой цепи. |
| 6 | Оборудование тормозного реостата осмотреть и отремонтировать. | 1. Снять стенки отсека. 2. Электродвигатель вентилятора отремонтировать согласно требованиям раздела 4. 3. Осмотреть резисторы реостата. Проверить отсутствие пережогов, перекрытий и короблений. 4. Покрепить соединения. 5. Осмотреть изоляторы, протереть в доступных местах. 6. Удалить из отсека скопления пыли и загрязнений. | Набор ключей, отвёртка, подвод сжатого воздуха, лампа переносная, салфетки, ветошь. | 4 | На тепловозах ЧМЭ3Т. |
| 7 | Контроллер машиниста осмотреть и отремонтировать. | 1. Снять кожух отсека. Осмотреть кулачковые шайбы, проверить отсутствие трещин, сколов, раздавленностей. Проверить надёжность фиксации шайб на валах. 2. Осмотреть контакторные элементы. Контакты повреждённые, деформированные, перегретые, изношенные заменить. Контакты протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. 3. Проверить работу обоих барабанов. Проверить чёткость срабатывания контакторных элементов, наличие раствора и провала контактов. Проверить правильность взаимного блокирования валов и отсутствие больших люфтов на позициях. Осмотреть ролики, отключающие и притирающие пружины, проверить упругость пружин и лёгкость вращения роликов. 4. Покрепить резьбовые соединения. 5. Поверить работу пневматического привода барабанов от вспомогательного пульта. Проверить отсутствие утечек сжатого воздуха. Электропневматические вентили и воздушные трубки осмотреть согласно требованиям пп. «з» и «к» п.2 раздела 2. 6. Электропроводку и клеммные соединения осмотреть согласно требованиям п. 1 раздела 5% шунты – согласно требованиям пп «ж» п.2 раздела 5. 7. Добавить в подшипники смазку ЖРО. 8. Удалить из отсека скопления пыли и загрязнений. | Отвёртки, пассатижи, штангенциркуль, набор ключей, пресс-маслёнка, напильники, лампа переносная, салфетки, ветошь. | 5 | При необходимости проверить правильность развёрток валов. Минимальная толщина напаек: подвижного контакта – 0,2 мм; неподвижного - 0,5 мм. Растров контактов 5÷6 мм. Глубина износа роликов не более 1,0 мм. При наличии сжатого воздуха. Запрессовывать до выдавливания смазки из зазоров. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9. Кожух осмотреть, проверить исправность замков, отсек контроллера закрыть. |  |  |  |
| 8 | Осмотреть оборудование основного пульта и наружной панели ВВК. | Произвести внешний осмотр кнопок и переключателей, проверить работоспособность. Осмотреть сигнальную панель. Неисправные лампы, колпачки, а также коммутирующие аппараты заменить. Осмотреть автоматические выключатели, проверить чёткость работы и соответствие уставок требованиям схемы. | Отвёртка, пассатижи, ветошь. | 3 | При отсутствии пломбировки панели ОД восстанавливать пломбировку только после выяснения и устранения причины отключения двигателей. |
| 9 | Осмотреть дополнительный пульт. | Проверить работу тумблеров, надёжность их фиксации в корпусе пульта. Осмотреть гибкий кондуит, проверить целостность шланга. Осмотреть разъём пульта, проверить состояние и фиксацию штырей и изолирующих колодок, целостность корпусов, надёжность закрепления штепселя в розетке. Пульт, рукав и разъём протереть. | Отвёртка, ветошь. | 3 | Проверку работы тумблеров приурочивать к проверке работоспособности пневмопривода валов контроллера. При необходимости выполнить ремонт со снятием крышки пульта. |
| 10 | Электрическое оборудование объединённого регулятора дизеля осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить состояние концевого выключателя: а. Снять крышку, осмотреть улитку, контактные пластины и кольца. б. Проверить свободность вращения роликов и надёжность их стопорения. в. Проверить качество прилегания контактов к кольцам. В доступных местах контактные поверхности протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. Контакты полностью изношенные, перегретые, деформированные; изношенные и перегретые шунты; дефектные ролики заменить. Выключатель протереть снаружи и изнутри. г. Подтянуть соединения. 2. Проверить состояние серводвигателя: а. Снять крышку коллектора. Коллектор осмотреть, протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. б. Осмотреть щётки, изношенные или повреждённые заменить. в. Проверить надёжность соединения двигателя с редуктором и редуктора с регулятором. 3. Проверить состояние регулятора мощности: а. Снять крышку, осмотреть контактный механизм. На кольцевой шине проверить отсутствие подгаров, следов перегрева, коробления. б. Осмотреть трубчатые резисторы, контактные поверхности кольцевой шины и латунных контактов протереть салфеткой, смоченной в бензине Б-70. в. Покрепить гайки крепления кольцевой шины, трубчатых резисторов, текстолитового держателя контактного механизма. | Отвёртка, набор ключей, пассатижи, лампа переносная, салфетки. | 5 | Осмотр выключателя производить по возможности при нахождении регулятора на 0 и 8(9) позициях. Прилегание контактов проверять для обоих колец. Марка щёток ЭГ-14, размер 6,4*8*12 мм, минимальная высота 7 мм. Требования браковке щёток согласно п.3 раздела 3. При выявлении подгаров, следов перегрева на кольцевой шине или латунных контактах шину снять, разобрать щёточный аппарат, проверить состояние и подвижность щёток с пружиной, дефектные детали заменить. Кольцевую шину покоробленную, изношенную, с трещинами заменить. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г. Удалить из коробки скопления пыли и загрязнений. 4. Снять колпак с блок-магнита. Осмотреть контакты, протереть салфеткой, смоченной в бензине Б-70. Покрепить гайки клемм и упора шпильки якоря. 5. Крышки и колпак протереть, проверить исправность замков. |  |  | Поверхность латунных контактов после протирки при необходимости зачистить надфилем с «бархатной» насечкой, зашлифовать, добиваясь ровных торцов и равного возвышения контактов над панелью трубчатых резисторов. |
| 11 | Осмотреть кондуиты, распределительные коробки и электропневматические вентили в дизельном помещении. | Кондуиты осмотреть, проверить отсутствие признаков перегрева. При необходимости восстановить фиксацию металлорукавов в фишках и устранить повреждения изоляции. Проверить фиксацию фишек в разъёмах, надёжность соединений клемм электропневматических вентилей. Произвести осмотр коробок со снятием крышек. Проверить наличие переходных втулок в коробках и трубах кондуитов. Осмотреть вентили, проверить отсутствие признаков перегрева и утечек сжатого воздуха. | Отвёртка, пассатижи, нож монтёрский, оборудование для пайки, лампа переносная, ветошь. | 4 | Восстановление изоляции производить согласно требованиям п.7 и графы 7 раздела 3. |
| 12 | Проверить состояние реле давления масла. | 1. Реле снять с дизеля. Снять крышку, детали протереть, осмотреть, проверить фиксацию. 2. Проверить ход якоря и состояние пружин. 3. Установить РДМ на стенд, проверить срабатывание (включение – 2,6 кгс/см2, выключение – 2,0 кгс/см2). При необходимости отрегулировать. Проверить герметичность сильфона. | Стенд для регулировки РДМ, набор ключей, отвёртка, ветошь, салфетки. | 4 | Регулировку включения осуществлять винтом со стороны контактов, выключения – винтом со стороны сильфона. |
| 13 | Проверить состояние аппаратуры освещения. | Осмотреть светильники, буферные фонари, прожекторы с открытием плафонов и крышек. Проверить состояние патронов, уплотнений крышек (особенно подкузовных и буферных фонарей). Заменить неисправные лампы, патроны, уплотнения, крышки плафонов; устранить повреждения изоляции. Проверить крепление деталей. Протереть крышки плафонов, стёкла прожекторов и буферных фонарей с обеих сторон. | Отвёртки, пассатижи, нож монтёрский, ветошь. | 3 |  |
| 14 | Замерить сопротивление изоляции. | Рассоединить разъём блока ALMES (на ЧМЭ3Т,Э), отсоединить провода от аппаратов, содержащих полупроводниковые элементы, закоротить полупроводниковые диоды, отключить автоматические выключатели «Освещение», «Радиосвязь», «АЛСН» (где имеются). Мегомметром на 500 В замерить величину сопротивления изоляции относительно земли: - силовой цепи – не ниже 0,5 МОм; - низковольтные цепи и цепи возбуждения – не ниже 0,25 МОм; Замерить величину сопротивления изоляции между силовой и низковольтной цепями, а также между силовой цепью и цепью возбуждения (не ниже 0,75 МОм.) | Мегомметр на500 В, отвёртка, комплект перемычек. | 6 | Цепи возбудителя прозваниваются от- дельно от силовой цепи и цепей 110 В; величина сопротивления изоляции – не менее 0,25 МОм. |
| 15 | Электрооборудование при работающем дизеле после ремонта осмотреть. | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 2, 3, 4, 5 и 6 раздела 1. При запуске проверить длительность предпусковой прокачки масла (25÷30 сек.) и напряжение питания функциональных блоков ALMES (на ЧМЭ3Т,Э). Проверить секвенцию аппаратуры при запуске, включении тяги, реостатном торможении, наборе и сбросе позиций. |  | 6 | После ТР выполняются контрольные реостатные испытания. Проверку набора и сброса позиций, реверсирования, работу свистка и песочниц проверять с основного и дополнительного пультов. |

Требования ОХТ и ТБ:

- Перед началом работ должны быть обесточены все электрические цепи. К работам приступать только убедившись в выключенном положении рубильника аккумуляторной батареи и расклинивании силовых контактов контакторов Д изолирующими клиньями. Конфигурация клиньев должна исключать их самопроизвольное выпадение. - Продувку оборудования осуществлять в очках и респираторе. Продувка производится вне цеха, до постановки тепловоза на стойло. Нахождение вблизи продуваемого оборудования посторонних лиц не допускается. - Любое включение рубильника аккумуляторной батареи во время ремонта согласовывается со всеми работниками, находящимися на тепловозе, по завершению всех работ по аккумуляторной батарее. Перед включением рубильника проверять наличие в контакторах Д изолирующих клиньев. Запрещается оставление рубильника во включённом положении после завершения проверки. - При ручной проверке подвижности якорей контакторов Д лично убеждаться в выключении рубильника АБ. Одновременно проверять ход не более, чем у одного контактора. Запрещается одновременное изъятие более одного изолирующего клина из контакторов Д при проверках и ремонте. - Перед проверкой срабатывания аппарата его ремонт должен быть закончен, все детали закреплены, инструменты и запчасти с аппарата убраны. - Проверку работы электрооборудования объединённого регулятора дизеля производить по согласованию с работниками, осуществляющими ремонт дизеля и топливной аппаратуры. - Шлифовку коллекторов осуществлять только с использованием суппорта. Установку суппорта производить только при неподвижном якоре. - Замер сопротивления изоляции осуществлять после предупреждения всех лиц, находящихся на тепловозе. Все работы во время замера на тепловозе прекращаются.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

1. Временное ремонтное руководство по техническому обслуживанию, текущему и среднему ремонтам тепловозов ЧМЭ3. 2001 г.

2. З.Х.Нотик «Электрическое оборудование тепловоза ЧМЭ3». 1987 г.

3. М.Д.Рахматулин «Ремонт тепловозов». 1965 г.