| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 3 от 17.02.2000 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов 20 мая 2003 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 16

текущего ремонта вспомогательного оборудования тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вспомогательное оборудование при работающем дизеле перед постановкой на ремонт осмотреть. | 1. Проверить отсутствие посторонних шумов, стуков и вибраций. 2. Осмотреть водяные и масляные трубопроводы, проверить отсутствие утечек. Проверить состояние и крепление хомутов. 3. Проверить работу гидромеханического редуктора. 4. Осмотреть промежуточные соединения, проверить отсутствие стуков и биения. 5. Проверить работу вентиляторов охлаждения тяговых двигателей. 6. Проверить плотность сальников Гетц водяных насосов (просачивание не более 10 капель в 1 мин.) |  | 5 | Длительность разгона каждой гидромуфты не более 10 сек. По наличию тяги у диффузоров. |
| 2 | Продуть секции холодильника. |  | Подвод сжатого воздуха. | 2 | Работа выполняется при работающих вентиляторах обоих контуров. |
| 3 | Проверить затяжку резьбовых соединений. | Проверить затяжку соединений хомутов, фундаментов агрегатов, крышек, стыков и фланцев трубопроводов. При необходимости покрепить и восстановить нарушенную шплинтовку. | Набор ключей, молоток смотровой, лампа переносная. | 3 | Фильтрующие пакеты передаются для ремонта и очистки в фильтровальное отделение заготовительного цеха. |
| 4 | Пластинчато-щелевые ФГО масла дизеля снять, после очистки на место установить. | Ослабить, затем отвернуть гайки крепления пакетов, пакеты изъять. Из бака выпустить шлам, бак осмотреть, проверить отсутствие посторонних частиц внутри бака и в шламе. Проверить отсутствие течей масла из бака. Посадочные места бака и фланцев пакетов очис- | Ключ рожковый 17*19 мм, тара для переноски пакетов, шабер, ёмкость для сбора шлама, ветошь. | 3 | Фильтрующие пакеты передаются для очистки в фильтровальное отделение заготовительного цеха. Не допускать остатков старых прокладок. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тить, очищенные пакеты установить на новых прокладках. |  |  |  |
| 5 | Заменить фильтрующие элементы ФТО масла дизеля. | 1. Снять верхнюю крышку корпуса фильтра, вынуть пружину и центрирующий лист. Изъять фильтрующие элементы с дистанционными втулками. 2. Осмотреть центральный стержень и дистанционные втулки. Проверить состояние и затяжку штуцеров и сливной пробки. Проверить состояние пружины. 3. Вложить в корпус новые фильтрующие элементы с дистанционными втулками, уложить центрирующий лист, пружину; фильтр закрыть крышкой на новой прокладке. | Набор ключей, ведро, шабер, лампа переносная, ветошь. | 3 | При необходимости очищать посадочные места крышки и корпуса от старой прокладки. |
| 6 | Проверить состояние промежуточных соединений. | 1. Промежуточные валы осмотреть, проверить отсутствие деформаций, трещин, скручивания. 2. Осмотреть муфты Харди и Перефлекс, на ощупь проверить отсутствие нагрева, проверить отсутствие трещин или надрывов. 3. Произвести смазку карданов и шлицевого соединения вертикального вала привода вентилятора холодильника I контура 4. Проверить состояние карданных и шлицевого соединений вертикального вала привода вентилятора холодильника I контура. 5. Проверить затяжку и фиксацию резьбовых соединений. | Набор ключей, молоток смотровой, пассатижи, пресс-маслёнка, лампа переносная. |  | Проверять отсутствие люфтов в карданных головках и шлицах, надёжность крепления хомутов карданов, отсутствие перегрева. Смазка ЖРО, запрессовывать до выдавливания из зазоров. В центровочных кольцах муфт Перефлекс смазку заменять при каждой разборке (смазка УС). |
| 7 | Осмотреть гидромеханический редуктор. | Проверить отсутствие утечек масла по уплотнениям валов и золотниковой коробке. Вручную проверить лёгкость проворачивания вала привода вентилятора холодильника. Проверить отсутствие признаков перегрева подшипниковых узлов и лабиринтов. | Молоток смотровой, набор ключей, лампа переносная. | 4 | При необходимости снять крышку, прочистить выпускные сопла гидромуфт; вскрыть золотниковую коробку, проверить плотность и подвижность золотников, исправность уплотнений. |
| 8 | Кассеты кузовных фильтров и воздушных фильтров турбокомпрессора снять, после очистки на место установить. | Кузовные кассеты возле главного генератора и двухмашинного агрегата при отсутствии загрязнений продуть сжатым воздухом без снятия. Перед установкой кассет на место проверять их исправность и целостность уплотнений. | Тележка, подвод сжатого воздуха. | 3 | Кассеты для ремонта и очистки передавать в фильтровальное отделение заготовительного цеха. |
| 9 | Проверить состояние шахты холодильника. | 1. Открыть дверцы жалюзи, секции осмотреть, проверить состояние трубок и коллекторов; проверить отсутствие утечек воды. 2. Осмотреть жалюзи, проверить плотность закрытия створок. Осмотреть рычажные системы привода, проверить лёгкость хода. | Лампа переносная, пресс-маслёнка. | 4 | Допускается «потение» уплотнений, но не течи. При наличии сжатого воздуха проверить чёткость работы привода жалюзи (при закрытых |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Осмотреть в доступных местах крыльчатки вентиляторов. 4. Добавить в подшипники подпятника вентилятора I контура по 20÷25 гр смазки ЖРО. |  |  | дверцах). |
| 10 | Проверить состояние вентиляторов охлаждения тяговых двигателей. | 1. Проверить затяжку фундаментных соединений, надёжность насадки колёс на валах, целостность коробов. 2. Осмотреть гибкие воздуховоды, устранить неплотности и повреждения. Проверить надёжность фиксации нижних рамок на остовах двигателей. 3. Добавить в подшипники смазку ЖРО. | Набор ключей, молоток смотровой, пресс-маслёнка, шорный инструмент, лампа переносная. | 3 | По 10÷20 гр. |
| 11 | Проверить состояние ремней привода двухмашинного агрегата и вентиляторов охлаждения тяговых двигателей. | Проверить натяжение. Стрела прогиба при нагрузке 1 кгс должна составлять 12÷14 мм. Ремни изношенные или повреждённые заменить, при недостаче установить новые комплекты. | Линейка, динамометр, лампа переносная. | 4 | Замену ремней производить комплектно, только новыми или с одинаковой степенью износа; разница длин ремней в одном комплекте не более 10 мм. |
| 12 | Очистить сливную трубу глушителя. | Отсоединить трубу от глушителя, прочистить вначале проволочным ершом, затем протащить внутри ветошь и продуть сжатым воздухом. | Ключ рожковый 60*70 мм, ёрш проволочный, пруток стальной, ветошь. | 3 | При необходимости трубу промыть керосином под давлением или моющим раствором. |
| 13 | Проверить уровень воды в расширительном баке. |  |  | 3 |  |
| 14 | Вспомогательное оборудование после ремонта при работающем дизеле осмотреть. | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2, 3, 4 и 6 раздела 1. Устранить пропущенные неисправности. |  | 5 |  |

Требования ОХТ и ТБ:

- Продувку секций холодильника осуществлять вне стойла. Нахождение посторонних лиц в дизельном помещении в отсеке шахты или у компрессора во время продувки запрещается. - Проверку тяги вентиляторов охлаждения тяговых двигателей осуществлять со стороны, противоположной приводному шкиву. Запрещается проверка тяги со стороны шкива. - Запуск дизеля допускается осуществлять только вне цеха. - Во время пробоксовки коленчатого вала дизеля прекращать все работы на узлах и агрегатах, кинематически связанных с коленчатым валом. - Запрещается снятие и постановка ограждений, а также открытие технологических дверей шахты при работающем дизеле. Запрещается запуск дизеля при неустановленных или незакреплённых ограждениях. - При выполнении ремонтных работ лёжа или сидя пользоваться специальными матами. - Работы на крыше выполнять при условии исправности крышевых мостиков. Выход на крышу осуществлять только с использованием приставных лестниц. Запрещается выход на замазученную крышу, а также при нахождении тепловоза под контактным проводом. - Снятие и постановку агрегатов весом более 30 кг выполнять не менее, чем двумя работниками.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Временное ремонтное руководство по техническому обслуживанию, текущему и среднему ремонтам тепловозов ЧМЭ3. 2001 г.

- И.Я.Костюк, З.Х.Нотик «Механическое оборудование тепловоза ЧМЭ3». 1984 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728 от 28.12.1999 г.