| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карт № 11 от 13.09.2001 г. № 58 от 18.11.1991 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов 28 августа 2003 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 29

сборки тележки моторного вагона автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Собрать люлечное подвешивание. | 1. На сборочный стенд установить подрессорные стаканы, в стаканы вложить пружины второй ступени рессорного подвешивания, сверху уложить люльку. 2. На люльку опустить раму тележки, скрепить струбцинами со стендом. 3. Поджать домкратами подрессорные тарелки. В серьги подвесок вложить вкладыши, соблюдая их первоначальное расположение (до разборки). 4. Завести серьги в зацепление с подрессорными стаканами. Проверить ориентировку и фиксацию вкладышей. 5. Установить и закрепить предохранительные канаты. 6. Медленно отпустить домкраты до упора люльки в раму тележки. | Стенд для разборки-сборки люлечного и рессорного подвешивания, комплект домкратов, набор ключей, молоток слесарный, плоскогубцы, чалочное приспособление. | 5 | Изменение положения вкладышей допускается для регулировки высоты автосцепок. Вкладыши одного комплекта при регулировке проворачивать одновременно на одну ступень (величина одной ступени 5 мм). После всех регулировок у подкаченной тележки зазор между рамой тележки и люлькой не должен быть менее 33 мм. |
| 2 | Установить горизонтальные гидродемпферы. | Тип гидродемпферов: - ведущая тележка – ТВ140.63; - поддерживающая тележка – ТВ140.40 | Набор ключей, молоток слесарный, плоскогубцы. | 4 |  |
| 3 | Соединить осевые редукторы с реактивным раскосом. | 1. Разместить колёсно-редукторные блоки на позиции сборки тележки. Под фланцы осевых редукторов установить тумбы. 2. Навесить раскос на редукторы, затянуть соединения. | Набор ключей, молоток слесарный, плоскогубцы, бородок, тумбы для фиксации редукторов, чалочное приспособление. | 4 | *Для ведущей тележки. Колёсно-редукторные блоки устанавливать по заранее размеченным местам. |
| 4 | Установить малый тяговый карданный вал. | 1. Завести в пространство между колёсно-редукторными блоками поставку, на подставку установить вал, отрегулировать по высоте и скре | Подставка под вал, ключ моментный, чалоч- | 4 | *Для ведущей тележки. Затяжку соединений |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пить его с подставкой. 2. Совместить фланцы вала и осевых редукторов, наживить болты. 3. Произвести затяжку соединений фланцев, соблюдая попарно-перекрёстный порядок обхода. | ное приспособление. |  | осуществлять в две ступени: - предварительная затяжка до резкого возрастания усилия на ключе - окончательная затяжка моментом 60 кгс·м (на одну грань за обход). |
| 5 | Собрать тормозную рычажную передачу. | 1. Установить подвески тормозных башмаков. 2. Установить вилки и серьги верхнего механизма авторегулирования выхода штоков. 3. Установить внутренние вертикальные рычаги. 4. Установить тормозные башмаки. 5. Установить триангели. 6. Установить наружные вертикальные рычаги. 7. Установить горизонтальные рычаги. 8. Установить короткие продольные поводки. 9. Установить новые тормозные колодки. | Молоток слесарный, плоскогубцы, монтировка, набор ключей. | 4 | Работа выполняется по завершению ревизии тормозных цилиндров. Каждое шарнирное соединение сразу же после сборки зашплинтовывать. Перед закладкой валики смазывать смазкой УСс. Соединение с тормозными цилиндрами и монтаж остальных деталей выполняется после соединения с колёсными парами. |
| 6 | Отремонтировать систему управления авторежимом. | 1. Расшплинтовать и снять валики пружинной муфты, муфту разобрать. 2. Разобрать рычажную систему, снять скользун. 3. Детали очистить от загрязнений, старой смазки, остатков моющего раствора, коррозии. 4. Детали осмотреть. Накладку скользуна с трещинами, износом на глубину более 1 мм, заменить. Заменить рычаги с трещинами, выработкой отверстий. Пружину заменить в случае коррозии, просадки или изломе витков. 5. Авторежим собрать, шарнирные соединения и пружинную муфту смазать смазкой УСс. | Набор ключей, молоток слесарный, шкурка шлифовальная, пассатижи, штангенциркуль, ветошь. | 4 | ** Для поддерживающей тележки. При сборке проверять зазоры в шарнирах (05÷2,0 мм) и в пружинной муфте (0,5÷1,0 мм). |
| 7 | Опустить раму на колёсные пары. | 1. Соединить шарниры тяговых поводков: - Вставить и зафиксировать втулки. - Смазать и вложить в шарниры пальцы. - Шарниры закрепить гайками и зашплинтовать. 2. Соединить захваты сборочного стенда с рамой тележки, сжать пружины до выхода концов стягивающих планок из днищ тарелок лап букс. | Набор ключей, приспособление для запрессовки шарнирных пальцев, плоскогубцы, молоток слесарный, чалочное приспособление, комплект домкратов. | 5 | Перед установкой пальцы шарниров смазывать смазкой УСс. Проверять свободность перемещения нижних концов планок. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закрепить и зашплинтовать нижние концы стягивающих планок. |  |  |  |
| 8 | Установить оставшиеся детали. | 1. Установить горизонтальные тяги тормозной рычажной передачи с авторегуляторами. 2. Соединить штоки тормозных цилиндров с горизонтальными тягами. 3. Установить предохранительные тросики. | Молоток слесарный, монтировка, плоскогубцы. | 4 | Установку вертикальных гидродемпферов и горизонтальных тяг букс осуществлять после подкатки тележки под вагон. Одновременно с предохранительными тросиками устанавливаются заземляющие шунты букс. |

Требования ОХТ и ТБ:

| - Сжатие и ослабление пружин люлечного и рессорного подвешивания производить равномерно, не допуская перекашивания. - Во время сжатия или отпускания пружин люлечного и рессорного подвешивания все прочие работы на тележке прекращать. - Запрещается проверять совпадение отверстий пальцем. - Запрещается нахождение посторонних лиц на позиции сборки во время грузоподъёмных работ. - Запрещается рассоединение малого тягового карданного вала с подставкой до предварительной затяжки всех соединений фланцев. - Колёсные пары всё время нахождения на ремонтной позиции должны быть подклинены деревянными клиньями, каждый колёсный центр с обеих сторон. - Запрещается отсоединение чалочных тросов от рамы тележки до завершения работ по соединению шарнирных узлов буксовых поводков. - Грузоподъёмные работы выполнять только типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями по действующим схемам строповки. Грузоподъёмные работы имеют право выполнять только лица, получившие специальный допуск. - Наращивание плеча рычага гаечного ключа осуществлять только при помощи специального захвата. |  |
| --- | --- |

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- АЧ2. Руководство по эксплуатации 112.0. Издание НП «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- Справочник по эксплуатации тележек автомотрисы АЧ2. Издание НП «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.