| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 12 от 14.09.2001 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов 13 октября 2003 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 30

ремонта тягового карданного вала автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вал разобрать, детали очистить. | 1. Вал разъединить по шлицам. 2. Разобрать карданные головки. 3. Вал загрузить в моечную машину, после промывки извлечь, уда- лить остатки загрязнений, насухо вытереть. 4. Вывернуть смазочные ниппели, смазочные каналы промыть и продуть. | Набор ключей, от вёртка, плоскогубцы, пассатижи, стенд для ремонта валов, чалочное приспособление, машина ММД-12, ёрш проволочный | 4 | Перед разборкой проверять наличие сборочных рисок, при отсутствии нанести кернером новые. |
| 2 | Полувалы осмотреть и отремонтировать. | Полувалы осмотреть, проверить отсутствие трещин, изгиба, скручивания. Выявленные трещины сварных швов вырубить, заварить электродами Э50А диаметром 45 мм. | Стенд для ремонта валов, сварочное оборудование, машинка шлифовальная, зубило, молоток. | 5 | Трещины в металле валов заварке не подлежат. |
| 3 | Шлицевые части осмотреть и отремонтировать. | 1. Шлицы очистить и осмотреть, проверить отсутствие забоин, срезов и смятия шлицев. Мелкие забоины и риски удалить личным напильником. 2. В случае износа выработанные стороны шлицев наплавить вибродуговым способом с последующей фрезеровкой. Наплавку вести вдоль шлица в диаметрально- противоположном порядке. 3. После ремонта шлицы тщательно протереть и смазать смазкой ВНИИ-НП-242. 4. Полувалы соединить, приспособлением с индикатором проверить боковой зазор в шлицах (не более 0,25 мм). 5. Проверить коэффициент излома шлицевого соединения по формуле: | Сварочное оборудование, станочное оборудование, набор напильников, стенд для ремонта валов, термическое обо- | 6 | Наплавку шлицев выполнять проволокой марки Св-10Г2 диаметром 1,01,2 мм в среде флюса АН-348АМ. Допускается применение проволок марок ПП-ТН250, ПП-ТН350. Допускается проведение ручной наплавки электродами ОЗН-350, ОЗН-400 диаметром 3 мм с предварительным нагревом до температуры 250300. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К = А/В; где: А - радиальное смещение (люфт) по индикатору; В - длина плеча индикатора; Допускаемая величина коэффициента излома - не более 0,002. |  |  |  |
| 4 | Проверить состояние крестовин карданов. | 1. Проверить отсутствие трещин, при выявлении трещины любого размера и расположения крестовину забраковать. 2. Осмотреть цапфы. При выявлении задиров и вмятин рабочих поверхностей любой глубины крестовину забраковать. 3. Подготовить цапфы к магнитному контролю. | Лупа, салфетки, ветошь. | 5 |  |
| 5 | Проверить состояние фланцев. | 1. Фланцы осмотреть, проверить отсутствие трещин и забоин. Допускается заварка трещин сварных швов электродами Э50А диаметром 45 мм с полной вырубкой дефектного места 2. Выработку отверстий и забоины глубиной до 2,0 мм устранить заплавкой электродами Э42 диаметром 45 мм с последующей расточкой или шлифовкой. | Сварочное оборудование, станочное оборудование, машинка шлифовальная, ста нок балансировочный. | 5 | После сварочных и наплавочных работ фланец подвергать статической балансировке (дисбаланс не более 5 грсм). |
| 6 | Проверить состояние подшипников. | Проверить состояние обойм и уплотнений. Изношенные и повреждённые заменить. Замерить суммарные радиальные зазоры (0,300,35 мм). | Набор щупов, лупа, салфетки, ветошь. | 5 |  |
| 7 | Вал собрать и смазать. | Собрать карданные головки, соединить шлицевое соединение, соблюдая совпадение сборочных рисок. Завернуть смазочные ниппели. После сборки пропрессовать смазочные ниппели до выдавливания смазки из зазоров. Для карданных головок применяется смазка ФИОЛ-2М, для шлицевых соединений - ВНИИ-НП-242. | Набор ключей, отвёртки, пассатижи, стенд для ремонта, шприцы смазочные, чалочное приспособление. | 4 | Перед установкой смазочных ниппелей проверять их исправность, отсутствие износа или повреждения резьбы, состояние клапанов. При застекловывании остатков смазки ниппели промывать до полного удаления остатков смазки |

Требования ОХТ и ТБ:

- При работе пользоваться только исправным и типовым инструментом. - Запрещается выполнение работ на полувалах, подвешенных на тросах. Полувалы при ремонте и дефектации должны быть закреплены на стенде для ремонта. - Запрещается проверка совпадений отверстий пальцем.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- АЧ2. Руководство по эксплуатации 112.0. Издание НП «Вагонка-Студенка КР», Чехия, 1987 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1995 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.