| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 73 от 16.12.1991 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов 27 октября 2003 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 32

сборки тележки прицепного вагона автомотрисы АПЧ2

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Собрать люлечное подвешивание. | 1. Накернить на раме тележки и на люльке соответствующие проекции поперечных осей: а. Отметить вертикальные оси гнёзд кронштейнов буксовых поводков. б. Замерить расстояние между осями кронштейнов одной стороны рамы. При помощи отвеса спроецировать середину расстояния между кронштейнами на боковину рамы. Аналогичным образом отметить середину противоположной стороны рамы. в. Отметить осевую линию люльки, по линейке отметить концы оси на торцах люльки. 2. На сборочный стенд установить подрессорные стаканы, в стаканы вложить пружины второй ступени рессорного подвешивания, сверху уложить люльку. 3. На люльку опустить раму тележки, скрепить струбцинами со стендом. 4. Поджать домкратами подрессорные тарелки. В серьги подвесок вложить вкладыши, соблюдая их первоначальное расположение (до разборки). 5. Завести серьги в зацепление с подрессорными стаканами. Проверить ориентировку и фиксацию вкладышей. 6. Установить и закрепить предохранительные ка- | Стенд для разборки-сборки люлечного и рессорного подвешивания, комплект домкратов, набор ключей, молоток слесарный, плоскогубцы, чалочное приспособление, кернеры, линейка, отвес, муфты разжимные | 6 | Керны на раме и люльке наносить с учётом максимального их совпадения при сборке. Изменение положения вкладышей допускается для регулировки высоты автосцепок. Вкладыши одного комплекта при регулировке проворачивать одновременно на одну ступень (величина одной ступени 5 мм). После всех регулировок у подкаченной тележки зазор между рамой те- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | наты. 7. Медленно отпустить домкраты до упора люльки в раму тележки. 8. При помощи разжимных муфт передвинуть люльку в положение, при котором её поперечная ось будет сдвинута в сторону кронштейнов упругих тяг относительно поперечной оси рамы на 2,5 мм. |  |  | лежки и люлькой не должен быть менее 33 мм. При настройке положения люльки строго соблюдать параллельность поперечных осей люльки и рамы тележки. |
| 2 | Установить продольные тяги. | 1. Вторично проверить взаимное расположение кернов проекций поперечных осей люльки и рамы согласно требованиям п.8 раздела 1. 2. Вложить сайлентблоки в консоли на люльке. 3. Выбрать положение зубчатых вкладышей к консолях, обеспечивающее фиксацию тяг без напряжения при отрегулированном положении люльки. Наживить болты крепёжных узлов, затянуть предварительной затяжкой. 4. Собрать крепёжный узел консоли рамы, стянуть тягу стяжной гайкой и зашплинтовать. 5. Окончательно затянуть болты зубчатых вкладышей и зашплинтовать. | Набор ключей, плоскогубцы, молоток. | 4 | Работу выполнять сразу после регулировки положения люльки. |
| 3 | Установить горизонтальные гидродемпферы. | Тип гидродемпферов – ТВ 140.40.40. | Ключ рожковый 17*19 мм, молоток бородок, плоскогубцы | 4 |  |
| 4 | Отремонтировать систему управления авторежимом. | 1. Расшплинтовать и снять валики пружинной муфты. Разобрать муфту и рычажную систему. 2. Детали очистить от загрязнений, старой смазки, остатков моющего раствора и коррозии. 3. Детали осмотреть. Накладку скользуна с трещинами, износом на глубину более 1 мм, заменить. Заменить рычаги с трещинами, выработкой отверстий. Пружину заменить в случае коррозии, просадки или изломе витков. 4. Систему собрать, шарнирные соединения и пружинную муфту смазать смазкой УСсА. | Пассатижи, набор ключей, молоток, бородок, шкурка шлифовальная, штангенциркуль, ветошь. | 4 | При сборке контролировать зазоры в шарнирах (0,5÷1,5 мм) и в пружинной муфте (0,5÷1,0 мм). |
| 5 | Собрать тормозную рычажную передачу. | 1. Установить подвески тормозных башмаков, навесить тормозные башмаки. 2. Установить вертикальные рычаги триангелей и триангели. 3. Установить новые тормозные колодки. 4. Установить сцепные тяги над осями, подсоеди- | Набор ключей, молоток, монтировка. плоскогубцы. | 4 | При сборке шарниров каждый валик смазывать смазкой УСсА. После сборки каждое шарнирное соединение сразу шплинтуется. Рама компенсатора должна занимать нейт- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | нить передаточные тяги. 5. Установить приводное дышло. 6. Навесить раму компенсатора неравномерного износа колодок, установить коромысло компенсатора. 7. Штоки компенсатора неравномерного износа колодок смазать смазкой УСсА и вставить в гнёзда. Головки штоков навернуть на упоры, не соединяя с шарнирами рамы. 8. Соединить тягами коромысло компенсатора неравномерного износа и штоки. Установить коромысло параллельно поперечной оси тележки. Вращением головок штоков отрегулировать длину штоков, при которой после соединения с рамой сохраняется выбранное положение коромысла. Соединить шарниры рамы и головок штоков. 9. Установить предохранительные канаты. |  |  | ральное положение относительно продольной оси. |
| 6 | Опустить раму на колёсные пары. | 1. Соединить шарниры тяговых поводков: - Вставить и зафиксировать втулки. - Смазать и вложить в шарниры пальцы. - Шарниры закрепить гайками и зашплинтовать. 2. Соединить захваты сборочного стенда с рамой тележки, сжать пружины до выхода концов стягивающих планок из днищ тарелок лап букс. Закрепить и зашплинтовать нижние концы стягивающих планок. | Набор ключей, приспособление для запрессовки шарнирных пальцев, плоскогубцы, молоток слесарный, чалочное приспособление, комплект домкратов. | 5 | Перед установкой пальцы шарниров смазывать смазкой УСс. Проверять свободность перемещения нижних концов планок. |

Требования ОХТ и ТБ:

- Во время сжатия или отпускания пружин люлечного или рессорного подвешивания все работы на тележке прекращать. - Колёсные пары всё время нахождения на ремонтной позиции должны быть подклинены деревянными клиньями с обеих сторон. - Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. - Грузоподъёмные работы выполнять только типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями, по действующим схемам строповки. Грузоподъёмные работы имеют право выполнять только лица, получившие специальный допуск. - Наращивание плеча рычага гаечного ключа осуществлять только при помощи специального захвата. - Запрещается нахождение посторонних лиц на позиции сборки при грузоподъёмных работах. - Запрещается отсоединение чалочных тросов от рамы тележки до завершения работ по соединению шарнирных узлов буксовых поводков.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Справочник по эксплуатации тележек прицепного вагона АПЧ2. Издание НП «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- Н.А.Тертычко, А.Г.Тыричев, Н.И.Тищенко. «Проверки и регулировки при ремонте тепловозов». 1960 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.