| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карт № 61 от 29.08.1991 г. № 65 от 65.11.1991 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов 11 ноября 2003 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 36

ремонта колёсной пары автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разобрать буксы. | 1. Снять наружные крышки. 2. Отогнуть концы стопорных листов, вывернуть торцовые болты, снять стопорные листы и торцовые плиты. 3. Отвернуть болты задних крышек, корпуса букс зачалить, снять вместе с подшипниками. 4. Спрессовать внутренние кольца подшипников, выпрессовать подшипники из корпусов букс. 5. Снять внутренние крышки букс, спрессовать лабиринты. Подшипники скомплектовать, передать в роликовое отделение. | Набор ключей, пассатижи, молоток, зубило, отвёртка, гидросъёмник, механический съёмник, приспособление для монтажа букс, чалочное приспособление. | 4 | Детали букс после разборки замаркировать для избежания распаровки. Маркировка - номер оси + «слева» или «справа» относительно клейма с номером на оси. |
| 2 | Колёсную пару очистить. | После обмывки в моечной машине удалить остатки загрязнений, моющего раствора, коррозии; сошлифовать отслаивающуюся краску. С оси удалить краску до чистого металла. | Шаберы, скребки, шкурка шлифовальная, ветошь. | 2 |  |
| 3 | Произвести обыкновенное освидетельствование. | 1. Проверить наличие установленных клейм. 2. Произвести внешний осмотр колёсной пары. Забраковать в случае выявления неисправностей согласно требованиям раздела 5 Инструкции ЦТ-329. 3. Произвести магнитный контроль зубьев зубчатых колёс и открытых частей оси. 4. Произвести замеры параметров бандажей (ободов). Направить колёсную пару на обточку или в ре- | Шаблоны, штангенциркуль бандажный, штангенциркуль межбандажный, дефектоскопы магнитный и УЗД, лупа, лампа переносная, ветошь. | ** | Освидетельствование выполняется согласно требованиям Инструкции по формированию, ремонту и содержанию колёсных пар ЦТ-329. После обточки замеры согласно п.4 повторить. При подборе колёсных пар под моторный вагон разница диаметров поверхности катания для |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | монт при отклонениях от требований, установленных приложением 5 Инструкции ЦТ-329. 5. Произвести обмеры тягового и насосного зубчатых колёс (у ведущей колёсной пары). Руководствоваться требованиями раздела 4 приложения 5 Инструкции ЦТ-329. |  |  | ведущих тележек не более 0,5 мм (при неплановой смене колёс – не более 1,0 мм); у одной поддерживающей тележки – не более 15 мм; между тележками моторного вагона – не более 15 мм, прицепного – не более 30 мм. |
| 4 | Детали фиксации наружных буксовых подшипников осмотреть и отремонтировать. | 1. Калибром проверить состояние резьбы гнёзд болтов крепления торцовых плит и резьбу самих болтов. При износе или срыве хотя бы одного витка болт заменить. Изношенное гнездо торца оси заплавить с последующей рассверловкой по кондуктору и нарезкой чертёжной резьбы. 2. Осмотреть концевые плиты. Износ опорных кромок восстанавливать наплавкой с последующей торцовкой на станке и запиловкой заусенцев и острых краёв. Износ отверстий под болты устранять наплавкой с последующей рассверловкой. Несквозные трещины глубиной до ⅓ толщины и длиной не более 30 мм, не выходящие на опорные кромки и края отверстий, разделать и заварить с последующей шлифовкой. 3. Осмотреть дистанционные кольца между торцевыми плитами и внутренними обоймами подшипников. Заменить в случае выявления трещин, потёртостей, выработок, сколов. Запилить мелкие заусенцы. | Калибры резьбовые, сварочное оборудование, станочное оборудование, инструмент резьбонарезной, напильники, лупа, лампа переносная. | 5 | Наплавку производить электродами УОНИ-13/45, УОНИ-13/55 или СМ-11 постоянным током обратной полярности. Температура оси и окружающего воздуха при наплавке не более +5º. Буксовые шейки при сварочных работах плотно обвязывать асбестовым картоном. Клемму обратного провода подсоединять к резьбовому гнезду, расположенному рядом с завариваемым гнездом. Концевые плиты перед сварочными работами нагревать до 600÷650º. Сквозные трещины на плитах заварке не подлежат. Количество завариваемых трещин не более 1 шт. Трещины заваривать усиленным швом. |
| 5 | Проверить состояние буксовых шеек. | 1. Произвести внешний осмотр шеек. Намины удалить шкуркой на масле. Мелкие риски и забоины зашлифовать с минимальным снятием металла. Дефекты на торцах устранить шабером. 2. Произвести обмеры шеек. Замеры выполнять в двух поясах в двух взаимно перпендикулярных плоскостях: а. Диаметр шеек должен составлять 130+0,052−0,400 мм. б. Замерить диаметр шеек в местах занижения шеек перед галтелью. Диаметр шейки в месте занижения должен быть на 0,1÷0,2 мм менее замеренного. в. Замерить диаметр посадочного места под лабиринт на предподступичной части (165+0,150+0,500 мм, овальность не более 0,07 мм). | Скобы индикаторные, шаберы, шкурка шлифовальная, жимки шлифовальные, лупа, ветошь, салфетки. | 6 | Зернистость шкурки при зачистке 5÷6, шлифовку выполнять при помощи ручных жимок. Пояса обмера располагаются посередине посадочных мест подшипниковых колец. Конусность шейки не более 0,04 мм. Зона занижения должна заходить на 2÷3 мм под цилиндрическую часть посадочной поверхности внутреннего кольца. Замерять в двух перпендикулярных плоскостях посередине посадочного места лабиринта. Конусность предподступичной части не более 0,07 мм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Проверить состояние тягового и насосного зубчатых колёс. | 1. Произвести внешний осмотр. В случае выявления ослаблений, насадки, трещин, изломов зубьев колёсную пару забраковать. Допускается оставление в работе колёса при наличии раковин, вмятин, выкрашиваний на рабочей поверхности глубиной не более 2,0 мм при общей площади на зубе не более 10 %. Допускается наличие отколов зубчатых колёс с отколами зубьев при длине отколов не более 15 мм и не более 3 мм в глубину. 2. Зубчатые колёса отремонтировать. Допускается выведение запиловкой трещин на переходных поверхностях колёс длиной не более 25 мм; трещин, выходящих на торцы глубиной до 2 мм. Глубина выемки от запиловки не более 2.5 мм. Острые кромки сколов, наработки зашлифовать до плавных переходов. 3. Проверить состояние и затяжку болтов крепления венца на диске тягового колеса. Ослабшие болты заменить. Допускается увеличение диаметра отверстий в диске или венце не более, чем на 4 мм с последующим разворачиванием. | Молоток смотровой, ключ рожковый 36*40 мм, машинка шлифовальная, напильники, шкурка шлифовальная, штангензубомер, штангенциркуль, станочное оборудование, комплект развёрток, лампа переносная, ветошь. | 5 | * Работа выполняется на ведущей колёсной паре. Браковка согласно требованиям раздела 5.2 Инструкции ЦТ-329. Допускается наличие отдельно расположенных дефектов на зубьях глубиной до 3,0 мм. На ножке зуба площадь дефектов до 60%. В эксплуатации суммарная площадь дефектов на зубе до 25%. При развитии трещин с обеих сторон зуба любого размера или при количестве дефектных зубьев более 25% зубчатое колесо бракуется. Износ зубьев тягового колеса не более 2,8 мм в глубину, насосного – не более 1,0 мм. После любой механической обработки зубчатых колёс подвергать их магнитной дефектоскопии. При ослаблении более 4 болтов на одном венце или более 3 болтов подряд замене подлежат все болты с увеличенной градацией. |
| 7 | Собрать буксы. | 1. Лабиринтные кольца нагреть до 120÷150º; одеть на шейки до упора в бурты предподступичной части. После остывания проверить биение торцов лабиринтов (не более 0,05 мм). 2. Одеть внутренние крышки, соблюдая правильность расположения дренажных отверстий. 3. Внутренние кольца подшипников нагреть до 100÷120º и поочерёдно одеть на шейку до упора в лабиринт или кольцо внутреннего подшипника. Подшипники подбирать по натягу внутренних колец на шейках 0,030÷0,065 мм. 4. Рабочие поверхности колец подшипников и сепараторы покрывать тонким слоем чистого минерального масла. Заложить в каждый подшипник по 1,2 кг свежей смазки «Буксол». 5. Вставить подобранные подшипники в корпуса букс. В канавку стыка внутренней крышки и корпуса буксы уложить новое уплотнительное кольцо 260*3). Буксу с подшипниками зачалить, осторожно надвинуть на шейку до упора в заднюю крышку, | Нагреватель индукционный ПР1549, электрошкаф А298, приспособление для замера торцевого биения лабиринтных колец, ключ рожковый 27*30 мм, молоток, зубило, пассатижи, приспособление для монтажа корпусов букс, чалочное приспособление, ветошь, салфетки. | 5 | Перед сборкой буксы посадочные поверхности тщательно очищать и протирать безворсовыми салфетками, затем покрывать тонким слоем чистого минерального масла. Сборку осуществлять строго согласно маркировке, созданной при разборке. Продолжение сборочных работ осуществлять после остывания ранее напрессованной детали. Натяг лабиринтных колец 0,030÷0,150 мм. Напрессовку подшипниковых колец производить клеймами к концу шейки буксы. В качестве внутреннего устанавливается подшипник серии 30-232726Л1М, наружного – 30-42726ЛМ. Подшипники устанавливать после ревизии I или II объёма. Болты крышек букс и торцовых плит затягивать перекрёстным порядком на одну грань за обход. Шплинтовку выполнять |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | совместить отверстия, ввернуть болты, затянуть и зашплинтовать. 6. Установить торцовые плиты с новыми стопорными листами. Завернуть и затянуть болты, головки болтов застопорить лепестками стопорных листов. 7. В канавку стыки наружной крышки и корпуса буксы уложить новое уплотнительное кольцо. Наружную крышку установить на буксе, завернуть и затянуть болты, после затяжки зашплинтовать. |  |  | вязальной проволокой попарной обвязкой. Обвязку одной пары болтов наружных крышек запломбировать свинцовыми пломбами. После затяжки болтов торцовых плит проверять свободность проворачивания буксы на оси. После полной сборки свободность проворачивания буксы на оси проверить вторично. |
| 8 | Колёсную пару окрасить. | 1. С колёсной пары и редуктора удалить остатки загрязнений, протереть ветошью, смоченной в уайтспирите. 2. Зашлифовать места отслаивающейся краски, неровности загрунтовать, после просыхания грунт-эмали прошлифовать до гладкой поверхности. 3. Окрасить колёсную пару и осевой редуктор эмалью ПФ-115 чёрной. Боковые грани бандажей окрасить эмалью ПФ-115 белой. На оси и ступицы колёсных центров (на ведущих колёсных парах также на бандажи и центры) нанести метки контроля отсутствия проворота. | Шкурка шлифовальная, машинка шлифовальная, шпатель, кисти, краскопульт, ветошь. | 3 | Окраска ведущей колёсной пары выполняется после сборки с осевым редуктором. * У ведущей колёсной пары перед окраской покрывать консистентной смазкой привалочные поверхности фланцев входных валов осевых редукторов. * У осевых редукторов избегать попадания краски на сливные пробки масломеры. |

* - для ведущей колёсной пары

** - работа выполняется мастером с участием приёмщика, техника-замерщика и дефектоскописта.

Требования ОХТ и ТБ:

- Перед использованием гидросъёмника убеждаться в исправности скобы, предохраняющей от выброса спрессовываемой детали. - При распрессовочных работах не находиться в зоне возможного выброса спрессовываемой детали. - Все время нахождения на ремонтной позиции колёсная пара должна быть подклинена под обоими колёсными центрами с обеих сторон. - Снятие и постановку корпусов букс на шейки оси выполнять при помощи грузоподъёмных средств. - Зачаливание выполнять типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями согласно действующим схемам строповки. Грузоподъёмные работы имеют право выполнять только лица, получившие специальный допуск. - Наращивание плеча рычага гаечного ключа осуществлять только при помощи специального захвата. - Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Справочник по эксплуатации тележек автомотрисы АЧ2. Издание НП «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- Инструкция по формированию, ремонту и содержанию колёсных пар ЦТ-329 от 14.06.1996 г.

- Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту узлов с подшипниками качения локомотивов и МВПС ЦТ-330 от 11.06.1995 г.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1995 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.