| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 5 от 28.02.2002 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов 31 января 2003 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 4

технического обслуживания ТО-3 механического оборудования секции тепловоза 2ТЭ10М

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Осмотреть главную раму. | Проверить отсутствие трещин и изгибов балок, отсутствие следов ударов. Проверить затяжку соединений. Осмотреть стяжные ящики. Проверить зазоры между верхними торцами втулок ползунов шкворневых узлов и нижними поверхностями плит шкворней (не менее 12 мм). | Молоток смотровой, набор ключей, ломик-калибр, лампа переносная, стремянка. | 4 | Сварочные работы по экипажной части выполнять согласно требованиям разд. 2.10 Инструкции по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 |
| 2 | Проверить состояние кузовного оборудования. | Осмотреть лестницы, поручни, полики в дизельном помещении. Проверить надёжность крепления и фиксации. Осмотреть элементы каркаса и наружную обшивку. Осмотреть межсекционный переход с фартуком, проверить исправность петель, надёжность фиксации фартука в поднятом и опущенном положениях. Деформированный фартук снять для правки. Проверить состояние дверей с замками, люков выхода на крышу с решётками и запорами. Осмотреть люки шахты и заслонки диффузора, проверить надёжность фиксации. Покрепить соединения. Проверить состояние санузла и отопительно-вентиляционной установки. | Молоток смотровой, молоток слесарный, кувалда малая, набор ключей, зубило, ломик, пассатижи, лампа переносная. | 4 | Ремонт окон, сидений, полов, внутренней обшивки в кабине выполняют работники локомотивной инструментальной и ремонтно-строительной группы. |
| 3 | Осмотреть рамы тележек. | 1. Проверить отсутствие трещин и следов ударов. Особое внимание уделять сварным швам и кронштейнам буксовых поводков. 2. Проверить затяжку и шплинтовку резьбовых соединений. 3. Проверить зазоры между стержнями буксовых поводков и крыльями букс (не менее 25 мм). | Молоток смотровой, набор ключей, лампа переносная, штангенциркуль, гусак заправочный, стремянка. | 4 | Замеры поводковых узлов (п.п. 3 и 4) производить при полностью экипированной секции, на ровном горизонтальном участке пути. Замер производить на расстоянии 240 мм от головки поводка со сто- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Проверить зазоры между головками верхних буксовых поводков со стороны буксы и рамой тележки (не менее 35 мм). 5. Отвернуть пробки маслопроводов, добавить в шкворневые узлы осевое мало до уровня нижней кромки маслопровода. |  |  | роны буксы. Соблюдать сезонность марки масла. |
| 4 | Осмотреть колёсные пары. | Осмотреть бандажи, проверить отсутствие трещин, ползунов, вмятин, раздавленностей, сколов, раковин. Проверить отсутствие ослаблений и сдвигов бандажей и бандажных колец. У колёсных центров проверить отсутствие трещин, ослаблений или сдвигов по оси. У открытых частей оси проверить отсутствие трещин, плен, потертостей. Колёсная пара бракуется при: - раковина на поверхности катания; - вмятина на поверхности катания глубиной более 3 мм и длиной более 10 мм; - вмятина на вершине гребня более 4 мм; - остроконечный накат; - острые поперечные риски или задиры на шейках и предподступичных частях оси; - ослабление бандажного кольца более, чем в трёх местах; по окружности суммарной длиной ослабления более 30 % длины кольца, а также ближе 100 мм от замка кольца; | Молоток смотровой, лампа переносная, комплект шаблонов, ветошь. | 5 | Осмотр колёсных пар выполнять согласно требованиям Инструкции по формированию и содержанию колёсных пар ЦТ-329. Во время ТО-3 техником-замерщиком совместно с мастером или приёмщиком выполняются замеры бандажей (толщина не менее 40 мм; прокат не более 7,0 мм; толщина гребня не более 33 мм, не менее 25,5 мм; крутизна не менее 6,0 мм). |
| 5 | Проверить состояние боковых опор. | 1. Проверить затяжку и шплинтовку соединений. 2. Осмотреть брезентовые кожухи, устранить повреждения, проверить крепление хомутов. 3. Отвернуть контрольные пробки, при необходимости добавить масло до нижней кромки контрольного отверстия. | Набор ключей, молоток смотровой, пассатижи, шорный инструмент, гусак заправочный, лампа переносная. | 4 | Масло осевое, марка согласно сезону. |
| 6 | Проверить состояние рессорного подвешивания. | 1. Осмотреть пружины, проверить отсутствие трещин и сколов. 2. Осмотреть фрикционные гасители, покрепить соединения. 3.* Снять колпаки фрикционных гасителей, проверить состояние трущихся накладок и их толщину (не менее 3 мм). 4. Расшплинтовать, отпустить и затянуть вновь тарированным ключом гайки штоков фрикционных | Набор ключей, плоскогубцы, шплинтодёр, ключ тарированный, штангенциркуль. | 4 | Кроме гаек штоков (см. п. 4). * Работа выполняется на чётных ТО-3. Момент затяжки 5÷6 кгм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | гасителей. |  |  |  |
| 7 | Осмотреть буксы. | 1. На ощупь проверить нагрев корпусов. 2. Проверить затяжку болтов крышек, клиньев тяговых поводков, их стопорение. 3. Осмотреть буксовые поводки, проверить целостность сайлент-блоков, отсутствие трещин, состояние клиньев в пазах. 4. Проверить отсутствие утечек смазки. | Молоток смотровой, набор ключей, пассатижи, набор щупов, штангенциркуль, лампа переносная. | 4 | В случае выделения буксы по нагревы произвести осмотр со вскрытием. Зазоры между горизонтальными гранями клиньев и днищами пазов 0,5÷7,0 мм. |
| 8 | Проверить состояние тормозной рычажной передачи. | 1. Осмотреть тормозные колодки. Изношенные (толщина менее 15 мм), с дефектами заменить. 2. Осмотреть тяги, шарниры, рычаги, цепи и шестерни рычажной передачи и ручного тормоза. Проверить состояние и наличие шплинтовки, отсутствие повреждений. 3. Осмотреть ручной тормоз. Проверить ход. Осмотреть шестерни, подшипник, звенья цепи. * Добавить смазку в сопряжение шестерён, зашприцевать в подшипник (до выдавливания), покрыть свежей смазкой звенья. 4. Проверить выход штоков тормозных цилиндров (55÷100 мм), при необходимости отрегулировать. | Молоток слесарный, ломик, пассатижи, шплинтодёр, лампа переносная | 4 | При замене валиков ТРП диаметральный зазор в шарнире 1,5÷4,0 мм. При каждой разборке шарниров валик смазывать свежим солидолом. *Смазку ручного тормоза осуществлять на чётных ТО-3. Тип Смазки – УССа. |
| 9 | Проверить состояние моторно-осевых подшипников. | 1. Вручную проверить нагрев корпусов. 2. Проверить затяжку и фиксацию шапочных болтов. 3. Проверить уровень смазки и отсутствие утечек. Произвести дозаправку смазкой осевой «Л» или «З» температурой 50÷80º. 4. * Проверить состояние польстеров со стороны КЗП с изъятием из шапки. Изъятые пакеты осмотреть, при засаливании торца произвести его подрезку и подтяжку до выхода из коробки на 16±1 мм. Проверить толщину пакетов (не менее 24 мм). | Набор ключей, установка заправочная, молоток смотровой, набор щупов, стремянка, ёмкость для сбора шлама, лампа переносная. | 4 | В случае повышенного нагрева произвести ревизию смазочного насоса (на ЭД-118Б) и подбивки. При снятом польстере осмотреть шейку оси, проверить зазоры (0,5÷2,0 мм; разность для одной оси не более 1,0 мм) *Работа п.4 выполняется зимой у двигателей ЭД-118А, а также на первом ТО-3 после СР или КР для обоих модификаций ТД с замером зазоров. |
| 10 | Осмотреть тяговые редукторы. | Проверить крепление кожухов, отсутствие утечек смазки, вмятин. При выявлении дефектов половину кожуха отремонтировать со снятием. Добавить редукторную смазку до уровня нижней кромки заправочного окна. | Молоток смотровой, набор ключей, спецключ, устройство заправочное, лампа переносная | 4 | Заправку тяговых редукторов производить не ранее 1 ч после последнего передвижения тепловоза. |
| 11 | Осмотреть узлы подвешивания тяговых двигателей. | 1. Произвести внешний осмотр, проверить состояние кронштейнов на тележках, носиков на остовах двигателей, пружинные пакеты. 2. Проверить износ накладок обойм (глубина выработки не более 2,0 мм, зазор между опорным | Лампа переносная, ломик-калибр, стремянка | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | носиком и нижней обоймой 1÷10 мм) |  |  |  |
| 12 | Осмотреть путеочиститель. | Проверить состояние кронштейнов, угольников, нижнего бруса. Покрепить ослабшие соединения. Трещины, надрывы устранить сваркой, вмятины выправить. Проверить высоту нижней кромки над уровнем головок рельсов (110÷175 мм). | Молотки слесарный и смотровой, кувалда, ломик, набор ключей, шаблон для замера высоты нижнего бруса. | 4 | Проверку высоты нижней кромки осуществлять на ровном и горизонтальном участке пути у полностью экипированной секции. |
| 13 | Осмотреть автосцепки. | Проверку осуществлять согласно требованиям Инструкции по ремонту и содержанию автосцепных устройств ЦВ-ВНИИЖТ-494 | Комплект шаблонов. | 5 | Работа выполняется с участием техника-замерщика. |

Требования ОХТ и ТБ:

- Все работы с тормозной рычажной передачей и по замене тормозных колодок выполняются при выключенном воздухораспределителе. - Категорически запрещается проверка совпадений отверстий пальцем. - Перед началом работ тепловоз должен быть закреплён установленным порядком. К работе приступать только после получения распоряжения руководителя работ. - При работе пользоваться только исправным инструментом. - Проверку и регулировку выхода штоков тормозных цилиндров выполнять вне стойла при отсутствии прочих работ по экипажу и автотормозам.

* - работы выполняются на чётных ТО-3

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Временное ремонтное руководство по техническому обслуживанию, текущему и среднему ремонту тепловозов типа ТЭ10. 2001 г.

- Тепловозы типа ТЭ10М. Руководство по эксплуатации и обслуживанию 2139.00.00.000РЭ. 1985 г.

- А.А.Пойда, И.Г.Кокошинский, Н.М.Хуторянский «Механическое оборудование тепловозов». 1978 г.