| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов “.......” февраля 2003 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 9

ремонта и очистки фильтрующего пакета фильтра грубой очистки масла дизеля М750

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пакет разобрать. | Пакет закрепить на шпильках верстака, ослабить гайку с рымом в верхней части пакета. Пакет снять со шпилек, отвернуть рым окончательно. Снять верхнюю крышку, поочерёдно снять фильтрующие элементы и проставки. Вывернуть воздушный краник. | Ключи рожковые 17*19, 22*24 мм | 3 | Запрещается зажатие пакета губками тисков любой частью. При выявлении на деталях фильтра металлических частиц докладывать об этом руководству ремонтного цеха. |
| 2 | Детали фильтра очистить. | Детали фильтра поместить в ванну с осветительным керосином, все детали тщательно очистить мягкой волосяной щёткой, продуть сжатым воздухом. Воздушный краник прочистить ёршиком Фильтрующие элементы перенести во вторую ванну с чистым керосином, повторить очистку щёткой, тщательно прополоскать и продуть сжатым воздухом. | Щётка волосяная, щётка проволочная, ёрш проволочный, ванны промывочные, камера продувочная, бачки А165.10.00 | 3 | Очищенные детали после очистки складывать в чистые закрывающиеся бачки, сетки в отдельный бачок. «Упорные» отложения на проставках и крышке удалять жёсткой волосяной щёткой; на сетках – в установке ультразвуковой очистки. |
| 3 | Проверить состояние фильтрующих элементов. | Элементы осмотреть, проверить состояние фильтрующих поверхностей. Мелкие (до 2 мм) надрывы устранить пайкой, при большем разрыве элемент подлежит замене. Осмотреть уплотняющие ободки. Надорванные, потерявшие упругость, перетёртые, растрескавшиеся заменить. | Плоскогубцы, лупа, оборудование для пайки | 4 | Уменьшение активной фильтрующей поверхности одного элемента не более 15 %. |
| 4 | Проверить состояние остальных деталей. | 1. Проставки, верхнюю крышку, нижнюю тарелку осмотреть, проверить отсутствие трещин, сколов, забоин. При выявлении «упорных» отложений загрязнений, оставшихся после промывки, удалить жёсткой щёткой или шабером. Риски и забоины на поверхностях, контактирующих с уплотнениями, вывести шаберами и загладить. | Напильники, шаберы, плоскогубцы. | 4 | Запрещается использование при ремонте фильтра шлифовальных шкурок. Забоины на прочих поверхностях глубиной до 1 мм запилить до плавных переходов. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проверить отсутствие заметной овальности под стержень и шпильки. Проверить состояние резьбы под воздушный краник. 2. Осмотреть стержень. Проверить состояние резьбы на хвостовиках, отсутствие износа и срывов (не более двух ниток). Незначительную (до 2 мм) деформацию выправить. 3. Осмотреть гайку с рымом и воздушный краник. Проверить отсутствие трещин, сколов, срывов резьбы и граней «под ключ». Проверить ход краника, при необходимости заменить штифт. 4. Осмотреть медное уплотнение под гайкой. Раздавленное, перетёртое, с трещинами и надрывами заменить. |  |  | При ослаблении гайки на нижнем хвостовике, гайку отвернуть, снять тарелку, проверить состояние резьбы хвостовика и гайки. Трещины рыма устранить газовой сваркой. |
| 5 | Пакет собрать. | 1. Уложить на тарелку фильтрующий элемент, на элемент уложить проставку (внешними масляными каналами вверх). Аналогичным порядком набрать остальную части пакета. 2. Одеть верхнюю крышку, уложить медное уплотнение, навернуть рым. 3. Установить пакет на шпильки верстака, затянуть гайку с рымом моментом ≈ 3 кгм. 4. Ввернуть воздушный краник. | Ключи рожковые 17*19, 22*24 мм | 3 | Не допускать защемления внутренних уплотнений сеток между проставок. |

Требования ОХТ и ТБ:

- Запрещается промывка деталей дизельным топливом. - Запрещается применение ударов при разборке пакета. - Запрещается наращивание рычага для увеличения момента затяжки при сборке. - Запрещается окончательное отворачивание рыма при нахождении пакета на шпильках верстака. - При работе пользоваться только исправным инструментом.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- Тепловозы ТГМ3А,Б. Руководство по эксплуатации и обслуживанию. 1970 г.

- Правила деповского ремонта тепловозов ТГМ3 ЦТ-2822. 1971 г.