| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов “.......” октября 2003 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

технического обслуживания ТО-3 и текущего ремонта ТР-1 комплекта гребнесмазывателей АГС-8

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Заправить маслом резервуары. | Залить масло до верхней риски маслоуказателя. Тип масла - ХИМЕКО-ЛГ. | Агрегат заправочный, лампа переносная, ключ рожковый 36*41 мм, ветошь. |  | Перед заправкой перекрывать вентиль сжатого воздуха от питательной магистрали к резервуару, из резервуара выпускать воздух. |
| 2 | Осмотреть масло- и воздухопроводы. | 1. Проверить отсутствие утечек сжатого воздуха по стыкам штуцеров, отсутствие трещин, изломов и потёртостей. 2. Проверить затяжку резьбовых соединений, наличие и исправность хомутов. | Ключи рожковые 12*14; 17*19; 19*22 мм, лампа переносная, ветошь. |  |  |
| 3 | Проверить работу форсунок и их крепление. | 1. На 5÷8 сек. нажать на грибок электропневматического вентиля, проверить наличие пятен масла на гребнях и их расположение (не должны попадать на поверхность катания бандажей). 2. Покрепить резьбовые соединения форсунок. 3. Протереть форсунки со всех сторон. | Лампа переносная, ключи рожковые 14*17; 17*19 мм, ветошь. | 4 | Работа выполняется при давлении в питательной магистрали не ниже 7,0 кгс/см2. |
| 4 | Проверить правильность ориентировки сопел форсу- нок. | Расстояние наконечника сопла форсунки от поверхности гребня должно быть 30÷40 мм, от вершины гребня 20÷25 мм Масляное пятно должно располагаться у корня гребня, не попадая на поверхность катания бандажей. | Линейка, ключ рожковый 17*19 мм. | 4 |  |
| 5 | Проверить работу блока управления. | 1. Включить тумблер питания блока. 2. На 5÷8 сек. нажать кнопку “Контроль”, проверить включение вентиля (по загоранию светодиода “Смазка” и на слух). |  | 4 | Контроль готовности к работе по загоранию светодиода “ВКЛ”. |
| 6 | Проверить работоспособность герконового | При включенном блоке 16÷20 раз приблизить к геркону постоянный магнит. Проверить срабатыва | Постоянный магнит. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | реле. | ние электропневматического вентиля по загоранию светодиода “Смазка” и на слух. |  |  |  |
| 7 | Проверить зазоры между герконом и магнитами. | Ослабить винты крепления корпуса с магнитами, проворачиванием корпуса на вале совместить с герконом один из магнитов, щупом проверить зазор, затем совместить с герконом второй магнит и вторично замерить зазор. Величина зазора 2÷3 мм. Осмотреть герконовое реле с подводящими проводами, проверить затяжку соединений геркона м кронштейна. | Щуп, отвёртка. | 4 | Для регулировки зазоров ослабить винты крепления геркона, путём перемещения геркона установить необходимый зазор. |
| 8 | Осмотреть блок управления. | Визуально осмотреть блок, проверить отсутствие следов перегрева, наличие и исправность тубмлеров, кнопок, светодиодов. Осмотреть контактную фишку. Проверить надёжность крепления блока. Протереть блок. | Отвёртка, ветошь. | 3 |  |

Требования ОХТ и ТБ:

- Категорически запрещается заправка резервуара до выпуска сжатого воздуха. - Локомотив во время обслуживания АГС-8 должен быть надёжно закреплён, дизель заглушен. - Запрещаются работа по проверке работы автотормозов при обслуживании резервуаров и форсунок АГС-8

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова