ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к временному ремонтному руководству по техническому обслуживанию, текущему и среднему ремонтам тепловозов типа ТЭ10 2001 год

### СМАЗКА ДЕТАЛЕЙ И АГРЕГАТОВ ТЕПЛОВОЗОВ ТИПА ТЭ10

- Работы по проверке, добавлению или замене смазки в агрегатах производятся при технических обслуживаниях ТО-2, ТО-3, текущих и средних ремонтах ТР и СР.

- Проверка, добавление или замена смазки в узлах и агрегатах тепловозов производится согласно таблице.

| Агрегат | Смазочные материалы | Контроль, добавление или замена смазки |
| --- | --- | --- |
| 1. Тепловозная бригада обязана перед поездкой проверить наличие смазки |  |  |
| Дизели: Д100 Д49 | Масло моторное М14В2 Масло моторное М12Б, М14В2, СД (аналог М14Г2ЦС), М14Г2, М14Г2ЦС | Поддерживать уровень масла по маслоизмерителю в картере ## То же |
| Редуктор вентилятора тягового генератора | Масло моторное М14В2 | ##### То же |
| Объединенный регулятор частоты вращения | Масло авиационное МС-20, МК-22 | Поддерживать уровень масла по маслоизмерителю |
| Компрессор (КТ-6, КТ-7) | Масло компрессорное марки КС-19, КС-20 | ##### То же |
| #### Буксовые направляющие | Масло осевое марок Л (летом), З (зимой) | Поддерживать постоянное количество масла в масленках |
| 2. При техническом обслуживании ТО-2 ремонтная бригада обязана проверить наличие смазки согласно требованиям перечня п. 1 и, кроме того |  |  |
| Воздушные фильтры непрерывной очистки | Масло дизельное летом (можно отработанное), зимой смесь из 75% дизельного топлива и 25% дизельного масла | Поддерживать постоянный уровень масла по маслоизмерителю. |
| Редукторы распределительные, #### передний и задний | Масло из системы дизеля | Проверить давление масла по манометру |
| Редуктор привода синхронного подвозбудителя | ##### То же | Проверить уровень, при необходимости добавить масло |
| Гидропривод вентилятора холодильника | ##### То же | Проверить давление масла по манометру |
| Моторно-осевые подшипники Тяговых электродвигателей | Масло осевое марок Л (летом), З (зимой), С (в северных районах) | Проверить и при необходимости добавить масло по маслоизмерителю |
| Тяговые редукторы (зубчатая передача) колесно-моторных блоков | #### Смазка СТП-3 | При проблеске металла зубьев через слой смазки в кожух добавить 1,5 – 2 кг смазки |
| 3. При техническом обслуживании ТО-3 комплексная бригада обязана произвести смазку агрегатов согласно требованиям п.2 и, кроме того |  |  |
| Регулятор числа оборотов и мощности дизеля | #### Масло авиационное МС-20 | Через одно ТО-3 сменить смазку масляной ванны |
| Карданные валы: шлицы игольчатые подшипники | Смазка ЖРО Масло авиационное МК-22 | Добавить смазку (полость шлицевого соединения должна быть заполнена). Шприцевать до выдавливания смазки ##### То же |
| Карданы вертикального вала вентилятора холодильника и шлицевые соединения валопроводов | #### Смазка ЖРО | #### Добавить 20-50 г смазки |
| Подшипники карданных валов: вентилятора холодильника вентилятора охлаждения тягового генератора | Смазка ЖРО Смазка ЖРО | На четном ТО-3 запрессовать смазку до выдавливания |
| Цилиндры электропневматических контакторов и привода регулятора | На дорогах с температурой наружного воздуха до 30 град.С ЖТКЗ-65. На дорогах с температурой наружного воздуха ниже 30 град.С смазку ЖТ79Л. | Добавить через одно ТО-3 3 см3 (шприцевание через отверстие) |
| Шарнирно-осевые части электроаппаратов | Смазка ЖТКЗ-65 | Смазать тонким слоем |
| Скользящие контакты (пальцы, ламели и т.д.) реверсора, кнопочных выключателей электропневматических аппаратов | Приборное масло МВП | Старую смазку удалить и покрыть тонким слоем свежей смазки |
| Реверсор, подшипники скольжения и вал | Графитовая смазка УСсА | Добавить смазку поворотом пресс-масленки на ½ оборота |
| Аккумуляторная батарея (контактные поверхности перемычек крышки, наконечники кабелей) | Вазелин технический | Проконтролировать наличие тонкого слоя смазки |
| #### Шкворневой узел | Масло осевое марок Л (летом), З (зимой), С (в северных районах) | Поддерживать уровень смазки в масленках |
| Опоры рамы с опорновозвращающими устройствами | ##### То же | Проверить уровень и при необходимости добавить масло |
| Телескопический вал привода скоростемера | Смазка ЖРО | Проверить наличие на ТО-3, добавить смазку при необходимости |
| Буксы роликовые: подшипники качения | Смазка ЖРО, Буксол | Поддерживать необходимое количество |
| Редуктор червячный и шарикоподшипники привода скоростемера | Смазка ЖРО | Поддерживать необходимое количество смазки |
| Тяговые редукторы колесно-моторных блоков | Смазка СТП-3 | Заправить кожуха смазкой до контрольного отверстия или заправочной горловины, расположенных в нижней половине кожуха |
| 4. Один раз между текущими ремонтами ТР (на третьем ТО-3) комплексная бригада обязана произвести смазку узлов согласно требованиям перечня п. 3 и, кроме того, |  |  |
| Подпятник вентилятора холодильника | #### Смазка ЖРО | Добавить 20-30 г смазки. Переполнение смазкой запрещается |
| Жалюзи холодильников (верхние, боковые и шарниры), воздухоочистители кузова. | Графитовая смазка УСсА | Смазать тонким слоем |
| Манжеты пневматических цилиндров (жалюзи, воздухоочистители) | ##### То же | Добавить смазки |
| Ручной тормоз: привод (сопряжение шестерен) подшипник вала привода шарнирные звенья | Смазка УСсА ##### То же ##### То же | ##### То же Шприцевать до выдавливания смазки Поддерживать постоянный слой |
| Редуктор червячный привода скоростемера: шарикоподшипники, червяк, червячное колесо | Смазка ЖРО | #### Добавить смазки |
| Привод скоростемера: конический редуктор, шарниры, шарикоподшипники, квадратный хвостовик вертикального вала | Смазка ЖРО | ## Добавить смазки |
| Телескопический вал привода скоростемера (ТЭ3) | Масло осевое марок Л (летом), З (зимой), С ( в северных районах) | #### Добавить смазки |
| 5. При текущем ремонте ТР комплексная бригада обязана производить смазку агрегатов согласно перечню п.4 и, кроме того, |  |  |
| Дизели: Д100 Д49 | Масло моторное М 14В2 Масло дизельное | Добавление масла или смена по анализу с промывкой системы ##### То же |
| Редуктор приводов: вентилятор тягового генератора | Масло из системы дизеля | Добавление масла |
| Воздушные фильтры: непрерывной очистки | Масло дизельное – летом (можно отработанное), зимой – смесь из 75% дизельного масла и 25% дизельного топлива | Долив масла |
| Подшипники промежуточных опор приводов | Смазка ЖРО | Добавить 15-30 г смазки. Переполнение недопустимо |
| Компрессоры КТ-7 | Масло компрессорное марки КС-19, КС-20 | Добавление масла |
| Подшипники вентилятора компрессора | ###### Смазка ЖРО | Добавить 10 г смазки |
| Подшипники валоповоротного механизма | ##### То же | ##### То же |
| Червяк | Масло для смазки дизеля | #### При необходимости смазать |
| Подшипники, шарниры и трущиеся части регулятора напряжения | Смазка ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80 | Поддерживать постоянный слой смазки |
| Контроллер машиниста (подшипники вала, шестерня, храповик, механизм блокировки) | Смазка ЖРО | Нанести тонкий слой смазки |
| Подшипники реле боксования, перехода, и других аппаратов | Смазка ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80 | Смазать тонким слоем |
| Подшипники тяговых генераторов | Смазка ЖРО | Добавить 200 г смазки |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к временному ремонтному руководству по техническому обслуживанию, текущему и среднему ремонтам тепловозов типа ТЭ10 2001 год

# Перечень

деталей, подлежащих дефектоскопии при среднем ремонте тепловоза типа ТЭ10

| Детали, подлежащие дефектоскопии | Сроки контроля |
| --- | --- |
| Коленчатый вал дизеля | Средний ремонт |
| Шатуны дизеля | Средний ремонт |
| Верхние головки шатунов дизеля | В каждом случае смены головной втулки |
| Пальцы поршней дизеля | Средний ремонт |
| Пальцы антивибратора | Средний ремонт |
| Болты шатунные дизеля | Средний ремонт и при каждой разборке |
| Оси рычагов клапанов Д49 | Средний ремонт |
| Болты подвесок (шапок) дизеля | Средний ремонт |
| Шейки коленчатых валов компрессоров | Согласно соответствующей инструкции ЦТ МПС по ремонту тормозного оборудования локомотивов |
| Пальцы прицепных шатунов компрессора | То же |
| Шатуны компрессора | То же |
| Поршневые пальцы компрессора | То же |
| Шатунные болты | То же |
| Торсионный вал вертикальной передачи Д100 | Средний ремонт |
| Верхний и нижний валы вертикальной передачи | Средний ремонт |
| Места около адаптерных отверстий в гильзах цилиндров Д100 и их рубашках | Во всех случаях выемки гильзы из блока и ее установке |
| Валы ротора турбокомпрессора | При каждой разборке |
| Вал ротора нагнетателя II ступени дизеля Д100 | Средний ремонт |
| Промежуточный и соединительный валы воздухонагнетателя II ступени дизеля Д100 | Средний ремонт |
| Пята упорного подшипника ротора турбокомпрессора или нагнетателя II ступени дизеля Д100 | Средний ремонт |
| Валы масляного насоса | Средний ремонт |
| Вал водяного насоса | При каждой разборке узла |
| Болты, кулачки, ступицы эластичного привода к насосам, всережимному регулятору и заднему распределительному редуктору | Средний ремонт |
| Кулачки ступицы эластичной муфты редуктора нагнетателя II ступени дизеля Д100 | Средний ремонт |
| Клапаны выпускные и впускные Д49 | Средний ремонт |
| Валы гидропривода главного вентилятора, переднего и заднего распределительных редукторов, промопоры и редуктора вентилятора ГГ | Средний ремонт |
| Конусы валов тяговых электродвигателей | Средний ремонт |
| Болты дополнительных полюсов тягового электродвигателя | При каждой разборке узла на среднем ремонте |
| Шейки валов под внутренними кольцами подшипников качения тяговых генераторов и возбудителей | При каждой съемке колец с вала |
| Наружные поверхности внутренних колец подшипников качения, насаженных на вал тягового электродвигателя | Средний ремонт |
| Зубья шестерни тяговых электродвигателей | До и после посадки шестерни на вал |
| Подшипники качения колесных пар, тягового генератора, тяговых электродвигателей и вспомогательных агрегатов: Кольца и ролики Кольца подшипников, не имеющих сепаратора | При каждом ремонте подшипника с полной его разборкой Перед каждым монтажом подшипника |
| Колесные пары | В соответствии с действующей Инструкцией |
| Подвески концевых пружин рессорного подвешивания | Средний ремонт |
| Балансиры (в опорных местах) поводки буксовые, болты и валики тормозных тяг | Средний ремонт, повреждения после аварии, а так же до и после наплавки |
| Подбуксовая струнка | То же |
| Ролик опоры возвращающего устройства | То же |
| Валики рессорного подвешивания | То же |