| DOC |  |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 16 от 02.10.1998 г. |  |  |  | Начальник локомотивного |
|  |  |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  |  | 25 апреля 2003 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 14

технического обслуживания ТО-2 дизеля K6S310DR

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Работающий дизель перед постановкой на ТО-2 осмотреть. | 1. Проверить отсутствие посторонних шумов, стуков, ненормальных вибраций. 2. Проверить дымность выхлопа. 3. Проверить отсутствие выбросов масла по люкам, стыкам выхлопных коллекторов, по уплотнениям валов и соединениям маслопроводов. Проверить отсутствие утечек воды, наддувочного воздуха, пробоев газов. 4. Проверить отсутствие выброса газов и сильного парения из трубы вентиляции картера. |  | 0,084 | 6 | Выхлоп должен быть бесцветным или светло-серого цвета. При необходимости проверить давление масла переносным манометром (не ниже 1,5 кгс/см2 на 0 поз., не ниже 4,5 кгс/см2 на 8(9) поз. У дизеля с турбокомпрессором ТК-33 по нагреву маслопроводов проверить подвод масла к подшипникам. |
| 2 | Остановленный дизель осмотреть. | 1. Проверить надёжность крепления выхлопных и нагнетательного коллекторов; турбокомпрессора, воздухоохладителя, насосов воды и масла, теплообменника. Проверить затяжку сшивных шпилек и соединения картера с главной рамой. 2. Проверить уровни масла в картере и опорных узлах турбокомпрессора (для PDH-50v). При необходи- | Набор ключей, молоток смотровой, лампа переносная, ветошь. | 0,459 | 4 | При необходимости осмотреть клапанные механизмы со снятием клапанных коробок. Масло дизеля М12Б2, М14Б2, турбокомпрессора PDH-50v И30А. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мости пополнить. 3. Слить отстой из маслосборника, проверить отсутствие воды и металлических частиц. |  |  |  | Не ранее 1 часа после остановки дизеля. |
| 3 | Работающий дизель после ТО-2 осмотреть. | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям раздела 1. Устранить пропущенные неисправности. |  | 0,363 | 6 |  |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Запуск дизеля осуществлять только вне цеха. - К ремонтным работам приступать только после остановки дизеля, выключения рубильника АБ и расклинивания силовых контактов контакторов Д изолирующими клиньями. - Запрещается запуск дизеля с неустановленными ограждениями. - При необходимости осмотра картера изнутри картерные люки открывать не ранее 20 мин. после остановки дизеля. - Работы на крыше выполнять только при условии исправности крышевых люков, их фиксирующих цепочек, а также крышевых мостиков. Выход на крышу осуществлять только с использованием приставных лестниц. Запрещается выход на замазученную крышу, а также при нахождении тепловоза под контактным проводом.

Оперативное время всего	-	0,906 нч;

Средний разряд			-	5,0;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Временное ремонтное руководство по техническому обслуживанию, текущему и среднему ремонту тепловозов ЧМЭ3. 2001 г.

- И.Я.Костюк, З.Х.Нотик. «Механическое оборудование тепловозов ЧМЭ3». 1984 г.