| DOC |  |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 6 от 22.03.2000 г. |  |  |  | Начальник локомотивного |
|  |  |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  |  | “......” июня 2003 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 22

текущего ремонта механического оборудования тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Осмотреть главную раму. | Проверить отсутствие трещин и деформаций элементов рамы, особенно стяжных ящиков и в основании шкворней. | Лампа переносная. | 0,283 | 4 |  |
| 2 | Осмотреть рамы тележек. | 1. Произвести внешний осмотр, проверить отсутствие трещин, особенно в сварных швах. 2. Проверить затяжку и стопорение резьбовых соединений. 3. Осмотреть опорные узлы. Проверить состояние подвесных болтов и их гаек, проверить состояние шплинтовки гаек. Добавить смазку в шаровые гнёзда. | Молоток смотровой, набор ключей, лампа переносная. | 0,143 | 4 | Особое внимание уделять шкворневым балкам, кронштейнам боковых опор, проушинам подвесок ТРП. Масло осевое с добавлением по весу 5 % дисульфида молибдена. |
| 3 | Осмотреть колёсные пары. | 1. Проверить плотность посадки бандажей, бандажных колец и колёсных центров, отсутствие признаков их сдвигов. 2. Осмотреть колёсные центры и бандажи. Проверить отсутствие трещин, вмятин, сколов, раковин, прочих дефектов. Осмотреть поверхности катания бандажей и гребни, проверить отсутствие кольцевых проточек, ло- | Молоток смотровой, лампа переносная. | 0,143 | 5 | При выявлении дефектов руководствоваться требованиями Инструкции по формированию, ремонту и содержанию колёсных пар ЦТ-329. При осмотре выполняются замеры параметров бандажей (толщина не менее 36 мм, прокат не более 7 мм, толщина гребня 25÷33 мм, макс. разница в |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жных гребней, ползунов. |  |  |  | диам. круга катания 20 мм). |
| 4 | Осмотреть буксы. | 1. На ощупь проверить нагрев корпусов. 2. Проверить затяжку болтов крышек, стопорение и затяжку болтов пальцев шарниров буксовых крыльев. 3. Осмотреть корпуса букс с крыльями, проверить отсутствие трещин, перекосов, отсутствие течей смазки. | Набор ключей, молоток смотровой, лампа переносная. | 0,180 | 4 | При ТР выполняется диагностика буксовых подшипников (работниками лаборатории диагностики). |
| 5 | Проверить состояние рессорного подвешивания. | 1. Проверить отсутствие трещин и изломов рессорных пружин. 2. Осмотреть гидроамортизаторы, проверить отсутствие утечек жидкости и надёжность стопорения шарниров. Проверить состояние упругих втулок шарниров. 3. Отвернуть пробки на цилиндрах гидроамортизаторов, проверить наличие рабочей жидкости, при необходимости пополнить. 4. Осмотреть упругие упоры ограничения вертикального хода букс. Надорванные, расслоившиеся, деформированные заменить. | Молоток смотровой, приспособление для заправки гидроамортизаторов, отвертки, лампа переносная, ветошь. | 0,313 | 4 | В местах изломов пружин допускается установка проставочных колец, выполненных по установленному чертежу и после обработки торцов излома. Рабочая жидкость гидроамортизаторов АМГ-10 или МВП (до уровня пробки, смешивание разных марок не допускается). |
| 6 | Проверить состояние тормозной рычажной передачи. | 1. Проверить толщину тормозных колодок (не менее 15 мм), изношенные, с трещинами или отколами заменить. 2. Осмотреть тяги с шарнирными соединениями. Проверить наличие и качество шплинтовки валиков, отсутствие трещин, надрывов, деформаций. 3. Проверить состояние предохранительных скоб. 4. Осмотреть ручной тормоз. Проверить ход и надёжность торможения. 5. Проверить и отрегулировать выход | Молоток слесарный, пассатижи, шплинтодёр, монтировка, спецключ, лампа переносная, ветошь. | 0,575 | 4 | При замене валиков зазор в шарнире должен составлять 1,5÷4,0 мм. При каждой разборке шарнира старую смазку удалять, валик смазывать свежей смазкой УС. Проверять надёжность фиксации штурвала в заторможенном положении. Выход регулируе- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | штоков тормозных цилиндров (75÷125 мм) |  |  |  | тся после выхода тепловоза со стойла. |
| 7 | Проверить состояние моторно-осевых подшипников. | 1. Вручную проверить отсутствие нагрева корпусов. Очистить корпуса с крышками. Проверить отсутствие признаков утечек масла и попадания в МОП смазки из КЗП. 2. Снять крышки корпусов. Отпустить болты крепления польстеров к фланцам, польстеры изъять. 3. Проверить затяжку и стопорение головок болтов и гаек пылевых шайб, шарниров смотровых лючков кожухов осей, шапочных болтов. 4. Проверить зазоры между вкладышами и шейками осей (0,45÷2,50 мм). 5. Отвернуть пробки в днищах шапок, выпустить отстой. 6. Отремонтированные польстеры осмотреть, проверить выход фитилей из обойм (10 мм), их состояние и чистоту. Польстеры уложить в камеры МОП, закрепить на фланцах. 7. Проверить уровни смазки, при необходимости дозаправить осевым маслом. | Набор ключей, молоток смотровой, скребок, установка заправочная, ёмкость для сбора шлама, лампа переносная, ветошь. | 1,020 | 4 | При попадании редукторной смазки из КЗП масло полностью слить, камеру промыть, залить свежее осевое масло (0,83 кг, марка согласно сезону). КЗП разобрать для ревизии уплотнений. Польстеры для ремонта и промывки передаются в заготовительный цех. Работа выполняется работниками лаборатории диагностики. Фитили перед укладкой в камеры обильно смачивать свежим горячим осевым маслом. Температура масла при заправке 50÷80º, марка согласно сезону. |
| 8 | Проверить состояние подвешивания тяговых двигателей. | Осмотреть носики, балочки и пружинные пакеты. Особое внимание уделять болтам и стягивающим стержням, а также наличию, надёжности фиксации и правильности расположения предохранительных уголков (полкой вверх). Проверить отсутствие выработки поверхностей под пружины (не более 1 мм). | Лампа переносная, набор ключей, пассатижи. | 0,210 | 4 | Категорически запрещается эксплуатация тепловоза с отсутствующими или неправильно установленными и незафиксированными стягивающими стержнями и предохранительными уголками. |
| 9 | Проверить состояние тяговых редукторов. | 1. Очистить нижние половины кожухов. Проверить затяжку соединений. | Молоток смотровой, набор ключей, устройство | 0,955 | 4 | Проверку уровня смазки и её пополнение производить не ранее 45 мин. после последнего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Проверить отсутствие утечек смазки. В случае выявления повреждений половину кожуха снять для ремонта. Обезличивание половин кожухов без надобности не допускается. Перед сборкой проверять состояние уплотнений. 3. Добавить в кожухи редукторную смазку до необходимого уровня (по щупу). 4. Проверить состояние крышек заправочных горловин и маслоуказателей, состояние резьбы крышек маслоуказателей, наличие цепочек. Заменить нетиповые детали, установить недостающие. | заправочное, скребки, лампа переносная, поддон для сбора шлама, ветошь. |  |  | передвижения тепловоза. При отсутствии в маслоуказателе щупа залить в кожух 3,5 л смазки, но не выше кромки контрольного патрубка). После сварочных работ проверить герметичность швов керосином. Заварку трещин производить с постановкой накладок. У собранного КЗП зазор между кромками отверстий и цилиндрической частью шестерни 0,75÷2,5 мм (на сторону); между кожухом и торцом шестерни не менее 4,0 мм). |
| 10 | Проверить состояние ударно-тяговых устройств. | 1. Проверить затяжку и фиксацию гаек поддерживающих плит и тяговых клиньев. 2. Осмотреть детали автосцепок, параметры головок проверить шаблоном 940-Р. 3. Проверить высоту осей автосцепок над уровнем головок рельсов (960÷1080 мм). 4. Осмотреть расцепные приводы, проверить работу и надёжность удержания «на полке». При необходимости выполнить подварку звеньев цепей, покрепить соединения кронштейнов. 5. Осмотреть в доступных местах поглощающие аппараты. Проверить отсутствие трещин, сколов деталей, а также признаков заклинивания. | Молоток смотровой, набор ключей, лампа переносная, пассатижи. | 0,128 | 4 | При проверке автосцепок руководствоваться требованиями Инструкции ЦВ-ВНИИЖТ-494. Шплинтовку поддерживающих гаек тяговых клиньев осуществлять одним отрезком проволоки. При замене деталей проверять наличие установленных клейм. Обмеры выполняются работниками лаборатории диагностики. Работу расцепных приводов проверять вручную, после вывода со стойла с пульта. |
| 11 | Осмотреть путеочистители. | Проверить состояние и надёжность крепления брусьев и тумб. Проверить высоту нижних кромок на уровнем головок рельсов (100÷150 мм, но не выше нижних точек приёмных катушек АЛСН. | Набор ключей, молоток смотровой. | 0,182 | 3 | Замер высоты выполняется работниками лаборатории диагностики. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Проверить состояние кузовного оборудования. | 1. Осмотреть элементы каркаса и обшивки, покрепить соединения деталей каркаса с оборудованием и между собой. 2. Осмотреть двери и окна, проверить состояние замков с рукоятками, уплотнений, стёкол. Проверить плотность закрытия дверей и окон, надёжность запирания замков. У сидений проверить состояние каркаса, обшивки, набивки подушек, свободность вращения. 3. Осмотреть поручни, ступеньки, настилы площадок. 4. Осмотреть внутреннюю обшивку и настил полов кабины. | Молотки слесарный и смотровой, кувалда, набор ключей, плоскогубцы, ломик, ножовка, отвёртки, лампа переносная, ветошь. | 0,350 | 4 | Ремонт полов и внутренней обшивки выполняется работниками ремонтно-строительной группы; сидений и оборудования кабины, зеркал и козырьков - работниками локомотивной инструментальной. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Все работы на тормозной рычажной передаче и по замене тормозных колодок выполнять при выключенном воздухораспределителе. - Проверка и регулировка выхода штоков тормозных цилиндров выполняется вне стойла по завершению работ по экипажу и автотормозам. - Снятие и транспортировку «залипших» поглощающих аппаратов Ш1-Т осуществлять только с использованием специальных кондукторов. Категорически запрещаются какие-либо удары по корпусу аппарата или кондуктора. - Работы в смотровой канаве выполнять только в защитной каске. - При выполнении работ по экипажу в канаве в ней допускается нахождение только работников, занятых ремонтом экипажной части. - Снятие и постановку деталей ударно-тяговых устройств производить только с использованием грузоподъёмных механизмов; поглощающих аппаратов – при помощи специального подъёмника. - Запрещается проверка совпадений отверстий пальцем. - Удлинение плеча рычага гаечных ключей допускается только с помощью специального захвата. - Проверку работы ручного тормоза производить только при отсутствии прочих работ на тележках, включая колёсно-моторные блоки. - Снятие и постановку деталей и узлов весом более 30 кг осуществлять не менее, чем двумя работниками.

Оперативное время всего	-	4,482 нч;

Средний разряд			-	4,0;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Временное ремонтное руководство по техническому обслуживанию, текущему и среднему ремонтам тепловозов ЧМЭ3.2001 г.

- И.Я.Костюк, З.Х.Нотик. «Механическое оборудование тепловоза ЧМЭ3». 1984 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.