| DOC |  |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 9 от 26.10.1999 г. |  |  |  | Начальник локомотивного |
|  |  |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  |  | 25 июня 2003 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 24

технического обслуживания ТО-2 механического оборудования тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Осмотреть рамы тележек. | 1. Произвести внешний осмотр, проверить отсутствие трещин, особенно в сварных швах. 2. Проверить затяжку и стопорение резьбовых соединений. 3. Осмотреть опорные узлы. Проверить состояние подвесных болтов и их гаек, проверить состояние шплинтовки гаек. При необходимости добавить смазку в шаровые гнёзда. | Молоток смотровой, набор ключей, лампа переносная. | 0,143 | 4 | Особое внимание уделять шкворневым балкам, кронштейнам боковых опор, проушинам подвесок ТРП. Масло осевое с добавлением по весу 5 % дисульфида молибдена. |
| 2 | Осмотреть колёсные пары. | 1. Проверить плотность посадки бандажей, бандажных колец и колёсных центров, отсутствие признаков их сдвигов. 2. Осмотреть колёсные центры и бандажи. Проверить отсутствие трещин, вмятин, сколов, раковин, прочих дефектов. Осмотреть поверхности катания бандажей и гребни, проверить отсутствие кольцевых проточек, ложных гребней, ползунов. | Молоток смотровой, лампа переносная. | 0,143 | 5 | При выявлении дефектов руководствоваться требованиями Инструкции по формированию, ремонту и содержанию колёсных пар ЦТ-329. Один раз в 15 сут. выполняются замеры параметров бандажей (толщина не менее 36 мм, прокат не более 7 мм, толщина гребня 25÷33 мм, макс. разница в диам. круга катания 20 мм). |
| 3 | Осмотреть буксы. | 1. На ощупь проверить нагрев корпусов. | Набор ключей, молоток | 0,180 | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Проверить затяжку болтов крышек, стопорение и затяжку болтов пальцев шарниров буксовых крыльев. 3. Осмотреть корпуса букс с крыльями, проверить отсутствие трещин, перекосов, отсутствие течей смазки. | смотровой, лампа переносная. |  |  |  |
| 4 | Осмотреть рессорное подвешивание. | Проверить отсутствие трещин и изломов рессорных пружин. Осмотреть гидроамортизаторы, проверить отсутствие утечек жидкости и надёжность стопорения шарниров. Проверить состояние упругих втулок шарниров. | Молоток смотровой, набор ключей | 0,113 | 3 |  |
| 5 | Осмотреть тормозную рычажную передачу. | 1. Проверить толщину тормозных колодок (не менее 15 мм), изношенные, с трещинами или отколами заменить. 2. Осмотреть тяги с шарнирными соединениями. Проверить наличие и качество шплинтовки валиков, отсутствие трещин, надрывов, деформаций. 3. Проверить состояние предохранительных скоб. 4. Проверить и отрегулировать выход штоков тормозных цилиндров (75÷125 мм) | Молоток слесарный, пассатижи, шплинтодёр, монтировка, спецключ, лампа переносная, ветошь. | 0,511 | 4 | Выход регулируется вне цеха. |
| 6 | Проверить состояние моторно-осевых подшипников. | 1. Вручную проверить отсутствие нагрева корпусов. Проверить отсутствие признаков утечек масла и попадания в МОП смазки из КЗП. 2. Проверить затяжку и стопорение головок болтов и гаек пылевых шайб, шарниров смотровых лючков кожухов осей, шапочных болтов. 3. Отвернуть пробки в днищах шапок, выпустить отстой. 4. Проверить уровни смазки, при необходимости дозаправить осе- | Набор ключей, молоток смотровой, установка заправочная, лампа переносная, ветошь. | 0,338 | 4 | При попадании редукторной смазки из КЗП масло полностью слить, камеру промыть, залить свежее осевое масло (0,83 кг, марка согласно сезону). КЗП разобрать для ревизии уплотнений. Температура масла при заправке 50÷80º, марка согласно сезону. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вым маслом. |  |  |  |  |
| 7 | Проверить состояние подвешивания тяговых двигателей. | Осмотреть носики, балочки и пружинные пакеты. Особое внимание уделять болтам и стягивающим стержням, а также наличию, надёжности фиксации и правильности расположения предохранительных уголков (полкой вверх). | Лампа переносная, набор ключей, пассатижи. | 0,210 | 4 | Категорически запрещается эксплуатация тепловоза с отсутствующими или неправильно установленными и незафиксированными стягивающими стержнями и предохранительными уголками. |
| 8 | Проверить состояние тяговых редукторов. | 1. Кожухи осмотреть. Проверить отсутствие утечек смазки. В случае выявления повреждений половину кожуха снять для ремонта. Обезличивание половин кожухов без надобности не допускается. Перед сборкой проверять состояние уплотнений. 2. Добавить в кожухи редукторную смазку до необходимого уровня (по щупу). 3. Проверить состояние крышек заправочных горловин и маслоуказателей, состояние резьбы крышек маслоуказателей, наличие цепочек. Заменить нетиповые детали, установить недостающие. | Молоток смотровой, набор ключей, устройство заправочное, лампа переносная, ветошь. | 0,545 | 4 | Проверку уровня смазки и её пополнение производить не ранее 45 мин. после последнего передвижения тепловоза. При отсутствии в маслоуказателе щупа на десятые сутки после последней заправки залить в кожух 3,5 л смазки, но не выше кромки контрольного патрубка). После сварочных работ проверить герметичность швов керосином. Заварку трещин производить с постановкой накладок. У собранного кожуха соблюдать зазоры между шестернями и кожухом |
| 9 | Осмотреть ударно-тяговые устройства. | 1. Проверить затяжку и фиксацию гаек поддерживающих плит и тяговых клиньев. 2. Осмотреть детали автосцепок, параметры головок проверить шаблоном 873, проверить предохранение от саморасцепа. 3. Осмотреть расцепные приводы, проверить работу и надёжность удержания «на полке». При необходимости выполнить подварку звеньев цепей, покрепить соединения кронштейнов. 4. Осмотреть в доступных местах по- | Молоток смотровой, набор ключей, лампа переносная, пассатижи, шаблоны. | 0,102 | 4 | При проверке автосцепок руководствоваться требованиями Инструкции ЦВ-ВНИИЖТ-494. Шплинтовку поддерживающих гаек тяговых клиньев осуществлять одним отрезком проволоки. При замене деталей проверять наличие установленных клейм. Работу расцепных приводов проверять вручную, после вывода со стой- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | глощающие аппараты. Проверить отсутствие трещин, сколов деталей, а также признаков заклинивания. |  |  |  | ла - с пульта. |
| 10 | Осмотреть путеочистители. | Проверить состояние и надёжность крепления брусьев и тумб. | Набор ключей, молоток смотровой. | 0,082 | 3 | Высота нижних кромок на уровнем головок рельсов 100÷150 мм. |
| 11 | Осмотреть кузовное оборудование. | Осмотреть элементы каркаса и обшивки, при необходимости покрепить соединения. Осмотреть поручни, ступеньки, настилы площадок. | Молотки слесарный и смотровой, кувалда, набор ключей, отвёртки. | 0,109 | 4 | При необходимости заменить повреждённые стёкла, выполнить ремонт замков и уплотнений дверей и окон; а также ступеней и поручней |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Все работы на тормозной рычажной передаче и по замене тормозных колодок выполнять при выключенном воздухораспределителе. - Проверка и регулировка выхода штоков тормозных цилиндров выполняется вне стойла по завершению работ по экипажу и автотормозам. - Снятие и транспортировку «залипших» поглощающих аппаратов Ш1-Т осуществлять только с использованием специальных кондукторов. Категорически запрещаются какие-либо удары по корпусу аппарата или кондуктора. - Работы в смотровой канаве выполнять только в защитной каске. - При выполнении работ по экипажу в канаве в ней допускается нахождение только работников, занятых ремонтом экипажной части. - Запрещается проверка совпадений отверстий пальцем. - Удлинение плеча рычага гаечных ключей допускается только с помощью специального захвата.

Оперативное время всего	-	2,476 нч;

Средний разряд			-	4,0;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Временное ремонтное руководство по техническому обслуживанию, текущему и среднему ремонтам тепловозов ЧМЭ3.2001 г.

- И.Я.Костюк, З.Х.Нотик. «Механическое оборудование тепловоза ЧМЭ3». 1984 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.