| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карт № 54 от 01.07.1991 г. |  |  | Начальник локомотивного |
| № 57 от 18.11.1991 г. |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  | 03 июля 2003 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 26

разборки тележки моторного вагона автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Демонтировать тормозную рычажную передачу. | 1. Отсоединить штоки тормозных цилиндров. 2. Снять горизонтальные рычаги. 3. Снять короткие продольные тяги. 4. Снять старые тормозные колодки. 5. Отсоединить предохранительные тросики, снять длинные продольные тяги с авторегуляторами. 6. Снять поперечные триангели с внешними тормозными башмаками и внешними вертикальными рычагами. 7. Снять внутренние вертикальные рычаги с тормозными башмаками. 8. Отсоединить тормозные башмаки от рычагов и триангелей, триангели отсоединить от рычагов. 9. Снять подвески тормозных башмаков. | Молоток слесарный, бородок, плоскогубцы, шплинтодёр, монтировка, набор ключей, чалочное приспособление. | 2,230 | 4 | Рассоединение поперечных тяг букс осуществляется перед поднятием вагона на домкратах. При разборке шарнирных соединений валики вставлять в «свои» гнёзда и фиксировать для избежания распаровки. После демонтажа рычажной передачи снимаются детали песочной системы, воздушные трубопроводы и кондуита с электропроводкой. |
| 2 | Снять горизонтальные гидродемпферы. |  | Ключ рожковый 17*19 мм, молоток, плоскогубцы. | 0,118 | 3 | Вертикальные гидродемпферы снимаются перед выкаткой тележек. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Демонтировать люлечное подвешивание. | 1. Тележку зачалить, перенести на специализированный стенд. 2. Под подрессорные тарелки люльки подвести домкраты. 3. Раму тележки струбцинами сцепить с рамой стенда, люльку скрепить с рамой тележки. 4. Поджать домкратами подрессорные тарелки до полного выхода серёг из зацепления с вкладышами. 5. Снять предохранительные тросики и серьги подвешивания. 6. Опустить подрессорные тарелки до полного ослабления люлечных пружин. 7. Изъять люлечные пружины. 8. Снять вкладыши серёг. 9. Изъять из-под тележки подрессорные тарелки. 10. Люльку зачалить, отсоединить от рамы и вывести из-под тележки. | Стенд для разборки-сборки рессорного и люлечного подвешивания, комплект домкратов, набор ключей, молоток слесарный, плоскогубцы, чалочное приспособление. | 2,803 | 4 | Количество домкратов – два под одну тарелку. Люльку крепить за обе боковины рамы тележки. Подрессорные тарелки поднимать и опускать равномерно, не допуская перекоса тарелок. Перед снятием вкладышей маркировать их с обозначением места установки в тележке и расположением рабочих граней. Запрещается обезличивание серёг и вкладышей. |
| 4 | Демонтировать первую ступень рессорного подвешивания. | 1. Под буксы подвести домкраты, сжать рессорные пружины, отсоединить предохранительные планки. 2. Отпустить домкраты до полного ослабления пружин. Раму тележки зачалить, приподнять, изъять пружины. 3. Разобрать поводковые шарниры: а. Расстопорить и снять гайку. б. Выпрессовать палец. в. Расстопорить и вынуть втулку. 4. Освобождённую раму со стенда снять, перенести на ремонтную позицию. | Стенд для разборки-сборки рессорного и люлечного подвешивания, комплект домкратов, набор ключей, плоскогубцы, молоток, бородок, чалочное приспособление, приспособление для выпрессовки пальцев буксовых поводков. | 1,638 | 4 | При сжатии рессорных пружин у одной колёсной пары не допускать перекоса оси. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Снять короткий тяговый карданный вал. | 1. Под вал подвести подставку, скрепить с валом. 2. Ослабить затяжку гаек, стягивающих фланцы, затем полностью отвернуть, фланцы рассоединить. 3. Вал зачалить и изъять из тележки. | Подставка, чалочное приспособление, набор ключей. | *0,660 | 4 | *Для ведущей тележки. При разборке предварительно ослаблять гайки на одну грань за обход. |
| 6 | Снять реактивный раскос. | Под осевые редукторы подвести тумбы. Раскос зачалить, выбрать провисание тросов. Распустить соединения раскоса с корпусами осевых редукторов, раскос перенести на ремонтную позицию | Набор ключей, плоскогубцы, молоток, бородок, тумбы для фиксации редукторов, чалочное приспособление. | *0,725 | 4 | *Для ведущей тележки. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Во время сжатия или отпускания пружин люлечного или рессорного подвешивания все работы на тележке прекращать. - Запрещается ослабление соединений фланцев тягового карданного вала до фиксации его на подставке. - Колёсные пары все время нахождения на ремонтной позиции должны быть подклинены деревянными клиньями, каждый колёсный центр с обеих сторон. - Грузоподъёмные работы выполнять только типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями, по действующим схемам строповки. Грузоподъёмные работы имеют право выполнять только лица, получившие специальный допуск. - Наращивание плеча рычага гаечного ключа осуществлять только при помощи специального захвата. - Запрещается нахождение посторонних лиц на позиции разборки при грузоподъёмных работах. - Запрещается раскрепление люльки и рамы перед выводом люльки из-под тележки до зачаливания люльки и выбирания провисания тросов. - При зачаливании и поднятии рамы тележки для изъятия рессорных пружин соблюдать осторожность при выпадении пружин. Позиция разборки перед изъятием пружин должна быть огорожена сплошными ограждениями, нахождение людей ближе 3 м к позиции не допускается.

Оперативное время всего	-	6,789/*8,174 нч;

Средний разряд			-	4,0;

* - для ведущей тележки

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- АЧ2. Руководство по эксплуатации 112.0. Издание НП «Вагонка-Студенка К.Р», Чехия. 1987 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.