| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 68 от 29.11.1991 г. |  |  | Начальник локомотивного |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  | “......” октября 2003 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 31

разборки тележки прицепного вагона автомотрисы АПЧ2

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снять продольные тяги. | 1. Снять стяжную гайку, ослабить гайку в сайлентблоках. 2. Выбить тяги из сайлентблоков, сайлентблоки изъять из гнёзд. 3. Снятые тяги собрать и замаркировать. | Плоскогубцы, набор ключей, молоток, монтировка. | 0,317 | 4 | Демонтаж тяг производить при снятых вертикальных гидродемпферах. Маркировка – «левая», «правая». |
| 2 | Демонтировать тормозную рычажную передачу. | 1. Снять предохранительные канаты. 2. Снять тяги коромысла компенсатора неравномерного износа колодок, снять коромысло. 3. Демонтировать штоки компенсатора неравномерного износа. 4. Снять раму компенсатора неравномерного износа колодок. 5. Снять приводное дышло рычажной передачи тележки. 6. Снять сцепные тяги над осями и передаточные тяги над люлькой. 7. Снять вертикальные рычаги триангелей и триангели. 8. Снять старые тормозные колодки и | Набор ключей, плоскогубцы, молоток, бородок, монтировка. | 1,727 | 4 | После изъятия из гнёзд головки навернуть на «свои» гнёзда. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тормозные башмаки с подвесками. |  |  |  |  |
| 3 | Снять кронштейны продольных тяг. | После снятия кронштейны замаркировать. | Ключ рожковый 30*32 мм. | 0,158 | 3 | Маркировка – «левый», «правый» при нахождении лицом к дышлу |
| 4 | Изъять поворотное гнездо шкворня. |  | Молоток, монтировка. | 0,140 | 3 |  |
| 5 | Снять горизонтальные гидродемпферы. |  | Ключ рожковый 17*19 мм, молоток, бородок, плоскогубцы. | 0,118 | 3 |  |
| 6 | Демонтировать люлечное подвешивание. | 1. Тележку зачалить, перенести на специализированный стенд. 2. Под подрессорные тарелки люльки подвести домкраты. 3. Раму тележки струбцинами сцепить с рамой стенда, люльку скрепить с рамой тележки. 4. Поджать домкратами подрессорные тарелки до полного выхода серёг из зацепления с вкладышами. 5. Снять предохранительные тросики и серьги подвешивания. 6. Опустить подрессорные тарелки до полного ослабления люлечных пружин. 7. Изъять люлечные пружины. 8. Снять вкладыши серёг. 9. Изъять из-под тележки подрессорные тарелки. 10. Люльку зачалить, отсоединить от рамы и вывести из-под тележки. | Стенд для разборки-сборки рессорного и люлечного подвешивания, комплект домкратов, набор ключей, молоток слесарный, плоскогубцы, чалочное приспособление. | 2,803 | 4 | Количество домкратов – два под одну тарелку. Люльку крепить за обе боковины рамы тележки. Подрессорные тарелки поднимать и опускать равномерно, не допуская перекоса тарелок. Перед снятием вкладышей маркировать их с обозначением места установки в тележке и расположением рабочих граней. Запрещается обезличивание серёг и вкладышей. |
| 7 | Демонтировать первую ступень рессорного подвешивания. | 1. Под буксы подвести домкраты, сжать рессорные пружины, отсоединить предохранительные планки. 2. Отпустить домкраты до полного ослабления пружин. Раму тележки зачалить, приподнять, изъять пру- | Стенд для разборки-сборки рессорного и люлечного подвешивания, комплект домкратов, | 1,638 | 4 | При сжатии рессорных пружин у одной колёсной пары не допускать перекоса оси. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жины. 3. Разобрать поводковые шарниры: а. Расстопорить и снять гайку. б. Выпрессовать палец. в. Расстопорить и вынуть втулку. 4. Освобождённую раму со стенда снять, перенести на ремонтную позицию. | набор ключей, плоскогубцы, молоток, бородок, чалочное приспособление, приспособление для выпрессовки пальцев буксовых поводков. |  |  |  |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Во время сжатия или отпускания пружин люлечного или рессорного подвешивания все работы на тележке прекращать. - Колёсные пары всё время нахождения на ремонтной позиции должны быть подклинены деревянными клиньями с обеих сторон. - Грузоподъёмные работы выполнять только типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями, по действующим схемам строповки. Грузоподъёмные работы имеют право выполнять только лица, получившие специальный допуск. - Наращивание плеча рычага гаечного ключа осуществлять только при помощи специального захвата. - Запрещается нахождение посторонних лиц на позиции разборки при грузоподъёмных работах. - Запрещается раскрепление люльки и рамы перед выводом люльки из-под тележки до зачаливания люльки и выбирания провисания тросов. - При зачаливании и поднятии рамы тележки для изъятия рессорных пружин соблюдать осторожность при выпадении пружин. Позиция разборки перед изъятием пружин должна быть огорожена сплошными ограждениями, нахождение людей ближе 3 м к позиции не допускается.

Оперативное время всего	-	6,901 нч;

Средний разряд			-	3,9;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Справочник по эксплуатации тележек прицепного вагона АПЧ2. Издание НП «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.