| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 70 от 11.12.1991 г. |  |  | Начальник локомотивного |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  | “......” ноября 2003 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 35

ремонта механического демпфера автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Демпфер разобрать | 1. Вложить демпфер в приспособление для сжатия пружин. 2. Срезать швы приварки шляпок стопорных грибков. 3. Сжать пружины демпфера. 4. Изъять стопорный грибок и полностью разгрузить демпфер. 5. Разъединить стаканы, изъять пружины с промежуточным диском. | Приспособление для разборки – сборки буферов, зубило, молоток, отвёртки, машинка шлифовальная, чалочное приспособление. | 0,555 | 3 |  |
| 2 | Детали демпфера очистить. | После обмывки в моечной машине удалить остатки загрязнений, старой смазки, моющего раствора, коррозию. Зачистить отслаивающуюся краску. | Ветошь, шкурка шлифовальная, скребки. | 0,267 | 2 |  |
| 3 | Тарелку буфера с внутренним стаканом отремонтировать. | 1. Осмотреть рабочую поверхность тарелки. В случае износа поверхности на глубину более 2 мм тарелку срубить по сварным швам и приварить новую. При износе до 2 мм или местных выработках глубиной до 5 площадью одного дефекта до 50 см2 произвести наплавку с последующей шлифовкой. 2. Осмотреть сварные швы, при выявлении трещин дефектный шов | Сварочное оборудование, кузнечное оборудование, машинка шлифовальная, шкурка шлифовальная, зубило, молоток, штангенциркуль, | 0,210 | 4 | Заварка трещин в основном металле тарелки не допускается. Наплавочные работы производить электродами ОЗН-7, заварку трещин – электродами УОНИ-13/55К или ВН-48. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вырубить в пределах неповреждённого участка, кромки разделать и заварить вновь. 3. Осмотреть стакан. Забраковать при наличии трещин; износах и задирах стенок на глубину более 15 %. Вмятины, не давшие трещин, и овальность устранить правкой с разогревом. Мелкие задиры зашлифовать. 4. Осмотреть центрирующую цапфу, заменить при износе на глубину более 2 мм. |  |  |  |  |
| 4 | Буферный стакан осмотреть и отремонтировать. | 1. Сварные швы осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.2 раздела 3. 2. Стакан с центрирующей цапфой осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.п. 3 и 4 раздела 3. 3. Осмотреть привалочную плиту, проверить состояние её приварки к стакану. Износы и забоины на глубину более 15 % сечения восстановить наплавкой с последующей шлифовкой. | Сварочное оборудование, кузнечное оборудование, машинка шлифовальная, шкурка шлифовальная, зубило, молоток, штангенциркуль, линейка, ветошь. | 0,370 | 4 | Сварочные работы выполнять согласно требованиям графы 7 раздела 3. Износ отверстий под шпильки главной рамы устранить заплавкой с последующей рассверловкой под чертёжный размер. |
| 5 | Проверить состояние стопорных грибков. | Заменить при трещинах в стержне любого размера, сколах, выработке на глубину 2 мм и более. Шляпки осмотреть, проверить надёжность приварки к стержням. Изношенную шляпку срубить, приварить новую. Мелкие заусенцы запилить и зашлифовать. | Штангенциркуль, напильники, шкурка шлифовальная, сварочное оборудование, ветошь. | 0,020 | 4 |  |
| 6 | Осмотреть промежуточный диск. | Изношенные на глубину до 4 мм места восстановить наплавкой с последующей шлифовкой. При необходимости выправить деформированные места диска и обечайки. | Сварочное оборудование, машинка шлифовальная, напильники, молоток. | 0,040 | 4 | Наплавку выполнять электродами ОЗН-300М, сварку – ОМА-2 Перед сварочными работами диск нагревать до 600÷650º. |
| 7 | Осмотреть пружины. | Заменить в случае проседания, изломе или трещинах витков. |  | 0,057 | 4 | Высота комплекта пружин должна исключать свободный люфт тарелки. |
| 8 | Демпфер соб- | 1. Покрыть внутреннюю поверхность | Приспо- | 0,288 | 4 | При сборке сле- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рать. | буферного стакана смазкой УСсА. 2. Вложить в буферный стакан пружину, на пружину уложить промежуточный диск, на диск установить вторую пружину. Удерживая вторую пружину от падения, завести в буферный стакан внутренний стакан. 3. Детали демпфера зафиксировать, сжать пружины до освобождения внутренним стаканом отверстий стопора. 4. Вложить в отверстия стопорные грибки, кромки шляпок прихватить сваркой к стакану. 5. Осторожно разгрузить демпфер, раскрепить фиксаторы и изъять из приспособления. | собление для разборки – сборки буферов, сварочное оборудование, чалочное приспособление. |  |  | дить за входом обечаек центрирующих цапф и промежуточного диска внутрь пружин. |
| 9 | Демпфер окрасить. | 1. Удалить с демпфера остатки загрязнений и коррозии, протереть ветошью, смоченной в уайтспирите. 2. Зашлифовать места отслаивающейся краски, неровности загрунтовать, после просыхания грунт-эмали прошлифовать до гладкой поверхности. 3. Окрасить демпфер эмалью ПФ-115 чёрной. | Шкурка шлифовальная, краскопульт, кисти, ветошь. | 0,418 | 3 | Окраске подлежать нерабочие поверхности тарелки, наружная поверхность буферного стакана, наружная поверхность привалочной плиты. Избегать попадания краски на цилиндрическую поверхность внутреннего стакана. |
| 10 | Демпфер смазать. | Смазке подлежать рабочая поверхность тарелки и открытая поверхность внутреннего стакана. |  | 0,015 | 2 | Смазка УСсА. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Конструкция приспособления для разборки-сборки демпфера должна исключать выпадение деталей, а также разлёт деталей в случае резкой разрядки «залипшего» демпфера. Запрещается снимать фиксацию демпфера до полной разрядки пружин демпфера. - В случае «залипания» одного стакана внутри другого категорически запрещаются какие-либо работы с демпфером до помещения его в специальный кондуктор. - Зачаливание демпфера производить при помощи специального захвата, только типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями. К грузоподъёмным работам допускаются только лица, получившие специальный допуск. - Перед срезанием стопорных грибков убеждаться, что они не подклинены внутренним стаканом, пружины поджаты, стакан зафиксирован в поджатом положении. - Окраску демпфера производить в окрасочной камере с вытяжной вентиляцией или вне помещения вдали от источников огня. Применение респиратора и очков при работе с краскопультом обязательно.

Оперативное время всего	-	2,24 нч;

Средний разряд			-	3,3;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- АЧ2. Руководство по эксплуатации 112.0. Издание НП «Вагонка-Студенка КР», Чехия, 1987 г.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1995 г.