| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 62 от 27.08.1991 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов 22 января 2004 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 1

ремонта осевого редуктора тележки автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Редуктор разобрать. | 1. Вывернуть штифты, вставить в гнёзда крышек подшипниковых узлов отжимные болты. Вывернуть болты подшипниковых крышек. 2. Отвернуть гайки стяжных шпилек половин картера, ослабить болты соединения половин картера. Одновременно с ослаблением болтов крепления заворачивать отжимные болты. После полного выворачивания болтов и отжима фланцев нижнюю часть картера вывести из-под колёсного блока. 3. Осевой редуктор зачалить, снять с колёсной пары. 4.**Вывернуть штифты крышек подшипниковых узлов входного вала, снять гайки шпилек крепления крышки входного редуктора, завернуть отжимные болты. Болты входного редуктора и нижней части подшипниковых крышек отвернуть, отжимными болтами поднять редуктор, снять и перекантовать. 5.** Отвернуть оставшиеся болты крышек подшипников входного редуктора, крышки снять и изъять входной вал. 6. Снять верхнюю часть картера и вторичный вал. 7. Из нижней части картера изъять смазочный насос с фильтрами. Вывернуть сливные и контрольные пробки. 8. Снять крышку сапуна. | Монтажные тумбы, набор ключей, молоток, бородок, плоскогубцы, монтировка, комплект отжимных болтов, чалочное приспособление, ёмкость для сбора шлама, ветошь. | 4 | К разборке редуктора приступать после полного слива масла. Дистанционные прокладки одного комплекта увязать вместе, на связке закрепить бирку с клеймом (номер редуктора, наименование и сторона вала). Категорически запрещается раскомплектовка дистанционных прокладок без надобности. При разъединении половин картера не допускать боковых перемещений снимаемых частей редуктора. ** П.4 для редуктора NP20. ** П.5 для редуктора NP20. ** П.5 для редуктора NP20. |
| 2 | Детали редуктора очистить. | Разобранный редуктор промыть в моечной машине, после промывки удалить остатки загрязнений, мою- | Шкурка шлифовальная,, скребки, ветошь. | 2 | После промывки дальнейшие работы выполнять после полного высыхания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | щего раствора, коррозии. |  |  | деталей. |
| 3 | Нижнюю часть картера отремонтировать. | 1. С плоскостей разъёма удалить остатки уплотняющей пасты. 2. Картер осмотреть, устранить выявленные дефекты. На картере допускается проведение следующих работ: - Заварка трещин длиной не более 100 мм, не выходящих на подшипниковые горловины. - Заплавка дефектов на необработанных поверхностях. - Восстановление резьбы гнёзд под болты и шпильки с предварительным высверливанием старой резьбы. - Заварка раковин на поверхности разъёма с последующей обработкой и подгонкой. - Проварка пористости и свищей, вызывающих течи. - Наплавка изношенных посадочных мест подшипниковых гнёзд с последующей обработкой до чертёжного размера. Перед заваркой трещины засверливать по концам сверлом диаметром 5÷6 мм и разделывать под V – образный шов. 3. Продуть масляные каналы сжатым воздухом, отвернув контрольные пробки. 4. Очистить сапун. 5.** Осмотреть стяжные шпильки входного редуктора. Шпильки с изношенной, сорванной или забитой резьбой, деформированные вывернуть и заменить. | Сварочное оборудование, электродрель, молоток, зубило, машинка шлифовальная, резьбонарезной инструмент, чеканы, шаберы, подвод сжатого воздуха, чалочное приспособление. | 4 | Уплотняющую пасту удалять протиркой растворителем. Количество завариваемых трещин на детали – не более 1 шт. Запрещается повторная заварка трещин. Допускается устранение дефектов постановкой гужонов на резьбе с последующей подчеканкой и проверкой герметичности керосином. Допускается постановка ремонтных ступенчатых шпилек с увеличением диаметра гнезда не более, чем на один размер. Пористость устранять полной вырубкой дефектного металла, после заварки зашлифовать заподлицо с основным металлом. Заварку выполнять электродами УОНИ-13/45 или СМ-11, наплавку горловин подшипниковых гнёзд – ОЗН-7; прочие наплавки – ОЗН-300М. После сварочных работ на картере проверять герметичность керосином (не более 30 мин.) ** П.5 для редуктора NP20. Новые шпильки ставить на сурике или цинковых белилах. |
| 4 | Входной редуктор отремонтировать. | 1. Изъять из корпуса вал с шестернями и подшипниками. 2. Корпус очистить, с плоскостей разъёма удалить уплотняющую пасту. 3. Корпус отремонтировать согласно требованиям п.2 раздела 3. 4. Вал разобрать: - Спрессовать фланец. - Снять опорный шариковый подшипник. - Демонтировать наружную обойму и ролики с сепаратором опорно-упорного подшипника. Спрессовать внутреннюю обойму. | Молоток, зубило, сварочное оборудование, электродрель, машинка шлифовальная, шкурка шлифовальная, гидросъёмник, электрованна А115, электрошкаф А298, штангенциркуль, ветошь, салфетки. | 5 | ** Для редуктора NP20. Количество завариваемых трещин не более двух, максимальная длина подлежащей заварке трещины 50 мм. Распрессовочные работы производить нагнетанием масла. Шестерню спрессовывать только в случае выявления повреждений её или вала, а также при неудовлетворительном результате магнитного контроля. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5. Все детали промыть, насухо вытереть. 6. Детали редуктора осмотреть. Детали, имеющие повреждения или износ, заменить. Вал заменить при возникновении трещин, выходящих на торцы сопрягаемых поверхностей, сколах, забоинах. Фланец заменить при выявлении трещин, выработки или овальности отверстий. 7. Осмотреть зубчатое колесо. Проверить отсутствие дефектов и износа. Повреждения, не вызывающие браковки, зашлифовать до плавных переходов. Удалить следы коррозии. 8. Осмотреть подшипники, крышки подшипниковых узлов и лабиринты. Детали с износом или повреждённые заменить. 9. Вал собрать: - Замерить диаметры внутренних колец подшипников и диаметр шеек на вале, проверить натяг (0,10÷0,15 мм). Подшипники нагреть в масле и напрессовать на шейки. - Одеть лабиринт, крышку подшипникового узла, проверить прилегание фланца (не менее 85% поверхности). - Фланец нагреть и напрессовать на вал. |  |  | Фланец, вал и шестерня подлежат магнитному контролю (вал и фланец в приложенном поле, шестерня – в остаточном). Допускается наличие раковин, вмятин и выкрашивании глубиной не более 2,0 мм на площади зуба не более 10 %, а также сколы длиной не более 15 мм и глубиной не более 3,0 мм. Перед напрессовкой острые кромки деталей притупить шкуркой на масле, после шлифовки все детали тщательно протереть. Подшипники нагревать до температуры ≈80º; фланец – до 200÷250º. |
| 5 | Вторичный вал отремонтировать. | 1. Изъять вал из корпуса, спрессовать фланец и коническую шестерню. Демонтировать подшипники, спрессовать внутренние обоймы. 2. Все детали промыть и насухо вытереть. 3. Детали вала осмотреть, при выявлении дефектов заменить. Фланец подлежит замене в случае выявления трещин, выработок, овальности отверстий. На вале и зубчатых колёсах не допускается трещин и рисок, выходящих на торцы сопрягаемых поверхностей, сколов. Риски и царапины глубиной до 0,1 мм, коррозионный износ зашлифовать шкуркой с зерном № 5÷6 на масле. 4. Удалить наработки на краях зубьев шестерён, не затрагивая рабочих поверхностей. Зашлифовать сколы, не вызывающие браковки колеса. 5. Проверить состояние приводной шестерни смазочного насоса. | Гидросъёмник, напильники, шкурка шлифовальная, штангенциркуль, чалочное приспособление, салфетки, ветошь. | 5 | Распрессовку выполнять путём нагнетания масла. При спрессовке шестерни прокачать маслом каналы до выхода масла с противоположной стороны шестерни, затем закрыть вспомогательное отверстие пробкой. Цилиндрическую шестерню спрессовывать только в случае выявления дефектов или неудовлетворительном результате магнитного контроля. У зубчатых колёс допускается наличие вмятин и выкрашиваний на рабочих поверхностях зубьев не более 2,0 мм на площади зуба не более 10 %, а также отколов длиной не более 15 мм и глубиной не более 3,0 мм. Вал и зубья шестерён подлежать магнитному контролю. У вала дефектоскопировать подшипниковые шейки, галтели, шейку под фланцы и коническую шестерню. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6. Проверить натяг внутренних колец подшипников (0,10÷0,15 мм). Подшипники нагреть в масле и напрессовать на вал. 7. Проверить прилегание конической шестерни к шейке вала (отпечаток краски не менее 75 % от сопрягаемой площади). Шестерню нагреть и напрессовать на вал. 8. Проверить прилегание фланца к хвостовику вала (отпечаток краски не менее 85 % от сопрягаемой площади). Одеть лабиринт, установить крышку подшипникового узла. Фланец нагреть и напрессовать на вал. |  |  | Температура нагрева подшипников не выше 80º. Нагрев шестерни и фланца производить в кипящем содовом растворе (10 гр. на 1 л). Допускается нагрев в электрошкафе или индукционном нагревателе до температуры шестерни не выше 170º; фланца – не выше 250º. |
| 6 | Отремонтировать смазочный насос. | 1. Разъединить насос и фильтр. Магнитную ловушку и фильтрующий элемент очистить, промыть, продуть, осмотреть. 2. Насос разобрать, детали очистить, промыть, осмотреть. Рабочие колёса отремонтировать согласно требованиям п.7 раздела 4. 3. Насос собрать, соединения зашплинтовать вязальной проволокой. | Набор ключей, пассатижи, ванны промывочные, щётка волосяная, камера продувочная, ветошь. | 4 | Сварочные работы не допускаются (кроме восстановления изношенных отверстий). После сборки насос заполнить чистым маслом ГТ-50, оставить заполненным до сборки редуктора. Одним отрезком проволоки. |
| 7 | Проверить состояние лабиринтных уплотнений и подшипников на колёсной паре. | Детали осмотреть, проверить отсутствие повреждений и износов. Отверстия при износе или овальности на глубину более 0,5 мм заплавить и рассверлить до чертёжного размера. Места, изношенные на глубину более 2 мм заплавить с последующей обработкой и подгонкой. Зашлифовать заусенцы на кромках, мелкие задиры и коррозию. Проверить состояние опорных подшипников. | Сварочное оборудование, станочное оборудование, электродрель, машинка шлифовальная, шкурка шлифовальная, напильники, шаберы, штангенциркуль, ветошь. | 4 | Заварка трещин и наплавка изношенных мест лабиринтов не допускается. Наплавочные работы выполнять электродами ОЗН-400М или прутком ПП-АН-122. Рассверливание восстанавливаемых отверстий производить по кондуктору. |
| 8 | Редуктор собрать. | 1. Крепёжные детали очистить, осмотреть, заменить изношенные или повреждённые. 2. Вторичный вал уложить в картер вместе с дистанционными прокладками, стоявшими в данных узлах до разборки. Произвести контрольную проверку регулировки пятна контакта в зацеплении по отпечатку краски. Площадь контакта должна составлять не менее 60 % рабочей поверхности зубьев. Отпечаток должен иметь овальную форму, вершины овала равноудалены от граней зуба. При необходимости произвести передвижку картера на оси и вторичного вала путём подбора толщины дистанционной прокладки. Толщину прокладки подшипника вторичного вала подбирать с учётом обеспечения размера «А» конического зацепления (между геометрической осью колёсной пары и образующей поверхности внутреннего торца зубьев малой конической шестерни). | Чалочное приспособление, набор ключей, тумбы монтажные, штангенциркуль, оснастка для нанесения уплотняющей пасты, ломик, салфетки, ветошь. | 6 | Не допускается раскомплектовка зубчатых пар. Сборку редуктора осуществлять с новыми уплотнениями. Затяжку болтов подшипниковых узлов до установки верхней части картера и затяжки его болтов осуществлять предварительную. В узел устанавливать не более одной прокладки. Величина размера «А» выгравирована на торце большой конической шестерни. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Произвести контрольную подтяжку соединений системы смазки. 4. Установить масляный насос с фильтрами, отрегулировать зацепление приводных шестерён, после чего зафиксировать крепления. 5. Привалочные поверхности половин картера покрыть пастой «Герметик». 6. Установить верхнюю часть картера После предварительной затяжки соединений замерить боковой зазор в зацеплении (толщина выжимки 0,3÷0,4 мм). Проверить разбег вторичного вала (0,10÷0,13 мм). 7.** Собрать входной редуктор: а. Уложить первичный вал. б. По отпечаткам краски проверить регулировку пятна контакта зацепления согласно требованиям п. 2 настоящего раздела. в. На привалочные поверхности нанести пасту «Герметик». г. Крышку входного редуктора установить на место, соединения затянуть предварительной затяжкой. д. Проверить разбег первичного вала (0,10÷0,13 мм). 8. Произвести окончательную затяжку соединений. После предварительной затяжки болты и гайки поочерёдно затянуть на одинаковое число граней, соблюдая попарно-перекрёстный порядок обхода. 9. Установить крышку сапуна. |  |  | После сборки редуктора насос оставить заполненным свежим маслом. Насос устанавливать с новыми уплотнениями. При нанесении уплотняющей пасты строго соблюдать технологию подготовки поверхностей. П.7 выполняется для редукторов NP20. Согласно требованиям гр.7 п.5 настоящего раздела. В первую очередь затягиваются соединения половин картера, затем крышек подшипниковых узлов картера, затем входного редуктора. Затяжку осуществлять не более одной грани за обход. |
| 9 | Произвести обкатку собранного ре | 1. Установить блок на обкаточный стенд, соединить фланец входного вала с приводом стенда. 2. Завернуть все пробки на редукторе, редуктор заправить маслом ТАп-15в. 3. Запустить двигатель привода. Обкатывать блок по 30 мин. в одном направлении, затем в другом. Скорость вращения водного фланца - 500÷750 об/мин. Сразу после запуска привода путём отворачивания пробок проверить наличие напора в системе смазки. Проверку работы системы смазки производить при обкатке в обоих направлениях. 4. Во время обкатки контролировать отсутствие посторонних шумов и ударов. По завершению обкатки привод остановить, проверить отсутствие нагрева и отсутствие металлических частиц в масле. | Чалочное приспособление, обкаточный стенд, гусак заправочный, фонендоскоп технический. | 4 | Колёсные пары после установки колёсно-редуктор-ного блока должны быть полностью вывешенными. Допускается обкатка на бывшем в работе маслом после взятия анализа, без браковочных параметров. Заменитель масла – ТСп-10. Количество масла в редукторах: NK20 – 14 л.; NP20 - 20 л.. Контрольные пробки системы смазки: у NP20 – под фланцами вторичного вала, у NK20 – над входным фланцем. В случае распаровки зубчатых колёс редуктора суммарное время обкатки – по 3 часа в каждую сторону. Первая остановка после 30 мин. обкатки в |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проверить отсутствие течей масла по лабиринтам и стыкам картера. 5. Проверить уровень масла после обкатки, в случае заметного снижения и выявления внешних утечек произвести ревизию уплотнений и лабиринтов. Масло полностью слить и залить свежее. |  |  | одну сторону обязательна. После остановки двигателя проверить отсутствие заметного сопротивления вращению по свободному выбегу колёсной пары. Запрещается оставлять редуктор не заправленным маслом. |

Требования ОХТ и ТБ:

- Все время нахождения колёсной пары на позиции разборки – сборки она должна быть подклинена с обеих сторон под обоими колёсными центрами. - Нижний картер осевого редуктора при разборке – сборке должен быть надёжно зафиксирован на специальном основании позиции разборки – сборки. - Грузоподъёмные работы выполнять типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями, согласно действующим схемам строповки. Грузоподъёмные работы имеют право выполнять только лица, получившие специальный допуск. - Уплотняющую пасту с разъёмов картера удалять в резиновых перчатках. - При продувке смазочных каналов не находиться в зоне струи вылета шлама. - Перед использованием гидросъёмника убеждаться в исправном состоянии скобы, предохраняющей от выброса спрессовываемой детали, при спрессовке не находиться в зоне возможного вылета спрессовываемой детали. - Запрещается проверка совпадений отверстий пальцем. - Наращивание плеча рычага гаечного ключа осуществлять только при помощи специального захвата.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Справочник по эксплуатации тележек автомотрисы АЧ2. Издание НП «Вагонка-Студенка КР», Чехия, 1987 г.

- АЧ2. Руководство по эксплуатации 112.0. Издание НП «Вагонка-Студенка КР», Чехия, 1987 г.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1995 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.