| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карт № 16 от 26.03.1991 г. № 26 от 28.03.1991 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов 01 марта 2004 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 11

текущего ремонта ТР-1 и технического обслуживания ТО-3 механического оборудования моторного вагона автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Осмотреть главную раму. | Осмотреть балки и рифлёные настилы в доступных местах, особое внимание уделяя сварным швам. Осмотреть стяжные ящики. Проверить затяжку и шплинтовку соединений. | Набор ключей, молоток смотровой, пассатижи, лампа переносная. | 4 | Выявленные трещины и прочие дефекты устранять согласно требованиям п. 6.1 Инструкции по сварочным работам ЦТ-336. |
| 2 | Осмотреть тележки. | 1. Рамы осмотреть, проверить отсутствие трещин, забоин, прочих дефектов. 2. Покрепить резьбовые соединения. 3. Заменить тормозные колодки при толщине 10 мм и менее. 4. Осмотреть тормозную рычажную передачу, проверить состояние шарнирных узлов, стопорение валиков, состояние предохранительных тросиков. *Добавить в шарниры смазку УСс. 5. Осмотреть рессорное подвешивание, проверить отсутствие трещин пружин и целостность стягивающих планок. Осмотреть гидродемпферы. При обнаружении повреждений или утечек жидкости гидродемпфер заменить на исправный и заправленный. 6. Произвести наружный осмотр букс, проверить отсутствие признаков перегрева, затяжку и шплинтовку соединений. 7. Осмотреть осевые редукторы. Проверить отсутствие признаков перегрева и утечек масла. *Прочистить сапуны. Проверить уровни масла, при необходимости добавить. | Молотки слесарный и смотровой, набор ключей, пассатижи, спецключ, ломик, лампа переносная, гусак заправочный, ветошь. | 4 | Особое внимание уделять сварным швам. При замене тормозных колодок выключать авторегулятор. *Добавление смазки производить при ТР-1. Гидродемпферы устанавливать только модификаций, предписанных для данной точки демпфирования. При замечаниях на выделение буксы по нагреву (даже незначительному) произвести осмотр со снятием крышки, при необходимости с анализом смазки. *Очистка сапунов на ТР-1 Тип масла ТАп-15в. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 8. Осмотреть реактивный раскос ведущей тележки, проверить состояние блоков. Покрепить соединения. |  |  |  |
| 3 | Осмотреть колёсные пары. | Проверить отсутствие дефектов согласно требованиям раздела 5 Инструкции ЦТ-329. Произвести замеры параметров бандажей (ободов). Вагон направить на обточку при отклонениях от требований, установленных приложением 5 Инструкции ЦТ-329. | Молоток смотровой, лампа переносная. | 4 | Работа выполняется с участием мастера и техника-замерщика. Разница диаметров поверхностей катания ведущей тележки не более 1,0 мм (после выкатки или ТО-4 – не более 0,5 мм). У поддерживающей тележки не более 15мм; между тележками одного вагона не более 15 мм. |
| 4 | Осмотреть тяговые карданные валы. | 1. Произвести контрольную подтяжку болтов соединения с фланцами гидропередачи и осевых редукторов. 2. Осмотреть карданные соединения и валы, проверить отсутствие трещин и скручивания. 3. Произвести смазку крестовин карданов (смазка ФИОЛ-2М) и шлицевых соединений (смазка ВНИИ-НП-242). | Молоток смотровой, пресс-маслёнка, ключ моментный. | 4 | Момент затяжки соединений фланцев – 90 кгс•м. |
| 5 | Проверить состояние путеочистителей. | 1. Произвести внешний осмотр, выправить деформированные части. 2. Проверить высоту нижних кромок на уровнем головок рельсов (100÷150 мм), при необходимости отрегулировать. 3. Покрепить соединения, проверить состояние стопорения и шплинтовки. | Ключ рожковый 27*30 мм, молотки слесарный и смотровой, кувалда малая, шаблон для замера высоты. | 4 | Во всех случаях не выше нижних точек приёмных катушек АЛСН. |
| 6 | Осмотреть автосцепки. | 1. Проверить отсутствие трещин и сколов головки и хвостовика; проверить состояние центрирующих балок. 2. Осмотреть расцепные приводы, проверить действие при расцеплении и в положении «на полке». 3. Осмотреть в доступных местах поглощающие аппараты. 4. Проверить головки шаблонов 940-Р. 5. Замерить высоту осей над уровнем головок рельсов (980÷1080 мм). | Комплект шаблонов, лампа переносная. | 4 | Работа выполняется с участием работников лаборатории диагностики. При необходимости отрегулировать число звеньев цепи. При осмотре руководствоваться требованиями Инструкции ЦВ-ВНИИЖТ-494. |
| 7 | Осмотреть механические демпферы. | Проверить состояние рабочих поверхностей тарелок и надёжность резьбовых соединений. Проверить отсутствие признаков заклинивания стаканов. *На трущиеся поверхности тарелок и стаканов нанести смазку УСс. | Ключи торцовые 24 и 27 мм, пассатижи, ветошь. | 3 | *Смазка выполняется на ТР-1. |
| 8 | Осмотреть приводы ручного тормоза. | Произвести контрольную затяжку в обеих кабинах, проверить плотность прилегания колодок при затянутых тормозах. Смазать цепи и червяки смазкой УСс. | Молоток смотровой, лампа переносная, ветошь. | 4 | *Работа выполняется на ТР-1 Перед нанесением смазки старую удалять. |
| 9 | Механическое оборудование после вывода вагона со стойла осмотреть. | 1. Проверить выход штоков тормозных цилиндров (40±10 мм). 2. Проверить отсутствие ударов в тяговых карданах при реверсировании. |  | 4 | Работа выполняется при работающем дизеле и выполнении маневровых передвижений на путях цеха и депо. |

* - для ТР-1

Требования ОХТ и ТБ:

- Все время нахождения вагона на стойле он должен быть закреплён башмаками с обеих сторон. - При осмотре вагона из канавы пользоваться защитной каской. - Грузоподъёмные работы выполнять только типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями. грузоподъёмные работы имеют право выполнять только лица, получившие специальный допуск. - Наращивание плеча рычага гаечного ключа осуществлять только при помощи специального захвата. - Запрещается проверка совпадений отверстий пальцем. - При выполнении сварочных работ на вагоне место сварки огораживать брезентовыми шторами. При сварке внутри вагона место работы обеспечивать средствами пожаротушения, надзор за работами должен обеспечивать специально выделенный работник. - При смене тормозных колодок на вагоне выключать воздухораспределитель и выпускать воздух из запасного резервуара. - Осмотр экипажа во время маневровых передвижений после вывода со стойла производить по согласованию с машинистом под контролем мастера или бригадира.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- АЧ2. Руководство по эксплуатации 112.0. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- Справочник по эксплуатации тележек автомотрисы АЧ2. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.