| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карт № 17 от 27.03.1991 г. № 27 от 28.03.1991 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов 02 марта 2004 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 12

текущего ремонта ТР-1 и технического обслуживания ТО-3 механического оборудования прицепного вагона автомотрисы АПЧ2

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Осмотреть главную раму. | Осмотреть балки и рифлёные настилы в доступных местах, особое внимание уделяя сварным швам. Осмотреть стяжные ящики. Проверить затяжку и шплинтовку соединений. | Набор ключей, молоток смотровой, пассатижи, лампа переносная. | 4 | Выявленные трещины и прочие дефекты устранять согласно требованиям п. 6.1 Инструкции по сварочным работам ЦТ-336. |
| 2 | Осмотреть тележки. | 1. Рамы осмотреть, проверить отсутствие трещин, забоин, прочих дефектов. 2. Покрепить резьбовые соединения. 3. Заменить тормозные колодки. 4. Осмотреть рессорное подвешивание, проверить отсутствие трещин пружин и целостность стягивающих планок. Осмотреть гидродемпферы. При обнаружении повреждений или утечек жидкости гидродемпфер заменить на исправный и заправленный. 5. Произвести наружный осмотр букс, проверить отсутствие признаков перегрева, затяжку и шплинтовку соединений. 6. Осмотреть продольные тяги, покрепить соединения. | Молотки слесарный и смотровой, набор ключей, пассатижи, ломик, лампа переносная, ветошь. | 4 | Особое внимание уделять сварным швам. При толщине 10 мм и менее. Гидродемпферы устанавливать только модификаций, предписанных для данной точки демпфирования. При замечаниях на выделение буксы по нагреву (даже незначительному) произвести осмотр со снятием крышки, при необходимости с анализом смазки. |
| 3 | Осмотреть тормозную рычажную передачу. | Проверить состояние шарнирных узлов, стопорение валиков, состояние предохранительных тросиков и скоб. Осмотреть авторегуляторы. * В шарнирные узлы добавить смазку УСс. | Молоток, пассатижи, монтировка, лампа переносная, ветошь. | 4 | *Добавление смазки производить на ТР-1. |
| 4 | Осмотреть колёсные пары. | Проверить отсутствие дефектов согласно требованиям раздела 5 Инструкции ЦТ-329. Произвести замеры параметров ободов. Вагон направить на обточку при отклонениях от требований, установленных приложением 5 Инструкции ЦТ-329. | Молоток смотровой, лампа переносная. | 4 | Работа выполняется с участием мастера и техника-замерщика. Разница диаметров поверхностей катания по вагону не более 15 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Осмотреть автосцепки. | 1. Проверить отсутствие трещин и сколов головки и хвостовика; проверить состояние центрирующих балок. 2. Осмотреть расцепные приводы. 3. Осмотреть в доступных местах поглощающие аппараты. 4. Проверить свободные головки шаблонов 940-Р. Между сцепленными вагонами произвести проверку ломиком-калибром и шаблоном 873, разница в высоте смежных автосцепок не более 70мм. 5. У свободных автосцепок замерить высоту осей над уровнем головок рельсов (980÷1080 мм). | Комплект шаблонов, лампа переносная. | 4 | Работа выполняется с участием работников лаборатории диагностики. При осмотре руководствоваться требованиями Инструкции ЦВ-ВНИИЖТ-494. *При ТР-1 вагоны должны быть расцеплены и разведены на расстояние не менее 2 м. У свободных автосцепок проверить действие при расцеплении и в положении «на полке». При необходимости отрегулировать число звеньев цепи. *При ТР-1 все головки подлежат проверке шаблоном 940-Р и замер высоты. |
| 6 | Осмотреть механические демпферы. | Проверить состояние рабочих поверхностей тарелок и надёжность резьбовых соединений. Проверить отсутствие признаков заклинивания стаканов. *На трущиеся поверхности тарелок и стаканов нанести смазку УСс. | Ключи торцовые 24 и 27 мм, пассатижи, ветошь. | 3 | *Смазка выполняется на ТР-1. |
| 7 | Проверить выход штоков тормозных цилиндров. | Величина выхода 100±5 мм, при необходимости заменить авторегулятор и выполнить настройку действующим порядком | Спецключ, пассатижи, молоток. | 4 | Работа выполняется после сцепления с моторным вагоном, при работающем дизеле. |

Требования ОХТ и ТБ:

- Все время нахождения вагона на стойле он должен быть закреплён башмаками с обеих сторон. - При осмотре вагона из канавы пользоваться защитной каской. - Наращивание плеча рычага гаечного ключа осуществлять только при помощи специального захвата. - Запрещается проверка совпадений отверстий пальцем. - При выполнении сварочных работ на вагоне место сварки огораживать брезентовыми шторами. При сварке внутри вагона место работы обеспечивать средствами пожаротушения, надзор за работами должен обеспечивать специально выделенный работник. - При смене тормозных колодок на вагоне выключать воздухораспределитель и выпускать воздух из запасного резервуара. - Осмотр экипажа во время маневровых передвижений после вывода со стойла производить по согласованию с машинистом под контролем мастера или бригадира.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Четырёхосный прицепной вагон АПЧ2. Руководство по эксплуатации 416.0. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- Справочник по эксплуатации тележек прицепного вагона АПЧ2. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.