| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 48 от 06.03.1991 г. № 20 от 27.02.1992 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов 12 марта 2004 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 14

текущих ремонтов ТР-2 и ТР-3 кузовного и внутривагонного оборудования моторного вагона автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Произвести наружный осмотр и ремонт кузова. | 1. Покрепить резьбовые соединения наружных деталей. 2. Осмотреть сварные швы обшивки. Дефектные швы разделать, заварить вновь. Трещины в листах разделать и заварить. 3. Пробоины в обшивке устранить постановкой вставок. Места, поражённые коррозией на глубину более 50 % толщины, вырезать с постановкой вставок. При замене элементов обшивки восстанавливать элементы жёсткости. 4. Повреждения окраски зачистить до чистого металла, покрыть грунт-эмалью, после просыхания прошлифовать до гладкой поверхности. 5. Осмотреть подножки входов в служебные и пассажирский тамбуры, подножки на лобовых частях. Дефектные сварные швы разделать и заварить вновь. Смятые детали срезать, выправить, приварить вновь. Изношенные на глубину более 1/4 нормального сечения наплавить с последующей обработкой. | Сварочное оборудование, машинка шлифовальная, шкурка шлифовальная, набор ключей, отвёртки, напильники, монтировка, плоскогубцы, шпатель, кисти, ветошь. | 4 | Особое внимание уделять креплению поручней. Постановку вставок выполнять при площади дефекта до 1 м2, при большей площади секцию обшивки заменить. Вставки устанавливать встык по вырезанному месту. При замене секции обшивки приваривать её изнутри к элементам каркаса. Шлифовку сварных швов снаружи выполнять заподлицо. Сварочные работы выполнять электродами УОНИ-13/45 или СМ-11. На ТР-2 восстанавливать повреждённые места окраски, на ТР-3 вагон окрашивается целиком. Сварочные работы на подножках выполнять с постановкой усиливающих накладок. |
| 2 | Внутреннее оборудование пассажирских салонов осмотреть и отремонтировать. | 1. Подтянуть крепления диванов, вешалок, багажных полок, прочих деталей. 2. Осмотреть внутреннюю обшивку, проверить крепление отдельных её фрагментов. Пробоины и трещины устранить наложением заплат из полимерного материала на клее. Посторонние надписи и загрязнения удалить протиркой, при необходимости с использованием растворителя. Удалить несанкционированную рекламу. | Отвёртки, набор ключей, шорный инструмент, метр складной, шкурка шлифовальная, ветошь. | 4 | Несанкционированную рекламу на стенах, а также надписи при необходимости удалять шлифовкой мелкой шкуркой. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 3. Осмотреть обшивку диванов. Порезы, потёртости, надрывы и прочих дефектов площадью до 100 см2 удалить наложением швов с последующим наложением заплат на клее, у порезов и разрывов с предварительной прошивкой однорядным швом. При утрате поролона набивки фрагмент дивана отремонтировать со снятием с вагона. 4. Дефекты линолеума полов устранять постановкой вставок на клее. 5. Установить недостающие детали внутрисалонного оборудования, заменить повреждённые. |  |  | При дефектах площадью более 100 см2 или с суммарной длиной швов более 600 мм с одной стороны спинки или сиденья фрагмент дивана снять для перетяжки дерматина. Дефектные участки удалять в пределах неповреждённого материала, вставку устанавливать встык с удалённым местом. |
| 3 | Пассажирский тамбур, тамбур кабины «Б», радиорубку осмотреть и отремонтировать. | 1. Подтянуть крепления деталей обшивки и отделки. 2. Проверить целостность фрагментов внутренней обшивки. 3. Полы отремонтировать согласно требованиям п.4 раздела 2. 4. Осмотреть потолочные люки с их открытием. Покрепить винты петель. Проверить надёжность запирания и фиксации в открытом и закрытом положениях. | Набор ключей, отвёртки, монтировка, плоскогубцы, шкурка шлифовальная, молоток, ветошь. | 4 | Неисправности обшивки устранять согласно требованиям п.2 раздела 2. |
| 4 | Окна салонов, тамбуров, санузла, кабин и дизельного помещения осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить свободность хода подвижных секций окон салонов, дизельного помещения, кабин управления. Проверить надёжность фиксации в закрытом положении. Поверхности трения очистить от старой смазки, нанести свежую. 2. Проверить состояние и лёгкость хода солнцезащитных штор окон салонов и кабин. Порезы и надрывы прошить одинарным швом с последующим наложением заплат на клее. 3. Заменить стёкла с повреждениями. 4. Покрепить винты крепления оконных рам, стеклопакетов, петель откидного окна в санузле. | Отвёртки, плоскогубцы, инструмент для резки, подгонки и установки стекла, шорный инструмент, стремянка, ветошь. | 4 | Категорически запрещается установка в окна стёкол обыкновенного качества. Смазка ЦИАТИМ-201. В случае обширных повреждений, утрате отдельных фрагментов штору заменить целиком. При необходимости регулировки фиксации вывести оба ползуна из направляющих и отрегулировать их нажатие одновременным завинчиванием или отвинчиванием на одинаковое число полуоборотов. |
| 5 | Оборудование кабин управления осмотреть и отремонтировать. | 1. Осмотреть кресла и откидные сиденья. Проверить подвижность и лёгкость регулирования положения. Трущиеся части смазать смазкой ЦИАТИМ-201. Повреждения обшивки устранить согласно требованиям п.3 раздела 3. 2. Подтянуть соединения внутренней отделки и сидений. 3. Проверить состояние потолочных люков согласно требованиям п.4 раздела 3. 4. Осмотреть двери шкафов высоковольтных камер. Проверить крепление петель, состояние и работу замков. 5. Осмотреть подлокотники окон, проверить надёжность фиксации в поднятом положении. Устранить | Набор ключей, отвёртки, шорный инструмент, стремянка, ветошь. | 4 | При необходимости произвести ремонт двери со снятием. При снятии двери производить смазку петель смазкой УСс. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | повреждения обшивки. |  |  |  |
| 6 | Оборудование санузла осмотреть и отремонтировать. | 1. Открыть поплавковый механизм, осмотреть рычажную систему. В подшипники добавить смазку ЦИАТИМ-201. 2. Осмотреть рычажный механизм слива туалета и умывальника. В шарниры добавить смазку ЦИАТИМ-201. 3. Осмотреть вентили и трубопроводы, устранить утечки воды. 4. При наличии воды в резервуаре произвести её полный слив, наблюдая за движением рейтера. При полностью порожнем резервуаре рейтер должен полностью закрывать окно, но не касаться своим упором дна указателя. При необходимости очистить окно указателя. 5. Водонагреватель снять и очистить: а. Снять верхний и нижний фланцы. б. Снять соединительные винты, разъединить половины нагревателя. в. Очистить внутренние полости нагревателя до полного удаления осадков. 6. Заправить санузел водой от цеховой сети, проверить отсутствие утечек, достоверность показаний указателя уровня. 7. Нанести на раковины умывальника и унитаза слой чистящего состава, спустя необходимое время раковины промыть чистой водой. 8. Подтянуть крепления внутренней отделки санузла. 9. Проверить работу водоспусков унитаза и умывальника. | Набор ключей, отвёртки, монтировка, плоскогубцы, молоток, бородок, нож монтёрский, щётка жёсткая, лампа переносная, ветошь. | 5 | Для регулировки рейтера ослабить зажим на рычаге поплавка и перемещением троса отрегулировать высоту рейтера в указателе. Сборку нагревателя производить с новыми уплотнениями. Работа п.6 выполняется после сборки водонагревателя. Чистящий состав оставлять на раковинах время, указанное в инструкции по применению состава. После вывода вагона из цеха. |
| 7 | Двери салонов, тамбуров, кабин, санузла осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить свободность хода раздвижных дверей салона. Вывести ролики из направляющего рельса, открыть потолочные люки тамбура, снять направляющий рельс, вывесить дверь. Ролики осмотреть, очистить от загрязнений, дефектные заменить. Смазать оси роликов, протереть направляющий рельс. Покрепить соединения элементов двери. 2. Распашные двери снять с петель, удалить с шипов петель старую смазку и загрязнения. Устранить причины заеданий или тугого хода. Петли осмотреть. Шипы смазать смазкой ЦИАТИМ-201. Покрепить винты петель и отдельных деталей дверей. 3. Проверить чёткость фиксации раздвижных дверей в | Набор ключей, отвёртки, плоскогубцы, монтировка, лампа переносная, стремянка, ветошь. | 4 | ** При ТР-2 снятие дверей производится при заедании или тугом ходе. Смазка роликов – ЦИАТИМ-201. ** При ТР-2 снятие дверей производится при заедании или тугом ходе. При необходимости ос- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | крайних положениях. 4. Проверить работу замков распашных дверей. При заеданиях механизмов замок вскрыть, неисправность устранить. С деталей замка удалить старую смазку, на трущиеся части нанести свежую смазку ЦИАТИМ-201. 5. Осмотреть наружную отделку дверей, заменить повреждённые фрагменты. Подтянуть соединения. |  |  | мотреть защёлки, зазор между установочным винтом и шпилькой защёлки выдерживать ≈ 0,5 мм. |
| 8 | Оборудование дизельного помещения осмотреть и отремонтировать. | 1. Осмотреть элементы внутренней отделки, подтянуть соединения. 2. Осмотреть сварные швы элементов каркаса пола. Дефектные швы разделать и заварить. 3. Осмотреть люк в полу и уплотняющую манжету картера гидропередачи. Удалить загрязнения, покрепить соединения. Изношенные детали заменить. | Сварочное оборудование, набор ключей, отвёртки, машинка шлифовальная, шкурка шлифовальная, лампа переносная, ветошь. | 4 | Сварочные работы на каркасе кузова выполнять с постановкой усиливающих накладок. Работа п.3 выполняется при снятых дизеле и гидропередаче. |
| 9 | Лобовые кожухи осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить подвижность и надёжность фиксации в поднятом положении. 2. Повреждения кожухов устранить наложением тканевых заплат на клее. 3. Осмотреть рычажные системы, проверить надёжность стопорения деталей. В шарниры добавить смазку УСс. Заменить деформированные и повреждённые детали. 4.**Кожухи промыть мыльным раствором, ополоснуть чистой водой. 5. * Кожух протереть ветошью, смоченной в растворителе до полного удаления фильтрующего лака. Эмаль ФЛ сошлифовать, кожух покрыть белой грунт-эмалью, после просыхания прошлифовать до ровной поверхности и покрыть новой эмалью ФЛ. После просыхания на покрытие нанести слой прозрачного фильтрующего лака. | Отвёртки, плоскогубцы, ножовка, ножницы, шпатель, шкурка шлифовальная, кисти, ветошь. | 4 | При большой протяжённости трещины края скреплять скобами или накладками на заклёпках. **Работа п.4 выполняется при ТР-2 или удовлетворительном состоянии флуоресцентного покрытия. * Работа п.5 выполняется при ТР-3 или неудовлетворительном состоянии флуоресцентного покрытия. |
| 10 | Проверить состояние каналов вентиляции салонов. | 1. * Снять лючок гибкого переходника осмотреть пенопластовые плиты шумопоглощения и гибкий переходник. Повреждённые плиты или гибкий рукав заменить. 2. * Смазать подшипники ручных клапанов «Зима – Лето» смазкой ЦИАТИМ-201. 3. * Снять вентиляционные решётки над тамбуром кабины «Б», очистить выхлопное колено в доступных местах. Осмотреть гибкий рукав. При повреждениях опустить потолочные люки, дефекты устранить. 4. Осмотреть выпускные решётки под окнами, удалить посторонние предметы из щелей. Выправить деформированные решётки, имеющие надрывы заменить. | Отвёртка, плоскогубцы, шорный инструмент, стремянка, лампа переносная, ветошь. | 4 | *Работа п.1 выполняется при ТР-3. *Работа п.2 выполняется при ТР-3. *Работа п.3 выполняется при ТР-3. При необходимости решётки отремонтировать со снятием и окрасить эмалью ПФ-115 жёлтой. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 5. Покрепить винты крепления секций потолочного канала. |  |  |  |
| 11 | Осмотреть снятую секцию крыши дизельного помещения. | Дефекты устранить согласно требованиям п.2 раздела 1. Устранить деформации, вызывающие потерю герметичности стыков. Проверить надёжность приварки петель под чалочные крюки. Осмотреть уплотнение стыка крышевой секции и кузова. Протереть от загрязнений, надрывы проклеить встык. | Сварочное оборудование, машинка шлифовальная, молоток, ветошь. | 5 |  |
| 12 | Осмотреть вентиляционное пространство пассажирского тамбура. | 1. Снять решётку, проверить состояние обратной заслонки. Шарниры смазать смазкой УСс, проверить подвижность заслонки, надёжность крепления противовеса и стопорение отдельных деталей. 2. Снять крышку дефлектора. Внутреннее пространство дефлектора осмотреть, очистить, протереть. Продуть снизу дренажный канал. | Отвёртки, подвод сжатого воздуха, стремянка, эстакады переносные, лампа переносная, ветошь. | 3 | *Работа выполняется при ТР-3. Работа п.2 выполняется с крыши. |
| 13 | Воздухопроводы вентилирующего воздуха в дизельном помещении осмотреть и отремонтировать. | 1. Снять крышки канала, проверить состояние пенопластовых плит. 2. Неплотности и прочие дефекты устранить проклейкой или наложением заплат из листового асбеста. 3. Проверить состояние дренажных трубок в нижних частях каналов. | Отвёртка, плоскогубцы, ножницы, нож монтёрский, лампа переносная, кисти, ветошь. | 4 | *Работа выполняется при ТР-3. При необходимости замены пенопластовых плит снять наружные секции обшивки, отогнуть крючки, дефектные плиты заменить. Заплаты окрашивать в синий цвет. |
| 14 | Камеру всасывания вентилирующего воздуха осмотреть и отремонтировать. | 1. Снять жалюзи и всасывающие решётки 2. Камеру вскрыть, осмотреть рычажную передачу заслонок. 3. Старую смазку из подшипников и шарниров заслонок удалить, смазать вновь. 4. Осмотреть уплотнения заслонок, повреждённые заменить. 5. Проверить состояние уплотнений основания фильтра. 6. Произвели очистку жалюзи и всасывающую решётку, протереть ветошью, смоченной в уайтспирите, окрасить алюминиевой краской. | Набор ключей, отвёртки, шкурка шлифовальная, эстакады переносные, чалочное приспособление, кисти, ветошь, салфетки. | 3 | *Работа выполняется при ТР-3. Смазка УСс. Отслаивающуюся краску зачистить до металла. |
| 15 | Осмотреть рециркуляционный канал. | Удалить смазку из подшипников заслонок, нанести свежую. Осмотреть привод заслонок, проверить состояние пружин. Заслонку протереть. | Лампа переносная, стремянка, ветошь. | 3 | *Работа выполняется на ТР-3. Смазка подшипников – УСс. |

Требования ОХТ и ТБ:

- К ремонту оборудования санузла приступать только после его очистки и санобработки. - Проверку работы водоспусков унитаза и умывальника, их промывку и очистку производить вне цеха, в месте, оборудованном ливневой канализацией или кюветом. - Крышевые работы выполняются только в цехе, с обязательным использованием двух переносных эстакад, устанавливаемых у места работы с обеих сторон вплотную к вагону. Выполняются крышевые работы не менее, чем двумя работниками, прошедшими специальное медосвидетельствование. - При использовании стремянки работа выполняется не менее, чем двумя работниками. Перед использованием стремянки проверять её исправность и наличие бирки об испытании. - Подготовка оконных стёкол осуществляется в помещении со столярным верстаком. Передача стекла на вагон осуществляется двумя работниками. Использование рукавиц при переноске стекла обязательно. - Снятие и передача на вагон громоздких и тяжёлых деталей осуществляется с участием не менее, чем двух работников, в необходимых случаях с применением грузоподъёмных приспособлений. - При работе со шлифовальной машинкой пользоваться защитными очками.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- АЧ2. Руководство по эксплуатации 112.0. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1996 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.