| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карт № 48 от 22.02.1991 г. № 28 от 26.02.1991 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов 24 марта 2004 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 16

текущего ремонта ТР-1 и технического обслуживания ТО-3 кузовного и внутривагонного оборудования моторного вагона автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Произвести внешний осмотр кузова | 1. Покрепить резьбовые соединения наружных деталей. 2. Осмотреть сварные швы обшивки. Дефектные швы разделать, заварить вновь. Трещины в листах разделать и заварить. 5. Осмотреть подножки входов в служебные и пассажирский тамбуры, подножки на лобовых частях. Дефектные сварные швы разделать и заварить вновь. Смятые детали срезать, выправить, приварить вновь. | Сварочное оборудование, машинка шлифовальная, набор ключей, отвёртки, напильники, плоскогубцы,. | 4 | Особое внимание уделять креплению поручней. Шлифовку сварных швов снаружи выполнять заподлицо. Сварочные работы выполнять электродами УОНИ-13/45 или СМ-11. Сварочные работы на подножках выполнять с постановкой усиливающих накладок. |
| 2 | Внутреннее оборудование пассажирских салонов осмотреть. | 1. Проверить затяжку креплений диванов, вешалок, багажных полок, прочих деталей. 2. Осмотреть внутреннюю обшивку, проверить крепление отдельных её фрагментов. Пробоины и трещины устранить наложением заплат из полимерного материала на клее. Посторонние надписи и загрязнения удалить протиркой, при необходимости с использованием растворителя. Удалить несанкционированную рекламу. 3. Осмотреть обшивку диванов. Порезы, потёртости, надрывы и прочие дефекты удалить наложением швов с последующим наложением заплат на клее. 4. Установить недостающие детали внутрисалонного оборудования, заменить повреждённые. | Отвёртки, набор ключей, шорный инструмент, ветошь. | 3 |  |
| 3 | Пассажирский тамбур, тамбур кабины «Б», радиорубку осмотреть. | 1. Проверить крепления деталей обшивки и отделки. 2. Проверить целостность фрагментов внутренней обшивки. | Набор ключей, отвёртки, плоскогубцы | 3 |  |
| 4 | Окна салонов, тамбуров, | 1. Проверить свободность хода подвижных секций | Отвёртки, плос- | 4 | Категорически запреща- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | санузла, кабин и дизельного помещения осмотреть и отремонтировать. | окон салонов, дизельного помещения, кабин управления. Проверить надёжность фиксации в закрытом положении. 2. * Поверхности трения очистить от старой смазки, нанести свежую. 3. Проверить состояние и лёгкость хода солнцезащитных штор окон салонов и кабин. Порезы и надрывы прошить одинарным швом с последующим наложением заплат на клее. 4. Заменить стёкла с повреждениями, создающими опасность выпадения осколков, сквозных пробоинах, сплошной сетке трещин. 5. Проверить крепление винтов оконных рам, стеклопакетов, петель откидного окна в санузле. | когубцы, инструмент для резки, подгонки и установки стекла, шорный инструмент, стремянка, ветошь. |  | ется установка в окна стёкол обыкновенного качества. *Работа п.2 выполняется при ТР-1. Смазка ЦИАТИМ-201. При необходимости регулировки фиксации вывести оба ползуна из направляющих и отрегулировать их нажатие одновременным завинчиванием или отвинчиванием на одинаковое число полуоборотов. |
| 5 | Оборудование кабин осмотреть. | 1. Осмотреть кресла и откидные сиденья. Проверить подвижность и лёгкость регулирования положения. Повреждения обшивки устранить согласно требованиям п.3 раздела 2. 2. Осмотреть крепления деталей внутренней отделки и сидений. 4. Осмотреть двери шкафов высоковольтных камер. Проверить крепление петель, состояние и работу замков. 5. Осмотреть подлокотники окон, проверить надёжность фиксации в поднятом положении. Устранить повреждения обшивки. | Набор ключей, отвёртки, шорный инструмент, ветошь. | 3 |  |
| 6 | Осмотреть оборудование санузла. | 1. Осмотреть вентили и трубопроводы, устранить утечки воды. 2. Подтянуть крепления внутренней отделки санузла. 3. Проверить работу водоспусков унитаза и умывальника. | Набор ключей, отвёртки, плоскогубцы, молоток, бородок, нож монтёрский, лампа переносная, ветошь. | 3 | После вывода вагона из цеха. |
| 7 | Проверить состояние дверей салонов, тамбуров, кабин и санузла. | Проверить ход дверей и чёткость фиксации раздвижных дверей в крайних положениях. Покрепить винты петель и отдельных деталей дверей. Проверить работу замков распашных дверей. | Набор ключей, отвёртки, плоскогубцы, ветошь. | 3 |  |
| 8 | Осмотреть дизельное помещение. | Осмотреть элементы внутренней отделки, подтянуть соединения. Осмотреть сварные швы элементов каркаса пола. Дефектные швы разделать и заварить. | Набор ключей, отвёртки, плоскогубцы, сварочное оборудование, машинка шлифовальная, лампа переносная, ветошь. | 3 | Сварочные работы на каркасе кузова выполнять с постановкой усиливающих накладок. |
| 9 | Осмотреть лобовые кожухи. | Проверить подвижность и надёжность крепления, а также надёжность фиксации в поднятом положении. Повреждения устранить наложением тканевых заплат на клее | Молоток, бородок, пассатижи, ножницы, напильник, кисти, ветошь. | 3 |  |

* - для ТР-1

Требования ОХТ и ТБ:

- К ремонту оборудования санузла приступать только после его очистки и санобработки. - Проверку работы водоспусков унитаза и умывальника, их промывку и очистку производить вне цеха, в месте, оборудованном ливневой канализацией или кюветом. - Крышевые работы выполняются только в цехе, с обязательным использованием двух переносных эстакад, устанавливаемых у места работы с обеих сторон вплотную к вагону. Выполняются крышевые работы не менее, чем двумя работниками, прошедшими специальное медосвидетельствование. - При использовании стремянки работа выполняется не менее, чем двумя работниками. Перед использованием стремянки проверять её исправность и наличие бирки об испытании. - При работе со шлифовальной машинкой пользоваться защитными очками.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- АЧ2. Руководство по эксплуатации 112.0. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1996 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.