| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карт № 67 от 25.01.1991 г. № 19 от 25.02.1992 г. |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды ......................... Ю.Г.Гаммель 16 декабря 2004 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 27

ремонта шахты холодильника моторного вагона автомотрисы

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снять верхние жалюзи с решётками | Рассоединить шарнирные соединения тяг привода жалюзи. Распустить гайки крепления рамы жалюзи, жалюзи зачалить, осторожно оторвать от посадочного места, снять с шахты. | Пневмогайковёрт, молоток, выколотка, пассатижи, чалочное приспособление, стремянка | 3 |  |
| 2 | Снять секции охлаждения воды | Ослабить болты нажимных траверс, пару смежных секций зачалить. Траверсы развернуть, секции осторожно отделить от посадочных мест, извлечь из шахты. | Ключ рожковый 19*22 мм, чалочное приспособление, стремянка | 3 | Секции для ремонта передаются в заготовительный цех. |
| 3 | Снять теплообменник | Покрепить хомуты крепления секций теплообменника и топливоподогревателя на раме. Раму зачалить, выбрать провисание тросов, распустить крепление рамы с шахтой, раму с теплообменником осторожно опустить и вывести из-под шахты. Снять хомуты, секции теплообменника с рамы снять. | Набор ключей, монтировка, чалочное приспособление |  | Топливоподогреватель снимается в комплекте с секциями теплообменника Теплообменник передаётся для ремонта в заготовительный цех, топливоподогреватель – в отделение топливной аппаратуры |
| 4 | Жалюзи осмотреть и отремонтировать | 1. Очистить и осмотреть створки, повреждённые заменить, выправить деформированные. 2. Вручную проверить ход рычажной системы. Проверить отсутствие заеданий и плотность закрытия створок. 3. Осмотреть элементы рычажной системы привода. Устранить деформации, изношенные и повреждённые заменить. 4. Удалить старую смазку из шарнирный узлов, заложить свежую. | Плоскогубцы, молоток, набор ключей, киянка, выколотка, ветошь. | 4 | Ремонт пневматических цилиндров выполняется слесарями автотормозного отделения Смазка УСс. |
| 5 | Рабочие колёса вентиляторов отремонтировать | 1. Колёса спрессовать с хвостовиков гидромоторов, очистить, протереть. 2. Проверить затяжку гаек крепления лопастей на ступице, отсутствие свободной качки или проворачивания в гнёздах ступицы. Проверить наличие и затяжку стопорных штифтов | Установка аргоно-дуговой сварки, станочное оборудование, набор ключей, отвёртки, машинка шлифовальная, шкурка шлифовальная, | 6 | **Работа выполняется при ТР-3. Заварка трещин не допускается. После наплавочных работ путём шлифовки вес лопасти довести до значения, выбитого у торца лопатки. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лопастей. 3. Колёса осмотреть, проверить отсутствие трещин, сколов, забоин. Допускается наплавка с последующей обработкой сколов длиной до 50 мм и глубиной до 20 мм в среде аргона прутками АК, АМу, АМг. 4. Проверить надёжность запрессовки центральных втулок в ступицах. При ослаблении, смещении (самом незначительном) запрессовать новую втулку с натягом 0,03÷0,06 мм. Замерить диаметры отверстий во втулках для определения посадки на хвостовики гидромоторов (натяг 0,01÷0,03 мм). Замер производить в двух поясах и двух плоскостях, овальность и конусность посадочных отверстий не более 0,02 мм. 5. Острые кромки, заусенцы, мелкие забоины зашлифовать до плавных переходов. 6. Колёса напрессовать на хвостовики гидромоторов, проверить разность зазоров между торцами лопастей и стенками диффузоров (не более 3 мм). | напильники, резьбонарезной инструмент, стенд обкаточный, станок балансировочный, нутромер, штангенциркуль, линейка, съёмник, наставка, стремянка, ветошь. |  | При замене лопасти после балансировки колеса нанести клейма с обозначением её номера (у основания) и веса. Ослабление стопорных штифтов устранять совместным рассверливанием гнезда штифта под очередной ремонтный размер с нарезкой резьбы и постановкой ремонтного штифта. Увеличение диаметра гнезда в ступице при запрессовке ремонтной втулки не более 6 мм от чертежа. После сварочных работ или замены лопасти колесо подвергнуть статической балансировке (дисбаланс не более 5 гр·см) и испытать на разнос при скорости 1540±20 об/мин в течение 10 мин. |
| 6 | Рабочие колёса вентиляторов осмотреть | 1. Подтянуть осевые крепления, проверить надёжность стопорения. 2. Колёса осмотреть, проверить надёжность фиксации и целостность лопастей, отсутствие ослаблений посадки на хвостовиках гидромоторов. 3. Колёса провернуть вручную, проверить отсутствие рывков, неровного хода, зацеплений за стенки диффузоров. | Набор ключей, молоток, пассатижи, отвёртка, лампа переносная, стремянка, ветошь. | 4 | *Работа выполняется при ТР-2, после демонтажа секций и жалюзи. |
| 7 | Проверить состояние паровоздушного клапана | Клапан снять, осмотреть, проверить лёгкость хода в направляющих. Проверить работу клапана на стенде. Сброс избыточного давления должен происходить при 0,4±0,1 кгс/см2; открытие при разрежении 0,1+0,05 кгс/см2. | Набор ключей, стенд испытательный. | 4 |  |
| 8 | Осмотреть водомерное стекло | В случае потери прозрачности стекло изъять для очистки. Проверить отсутствие трещин и отсутствие течи по уплотнениям. | Набор ключей, отвёртка, ёрш, ветошь | 3 |  |
| 9 | Каркас, водяные коллекторы, расширительный бак осмотреть и отремонтировать. | Выявленные трещины устранить заваркой электродами УОНИ-13/55К, ВН-48 диаметром 3÷4 мм. Трещины в каркасе разделать под Х-образный шов, коллекторах – под V-образный. Трещины в сварных швах разделывать с полным удалением наплавленного металла. Концы трещин перед разделкой засверлить. После заварки трещин в металле каркаса шов прошлифовать и усилить плотно припасованными накладками с обеих сторон. В расширительном баке допускается постановка заплат на дефекты площадью до 1/5 площади листа, дефектное место при этом вырезается в пределах неповреждённого металла. | Сварочное оборудование, машинка шлифовальная, молоток, напильники, кисти, ветошь. | 3,7 | В коллекторах допускается заварка трещин диаметром до 50 мм при суммарной длине трещин на одном коллекторе 250 мм. Нахлёст усиливающих накладок не менее 50 мм от дефекта. У расширительного бака при площади дефекта более 1/5 площади листа лист вырезать, вварить новый. После сварочных работ на расширительном баке или коллекторах проверить качество швов масляно-меловым методом. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Шахту промыть | Промывку осуществлять горячей водой под давлением. После промывки остатки загрязнений удалить, шахту насухо вытереть. | Подвод воды, ветошь. | 2 | Перед промывкой заглушить штуцеры гидромоторов и маслопроводов, не подлежащих разборке. |
| 11 | Шахту окрасить | Зачистить до металла отслаивающуюся краску. Зачищенные места покрыть грунт-эмалью, прошлифовать до гладкой поверхности. Окрасить шахту эмалью ПФ-115 салатной или светло-зелёной. Створки жалюзи окрасить серебристой эмалью. Гидромоторы и рабочие колёса вентиляторов окраске не подлежат. | Шпатели, шкурка шлифовальная, кисти, краскопульт, ветошь. | 3 | *При ТР-2 устраняются только повреждения окраски. Вместе с шахтой окрашиваются рама теплообменника и жалюзи. Окраску выполнять до начала сборочных работ. |
| 12 | Секции холодильника на место установить | Очистить гнёзда коллекторов под уплотнительные кольца. Секции попарно зачалить, подвести к посадочным местам, прихватить носики траверсами. Не снимая чалочного приспособления, затянуть болты траверс. | Ключ 19*22 мм, чалочное приспособление. | 3 |  |
| 13 | Проверить герметичность водяной системы шахты | Заполнить секции и расширительный бак горячей водой на 60 мин. Выявленные неплотности устранить. | Набор ключей, набор заглушек, подвод воды, подвод сжатого воздуха | 4 | После проверки герметичности воду полностью слить, водяные полости продуть сжатым воздухом. |
| 14 | Теплообменник на место установить | Закрепить секции теплообменника и топливоподогреватель на раме хомутами. Раму завести под шахту, поднять. Не ослабляя натяжения чалочных тросов, наживить, закрепить и застопорить гайки. | Чалочное приспособление, набор ключей, зубило, молоток | 4 |  |
| 15 | Установить жалюзи | Проверить чистоту привалочных поверхностей. Жалюзи зачалить, опустить на шпильки. Наживить и затянуть гайки. Соединить шарниры тяг с пневмоприводами. | Пневмогайковёрт, чалочное приспособление, стремянка, молоток, пассатижи | 3 |  |

Требования ОХТ и ТБ:

- Снятие и постановку секций холодильника и теплообменника осуществлять не менее, чем двумя работниками. - Грузоподъёмные работы выполнять только типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями по установленным схемам строповки. Выполняют грузоподъёмные работы только лица, имеющие допуск. - Работы со стремянкой выполняются не менее, чем двумя работниками. Перед использованием стремянки проверять её исправность и наличие бирки со сроком испытания. Ножки стремянки должны иметь резиновые наконечники. - Увеличение плеча рычага гаечного ключа допускается при помощи специальных захватов. - При сварочных работах шахту ограждать брезентовой ширмой. - Запрещается использование для очистки и промывки дизельного топлива. - Запрещается монтаж и демонтаж теплообменника без фиксации секций на раме хомутами. - Запрещается отсоединение чалочных приспособлений от секций холодильника или теплообменника до полного закрепления узлов.

* - для ТР-2

** - для ТР-3

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- АЧ2. Руководство по эксплуатации 112.0. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1995 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.