| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 69 от 09.12.1991 г. |  | Начальник локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Р.А. Степанов 17 февраля 2004 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 6

ремонта авторегулятора SZ12-400 тормозной рычажной передачи прицепного вагона автомотрисы АПЧ2

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Авторегулятор разобрать. | 1. Расстопорить переднее ушко, снять с прижимной трубы. 2. Снять переднюю крышку с накидной гайкой. Отвернуть накидную гайку, извлечь войлочное кольцо. 3. Изъять возвратную пружину. 4. Расстопорить и отвернуть заднюю муфту. 5. Расстопорить и снять кожух. 6. Расстопорить и снять прижимной патрон. 7. Отвернуть фиксирующий штифт, рассоединить прижимной патрон с прижимной трубой. 8. Извлечь штифт из торцового кольца шпинделя, разъединить кольцо и шпиндель. 9. Вывести из паза кольцевую пружину стопорной гайки, гайку снять. Снять седло стопорной гайки. 10. Сдвинуть по шпинделю прижимную гайку, с гайки снять предохранительное кольцо, извлечь промежуточный штифт. Гайку со шпинделя снять. 11. С седла прижимной гайки снять предохранительную шайбу, затем снять со шпинделя седло, промежуточное кольцо, затем проставочное кольцо. 12. Отвернуть с заднего ушка патрон задней гайки, снять со шпинделя заднюю гайку с пружиной. | Набор ключей, спецключи, отвёртки, бородок, плоскогубцы, молоток. | 4 | Запрещается захват регулятора тисками при разборке-сборке за полые детали. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13. Отвернуть на шпинделе накидную гайку задней нажимной трубы, трубу протолкнуть в заднее ушко и снять со шпинделя. 14. Снять со шпинделя заднее ушко. 15. Из накидной гайки задней нажимной трубы извлечь войлочное уплотнение. Гайку и уплотнение снять со шпинделя. |  |  |  |
| 2 | Детали авторегулятора очистить. | Детали очистить от старой смазки и загрязнений, промыть и насухо вытереть. С открытых частей деталей зачистить отслаивающуюся краску. | Шкурка шлифовальная, щётки, ванны промывочные, ветошь. | 2 |  |
| 3 | Проверить состояние шпинделя. | 1. Проверить прямолинейность стержня. На участке от регулировочного рычага до задней накидной гайки биение не более 0,3 мм, на участке со спецрезьбой биение не более 0,1 мм. 2. Шпиндель осмотреть, проверить отсутствие трещин, забоин, сколов, износа резьбы, а также нарушений профиля спецрезьбы. Особое внимание уделять галтелям. Осмотреть резьбу заднего хвостовика. Мелкие заусенцы и сколы регулировочного рычага и заднего хвостовика запилить до плавных переходов. Мелкие риски на резьбовой части зашлифовать шкуркой и заполировать войлоком. 3. Проверить посадку переднего стяжного кольца и его фиксирующего штифта. При износе хвостовика шпинделя допускается его проточка на глубину не более 0,5 от чертёжного диаметра с изготовлением ремонтного кольца. Изношенный штифт заменить. | Станочное оборудование, горелка газовая, напильники, шкурка шлифовальная, круг войлочный, электродрель, головка индикаторная, микрометр, нутромер. | 6 | Проверку п.1 выполнять на станке. Правку выполнять методом ассиметричного нагрева. Запрещается выполнение каких-либо сварочных работ на шпинделе. Сколов на внутренней грани заднего хвостовика не допускается. При срыве или износе резьбы в любой части (хотя бы одного витка) шпиндель бракуется. Посадка кольца и штифта 0,0÷0,01 мм (натяг). Не допускается ход от собственного веса. Материал кольца сталь 45÷60, штифта – 38 ХС. |
| 4 | Проверить состояние стопорной и прижимной гаек, сёдел стопорной и прижимной гаек, задней гайки с патроном и проставочным кольцом, промежуточного кольца между задней и прижимной гайками, предохранительной шайбы. | 1. Детали осмотреть, проверить отсутствие повреждений. Мелкие сколы и заусенцы запилить до плавных скруглений и заполировать. 2. Проверить прилегание сопрягаемых поверхностей (не менее 85 %), при необходимости пришабрить. 3. Проверить состояние стопорных штифтов, винтов и их гнёзд. 4. Проверить состояние кольцевых пружин. Растянутые, с надрывами, деформированные заменить. 5. Осмотреть пружину задней гайки, при сколах, проседании заменить. | Напильники, надфили, шкурка шлифовальная, плита шабровочная, шаберы, станочное оборудование, сварочное оборудование, резьбонарезной инструмент, развёртки, ветошь. | 5 | По отпечатку краски. Износ устранять заплавкой латунью с последующим рассверливанием и нарезкой чертёжной резьбы. |
| 5 | Проверить состояние кожуха, прижимного патрона, прижимной трубы, накидной гайки и крышки передней части регулятора | 1. Выполнить работы согласно требованиям п.1 раздела 4. 2. Осмотреть резьбовые части, при износе или срывах (хотя бы одного витка) деталь заменить. 3. Проверить отсутствие изгибов. Радиальное биение патрона, кожуха и трубы не более 0,2 мм. | Станочное оборудование, головка индикаторная, напильники, надфили, шкурка шлифовальная, горелка газовая.. | 5 | Вмятины не допускаются. Проверку п.3 выполнять на станке. При необходимости вы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | полнить правку методом ассиметричного нагрева. |
| 6 | Проверить состояние задней накидной гайки и задней нажимной трубы. | Выполнить работы согласно требованиям п.п. 1 и 2 раздела 5 | Согласно разд. 5 | 4 |  |
| 7 | Проверить состояние накидной гайки, задних муфты и ушка. | Выполнить работы согласно требованиям п.1 раздела 4. Осмотреть резьбовые части. При износе или срыве хотя бы одной нитки гайку заменить, на ушке или муфте износ резьбы заменить наплавкой с последующей нарезкой чертёжной резьбы. Изношенные винт или шайбу заменить. | Станочное оборудования, сварочное оборудование, напильники, надфили, шкурка шлифовальная, ветошь. | 4 | Наплавку производить электродами ОЗН-6, ОЗН-7 с предварительным разогревом до 300÷350º с последующим отпуском от температуры 600÷650º. |
| 8 | Проверить состояние переднего ушка. | 1. Выполнить работы согласно требованиям п.1 раздела 4. 2. Проверить состояние резьбовой части. Изношенную или сорванную (хотя бы один виток) наплавить и расточить до чертёжного размера. 3. Проверить состояние и посадку втулки в хвостовике. Втулку изношенную, имеющую овальность 0,3 мм и выше, не обеспечивающую максимальный зазор 2,5 мм при малоизношенном валике шарнира, потерявшую натяг, заменить. 4. Изношенное отверстие под стопорный винт заплавить, рассверлить и нарезать чертёжную резьбу. 5. Изгиб хвостовика более 0,5 мм, не вызывающий возникновения трещин, устранить горячей правкой. | Напильники, шкурка шлифовальная, сварочное оборудование, станочное оборудование, термическое оборудование, гидропресс, резьбонарезной инструмент, штангенциркуль, калибр резьбовой, стенд Роквелла. | 4 | Наплавочные работы выполнять электродами ОЗН-6, ОЗН-7 с предварительным разогревом до 300÷350º и последующим отпуском от температуры 600÷650º. Новую втулку запрессовывать с натягом 0,05÷0,11 мм, материал втулки – сталь 45, цементация на глубину не менее 1 мм, закалка до твёрдости HRC=52. Внутренний диаметр новой втулки – 40,5 мм. |
| 9 | Осмотреть возвратную пружину. | Проверить отсутствие трещин, сколов, проседания. |  | 3 |  |
| 10 | Осмотреть крепёжные детали. | Болты, штифты, винты протереть, осмотреть. Деформированные, изношенные, повреждённые заменить. | Ванна промывочная ветошь. | 3 |  |
| 11 | Авторегулятор собрать. | 1. Одеть заднюю накидную гайку на «свою» шейку шпинделя, навернуть по резьбе до галтели. Одеть на шпиндель войлочное кольцо, завести во внутрь накидной гайки. Поверхность шпинделя от шейки гайки до переднего хвостовика густо покрыть смазкой ЖТ-79Л. 2. Одеть на шпиндель заднее ушко, затем заднюю нажимную трубу (вальцовкой в сторону переднего ушка), трубу ввернуть в накидную гайку, зажать войлочное кольцо в гайке. Ушко надвинуть на конец трубы до упора в развальцованную часть. 3. Одеть на шпиндель заднюю гайку, на гайку навернуть пружину. Гайку упереть в заднее ушко. На заднее ушко навернуть патрон до упора в бурт и совпадения отверстий под стопорный винт. 4. Одеть на шпиндель проставочное кольцо. 5. Одеть на шпиндель промежуточное кольцо, уперев в заднюю гайку, затем надвинуть седло прижимной гайки до упора в заднюю гайку. | Набор ключей, спецключи, отвёртки, бородок, монтировка, молоток, плоскогубцы. | 5 | Войлочные уплотнения при ТР-3 ставить только новые, при ТР-2 или неплановом ремонте допускается использование бывших в работе уплотнений, не имеющих износа, застеклованности и повреждений поверхностей, после тщательной промывки в керосине. Промежуток между витками пружины густо покрыть смазкой ЖТ-79Л. До упора в заднюю гайку. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6. Собрать на шпинделе сухари прижимной гайки, зафиксировать штифтом и кольцевой пружиной, завести гайку в седло. 7. Одеть на шпиндель седло стопорной гайки. 8. Соединить сухари стопорной гайки, зафиксировать пружиной, надвинуть на шпиндель до совпадения торцов гайки и седла. 9. Одеть на хвостовик шпинделя торцовое кольцо, совместить отверстия кольца и хвостовика, забить в отверстие штифт. 10. Одеть на бурт седла прижимной гайки предохранительную шайбу, на стакан седла навернуть прижимной патрон до совпадения торцов патрона и стопорной гайки и отверстий под винт в патроне и седле стопорной гайки. Ввернуть в отверстие фиксирующий винт, завернуть лепесток шайбы на грань седла прижимной гайки. 11. Ввернуть в хвостовик прижимного патрона переднюю прижимную трубу, на ≈ ½ длины густо смазать смазкой ЖТ-79Л с внутренней стороны. Одеть на прижимную трубу возвратную пружину. 12. Навернуть кожух на патрон задней гайки, ввернуть в отверстие стопорный болт на шайбе. 13. Одеть на авторегулятор переднюю крышку, соединить с кожухом. 14. Протереть наружную часть прижимной трубы от избытков смазки, на трубу одеть войлочное кольцо до упора в бурт хвостовика передней крышки, на хвостовик навернуть накидную гайку, зажать уплотнение. 15. На хвостовик прижимной трубы навернуть переднее ушко, совместить отверстия под фиксирующий болт в трубе и ушке. Ввернуть и застопорить болт. |  |  | Вворачивать заподлицо с торцами седла прижимной гайки. После сборки сухари и стопорную гайку покрыть смазкой ЖТ-79Л. До упора в торцы прижимной гайки и её седла. Торец стопорной гайки при сборке должен упираться в торцовое кольцо. До упора в торец стержня гайки и совмещения под стопорный штифт. Завернуть штифт до упора и застопорить. Совмещать отверстия на кожухе, патроне и заднем ушке. Расположение хвостовика противоположно болту, соединяющему кожух с задним ушко |
| 12 | Авторегулятор окрасить. | Места отслаивающейся краски зачистить до металла. Поверхности, подлежащие окраске, протереть уайтспиритом. Зачищенные неровности покрыть грунт-эмалью, после высыхания зачистить до ровной поверхности. Открытую часть прижимной трубы обвернуть бумагой, обвязать шпагатом. Рабочую поверхность втулки шарнира переднего ушка покрыть консистентной смазкой. Окрасить авторегулятор эмалью ПФ-115 чёрной. | Шкурка шлифовальная, кисти, краскопульт, ветошь. | 3 | Окраске не подлежат втулка под шарнир переднего ушка и наружная часть нажимной трубы. |
| 13 | Проверить работу и регулировку авторегулятора. | 1. Зарядить тормозную магистраль до 5,0 кгс/см2, произвести полную разрядку. 2. Регулировочным рычагом установить выход штока тормозного цилиндра 130±5 мм. | Спецключ, набор ключей, плоскогубцы, молоток, вороток. | 5 | * Работа выполняется после сборки ТРП на вагоне во время проверки работы автотормозов, в сцепе с моторным вагоном. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Отпустить тормоза и вновь зарядить тормозную магистраль до 5,0 кгс/см2. Повторно произвести полную разрядку. Проверить выход штока тормозного цилиндра. При выходе 105 мм или менее, регулировочным рычагом вновь установить выход штока тормозного цилиндра 130 мм. Повторить процессы отпуска и торможения, проверить выход штока (100±5 мм). 4. В случае неэффективности выполненной регулировки произвести подрегулировку муфтой фиксирующей тяги, соединённой с кронштейном переднего ушка. При ходе штока более нормы уменьшить выход хвостовика тяги из муфты сцепления с передним ушком, при ходе менее номы выход хвостовика увеличить. |  |  | Первоначально выход хвостовика устанавливать на 25 мм. После регулировки упора муфты фиксирующей тяги зафиксировать муфту с одной стороны контргайкой, с другой стороны хвостовика – шплинтом. |

* - работа выполняется на вагоне при полностью собранных ТРП и автотормозном оборудовании, в сцепе с моторным вагоном

Требования ОХТ и ТБ:

- Запрещается использование для промывки деталей дизельного топлива. - Запрещается проверка совпадений отверстий пальцем. - Увеличение плеча рычага при затяжке соединений осуществлять при помощи специального захвата. - Окраску регулятора осуществлять вне цеха в месте, оборудованном вытяжной вентиляцией. - При проверке работы и регулировке регулятора строго соблюдать требования п. 3.11 Инструкции по обкатке после ремонта вагонов автомотрис АЧ2, АПЧ2 от 27.03.2003 г. Торможение и отпуск осуществлять только краном машиниста на моторном вагоне по команде лица, ответственного за ход работ по выпуску вагона из ремонта (мастера или бригадира). Выполняет торможение или отпуск только машинист. Машинист при выполнения торможения или отпуска обязан подавать звуковые сигналы установленной формы, выполняющие регулировку лица обязаны руководствоваться подаваемыми сигналами. - Мастер или бригадир перед подачей очередной команды на торможение или отпуск обязан убедиться в отсутствии выполнения каких-либо работ на экипажной части и отсутствии под вагоном или вблизи него людей. - Регулировка и проверка действия авторегуляторов осуществляется при полностью собранном и отремонтированном механическом и автотормозном оборудовании.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Четырёхосный прицепной вагон АПЧ2. Руководство по эксплуатации 416.0. Издание НП «Вагонка-Студёнка КР», Чехия. 1987 г.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1995 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728 от 28.12.1999 г.