УТВЕРЖДАЮ:

Начальник локомотивного

депо Минеральные Воды

………………Р.А.Степанов

«…..» февраля 2004 г.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

проверки автосцепного устройства локомотивов при техническом обслуживании ТО-2

При осмотре локомотивов на ТО-2 для проверки автосцепки применяется шаблон 873, которым проверяются следующие места, размеры и состояние: длина малого зуба, расстояние от ударной стенки зева до тяговой поверхности большого зуба, действие предохранителя от саморасцепа, удержание замка в расцепленном положении, ширина зева, толщина замка, разница между осями сцепленных автосцепок.

| ПРОВЕРКУ АВТОСЦЕПКИ ШАБЛОНОМ 873 ПРОИЗВОДИТЬ СЛЕДУЮЩИМ ПОРЯДКОМ: а. Ширина зева считается достаточной, если шаблон, приложенный к углу малого зуба, другим своим концом не проходит мимо носка большого зуба. б. Длина малого зуба правильная, если шаблон не накладывается на него полностью – имеется зазор. в. Расстояние от ударной стенки зева до тяговой поверхности большого зуба считается правильным, если шаблон не входит в это пространство – имеется зазор. г. Толщина зуба нормальная, если размер выреза в шаблоне меньше этой толщины – имеется зазор. д. При проверке действия предохранителя от саморасцепа шаблон устанавливают перпендикулярно к ударной стенке зева автосцепки так, чтобы шаблон одним концом упирался в лапу замкодержателя, а угольником в тяговую поверхность большого зуба. Предохранитель годен, если замок при нажатии на него уходит в карман головы автосцепки не более, чем на 20 мм и не менее 7 мм. Сохраняя такое же положение шаблона, проверяют действие механизма на удерживание замка в расцепленном состоянии до разведения, для чего поворачивают валик подъёмника до отказа и затем отпускают его. Автосцепка годна, если замок удерживается в верхнем положении, а после прекращения нажатия шаблоном на лапу опускается под действием собственного веса в нижнее положение. | 100 | а). б). Зазор в). Зазор г. Зазор д). |
| --- | --- | --- |

е. Шаблоном 873 можно проверить разницу по высоте между продольными осями сцепленных автосцепок. Для проверки шаблон концом 1 упирают снизу в замок автосцепки, расположенной выше. Если при этом между выступом 2 шаблона и низом замка другой расположенной ниже автосцепки будет зазор, то разница между продольными осями автосцепок составляет 100 мм.

Действие предохранителя от саморасцепа проверяют ломиком – калибром.

Для проверки ломик заострённым концом шириной 20 мм вводят сверху в пространство между ударной стенкой зева одной автосцепки и торцовой поверхностью замка другой сцепленной автосцепки. Поворачивая выступающий конец ломика, нажимают заострённым концом на замок. Если он не уходит внутрь кармана и при этом слышен чёткий металлический стук от удара предохранителя в противовес замкодержателя, предохранительное устройство от саморасцепа исправно. Аналогичным образом проверяется смежная автосцепка.

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Проверка производится при опущенном токоприёмнике или заглушенном дизеле (на двухсекционных тепловозах или дизель-поезде – при всех заглушенных дизелях).

- ТПС при проверке должен быть закреплён установленным порядком. Путь, на котором производится проверка, должен быть ограждён установленным порядком, какие-либо маневровые передвижения на этом пути в момент проверки запрещены.

- Проверку выполнять только после получения разрешения руководителя работ.

- При нахождении ТПС на канаве проверку выполнять только после установки на канаву специального мостика.

Инженер-технолог						А.А.Шитов

Согласовано:	Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова