| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 25 от 16.11.2000 г. |  |  | Начальник локомотивного |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  | “......” сентября 2004 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 20

ремонта водяного насоса дизеля K6S310DR

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насос разобрать. | 1. Отпустить гайки, снять переднюю крышку, снять прокладку. 2. Отвернуть торцовую гайку крыльчатки, крыльчатку спрессовать, снять шпонку. 3. * Отпустить гайки, рассоединить корпус с задней крышкой. 4. Разобрать сальниковое уплотнение водяной полости: а. Снять с вала коническую пружину, стальное кольцо, изъять из-под сальника Гетца резиновое кольцо, снять с вала сальник. б. Снять с вала стальное кольцо с “зеркалом”, с кольца снять резиновое уплотнение. в. Отвернуть гайки, снять фланец сальникового уплотнения. 5. Расстопорить и отвернуть корончатую гайку, спрессовать приводную шестерню, изъять шпонку. 6. Изъять стопорное кольцо наружного подшипника, навернуть на хвостовик вала приспособление, выпрессовать вал с подшипниками и дистанционной | Набор ключей, приспособление для снятия стопорных колец, съёмник механический, кантователь для разборки - сборки водяных насосов, молоток слесарный наставка медная, отвёртка, чалочное приспособление. | *0,577 **0,502 | 4 | Распаровка деталей одного насоса без надобности не допускается. У насоса Д67 (I контура). Перед снятием насоса с дизеля должен быть замерен зазор в зацеплении приводных шестерён по свинцовой выжимке (у Д67 0,160,25 мм; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | втулкой. 7. Извлечь сальник Гуферо уплотнения масляной полости, изъять стопорное кольцо, выпрессовать обойму сальника. 8. Спрессовать подшипники, снять дистанционную втулку. |  |  |  | у Т328 0,120,25 мм). |
| 2 | Заднюю крышку (у Д67), корпус (у Т328) осмотреть и отремонтировать. | 1. Крышку (корпус) очистить, промыть, насухо вытереть. Штуцер термосифонной трубки прочистить и продуть сжатым воздухом. Внутреннюю полость продуть сжатым воздухом. 2. Произвести внешний осмотр, проверить отсутствие трещин, сколов, выбоин. 3. Замерить диаметры горловин посадочных поверхностей под подшипники для определения овальности горловин и посадки наружных колец подшипников (овальность не более 0,03 мм; посадка колец: зазор до 0,04 мм, натяг до 0,01 мм). 4. Трещины засверлить по концам, разделать, заварить газовой сваркой латунным прутком с предварительным разогревом до 300400 и последующей механической обработкой. 5. Изношенные места привалочных поверхностей, отверстий под шпильки, устранять наплавкой латунными прутками под флюсом, (бура) с предварительным разогревом до 600650 с последующими механической обработкой и подгонкой. 6. Проверить состояние шпилек, пробок, штуцера. При выявлении изношенной резьбы, срыве хотя бы одного витка, изгибов, трещин, деталь заменить | Ванна промывочная, камера продувочная, ёрш проволочный, молоток слесарный зубило, дрель, станочное оборудование, машинка шлифовальная, резьбонарезной инструмент, сварочное оборудование, электропечь, напильника, нутромер, штангенциркуль, ветошь. | 0,659 | 5 | Промывку деталей насоса осуществлять в осветительном керосине. У Т328 в случае отложений накипи внутреннюю полость обработать кислотным раствором с последующей нейтрализацией 2% раствором кальцинированной соды и промывкой чистой водой. Особое внимание уделять посадочным поверхностям. Замерять в двух взаимно перпендикулярных плоскост ях. Концентрические трещины допускается заваривать при длине трещины не более 1/4 длины окружности. Запрещается заварка трещин, выходящих на посадочные поверхности. Сварочные и наплавочные работы выполнять согласно требованиям разделов 1.14.2, 1.20 и 2.8.5 Инструкции по сварочным работам ЦТ-336. Новые шпильки крепления фланца сальникового уплотнения Гетца изготавливать из бронзы. |
| 3 | Вал осмотреть и отремонтировать. | 1. Вал очистить, промыть, подготовить к магнитной дефектоскопии. | Ванна промывочная, дефектоскоп магни- | 0,279 | 5 | Сварочные и наплавочные работы на вале запрещаю- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 2. Установить вал в центры токарного станка, проверить биение шеек подшипников, хвостовиков крыльчатки и шестерни, шейки под сальником Гетца (не более 0,03 мм). 3. Проверить состояние хвостовиков крыльчатки и шестерни. Осмотреть резьбовые части и шпоночные канавки. В случае износа канавку профрезеровать под ремонтную шпонку с увеличением размера не более, чем на 2 мм от чертёжного; при износе резьбы нарезать новую с уменьшением диаметра не более, чем на одну ступень относительно чертежа с изготовлением ремонтной гайки. 4. Осмотреть поверхности шеек. Мелкие риски вывести шлифовкой. Забоины под подшипниковыми шейками глубиной не более 0,3 мм и размерами не более 1,0*1,5 мм зашлифовать до устранения острых кромок. 5. Замерить диаметры шеек под подшипники, шестерню и крыльчатку для определения овальности и посадок. | тный, станочное оборудование, головка индикаторная, микро-метр, калибр резьбовой, шкурка шлифовальная, круг войлочный. |  |  | ся. Выработку на шейках устранять хромированием. Биение до 0,3 мм устранять термической правкой (быстрый нагрев выпуклой части вала двумя горелками до 400600) Резьба хвостовика и гайки крепления крыльчатки имеет левую нарезку, новую гайку изготавливать из бронзы. Забоины под сальником Гетца не допускаются. После шлифовальных работ место шлифовки отполировать. Овальность шеек не более 0,01 мм; посадка шестерни: зазор до 0,02 мм, натяг до 0,02 мм; натяг внутренних колец подшипников 0,010,0 мм; натяг крыльчатки 0,020,07 мм. |
| 4 | Крыльчатку осмотреть и отремонтировать. | 1. Крыльчатку осмотреть, проверить отсутствие трещин, сколов, выбоин. 2. Замерить диаметр гнёзда под хвостовик вала для определения натяга. | Станочное оборудование, нутромер, штанген- циркуль, сварочное оборудование, напильники, электропечь. | 0,148 | 6 | Заварка трещин в крыльчатке не допускается. Изношенные места восстанавливать наплавкой латунным прутком под флюсом с предварительным разогревом до 600  650. |
| 5 | Проверить состояние дистанционной втулки и обоймы сальника Гуферо. | Детали промыть, протереть, осмотреть. Проверить отсутствие деформаций, трещин, сколов. Риски и забоины на обойме сальника зашлифовать. | Ванна промывочная, станочное оборудование, шкурка шлифовальная, штангенциркуль, ветошь. | 0,057 | 4 | При неравномерном износе торцов дистанционной втулки допускается подрезка торца с установкой шайбы толщиной не более 4 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Корпус насоса осмотреть и отремонтировать. | 1. Корпус очистить, промыть, насухо вытереть. Штуцер для подсоединения термосифонной трубки прочистить и продуть сжатым воздухом. Внутреннюю полость продуть сжатым воздухом. 2. Произвести внешний осмотр, проверить отсутствие трещин и пробоин. Осмотреть привалочные поверхности крышек, удалить остатки старых прокладок. 3. Трещины засверлить по концам, разделать, заварить газовой сваркой латунным прутком с предварительным разогревом до 300400 и последующей механической обработкой. 4. Износ привалочных поверхностей и отверстий под шпильки устранить наплавкой латунным прутком под флюсом с предварительным разогревом до 600  650 и последующей механической обработкой. Допускается рассверливание отверстий под шпильки не более, чем на одну ступень от чертёжной величины с нарезкой новой резьбы и постановкой ремонтной шпильки с рассверловкой соответствующего отверстия в перед ней крышке. 5. Проверить состояние шпилек, заменить при износе резьбы, срыве хотя бы одного витка, трещинах, изгибах. | Ванна промывочная, камера продувочная, ёрш проволочный, молоток слесарный зубило, дрель, станочное оборудование, машинка шлифовальная, резьбонарезной инструмент, сварочное оборудование, электропечь, ветошь. | *0,560 | 5 | *Только для насоса Д67. При отложениях накипи внутреннюю полость обработать кислотным раствором с последующей нейтрализацией 2% раствором кальцинированной соды и промывкой чистой водой. Концентрические трещины допускается заваривать при длине трещины не более 1/4 длины окружности. Запрещается заварка трещин, выходящих на посадочные поверхности. Сварочные и наплавочные работы выполнять согласно требованиям разделов 1.14.2, 1.20 и 2.8.5 Инструкции по сварочным работам ЦТ-336. |
| 7 | Переднюю крышку осмотреть и отремонтировать. | 1. Крышку очистить, удалить остатки старых прокладок. 2. Проверить отсутствие трещин, выбоин, сколов. Изношенные места поверхности восстановить согласно требованиям п.5 раздела 2. 3. Осмотреть шпильки, проверить состояние резьбы согласно требованиям п.6 раздела 2. | Сварочное оборудование, станочное оборудование, электропечь, дрель, резьбонарезной инструмент, шабер, напильники, молоток слесарный зубило, линейка, набор щупов. | *0,129 **0,101 | 4 | После наплавочных работ проверять отсутствие коробления по линейке и щупу (непараллельность плоских поверхностей не более 0,3 мм; изменение радиального зазора с крыльчаткой по длине окружности не более 0,1 мм у Д67, не более 0,05 мм у Т328. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Проверить состояние подшипников. | 1. Подшипники промыть с применением волосяных щёток, насухо вытереть чистыми салфетками, продуть сжатым воздухом. 2. Подшипники осмотреть, вручную проверить ход, обращая внимание на лёгкость вращения и отсутствие заеданий. Проверить отсутствие признаков перегрева и механических повреждений. 3. Замерить ширину колец, подшипник забраковать при ширине менее 14,7 мм у подшипников серии 205, менее 16,7 мм у подшипников серии 207. 4. Замерить радиальное биение (не более 0,075 мм у подшипников серии 205, не более 0,085 мм у подшипников серии 207). 5. Замерить осевую игру (не более 0,26 мм у подшипников серии 205, не более 0,34 мм у подшипников серии 207). 6. Коррозионные пятна, мелкие риски и вмятины сошлифовать шкуркой № 5 или № 6 на моторном масле. 7. Замерить внутренние диаметры колец для определения натяга (0,010,04 мм). | Ванны промывочные, камера продувочная, микрометр приспособления для замера радиального биения и осевой игры подшипников, шкурка шлифовальная, салфетки. | 0,110 | 6 | Промывку осуществлять в авиабензине или уайтспирите последовательно в двух ваннах. При промывку в бензине добавлять 46  моторного масла. Ход подшипников сравнивать с эталонными (при их наличии). Повреждения определять согласно требованиям п.8.4 Инструкции по техническому обслуживанию узлов с подшипниками качения ЦТ-330 и п.2.4.2 Правил технического обслуживания и текущих ремонтов тепловозов ЦТ-4320. После зачистки подшипник тщательно промыть и продуть. При необходимости длительного хранения подшипники консервировать чистым моторным маслом. |
| 9 | Осмотреть приводную шестерню. | Шестерню промыть, протереть, осмотреть. Проверить отсутствие механических повреждений. Допускается оставление в работе шестерни при наличии мелких дефектов глубиной до 0,5 мм (отдельно расположенных - до 1,0 мм) при общей площади не более 25 % рабочей поверхности одного зуба, с отколами части зуба от торца не более 10 % длины зуба. Острые кромки дефектных мест зашлифовать. Замерить внутренний диаметр горловины под хвостовик для определения посадки. | Ванна промывочная, линейка, напильники, шкурка шлифовальная, нутромер, ветошь. | 0,099 | 4 | При зазоре в зацеплении привода более указанных в разделе 1 графа 7 зубчатую пару перекомплектовать. После замены шестерён проверять пятна контакта при установке насоса на дизель (не менее 70 % длины зуба). |
| 10 | Проверить состояние термосифонной трубки. | 1. Трубку очистить, осмотреть. Проверить отсутствие трещин, вмятин, состояние резьбы накидных гаек. | Ванна промывочная, емкость для травления ёрш проволочный, | 0,089 | 4 | Допускается оставление вмятин глубиной до 1/3 диаметра трубки без нарушения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 2. Проверить проходимость трубки, внутренний канал прочистить проволочным ершом. 3. Трещины и изломы заварить газовой сваркой под флюсом с применением латунного прутка. 4. Осмотреть штуцеры с накидными гайками. Гайки с повреждениями, изношенной резьбой, срыве хотя бы одного витка заменить. Изношенные поверхности запорных конусов наплавить латунью с последующей обработкой 5. Трубку промыть потоком воды. | сварочное оборудование, напильники, вальцовка |  |  | герметичности. При значительных отложениях накипи произвести очистку внутреннего канала согласно требованиям раздела 6 (графа 7). Качество развальцовки проверять с сопрягаемым штуцером по краске ( прилегание не менее 70 %, обрывов отпечатка не допускается). |
| 11 | Проверить состояние водоспускного краника. | Произвести внешний осмотр, проверить отсутствие повреждений и следов утечек. Пустив через кран воду, проверить проходимость, надёжность запирания и герметичность. | Подвод воды. | 0,135 | 3 | Дефектный кран заменить. |
| 12 | Сальниковое уплотнение водяной полости отремонтировать. | 1. Осмотреть фланец, изношенные места восстановить согласно требованиям п.5 раздела 2. 2. Зеркальную втулку очистить, осмотреть, имеющую трещины, прочие дефекты, заменить. Осмотреть контактную поверхность. Мелкие риски сошлифовать на станке, обеспечивая параллельность поверхности, после полировки произвести доводку на чугунной плите, начиная на корундовой пасте, вначале среднезернистой, затем на пасте ГОИ. Завершить доводку на чистом керосине до получения зеркальной поверхности. 3. Сальник Гетца осмотреть, при обнаружении трещин, сколов, прочих механических дефектов, забраковать. Осмотреть контактную поверхность (должна иметь блестящую поверхность без рисок, при сжатии с контактной поверхностью зеркальной втулки должно происходить молекулярное схватывание). При обнаружении царапин, мелких раковин, сальник обвернуть несколькими слоями ткани, зажать в патрон токарного станка, подрезать торец рабочего цилиндра, снимая минимум ма- | Плита шабровочная, лупа, линейка, станочное оборудование, ванна промывочная, салфетки. | 0,268 | 6 | При обработке втулки снимать минимум металла. После доводки втулку тщательно промыть и вытереть. При ТР-2 устанавливать только новый сальник, при неплановых ремонтах допускается установка бывших в работе сальников с высотой рабочего цилиндра не менее 8 мм. При зеркальной поверхности ограничиваться доводкой на керосине до достижения молекулярного схваты- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | териала. После подрезки произвести доводку на шабровочной плите на чистом керосине до достижения выше указанного качества притирки. При необходимости доводку начинать на пасте из окиси алюминия. 4. Осмотреть конусную пружину, резиновые уплотнения, стальное кольцо. Детали с дефектами заменить. |  |  |  | вания. Продолжительность доводки на пасте должна быть минимальной, применение других паст, шлифовальных кругов и шкурок запрещается. При ТР-2 резиновые кольца ставить только новые. |
| 13 | Осмотреть крепёжные детали. | Гайки и шайбы промыть, протереть, осмотреть. Гайки с отколами, забитыми гранями, изношенной или сорванной резьбой (хотя бы одной ниткой), заменить. Шайбы перетёртые, трещинами, потерявшие упругость, заменить. | Ванна промывочная, ветошь. | 0,020 | 3 |  |
| 14 | Проверить статическую балансировку вращающихся частей. | 1. Напрессовать на вал шестерню и крыльчатку вместе с подобранными шпонками, затянуть и зафиксировать осевые гайки. 2. Перенести вал на балансировочный станок, проверить дисбаланс (не более 30 гсм). 3. После проверки шестерню и крыльчатку спрессовать. | Станок балансировочный, электропечь, молоток слесарный наставка, съёмник механический, станочное оборудование. | 0,655 | 6 | Детали напрессовывать при нагреве до 180  200. Дисбаланс устранять снятием металла с торцов шестерни, на крыльчатке со стороны шестерни. |
| 15 | Насос собрать. | 1. Подшипники нагреть в масле до 80100, одеть на “свои” шейки вала до упора в бурты, установив одновременно дистанционные втулки. 2. Запрессовать обойму сальника Гуферо в корпус, завести стопорное кольцо. 3. Запрессовать в корпус вал с подшипниками до упора в обойму сальника Гуферо, завести стопорное кольцо под внешний подшипник. 4. Проверить состояние сальника Гуферо (на ТР-2 только новый), завести его на место. 5. Собрать сальниковое уплотнение водяной полости: а. Установить фланец уплотнения. б. На зеркальное кольцо сальника Гетца одеть резиновое уплотнение, кольцо | Набор ключей, наставка медная, молоток слесарный отвёртка, приспособление для монтажа стопорных колец, электропечь, съёмник механический, пассатижи, штангенцир-куль, набор щупов, ветошь, салфетки. | *0,829 **0,787 | 5 | Запрещается сборка насоса без отметки о магнитном контроле вала в книге ф. ТУ-138 дизель-заготовительного отделения. При сборке насоса посадочные места и привалочные поверхности дополнительно протирать чистыми салфетками. Край манжеты сальника должен быть обращён в сторону шестерни. Затяжку гаек при сборке насоса осу- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | одеть на вал до упора уплотнением во фланец. в. Одеть на вал сальник Гетца. г. Завести в чашку сальника Гетца резиновое кольцо, закрыть его стальным кольцом. д. Одеть на вал конусную пружину до упора большим основанием в стальное кольцо сальника Гетца. 6.* Установить корпус насоса, вложить в привалку новую прокладку, затянуть гайки. 7. Заложить между крыльчаткой и корпусом с двух сторон свинцовую проволоку. Вложить в паз шпонку, нагретую до 200 крыльчатку напрессовать на хвостовик до упора в бурт на вале, затянуть осевую гайку. 8. Заложить с двух сторон свинцовую проволоку на наружную поверхность крыльчатки, установить переднюю крышку на новой прокладке, затянуть гайки. 9. Снять переднюю крышку, щупом замерить радиальный зазор между крыльчаткой и корпусом (у Д67 0,30,5 мм; у Т328 0,150,30 мм). 10. Отвернуть осевую гайку, спрессовать крыльчатку, замерить суммарную толщину свинцовых выжимок (осевые зазоры между крыльчаткой и корпусом; у Д67 1,53,0 мм, у Т328 0,50,6 мм). 11. Напрессовать вторично крыльчатку и установить переднюю крышку согласно требованиям п.п. 7 и 8 настоящего раздела. 12. Завернуть с постановкой уплотнений пробки, ниппели, краник (если были сняты). 13. Напрессовать шестерню на шпонке, |  |  |  | ществлять попарно-перекрёстным порядком с равномерным обжатием. *У насоса Д67. У Д67 проволока толщиной 3,5 мм, у Т328 1,0 мм. При неплановых ремонтах насосов у Д67 допускается до 0,6 мм, у Т328 до 0,4 мм. При неплановых ремонтах у Д67 допускается до 3,2 мм, у Т328 до 0,65 мм. После установки передней крышки вручную проверить свободность вращения вала. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | завернуть и застопорить гайку. |  |  |  |  |
| 16 | Насос обкатать. | Насос установить на обкаточный стенд, заправить систему стенда водой, запустить привод. Обкатывать насос в течение 30 мин. Просачиваний воды по сальнику Гетца не допускается. | Стенд обкаточный, набор ключей. | 0,126 | 4 | Температура воды в системе стенда 6070. Высота столба воды в системе стенда не менее 2 м. |
| 17 | Опрессовать водяную полость. | Подсоединить насос к опрессовочному стенду, заглушить отверстия. Опрессовать водяную полость горячей водой давлением 1,5 кгс/см2 в течение 10 мин. Выявленные утечки по привалкам устранить. | Стенд опрессовочный, набор ключей. | 0,672 | 5 |  |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Наращивание плеча рычага гаечного ключа осуществлять только при помощи специального захвата. - Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. - Перемещение насосов осуществлять только при помощи чалочных приспособлений. - Работать на опрессовочном стенде имеют право лица, получившие специальный допуск. - Грузоподъёмные работы осуществлять только исправными и непросроченными чалочными приспособлениями. К грузоподъёмным работам допускаются лица, получившие специальный допуск.

Оперативное время всего	-	*5,385нч/**4,680;

Средний разряд			-	5,0;

* - для насоса Д67

** - для насоса Т328

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Инструкция по эксплуатации и уходу за тепловозом ЧМЭ3 и его описание ЛКС3/546-XIVA. Издание отраслевого предприятия «ЧКД-Прага», Чехия. 1983 г.

- Правила технического обслуживания и текущий ремонтов тепловозов ЧМЭ2, ЧМЭ3 ЦТ-4320 от 13.09.1985 г.

- И.Я.Костюк, З.Х.Нотик. «Механическое оборудование тепловоза ЧМЭ3».1984 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов».1965 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-728-99 от 29.12.1999 г.