| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 18 от 24.02.1992 г. |  |  | Главный инженер |
|  |  |  | депо локомотивного |
|  |  |  | Минеральные Воды |
|  |  |  | ..................... Ю.Г.Гаммель |
|  |  |  | “......” декабря 2004 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 26

ремонта котла-подогревателя моторного вагона автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котёл разобрать. | 1. Снять мотор-вентилятор: а. Разобрать соединения гибких суфле между всасывающим и выпускным диффузорами и коробом вентилятора. б. Ослабить и рассоединить фундаментные соединения мотор-вентилятора и каркасом котла. в. Через всасывающее отверстие короба вентилятора ослабить осевой болт, снять крыльчатку. Рассоединить фундаментные болты двигателя, двигатель снять. 2. Снять регулировочные клапаны: а. Отсоединить воздушные трубки от пневматических цилиндров. б. Вывернуть из корпусов втулки штоков с тарелками клапанов. 3. Разобрать выхлопную систему: а. Ослабить и вывернуть болты грибка и козырька, грибок с козырьком снять, извлечь уплотнение козырька. | Набор ключей, монтировка, отвёртка, плоскогубцы, чалочное приспособление. | 1,209 | 4 | Работа выполняется после демонтажа электрооборудования и топливной аппаратуры. Ремонт электронагревателя выполняется работниками по ремонту электрооборудования. Демонтаж двигателя выполняется работниками по ремонту электрооборудования. У демонтированных клапанов горловины закрывать заглушками. Работы п.п. «а» и «б» выполняются перед демонтажом секции крыши над котлом. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | б. Снять болты хомута трубы. в. Ослабить и снять болты фланцев выхлопной трубы, трубу отсоединить от дымосборной камеры. г. Ослабить и снять болты соединения дымосборной камеры, половины камеры разъединить и снять. 4. Снять водяной циркуляционный насос. Снять гибкие рукавчики, разобрать фундаментные соединения. Насос сдвинуть, разобрать муфту. 5. Снять нагревательную секцию калорифера: а. Снять гибкие рукавчики всасывающего и нагнетательного трубопроводов. б. Снять соединительное суфле между фильтром и каркасом котла. в. Секцию зачалить за боковые стенки, осторожно изъять. |  |  |  | Насос для ремонта сдавать в заготовительный цех. |
| 2 | Выхлопной тракт отремонтировать. | 1. Трубы, половины дымосборной коробки и грибок очистить от кокса и сажи. Проверить отсутствие прогаров, трещин, вмятин. Трещины разделать, заварить, швы зашлифовать, поставить усиливающие заплаты. Прогоревшие места вырезать, кромки обработать до удаления острых углов и заусенцев, поставить заплаты. Вмятины глубиной более 3 мм выправить, более 20 мм устранить вырезкой с постановкой заплат выше указанным порядком. 2. Проверить крепление поддона дымосборной коробки. 3. Зачистить и осмотреть поверхности привалочных фланцев, при необходимости наплавить с последующей обработкой и подгонкой. 4. Осмотреть отверстия фланцев, при необходимости рассверлить под следующий ремонтный размер с подбо- | Сварочное оборудование, станочное оборудование, машинка шлифовальная, шкурка шлифовальная, щётка жёсткая проволочная, напильники, шабер, молоток, лампа переносная, кисти, краскопульт, ветошь. | 1,194 | 4 | Сварочные работы выполнять газовой сваркой с прутком Св-08. Заплаты должны иметь нахлёст не менее 30 мм, плотно припасованы (прилегание не менее 80 %). Рассверливание производить совместно с сопряга- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ром ремонтного болта. 5. Осмотреть дренажную пробку дымосборной коробки и спускной краник поддона. Проверить отсутствие следов течей. Изношенную резьбу в гнёздах наплавить и нарезать чертёжную. Повреждённые пробку или краник заменить. 6. Осмотреть грибок и козырёк выхлопной трубы. Проверить состояние уплотнения козырька. Очистить от копоти, устранить деформации. 7. Наружные поверхности деталей зачистить, протереть ветошью, смоченной в уайтспирите и окрасить серебристой эмалью ПФ-873 |  |  |  | емой деталью, не более, чем на один ремонтный размер от чертежа. |
| 3 | Вентилятор осмотреть и отремонтировать. | 1. Осмотреть крыльчатку, проверить состояние лопаток. Мелкие заусенцы зашлифовать. У клёпаных лопаток проверить отсутствие ослаблений. Трещины в диске длиной более 1/3 радиуса разделать и заварить. 2. Осмотреть ступицу, при потере натяга допускается наплавка с расточкой до обеспечения натяга 0,0÷0,02 мм. 3. Осмотреть короб, трещины разделать и заварить. Выправить деформированные места. Проверить крепление привалочных рамок. 4. Осмотреть основание мотор-вентилятора, выявленные трещины разделать и заварить. Изношенные отверстия под крепёжные детали рассверлить на одну ступень от чертёжной, подобрать ремонтные болт и гайку. 5. Осмотреть крепёжные детали. Болты и гайки с изношенной или сорванной резьбой, забитыми гранями; шайбы просевшие или перетёртые, с трещинами заменить. | Сварочное оборудование, станочное оборудование, машинка шлифовальная, напильники. молоток, шкурка шлифовальная, лампа переносная, ветошь. | 0,717 | 4 | Запрещается заварка трещин в лопатках крыльчатки. Допускается выпиловка мелких трещин (до 2 мм с плавными закруглениями). Сварочные работы выполнять электродами ОЭС, МР-3, АНО-4 диаметром 3 мм. |
| 4 | Водяной котёл разоб- | 1. Разобрать водогрейную коробку: | Набор ключей, отвёртки, | 1,450 | 5 | Торцовую крышку и половины термоизоляционного |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рать и отремонтировать. | а. Ослабить и отвернуть накидные гайки водяных трубопроводов, извлечь уплотнения. б. Вывернуть болт грибка предохранительного клапана, грибок снять, снять патрон, отвернуть запорную гайку. в. Отвернуть барашковые гайки, снять плиты огневой коробки. г. Расстопорить и ослабить корончатые гайки, извлечь болты, снять плиту крепления горелки, снять уплотнение плиты. д. Осторожно изъять огневую коробку. е. Вывернуть спускной клапан и воздуховыпускной болт, снять уплотнения. ж. Вывернуть болты, снять фронтальную плиту с внутреннего кожуха, снять уплотнения. з. Вывернуть гайки, удалить шайбы, вывернуть болты на фланце наружного кожуха. Извлечь внутренний кожух из наружного кожуха. и. Снять уплотнения наружного кожуха. 2. Очистить огневую коробку и внутренний кожух от сажи и кокса изнутри, снаружи от накипи. Произвести осмотр коробки и кожуха. Трещины и прогары разделать и заварить электродом ЦТ16-1 с последующей обработкой. Изломанное оребрение зашлифовать, трещины устранить выпиловкой с плавными закруглениями. Зашлифовать заусенцы и острые кромки выхлопных окон. Привалочные поверхности очистить, при необходимости прошлифовать и подшабрить. 3. Осмотреть изнутри водогрейную коро- | плоскогубцы, молоток, бородок, сварочное оборудование, станочное оборудование, машинка шлифовальная, шкурка шлифовальная, шаберы, лампа переносная, ветошь. |  |  | кожуха разъединять только при необходимости. При разборке с уплотнений и привалочных поверхностей тщательно удалять остатки клея. При выявлении |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бку. Удалить скопления накипи. 4. Осмотреть термоизоляционный кожух, проверить отсутствие трещин и неплотностей. Проверить плотность насадки стягивающих лент. 5. Осмотреть прочие детали: а. Осмотреть накидные гайки водяных патрубков с уплотнениями, повреждённые или изношенные заменить. б. Проверить состояние предохранительного клапана. Проверить надёжность прилегания запорного клапана к торцу патрубка (след должен быть непрерывным), состояние прижимного патрона с гайкой, внешнего колпака. в. Осмотреть уплотнение торца наружного кожуха, торцевую плиту с уплотнениями. Резиновые детали со следами износа, потерявшие упругость заменить. На металлических деталях зашлифовать мелкие заусенцы и острые кромки. г. Плиту огневой коробки отремонтировать согласно требованиям п.2 настоящего раздела. д. Осмотреть дренажную пробку и выпускной клапан, изношенные заменить. Износ резьбы торцовой плиты восстановить заплавкой прутком Св-08 с последующим рассверливанием и нарезной чертёжной резьбы. е. Осмотреть прочие крепёжные детали. 6. Котёл собрать: а. Торец наружного кожуха протереть салфеткой, смоченной с ацетоне, покрыть клеем. На торец наружного кожуха уложить уплотнение, плотно прижать до полного прихватывания. |  |  |  | неплотностей коробки произвести ремонт с разборкой. Сварочные работы выполнять электродами ЦТ16-1. При сборке соблюдать правильность совпадения сборочных рисок. Затяжку соединений осуществлять постепенно, добиваясь равномерного обжатия уплотне- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | б. Кромки под уплотнения внутреннего кожуха обработать ацетоном. Осторожно завести внутренний кожух в наружный. Не доводя до конца, поверхность под уплотнение покрыть клеем, окончательно совместить кожухи и сжать до полного прихватывания клея. Затянуть крепления. в. Установить уплотнения, поставить фронтальную плиту, затянуть болты. г. Установить уплотнения, ввернуть спускной клапан и воздуховыпускной болт. д. Вставить огневую коробку, установить уплотнения плиты крепления горелки, установить плиту, наживить, затянуть и зашплинтовать гайки. е. Установить и закрепить плиту огневой коробки. ж. Собрать предохранительный клапан. з. Установить уплотнения, навернуть накидные гайки водяных трубопроводов. 7. Заглушить отверстия водяной полости, опрессовать горячей водой давлением 4,5 кгс/см2 в течение 5 мин. |  |  |  | ний и стягивания фланцев. |
| 5 | Горелку разобрать и отремонтировать. | 1. Горелку разобрать: а. Отвернуть колпачковые гайки на шпильках крепления кожуха, кожух снять. б. Рассоединить штепсельные разъёмы и клеммные соединения электрооборудования горелки. в. Отвернуть винты, снять стабилизатор оборотов, катушку зажигания и прерыватель. Отпустить болты фланца двигателя насоса, снять двигатель. | Набор ключей, отвёртки, напильники, шкурка шлифовальная, наставка, молоток, сварочное оборудование, штангенциркуль, линейка, щётка, ветошь. | 1,650 | 4 | Снятое электрооборудование передаётся в электроаппаратное отделение. Работы по демонтажу и монтажу электроаппаратуры выполняются слесарями-электриками. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г. Отвернуть болты проставочного кольца, снять кольцо, затем кожух топливного насоса и вентилятора. Ослабить и отвернуть резьбовой штифт, снять крыльчатку вентилятора. д. Отвернуть накидную гайку держателя форсунки, удалить штифт, снять держатель форсунки. е. Отсоединить штепсель помехоподавителя, ослабить болты держателя электродов, снять держатель. ж. Отвернуть резьбовые соединения, отсоединить гибкий топливопровод, снять топливный насос. и. Снять электромагнитный клапан, вывернуть форсунку. 2. Разобранные детали и корпус горелки осмотреть, очистить от загрязнений. Проверить отсутствие механических повреждений, прогаров. Проверить надёжность крепления не подлежащих демонтажу деталей. 3. Проверить ориентировку фотодатчика, протереть линзу фотоприёмника. 4. Осмотреть шарнирное соединений откидной части, в места трения добавить смазку УСс. 5. Осмотреть крепёжные детали, резьбовые гнёзда, шпильки и колпачковые гайки кожуха, проверить состояние резьбы и отсутствие деформаций. 6. Осмотреть пружинную рессору передачи вращающего момента от двигателя на насос и вентилятор. 7. Осмотреть крыльчатку вентилятора, проверить целостность и крепление лопаток. Проверить надёжность насадки ступицы на хвостовике, отсутствие качки и люфта. 8. Протереть окошко визуального контро- |  |  |  | Работы по демонтажу, монтажу и ремонту топливной аппаратуры котла выполняют слесари по ремонту топливной аппаратуры. Детали с сорванной или изношенной резьбой подлежат замене. Износ резьбовых гнёзд устранить рассверливанием (не более, чем на одну ступень от чертежа) с нарезкой новой резьбы и подбором ремонтного штифта, шпильки или болта. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ля пламени. 9. Горелку собрать: а. Установить форсунку и электромагнитный клапан. б. Установить топливный насос, соединить топливопроводы. в. Установить и закрепить держатели электродов, после установки зафиксировать штифтом. г. Установить проставочное кольцо и кожух топливного насоса, закрепить болтами. Установить и закрепить крыльчатку вентилятора. д. Собрать упругое соединение двигателя с насосом и вентилятором, закрепить на месте двигатель. е. Установить стабилизатор оборотов, катушку зажигания, прерыватель, соединить штепсельные и клеммные соединения. ж. Отрегулировать положение поджигающих электродов. Расстояние между вертикальными проекциями концов форсунки и электродов 5 мм; между горизонтальными – 3 мм. Расстояние между концами электродов – 4 мм. |  |  |  | Концы электродов располагаются строго по горизонтали, проекция отверстия форсунки должна находиться посередине между концами электродов. |
| 6 | Водяные трубопроводы отремонтировать. | 1. Проверить отсутствие признаков утечек по стыкам и отсутствие свищей. 2. Повреждённые трубы снять с котла. Повреждённые фрагменты вырезать, вварить новые отрезки чертёжных размеров. Трещины сварных швов фланцев разделать и заварить. После вварки вставок проверить отсутствие внутри труб натёков, при выявлении удалить. Изношенные поверхности фланцев и конусов наплавить с последующей обработкой и подгонкой. | Набор ключей, сварочное оборудование, станочное оборудование, машинка шлифовальная, напильники, шаберы, стенд опрессовочный, нож монтёрский, мон- | 0,678 | 4 | Отсоединённые штуцеры и фланцы должны быть обвёрнуты бумагой и обвязаны бечевой. Длина вставок не менее 300 мм. Заварка трещин в металле труб, направка мест, поражённых коррозией, заварка вмятин, постановка заплат не допускается. Сварочные работы на трубах выполнять газом с прутком Св-08. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При необходимости выполнить правку труб с местным разогревом. После ремонта трубу подвергнуть опрессовке водой в течение 2 мин. давлением 5 кгс/см2. 3. Покрепить не подлежащие разборке соединения. 4. Осмотреть дюритовые рукава. Изношенные, потерявшие упругость, растрескавшиеся заменить. Длина рукава должна обеспечивать выступание концов из-под хомутов на ≈ 10 мм. | тировка, подвод сжатого воздуха, лампа переносная, ветошь. |  |  | Запрещается разогрев труб до белого каления и появления искр. После сварочных работ зачистить обгоревшую краску, восстановить окраску эмалью зелёного цвета. Внутренний диаметр дюритов должен быть меньше наружного диаметра бурта на торцах труб на ≈3÷5 мм. |
| 7 | Воздухопроводы осмотреть и отремонтировать. | Покрепить соединения. Неплотности и прочие дефекты устранить проклейкой или наложением заплат из листового асбеста. При необходимости выполнить сварочные работы. | Плоскогубцы, ножницы, нож монтёрский, отвёртка, набор ключей, напильники, лампа переносная, ветошь. | 0,104 | 4 | Отремонтированные участки покрыть синей эмалью. Не допускается оставление открытых неокрашенных участков асбеста. |
| 8 | Пневматические регулировочные клапаны с цилиндрами разобрать и отремонтировать. | 1. Клапаны разобрать: а. Отвернуть цилиндры от центральных гаек, снять с поршней, отвернуть центральные гайки, вынуть поршни из консолей. б. Отсоединить консоли от корпусов клапанов. в. Вывернуть втулки клапанов из корпусов. г. Выпрессовать фиксирующие штифты на штоках, снять пружины, изъять штоки клапанов. 2. Детали очистить и осмотреть. При необходимости вывести шлифовкой риски на запорных поверхностях с последующей притиркой. Риски на штоках вывести шлифовкой. Проверить надёжность запрессовки сёдел клапанов в корпусах. 3. Осмотреть пружины, просевшие и изломанные заменить. | Набор ключей, молоток, выколотка, коловорот, шкурка шлифовальная, сварочное оборудование, камера продувочная, ветошь. | 0,638 | 4 | Детали клапанов без надобности не распаровывать. След от прилегания клапанов и сёдел не должен иметь разрывов, ширина не менее 2,0 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Осмотреть поршни пневмоцилиндров, изношенные манжеты заменить. 5. Осмотреть резьбовые поверхности корпусов клапанов, втулок и пневмоцилиндров. 6. Проверить надёжность крепления тарелок клапанов к штокам. 7. Цилиндры с клапанами собрать: а. Установить новые уплотнения на штоки, покрыть смазкой ЖРО, завести клапаны во втулки. Одеть на штоки пружины, на пружины уложить шайбы. Пружины поджать, запрессовать в штоки штифты. Проверить ход штоков во втулках. б. Уложить уплотнения, завернуть втулки с клапанами в корпуса. в. Закрепить на втулках консоли. г. Поршни и цилиндры покрыть смазкой ЦИАТИМ-201. Ввести поршни в цилиндры. д. Завести в консоли центральные гайки. Ввернуть цилиндры в центральные гайки, зафиксировать цилиндры на консолях. Отрегулировать положение упорных пальцев, зафиксировать гайками. 8. Подсоединить цилиндры к источнику сжатого воздуха, проверить работу, отсутствие утечек. |  |  |  | При необходимости восстановить наплавкой латунью с нарезкой чертёжной резьбы. При неплановых ремонтах замена уплотнений по фактическому состоянию. При ТР-2 и ТР-3 укладывать новые уплотнения. Зазор между пальцем и хвостовиком штока при выключенном положении должен быть полностью выбран. |
| 9 | Гибкие суфле осмотреть и отремонтировать. | Выявленные пробоины и надрывы устранить наложением брезентовых заплат с прошивкой двойным швом. Проверить крепление брезента на рамках. Деформированные рамки выправить. | Шорный инструмент, молоток, плоскогубцы. | 0,205 | 3 | Нахлёст заплат не менее 30 мм от краёв дефектов. Разлохмаченные и неровные края дефектов подрубить. |
| 10 | Каркас котла осмотреть и отремонтировать. | 1. Каркас осмотреть. Выявленные трещины сварных швов разделать с полным удалением наплавленного металла, заварить вновь. Трещины в металле разделать под | Сварочное оборудование, машинка шлифовальная, электро- | 1,052 | 4 | Нахлёст накладок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х-образный шов, заварить, шов прошлифовать заподлицо, усилить установкой накладок в двух сторон. 2. Изношенные отверстия рассверлить под очередной размер совместно с сопрягаемой деталью и подбором ремонтного болта или шпильки. 3. Деформированные места выправить с местным разогревом. 4. Удалить отслаивающуюся краску, зачищенные места покрыть грунт-эмалью, прошлифовать до гладкой поверхности. Привалочные поверхности протереть и покрыть консистентной смазкой. Окрасить каркас серой эмалью ПФ-115. | дрель, молоток, кувалда, зубило, напильники, шкурка шлифовальная, кисти, шпатель, краскопульт, ветошь. |  |  | не менее 30 мм от шва. После сварочных работ или правки проверять совпадение отверстий под крепёжные детали с сопрягаемыми узлами. При достаточном сечении металла в месте изношенного отверстия допускается восстановление износа заплавкой с последующей рассверловкой под чертёжный размер. |
| 11 | Котёл собрать. | 1. Установить калориферную секцию: а. Секцию зачалить, опустить в нишу, наживить болты. б. Установить и закрепить соединительное суфле между фильтром и каркасом котла. в. Закрепить гибкие рукавчики всасывающего и нагнетательного трубопроводов; закрепить окончательно болты крепления секции. 2. Установить водяной циркуляционный насос: а. Осмотреть муфту. Проверить запрессовку пальцев во фланцах. Осмотреть упругую вставку, при выявлении надрывов, расслоений, трещин, овальности отверстий более 0,5 мм заменить. б. Насос установить на фундамент, одеть на пальцы упругую вставку, надвинуть на электродвигатель. Проверить свободность совместного проворачивания насоса и якоря двигателя. | Набор ключей, монтировка, отвёртки, втулка технологическая, плоскогубцы, чалочное приспособление, ветошь. | 1,572 | 4 | Работа выполняется после монтажа электродвигателя. При необходимости выполнить центровку при помощи технологической втулки. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в. По завершению центровки затянуть фундаментные соединения и установить защитное ограждение муфты. 3. Собрать выхлопную систему: а. Совместить половины дымосборной камеры, наживить и затянуть болты. б. Установить выхлопную трубу на дымосборную камеру, наживить и затянуть крепёжные болты. в. Установить крышевое уплотнение, одеть козырёк с грибком, затянуть соединения. Установить фиксирующий хомут. 4. Установить мотор-вентилятор: а. Подать на котёл электродвигатель, наживить болты. б. Подвести короб вентилятора с крыльчаткой к двигателю, наживить болты, одеть крыльчатку на вал электродвигателя, затянуть и зафиксировать осевой болт. Окончательно затянуть остальные резьбовые соединения. в. Подсоединить гибкое суфле. 5. Установить регулировочные клапаны, подсоединить воздушные трубки к пневмоцилиндрам. |  |  |  | Сборку выхлопной системы выполнять с новыми уплотнениями. Работа пп. «в» выполняется после установки котла в вагон и монтажа крышевой секции. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Грузоподъёмные работы выполнять только типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями, по установленным схемам строповки. Грузоподъёмные работы выполняются только лицами, имеющими специальный допуск. - В момент запуска котла во время проверок и регулировок не находиться в дизельном помещении. - Продувочные работы выполнять не допуская выброса загрязнений в сторону нахождения людей. Малогабаритные детали продувать в продувочной камере. - Запрещается использование для очистки деталей дизельного топлива. - При сварочных работах котёл ограждать брезентовыми ширмами. - Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. - К разборке приступать только после полного удаления топлива из всех элементов топливной аппаратуры котла. - Запрещается оставление после ремонта открытых или неокрашенных участков асбеста на воздуховодах.

Оперативное время всего	-	10,469 нч;

Средний разряд			-	4,1;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Руководство по эксплуатации отопительного и вентиляционного агрегата 158.9.112.79.01.0 для автомотрисы АЧ2 112.70. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1995 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728.99 от 28.12.1999 г.