| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 47 от 09.03.1991 г. |  |  | Начальник локомотивного |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  | “......” февраля 2004 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 10

текущего ремонта ТР-2 механического оборудования прицепного вагона автомотрисы АПЧ2

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снять автосцепки и центрирующие балки. | 1. Отсоединить приводные цепи. 2. Изъять поддерживающие болты, вынуть тяговые клинья. 3. Головки зачалить, вывести из гнёзд. | Набор ключей, молоток бородок, зубило, плоскогубцы, чалочное приспособление | 0,337 | 4 |  |
| 2 | Снять поглощающие аппараты. | Подвести подъёмник под поддерживающую плиту, распустить крепления поддерживающей плиты, аппарат с тяговым хомутом опустить и вывести из-под вагона. | Набор ключей, плоскогубцы, подъёмник, чалочное приспособление. | 0,820 | 4 | Работа выполняется после частичного демонтажа ручных тормозов, демонтажа воздушных трубопроводов. |
| 3 | Проверить состояние главной рамы. | 1. Раму очистить в доступных местах. 2. Осмотреть балки и рифлёные настилы, особое внимание уделять сварным швам. 3. Осмотреть стяжные ящики. 4. Проверить затяжку и стопорение не подлежащих разборке соединений. | Сварочное оборудование, скребки, молотки слесарный и смотровой, набор ключей, пассатижи, зубило, машинка шлифовальная, шкурка шлифовальная, напильники, лампа переносная, ветошь. | 0,733 | 3,4 | Выявленные трещины и прочие дефекты устранять согласно требованиям п. 6.1. Инструкции по сварочным работам ЦТ-336 |
| 4 | Тележки осмотреть и отремонти- | 1. Раму осмотреть, проверить отсутствие трещин, забоин, прочих дефектов. | Сварочное оборудование, электродрель, ма- | 4,634 | 5 | При сварочных работах руководствоваться требованиями раздела 6.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ровать. | Заварка трещин сварных швов допускается при распространении трещины без выхода на основной металл. Перед заваркой трещин производится засверловка её концов сверлом диаметром 6÷12 мм с последующей V-образной разделкой. Старый металл при разделке сварных швов полностью удалять. Заварка трещин и приварка накладок производится при горизонтальном или вертикальном расположении шва. 3. Проверить состояние букс: а. Снять наружные крышки, очистить от загрязнений и старой смазки. б. Осмотреть концевые плиты, произвести контрольную подтяжку болтов, проверить надёжность стопорения. в. Осмотреть корпуса и крышки, проверить отсутствие трещин, сколов, выработки отверстий, признаков перегрева. г. Осмотреть задние крышки, проверить затяжку и фиксацию болтов. д. Осмотреть наружные буксовые подшипники. е. Проверить качество смазки, её консистенцию и отсутствие металлических частиц. 3. Осмотреть колёсные пары. Проверить отсутствие дефектов согласно требованиям раздела 5 Инструкции ЦТ-329. Произвести замеры параметров бандажей (ободов). Вагон направить на обточку при отклонении от требований, установленных приложением 5 Инструкции ЦТ-329. 4. Заменить тормозные колодки. | машинка шлифовальная, зубило, молоток, напильники, переносная, ветошь. |  |  | Инструкции по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336. После вскрытия буксы берётся проба смазки для анализа. При выявлении дефектов буксы произвести выкатку и разборку тележки. При необходимости буксу пополнить свежей смазкой «Буксол». Работа п.3 выполняется с участием приёмщика и техника-замерщика. При выпуске из ТР-2 разница диаметров поверхностей катания по вагону – не более 15 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5. Тормозную рычажную передачу осмотреть и отремонтировать: а. Проверить отсутствие трещин, забоин, надрывов, потёртостей. Дефектные детали заменить на отремонтированные. б. Проверить состояние и надёжность крепления предохранительных тросиков. Износ допускается не более 15 % сечения. в. Авторегуляторы снять, заменить на отремонтированные. г. В шарнирные соединения заложить смазку УСс. 6. Покрепить резьбовые соединения. 7. Осмотреть рессорное подвешивание, проверить отсутствие трещин пружин и целостность стягивающих планок. Гидродемпферы снять, заменить на отремонтированные и заправленные. 8. Осмотреть поперечные тяги, проверить отсутствие повреждений, состояние упругих элементов, надёжность крепления. 9. Осмотреть продольные тяги, проверить отсутствие трещин, состояние упругих элементов и зубчатых подушек. Покрепить соединения, проверить состояние шплинтовки. |  |  |  | При смене шарнирных валиков подвергать их магнитному контролю. Зазоры в шарнирах при смене элементов 0,5÷2,5 мм. Тросики расплетённые, с обрывом хотя бы одной пряди подлежат замене. Типы гидродемпферов: вертикальные ТВ190.40, горизонтальные ТВ140.40. |
| 5 | Осмотреть механические демп- феры. | 1. С трущихся поверхностей удалить старую смазку и загрязнения. 2. Осмотреть стаканы корпусов и рабочие поверхности тарелок, особое внимание уделяя сварным швам. Проверить отсутствие признаков заклинивания стаканов. 3. Покрепить резьбовые соединения. 4. Нанести на трущиеся поверхности свежую смазку УСс. | Ключи торцовые 24 и 27 мм, молоток смотровой, пассатижи, ветошь. | 0,412 | 3 | При износе тарелок на глубину более 2 мм (местные выработки – до 5 мм при площади дефекта 50 см2 и выше), признаках заклинивания демпфер отремонтировать со снятием. |
| 6 | Поглощаю- | Аппараты с тяговыми хомутами и плитами завести под вагон, устано- | Подъёмник, чалочное | 1,640 | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | щие аппараты отремонтированные на место установить. | вить аппараты в стяжные ящики. Плиты закрепить, гайки застопорить. | приспособление, набор ключей, монтировка, плоскогубцы, лампа переносная |  |  |  |
| 7 | Автосцепки и центриру- ющие балки отремонтированные на место установить. | 1. Проверить наличие установленных клейм. 2. Головки автосцепок зачалить, завести в гнёзда, вставить тяговые клинья, закрепить болтами, болты зашплинтовать. 3. Замерить высоту осей головок автосцепок над уровнем головок рельсов (980÷1080 мм). | Чалочное приспособление, набор ключей, плоскогубцы, шаблон для замера высоты автосцепок. | 0,540 | 4 | Болты тяговых клиньев шплинтовать одним отрезком проволоки. При сцеплении со смежным вагоном разница в высоте головок не более 70 мм. |
| 8 | Проверить состояние ручного тормоза. | Произвести контрольную затяжку, проверить прилегание тормозных колодок. | Молоток смотровой, отвёртки, набор ключей. | 0,240 | 4 | При необходимости вскрыть привод, устранить выявленные неисправности. |
| 9 | Расцепные приводы осмотреть и отремонтировать. | 1. Осмотреть цепи, проверить целостность звеньев, при необходимости отремонтировать с использованием сварки. 2. Проверить действие при расцеплении и в положении «на полке». При необходимости отрегулировать число звеньев. 3. Изогнутые рычаги и кронштейны снять, выправить в горячем состоянии. | Молоток слесарный, плоскогубцы, зубило, кузнечное оборудование, сварочное оборудование. | 0,440 | 4 | Работа выполняется после установки автосцепок. |
| 10 | Отрегулировать устройства авторежима. | Выставить зазор между скользуном и наконечником 16±3 м мм. Проверить состояние и подвижность рычажной системы, шарниры смазать смазкой УСс. | Набор ключей, молоток слесарный, плоскогубцы, линейка, лампа переносная, ветошь. | 0,090 | 3 | Регулировку производить путём изменения затяжки пружины. |
| 11 | Механическое оборудование после вывода вагона со стойла осмотреть. | Проверить и отрегулировать выход штоков тормозных цилиндров установленным порядком. По завершении маневровых передвижений проверить отсутствие нагрева букс. В случае даже незначительного выделения буксы по нагреву произвести её осмотр со вскрытием. | Набор ключей, монтировка. | 0,613 | 4 | Работа выполняется после сцепления с моторным вагоном, при работающем дизеле моторного вагона. Окончательно контроль нагрева букс и шплинтовку болтов крышек производить после завершения поездной обкатки. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Все время нахождения вагона на стойле он должен быть закреплён башмаками с обеих сторон. - При осмотре вагона из канавы пользоваться защитной каской. - Грузоподъёмные работы выполнять только типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями. грузоподъёмные работы имеют право выполнять только лица, получившие специальный допуск. - Наращивание плеча рычага гаечного ключа осуществлять только при помощи специального захвата. - Запрещается проверка совпадений отверстий пальцем. - При выполнении сварочных работ на вагоне место сварки огораживать брезентовыми шторами. При сварке внутри вагона место работы обеспечивать средствами пожаротушения, надзор за работами должен обеспечивать специально выделенный работник. - При работе со шлифовальной машинкой пользоваться защитными очками. - Снятие заклиненных поглощающих аппаратов и механических демпферов осуществлять только в специальном кондукторе. - Осмотр экипажа во время маневровых передвижений после вывода со стойла производить по согласованию с машинистом под контролем мастера или бригадира. - При проверке работы и регулировке регулятора строго соблюдать требования п. 3.11 Инструкции по обкатке после ремонта вагонов автомотрис АЧ2, АПЧ2 от 27.03.2003 г. Торможение и отпуск осуществлять только краном машиниста на моторном вагоне по команде лица, ответственного за ход работ по выпуску вагона из ремонта (мастера или бригадира). Выполняет торможение или отпуск только машинист. Машинист при выполнения торможения или отпуска обязан подавать звуковые сигналы установленной формы, выполняющие регулировку лица обязаны руководствоваться подаваемыми сигналами. - Мастер или бригадир перед подачей очередной команды на торможение или отпуск обязан убедиться в отсутствии выполнения каких-либо работ на экипажной части и отсутствии под вагоном или вблизи него людей.

Оперативное время всего	-	10,499 нч;

Средний разряд			-	4,4;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Четырёхосный прицепной вагон АПЧ2. Руководство по эксплуатации 416.0. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- Справочник по эксплуатации тележек прицепного вагона АПЧ2. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1995 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.