| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 62 от 27.08.1991 г. |  |  | Начальник локомотивного |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  | “......” января 2004 г. |

|  | ## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 1 |  |
| --- | --- | --- |
| ремонта осевого редуктора тележки автомотрисы АЧ2 |  |  |

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Редуктор разобрать. | 1. Вывернуть штифты, вставить в гнёзда крышек подшипниковых узлов отжимные болты. Вывернуть болты подшипниковых крышек. 2. Отвернуть гайки стяжных шпилек половин картера, ослабить болты соединения половин картера. Одновременно с ослаблением болтов крепления заворачивать отжимные болты. После полного выворачивания болтов и отжима фланцев нижнюю часть картера вывести из-под колёсного блока. 3. Осевой редуктор зачалить, снять с колёсной пары. 4.**Вывернуть штифты крышек подшипниковых узлов входного вала, снять гайки шпилек крепления крышки входного редуктора, завернуть отжимные болты. Болты входного редуктора и нижней части подшипниковых крышек отвернуть, отжимными болтами поднять редуктор, снять и | Монтажные тумбы, набор ключей, молоток, бородок, плоскогубцы, монтировка, комплект отжимных болтов, чалочное приспособление, ёмкость для сбора шлама, ветошь. | *2,670 **3,700 | 4 | К разборке редуктора приступать после полного слива масла. Дистанционные прокладки одного комплекта увязать вместе, на связке закрепить бирку с клеймом (номер редуктора, наименование и сторона вала). Категорически запрещается раскомплектовка дистанционных прокладок без надобности. При разъединении половин картера не допускать боковых перемещений снимаемых частей редуктора. ** П.4 для редуктора NP20. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | перекантовать. 5.** Отвернуть оставшиеся болты крышек подшипников входного редуктора, крышки снять и изъять входной вал. 6. Снять верхнюю часть картера и вторичный вал. 7. Из нижней части картера изъять смазочный насос с фильтрами. Вывернуть сливные и контрольные пробки. 8. Снять крышку сапуна. |  |  |  | ** П.5 для редуктора NP20. |
| 2 | Детали редуктора очистить. | Разобранный редуктор промыть в моечной машине, после промывки удалить остатки загрязнений, моющего раствора, коррозии. | Шкурка шлифовальная,, скребки, ветошь. | 0,496 | 2 | После промывки дальнейшие работы выполнять после полного высыхания деталей. |
| 3 | Нижнюю часть картера отремонтировать. | 1. С плоскостей разъёма удалить остатки уплотняющей пасты. 2. Картер осмотреть, устранить выявленные дефекты. На картере допускается проведение следующих работ: - Заварка трещин длиной не более 100 мм, не выходящих на подшипниковые горловины. - Заплавка дефектов на необработанных поверхностях. - Восстановление резьбы гнёзд под болты и шпильки с предварительным высверливанием старой резьбы. - Заварка раковин на поверхности разъёма с последующей обработкой и подгонкой. - Проварка пористости и свищей, вызывающих течи. - Наплавка изношенных посадочных мест подшипниковых гнёзд | Сварочное оборудование, электродрель, молоток, зубило, машинка шлифовальная, резьбонарезной инструмент, чеканы, шаберы, подвод сжатого воздуха, чалочное приспособление. | *3,010 **3,113 | 4 | Уплотняющую пасту удалять протиркой растворителем. Количество завариваемых трещин на детали – не более 1 шт. Запрещается повторная заварка трещин. Допускается устранение дефектов постановкой гужонов на резьбе с последующей подчеканкой и проверкой герметичности керосином. Допускается постановка ремонтных ступенчатых шпилек с увеличением диаметра гнезда не более, чем на один размер. Пористость устранять полной вырубкой дефектного металла, после |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с последующей обработкой до чертёжного размера. Перед заваркой трещины засверливать по концам сверлом диаметром 5÷6 мм и разделывать под V – образный шов. 3. Продуть масляные каналы сжатым воздухом, отвернув контрольные пробки. 4. Очистить сапун. 5.** Осмотреть стяжные шпильки входного редуктора. Шпильки с изношенной, сорванной или забитой резьбой, деформированные вывернуть и заменить. |  |  |  | заварки зашлифовать заподлицо с основным металлом. Заварку выполнять электродами УОНИ-13/45 или СМ-11, наплавку горловин подшипниковых гнёзд – ОЗН-7; прочие наплавки – ОЗН-300М. После сварочных работ на картере проверять герметичность керосином (не более 30 мин.) ** П.5 для редуктора NP20. Новые шпильки ставить на сурике или цинковых белилах. |
| 4 | Входной редуктор отремонтировать. | 1. Изъять из корпуса вал с шестернями и подшипниками. 2. Корпус очистить, с плоскостей разъёма удалить уплотняющую пасту. 3. Корпус отремонтировать согласно требованиям п.2 раздела 3. 4. Вал разобрать: - Спрессовать фланец. - Снять опорный шариковый подшипник. - Демонтировать наружную обойму и ролики с сепаратором опорно-упорного подшипника. Спрессовать внутреннюю обойму. 5. Все детали промыть, насухо вытереть. 6. Детали редуктора осмотреть. Детали, имеющие повреждения или износ, заменить. | Молоток, зубило, сварочное оборудование, электродрель, машинка шлифовальная, шкурка шлифовальная, гидросъёмник, электрованна А115, электрошкаф А298, штангенциркуль, ветошь, салфетки. | **3,257 | 5 | ** Для редуктора NP20. Количество завариваемых трещин не более двух, максимальная длина подлежащей заварке трещины 50 мм. Распрессовочные работы производить нагнетанием масла. Шестерню спрессовывать только в случае выявления повреждений её или вала, а также при неудовлетворительном результате магнитного контроля. Фланец, вал и шестерня подлежат магнитному контролю (вал и фланец |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вал заменить при возникновении трещин, выходящих на торцы сопрягаемых поверхностей, сколах, забоинах. Фланец заменить при выявлении трещин, выработки или овальности отверстий. 7. Осмотреть зубчатое колесо. Проверить отсутствие дефектов и износа. Повреждения, не вызывающие браковки, зашлифовать до плавных переходов. Удалить следы коррозии. 8. Осмотреть подшипники, крышки подшипниковых узлов и лабиринты. Детали с износом или повреждённые заменить. 9. Вал собрать: - Замерить диаметры внутренних колец подшипников и диаметр шеек на вале, проверить натяг (0,10÷0,15 мм). Подшипники нагреть в масле и напрессовать на шейки. - Одеть лабиринт, крышку подшипникового узла, проверить прилегание фланца (не менее 85% поверхности). Фланец нагреть и напрессовать на вал. |  |  |  | в приложенном по-ле, шестерня – в остаточном). Допускается наличие раковин, вмятин и выкрашивании глубиной не более 2,0 мм на площади зуба не более 10 %, а также сколы длиной не более 15 мм и глубиной не более 3,0 мм. Перед напрессовкой острые кромки деталей притупить шкуркой на масле, после шлифовки все детали тщательно протереть. Подшипники нагревать до температуры ≈80º; фланец – до 200÷250º. |
| 5 | Вторичный вал отремонтировать. | 1. Изъять вал из корпуса, спрессовать фланец и коническую шестерню. Демонтировать подшипники, спрессовать внутренние обоймы. 2. Все детали промыть и насухо вытереть. 3. Детали вала осмотреть, при выявлении дефектов заменить. Фланец подлежит замене в случае выявления трещин, выработок, овальности отверстий. | Гидросъёмник, напильники, шкурка шлифовальная, штангенциркуль, чалочное приспособление, салфетки, ветошь. | *3,050 **3,503 | 5 | Распрессовку выполнять путём нагнетания масла. При спрессовке шестерни прокачать маслом каналы до выхода масла с противоположной стороны шестерни, затем закрыть вспомогательное отверстие пробкой. Цилиндрическую шестерню спрессовывать только в |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На вале и зубчатых колёсах не допускается трещин и рисок, выходящих на торцы сопрягаемых поверхностей, сколов. Риски и царапины глубиной до 0,1 мм, коррозионный износ зашлифовать шкуркой с зерном № 5÷6 на масле. 4. Удалить наработки на краях зубьев шестерён, не затрагивая рабочих поверхностей. Зашлифовать сколы, не вызывающие браковки колеса. 5. Проверить состояние приводной шестерни смазочного насоса. 6. Проверить натяг внутренних колец подшипников (0,10÷0,15 мм). Подшипники нагреть в масле и напрессовать на вал. 7. Проверить прилегание конической шестерни к шейке вала (отпечаток краски не менее 75 % от сопрягаемой площади). Шестерню нагреть и напрессовать на вал. 8. Проверить прилегание фланца к хвостовику вала (отпечаток краски не менее 85 % от сопрягаемой площади). Одеть лабиринт, установить крышку подшипникового узла. Фланец нагреть и напрессовать на вал. |  |  |  | случае выявления дефектов или неудовлетворительном результате магнитного контроля. У зубчатых колёс допускается наличие вмятин и выкрашиваний на рабочих поверхностях зубьев не более 2,0 мм на площади зуба не более 10 %, а также отколов длиной не более 15 мм и глубиной не более 3,0 мм. Вал и зубья шестерён подлежать магнитному контролю. У вала дефектоскопировать подшипниковые шейки, галтели, шейку под фланцы и коническую шестерню. Температура нагрева подшипников не выше 80º. Нагрев шестерни и фланца производить в кипящем содовом растворе (10 гр. на 1 л). Допускается нагрев в электрошкафе или индукционном нагревателе до температуры шестерни не выше 170º; фланца – не выше 250º. |
| 6 | Отремонтировать смазочный насос. | 1. Разъединить насос и фильтр. Магнитную ловушку и фильтрующий элемент очистить, промыть, продуть, осмотреть. 2. Насос разобрать, детали очистить, промыть, осмотреть. Рабочие колёса отремонтировать согласно требованиям п.7 раздела 4. | Набор ключей, пассатижи, ванны промывочные, щётка волосяная, камера продувочная, ветошь. | 0,420 | 4 | Сварочные работы не допускаются (кроме восстановления изношенных отверстий). После сборки насос заполнить чистым маслом ГТ-50, оставить заполненным до сборки редуктора. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Насос собрать, соединения зашплинтовать вязальной проволокой. |  |  |  | Одним отрезком проволоки. |
| 7 | Проверить состояние лабиринтных уплотнений и подшипников на колёсной паре. | Детали осмотреть, проверить отсутствие повреждений и износов. Отверстия при износе или овальности на глубину более 0,5 мм заплавить и рассверлить до чертёжного размера. Места, изношенные на глубину более 2 мм заплавить с последующей обработкой и подгонкой. Зашлифовать заусенцы на кромках, мелкие задиры и коррозию. Проверить состояние опорных подшипников. | Сварочное оборудование, станочное оборудование, электродрель, машинка шлифовальная, шкурка шлифовальная, напильники, шаберы, штангенциркуль, ветошь. | 0,202 | 4 | Заварка трещин и наплавка изношенных мест лабиринтов не допускается. Наплавочные работы выполнять электродами ОЗН-400М или прутком ПП-АН-122. Рассверливание восстанавливаемых отверстий производить по кондуктору. |
| 8 | Редуктор собрать. | 1. Крепёжные детали очистить, осмотреть, заменить изношенные или повреждённые. 2. Вторичный вал уложить в картер вместе с дистанционными прокладками, стоявшими в данных узлах до разборки. Произвести контрольную проверку регулировки пятна контакта в зацеплении по отпечатку краски. Площадь контакта должна составлять не менее 60 % рабочей поверхности зубьев. Отпечаток должен иметь овальную форму, вершины овала равноудалены от граней зуба. При необходимости произвести передвижку картера на оси и вторичного вала путём подбора толщины дистанционной прокладки. Толщину прокладки подшипника вторичного вала подбирать с учётом обеспечения размера «А» конического зацепления (между геометрической осью колёсной пары и образующей поверхности внутреннего торца зубьев малой конической шестерни). 3. Произвести контрольную подтяжку соединений системы смазки. | Чалочное приспособление, набор ключей, тумбы монтажные, штангенциркуль, оснастка для нанесения уплотняющей пасты, ломик, салфетки, ветошь. | *12,21 **14,73 | 6 | Не допускается раскомплектовка зубчатых пар. Сборку редуктора осуществлять с новыми уплотнениями. Затяжку болтов подшипниковых узлов до установки верхней части картера и затяжки его болтов осуществлять предварительную. В узел устанавливать не более одной прокладки. Величина размера «А» выгравирована на торце большой конической шестерни. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Установить масляный насос с фильтрами, отрегулировать зацепление приводных шестерён, после чего зафиксировать крепления. 5. Привалочные поверхности половин картера покрыть пастой «Герметик». 6. Установить верхнюю часть картера После предварительной затяжки соединений замерить боковой зазор в зацеплении (толщина выжимки 0,3÷0,4 мм). Проверить разбег вторичного вала (0,10÷0,13 мм). 7.** Собрать входной редуктор: а. Уложить первичный вал. б. По отпечаткам краски проверить регулировку пятна контакта зацепления согласно требованиям п. 2 настоящего раздела. в. На привалочные поверхности нанести пасту «Герметик». г. Крышку входного редуктора установить на место, соединения затянуть предварительной затяжкой. д. Проверить разбег первичного вала (0,10÷0,13 мм). 8. Произвести окончательную затяжку соединений. После предварительной затяжки болты и гайки поочерёдно затянуть на одинаковое число граней, соблюдая попарно-перекрёстный порядок обхода. 9. Установить крышку сапуна. |  |  |  | После сборки редуктора насос оставить заполненным свежим маслом. Насос устанавливать с новыми уплотнениями. При нанесении уплотняющей пасты строго соблюдать технологию подготовки поверхностей. П.7 выполняется для редукторов NP20. Согласно требованиям гр.7 п.5 настоящего раздела. В первую очередь затягиваются соединения половин картера, затем крышек подшипниковых узлов картера, затем входного редуктора. Затяжку осуществлять не более одной грани за обход. |
| 9 | Произвести обкатку собранного ре | 1. Установить блок на обкаточный стенд, соединить фланец входного вала с приводом стенда. | Чалочное приспособление, обкаточ | 0,535 | 4 | Колёсные пары после установки колёсно-редуктор-ного блока должны |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дуктора. | 2. Завернуть все пробки на редукторе, редуктор заправить маслом ТАп-15в. 3. Запустить двигатель привода. Обкатывать блок по 30 мин. в одном направлении, затем в другом. Скорость вращения водного фланца - 500÷750 об/мин. Сразу после запуска привода путём отворачивания пробок проверить наличие напора в системе смазки. Проверку работы системы смазки производить при обкатке в обоих направлениях. 4. Во время обкатки контролировать отсутствие посторонних шумов и ударов. По завершению обкатки привод остановить, проверить отсутствие нагрева и отсутствие металлических частиц в масле. Проверить отсутствие течей масла по лабиринтам и стыкам картера. 5. Проверить уровень масла после обкатки, в случае заметного снижения и выявления внешних утечек произвести ревизию уплотнений и лабиринтов. Масло полностью слить и залить свежее. | ный стенд, гусак заправочный, фонендоскоп технический. |  |  | быть полностью вывешенными. Допускается обкатка на бывшем в работе маслом после взятия анализа, без браковочных параметров. Заменитель масла – ТСп-10. Количество масла в редукторах: NK20 – 14 л.; NP20 - 20 л.. Контрольные про-бки системы смазки: у NP20 – под фланцами вторичного вала, у NK20 – над входным фланцем. В случае распаровки зубчатых колёс редуктора суммарное время обкатки – по 3 часа в каждую сторону. Первая остановка после 30 мин. обкатки в одну сторону обязательна. После остановки двигателя проверить отсутствие за-метного сопротивления вращению по свободному выбегу колёсной пары. Запрещается оставлять редуктор не заправленным маслом. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Все время нахождения колёсной пары на позиции разборки – сборки она должна быть подклинена с обеих сторон под обоими колёсными центрами. - Нижний картер осевого редуктора при разборке – сборке должен быть надёжно зафиксирован на специальном основании позиции разборки – сборки. - Грузоподъёмные работы выполнять типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями, согласно действующим схемам строповки. Грузоподъёмные работы имеют право выполнять только лица, получившие специальный допуск. - Уплотняющую пасту с разъёмов картера удалять в резиновых перчатках. - При продувке смазочных каналов не находиться в зоне струи вылета шлама. - Перед использованием гидросъёмника убеждаться в исправном состоянии скобы, предохраняющей от выброса спрессовываемой детали, при спрессовке не находиться в зоне возможного вылета спрессовываемой детали. - Запрещается проверка совпадений отверстий пальцем. - Наращивание плеча рычага гаечного ключа осуществлять только при помощи специального захвата.

Оперативное время всего	-	*22,593/**29,956 нч;

Средний разряд			-	5,1;

* - для редуктора NK20

** - для редуктора NP20

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Справочник по эксплуатации тележек автомотрисы АЧ2. Издание НП «Вагонка-Студенка КР», Чехия, 1987 г.

- АЧ2. Руководство по эксплуатации 112.0. Издание НП «Вагонка-Студенка КР», Чехия, 1987 г.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1995 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.