| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карт № 6 от 12.03.1991 г. |  |  | Начальник локомотивного |
| № 7 от 12.03.1991 г. |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  | “......” марта 2004 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 13

технического обслуживания ТО-2 механического оборудования вагона автомотрисы АЧ2, АПЧ2

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Осмотреть тележки. | 1. Рамы осмотреть, проверить отсутствие трещин, забоин, прочих дефектов. 2. Проверить затяжку и шплинтовку резьбовых соединений.. 3. Заменить тормозные колодки. 4. Осмотреть рессорное подвешивание, проверить отсутствие трещин пружин и целостность стягивающих планок. Осмотреть гидродемпферы. При обнаружении повреждений или утечек жидкости гидродемпфер заменить на исправный и заправленный. 5. Произвести наружный осмотр букс, проверить отсутствие признаков перегрева, затяжку и шплинтовку соединений. 6. *В доступных местах осмотреть осевые редукторы, проверить отсутствие утечек масла и признаков перегрева. 7.**Проверить состояние продольных тяг, затяжку и шплинтовку соединений. | Молотки слесарный и смотровой, набор ключей, пассатижи, ломик, ветошь. | *1,365 **1,145 | 4 | Особое внимание уделять сварным швам. При толщине 10 мм и менее. Гидродемпферы устанавливать только модификаций, предписанных для данной точки демпфирования. При замечаниях на выделение буксы по нагреву (даже незначительному) произвести осмотр со снятием крышки, при необходимости с анализом смазки. *П.6 для АЧ2. ** П.7 для АПЧ2. |
| 2 | Осмотреть колёсные пары. | Проверить отсутствие дефектов согласно требованиям раздела 5 Инструкции ЦТ-329. | Молоток смотровой. | 0,050 | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Осмотреть тормозную рычажную передачу. | Проверить состояние шарнирных узлов, стопорение валиков, состояние предохранительных тросиков и скоб. Осмотреть авторегуляторы. | Молоток, пассатижи, мон- тировка. | *0,105 **0,210 | 4 |  |
| 4 | Осмотреть большой тяговый карданный вал. | 1. Произвести контрольную подтяжку болтов соединения с фланцами гидропередачи и осевого редукторов. 2. Проверить отсутствие трещин и скручивания. | Молоток смотровой, ключ моментный. | *0,278 | 4 | *Для АЧ2. Момент затяжки соединений фланцев – 90 кгс•м. При выполнении ТО-2 на канаве осматривать малый вал. |
| 5 | Осмотреть автосцепки. | 1. Проверить отсутствие трещин и сколов головки и хвостовика; проверить состояние центрирующих балок. 2. Осмотреть расцепные приводы. 3. Проверить свободные головки шаблонов 873. Между сцепленными вагонами произвести проверку ломиком-калибром на надёжность предохранения от саморасцепа. | Шаблон 873, ломик-калибр. | 0,060 | 4 | При осмотре руководствоваться требованиями Инструкции ЦВ-ВНИИЖТ-494. |
| 6 | Осмотреть путеочистители. | Произвести внешний осмотр, покрепить соединения. | Ключ рожковый 27*30 мм, молоток смотровой. | *0,208 | 3 | * Для АЧ2. |
| 7 | Механическое оборудование при работающем дизеле моторного вагона осмотреть. | 1. Проверить выход штоков тормозных цилиндров (у АЧ2 40±10 мм, у АПЧ2 100±5 мм). 2.* Проверить отсутствие ударов в тяговых карданах при реверсировании. |  | *0,123 **0,053 | 4 | * П.2 для АЧ2. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- При выполнении ТО-2 вагон или сцеп должен быть закреплён башмаками с обеих сторон. Стрелка, ведущая на путь, где выполняется ТО-2, должна находиться в положении, исключающем заезд на него другого подвижного состава; путь должен быть ограждён сигналом остановки. - Путь, на котором выполняется ТО-2, должен быть свободен от других локомотивов, находящихся в эксплуатируемом парке и ССПС. При выполнении ТО-2 на канаве, а также при осмотре тяговых карданных валов пользоваться защитной каской. - Наращивание плеча рычага гаечного ключа осуществлять только при помощи специального захвата. - Запрещается проверка совпадений отверстий пальцем. - При смене тормозных колодок на вагоне выключать воздухораспределитель и выпускать воздух из запасного резервуара. - Торможение и отпуск для проверки выхода штоков тормозных цилиндров осуществлять только краном машиниста на моторном вагоне по команде лица, ответственного за ход работ по выпуску дизель-поезда из ремонта (мастера или бригадира). Выполняет торможение или отпуск только машинист. Машинист при выполнения торможения, отпуска или пробном включении тяги обязан подавать звуковые сигналы установленной формы, выполняющие регулировку лица обязаны руководствоваться подаваемыми сигналами. - Мастер или бригадир перед подачей очередной команды на торможение, отпуск или включение тяги обязан убедиться в отсутствии выполнения каких-либо работ на экипажной части и отсутствии под вагонами или вблизи них людей.

Оперативное время всего	-	*2,189/**1,518 нч;

Средний разряд			-	*3,9/**4,0;

* - для АЧ2

** - для АПЧ2

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- АЧ2. Руководство по эксплуатации 112.0. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- Четырёхосный прицепной вагон АПЧ2. Руководство по эксплуатации 416.0. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- Справочник по эксплуатации тележек автомотрисы АЧ2. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- Справочник по эксплуатации тележек прицепного вагона АПЧ2. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.