| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карт № 49 от 27.02.1991 г. |  |  | Начальник локомотивного |
| № 22 от 17.03.1992 г. |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  | “......” марта 2004 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 15

текущих ремонтов ТР-2 и ТР-3 кузовного и внутривагонного оборудования прицепного вагона автомотрисы АПЧ2

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Произвести наружный осмотр и ремонт кузова. | 1. Покрепить резьбовые соединения наружных деталей. 2. Осмотреть сварные швы обшивки. Дефектные швы разделать, заварить вновь. Трещины в листах разделать и заварить. 3. Пробоины в обшивке устранить постановкой вставок. Места, поражённые коррозией на глубину более 50 % толщины, вырезать с постановкой вставок. При замене элементов обшивки восстанавливать элементы жёсткости. 4. Повреждения окраски зачистить до чистого металла, покрыть грунт-эмалью, после просыхания прошлифовать до гладкой поверхности. 5. Осмотреть подножки тамбуров. Дефектные сварные швы разделать и заварить вновь. Смятые детали срезать, выправить, приварить вновь. Изношенные на глубину более 1/4 нормального сечения наплавить с последующей обработкой. | Сварочное оборудование, машинка шлифовальная, шкурка шлифовальная, набор ключей, отвёртки, напильники, монтировка, плоскогубцы, шпатель, кисти, ветошь. | 1,962 | 4 | Особое внимание уделять креплению поручней. Постановку вставок выполнять при площади дефекта до 1 м2, при большей площади секцию обшивки заменить. Вставки устанавливать встык по вырезанному месту. При замене секции обшивки приваривать её изнутри к элементам каркаса. Шлифовку сварных швов снаружи выполнять заподлицо. Сварочные работы выполнять электродами УОНИ-13/45 или СМ-11. На ТР-2 восстанавливать повреждённые места окраски, на ТР-3 вагон окрашивается целиком. Сварочные работы на подножках выполнять с постановкой усиливающих накладок. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Внутреннее оборудование пассажирского салона осмотреть и отремонтировать. | 1. Подтянуть крепления диванов, вешалок, багажных полок, прочих деталей. 2. Осмотреть внутреннюю обшивку, проверить крепление отдельных её фрагментов. Пробоины и трещины устранить наложением заплат из полимерного материала на клее. Посторонние надписи и загрязнения удалить протиркой, при необходимости с использованием растворителя. Удалить несанкционированную рекламу. 3. Осмотреть обшивку диванов. Порезы, потёртости, надрывы и прочих дефектов площадью до 100 см2 удалить наложением швов с последующим наложением заплат на клее, у порезов и разрывов с предварительной прошивкой однорядным швом. При утрате поролона набивки фрагмент дивана отремонтировать со снятием с вагона. 4. Дефекты линолеума полов устранять постановкой вставок на клее. 5. Установить недостающие детали внутрисалонного оборудования, заменить повреждённые. | Отвёртки, набор ключей, шорный инструмент, метр складной, шкурка шлифовальная, ветошь. | 2,377 | 4 | Несанкционированную рекламу на стенах, а также надписи при необходимости удалять шлифовкой мелкой шкуркой. При дефектах площадью более 100 см2 или с суммарной длиной швов более 600 мм с одной стороны спинки или сиденья фрагмент дивана снять для перетяжки дерматина. Дефектные участки удалять в пределах неповреждённого материала, вставку устанавливать встык с удалённым местом. |
| 3 | Оборудование тамбуров осмотреть и отремонтировать. | 1. Подтянуть крепления деталей обшивки и отделки. 2. Проверить целостность фрагментов внутренней обшивки. 3. Полы отремонтировать согласно требованиям п.4 раздела 2. 4. Осмотреть двери шкафа с электроаппаратурой. Проверить крепление петель, состояние и работу замков. 5. Осмотреть потолочные люки с их открытием. Покрепить винты петель. Проверить надёжность запирания и фиксации в открытом и закрытом положениях. | Набор ключей, отвёртки, монтировка, плоскогубцы, шкурка шлифовальная, молоток, ветошь. | 0,314 | 4 | Неисправности обшивки устранять согласно требованиям п.2 раздела 2. При необходимости произвести ремонт двери со снятием. При снятии двери производить смазку петель смазкой УСс. |
| 4 | Оборудование санузла осмотреть и | 1. Открыть поплавковый механизм, осмотреть рычажную систему. В подшипники добавить смазку | Набор ключей, отвёртки, монтиров- | 1,880 | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | отремонтировать. | ЦИАТИМ-201. 2. Осмотреть рычажный механизм слива туалета и умывальника. В шарниры добавить смазку ЦИАТИМ-201. 3. Осмотреть вентили и трубопроводы, устранить утечки воды. 4. При наличии воды в резервуаре произвести её полный слив, наблюдая за движением рейтера. При полностью порожнем резервуаре рейтер должен полностью закрывать окно, но не касаться своим упором дна указателя. При необходимости очистить окно указателя. 5. Водонагреватель снять и очистить: а. Снять верхний и нижний фланцы. б. Снять соединительные винты, разъединить половины нагревателя. в. Очистить внутренние полости нагревателя до полного удаления осадков. 6. Заправить санузел водой от цеховой сети, проверить отсутствие утечек, достоверность показаний указателя уровня. 7. Нанести на раковины умывальника и унитаза слой чистящего состава, спустя необходимое время раковины промыть чистой водой. 8. Подтянуть крепления внутренней отделки санузла. 9. Проверить работу водоспусков унитаза и умывальника. | ка, плоскогубцы, молоток, бородок, нож монтёрский, щётка жёсткая, лампа переносная, ветошь. |  |  | Для регулировки рейтера ослабить зажим на рычаге поплавка и перемещением троса отрегулировать высоту рейтера в указателе. Сборку нагревателя производить с новыми уплотнениями. Работа выполняется после сборки водонагревателя. Чистящий состав оставлять на раковинах время, указанное в инструкции по применению состава. После вывода вагона из цеха. |
| 5 | Окна салонов, тамбуров, санузла, осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить свободность хода подвижных секций окон салонов. Проверить надёжность фиксации в закрытом положении. Поверхности трения очистить от старой смазки, нанести свежую. 2. Проверить состояние и лёгкость хода солнцезащитных штор окон салонов. | Отвёртки, плоскогубцы, инструмент для резки, подгонки и установки стекла, шорный инструмент, | 3,595 | 4 | Категорически запрещается установка в окна стёкол обыкновенного качества. Смазка ЦИАТИМ-201. В случае обширных повреждений, утрате отдельных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Порезы и надрывы прошить одинарным швом с последующим наложением заплат на клее. 3. Заменить стёкла с повреждениями. 4. Покрепить винты крепления оконных рам, стеклопакетов, петель откидного окна в санузле. | стремянка, ветошь. |  |  | фрагментов штору заменить целиком. При необходимости регулировки фиксации вывести оба ползуна из направляющих и отрегулировать их нажатие одновременным завинчиванием или отвинчиванием на одинаковое число полуоборотов. |
| 6 | Двери салонов, санузла, переходных площадок осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить свободность хода раздвижных дверей салона. Вывести ролики из направляющего рельса, открыть потолочные люки тамбура, снять направляющий рельс, вывесить дверь. Ролики осмотреть, очистить от загрязнений, дефектные заменить. Смазать оси роликов, протереть направляющий рельс. Покрепить соединения элементов двери. 2. Распашные двери снять с петель, удалить с шипов петель старую смазку и загрязнения. Устранить причины заеданий или тугого хода. Петли осмотреть. Шипы смазать смазкой ЦИАТИМ-201. Покрепить винты петель и отдельных деталей дверей. 3. Проверить чёткость фиксации раздвижных дверей в крайних положениях. 4. Проверить работу замков распашных дверей. При заеданиях механизмов замок вскрыть, неисправность устранить. С деталей замка удалить старую смазку, на трущиеся части нанести свежую смазку ЦИАТИМ-201. 5. Осмотреть наружную отделку дверей, заменить повреждённые фрагменты. Подтянуть соединения. | Набор ключей, отвёртки, плоскогубцы, монтировка, лампа переносная, стремянка, ветошь. | *0,733 **0,263 | 4 | ** При ТР-2 снятие дверей производится при заедании или тугом ходе. Смазка роликов – ЦИАТИМ-201. ** При ТР-2 снятие дверей производится при заедании или тугом ходе. При необходимости осмотреть защёлки, зазор между установочным винтом и шпилькой защёлки выдерживать ≈ 0,5 мм. |
| 7 | Переходные площадки осмотреть и отремонтировать. | 1. Откидные настилы очистить. Проверить состояние шарнирных узлов петель. Валики деформированные, имеющие выработки более 1 мм, с трещинами и сколами заменить. Про- | Сварочное оборудование, кузнечное оборудование, кувалда, | 0,852 | 4 | Трещины сварных швов разделывать с полным удалением наплавленного металла. Сварку выполнять |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | верить надёжность стопорения валиков. Выработку петель глубиной до 3 мм устранить наплавкой с последующей обработкой. Трещины длиной до 150 мм разделать и заварить усиленным швом. Проверить состояние рифления настилов, при износе наплавить. Деформации устранить горячей правкой со снятием с вагона. 2. Проверить надёжность фиксации настилов в поднятом положении. При необходимости заменить фиксирующие пластины. 3. Осмотреть амортизаторы настилов. Подтянуть крепления. Раздавленные или изношенные более, чем на 1/3 толщины упругие пластины заменить. 4. Осмотреть суфле. Подтянуть крепления. При износе стенок более 1/2 первоначальной толщины, надрывах, выходящих на торцы длиной 100 мм и более, элемент заменить. 5. Осмотреть заградительные цепочки. При необходимости отремонтировать кожухи цепочек, заменить разорванные или изношенные звенья. Проверить надёжность фиксации цепочек в вертикальном и горизонтальном положениях. | ломик, напильники, отвёртка, пассатижи, молоток, бородок, щётка жёсткая, штангенциркуль, ветошь. |  |  | электродами УОНИ-13/45, УОНИ-13/55, ОЗС-25; наплавку - электродами ОЗН-400М, ОЗН-7, рифление восстанавливать электродами ОЗН-300М. Разница в толщине упругих пластин не более 3 мм. Количество надрывов – не более одного, выходящего на один торец элемента. Внутри элемента трещин и разрывов не допускается. |
| 8 | Отопительно-вентиляционный агрегат осмотреть и отремонтировать. | 1. Изъять фильтр. Очистить каналы перед фильтрами. 2. Осмотреть резиновые уплотнения отсека двигателя вентилятора, уплотнения кожуха отсека, крышек лючков. Повреждённые или изношенные заменить. 3. Осмотреть перегородки отсека двигателя, проверить отсутствие неплотностей. 4. Осмотреть флюгер напорного выключателя, проверить его подвижность, надёжность крепления магнитов. 5. Произвести осмотр короба. Покрепить | Набор ключей, отвёртки, плоскогубцы, напильники, нож монтёрский, лампа переносная, шкурка шлифовальная, кисти, ветошь. | 0,767 | 4 | Воздушные фильтры для ремонта и очистки передаются в заготовительный цех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | соединения, устранить неплотности. Повреждённые места отремонтировать вваркой вставок или заплат. |  |  |  |  |
| 9 | Всасывающий канал отопительно-вентиляционного агрегата осмотреть и отремонтировать. | 1. Снять всасывающие решётки, очистить, продуть сжатым воздухом. Выправить деформированные места. 2.* Решётки протереть ветошью, смоченной в уайтспирите, отслаивающуюся краску зачистить до металла. Окрасить решётки алюминиевой краской. 3. Через открытые горловины очистить влагосборники, очистить и продуть дренажные трубки. 4. Проверить состояние резиновых уплотнений рециркуляционных заслонок. 5. Из салона открыть крышки нижнего канала над приводом рециркуляционных заслонок. Проверить стопорение деталей и целостность упоров цилиндров. Из шарниров удалить смазку и загрязнения, нанести свежую. | Набор ключей, отвёртки, шомпол с ершом, пассатижи, монтировка, камера продувочная, подвод сжатого воздуха, молоток, бородок, нож монтёрский, лампа переносная, ветошь. | *2,122 **1,639 | 4 | *Работа п.2 выполняется при ТР-3 Смазка УСс. |
| 10 | Вентиляционную установку осмотреть и отремонтировать. | 1. Открыть потолочные люки в тамбуре, изъять фильтры. 2. Снять всасывающие решётки, очистить всасывающие каналы между решётками и фильтрами. Решётки очистить и отремонтировать согласно требованиям п.1 раздела 9. 3. Осмотреть заслонки, проверить состояние уплотнений и рычажной системы. Из шарниров удалить смазку, нанести свежую. 4. Снять крышку, перфорированный лист в потолке, закрывающий гибкий переходник на потолочный канал. Переходник осмотреть, неплотности и повреждения устранить. Осмотреть шумопоглотитель, заменить повреждённые пенопластовые плиты. 5. Осмотреть улитку вентилятора. Проверить затяжку соединений, отсутствие повреждений корпуса, состояние | Набор ключей, отвёртки, пассатижи, молоток, бородок, шорный инструмент, шкурка шлифовальная, камера продувочная, стремянка, кисти, лампа переносная, ветошь. | *0,756 **0,527 | 4 | Фильтры для ремонта и очистки передаются в заготовительный цех. Смазка УСс. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | уплотнений. 6. Покрепить резьбовые соединения в чердачном отсеке. 7. *Всасывающие решётки окрасить согласно требованиям п.2 раздела 9. |  |  |  | *Окраску решётки выполнять при ТР-3. |
| 11 | Вентиляционное пространство тамбура без вентиляционной установки осмотреть. | 1. Снять выхлопные решётки, отремонтировать и окрасить согласно требованиям п.п. 1,2 раздела 9. 2. Открыть потолочные люки, осмотреть гибкие соединения воздуховодов. Выявленные повреждения устранить. 3. Заменить смазку в шарнирах заслонок. 4. Покрепить соединения каркаса воздуховода. | Набор ключей, отвёртка, плоскогубцы, шорный инструмент, камера продувочная, шкурка шлифовальная, стремянка, лампа переносная, кисти, ветошь. | *0,538 | 4 | *Работа выполняется при ТР-3. Смазка УСс. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- К ремонту оборудования санузла приступать только после его очистки и санобработки. - Проверку работы водоспусков унитаза и умывальника, их промывку и очистку производить вне цеха, в месте, оборудованном ливневой канализацией или кюветом. - Крышевые работы выполняются только в цехе, с обязательным использованием двух переносных эстакад, устанавливаемых у места работы с обеих сторон вплотную к вагону. Выполняются крышевые работы не менее, чем двумя работниками, прошедшими специальное медосвидетельствование. - При использовании стремянки работа выполняется не менее, чем двумя работниками. Перед использованием стремянки проверять её исправность и наличие бирки об испытании. - Подготовка оконных стёкол осуществляется в помещении со столярным верстаком. Передача стекла на вагон осуществляется двумя работниками. Использование рукавиц при переноске стекла обязательно. - Снятие и передача на вагон громоздких и тяжёлых деталей осуществляется с участием не менее, чем двух работников, в необходимых случаях с применением грузоподъёмных приспособлений. - При работе со шлифовальной машинкой пользоваться защитными очками. - Всё время нахождения вагона в ремонте откидные настилы межвагонных переходов должны быть подняты и зафиксированы, цепочки должны перекрывать дверь перехода. - При выпуске вагона из ремонта восстанавливать предохранительные надписи на шкафе с электроаппаратурой и ящиках отопительно-вентиляционного агрегата и с контакторами.

Оперативное время всего	-	*15,896/**14/,176нч;

Средний разряд			-	*4,0/**4,1;

* - для ТР-3

** - для ТР-2

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Четырёхосный прицепной вагон АПЧ2. Руководство по эксплуатации 416.0. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1996 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.