| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карт № 19 от 25.02.1991 г. |  |  | Начальник локомотивного |
| № 29 от 26.02.1991 г. |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  | “......” марта 2004 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 17

текущего ремонта ТР-1 и технического обслуживания ТО-3 кузовного и внутривагонного оборудования прицепного вагона автомотрисы АПЧ2

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Произвести внешний осмотр кузова | 1. Покрепить резьбовые соединения наружных деталей. 2. Осмотреть сварные швы обшивки. Дефектные швы разделать, заварить вновь. Трещины в листах разделать и заварить. 3. Осмотреть подножки тамбуров. Дефектные сварные швы разделать и заварить вновь. Смятые детали срезать, выправить, приварить вновь. | Сварочное оборудование, машинка шлифовальная, набор ключей, отвёртки, напильники, плоскогубцы,. | 0,072 | 4 | Особое внимание уделять креплению поручней. Шлифовку сварных швов снаружи выполнять заподлицо. Сварочные работы выполнять электродами УОНИ-13/45 или СМ-11. Сварочные работы на подножках выполнять с постановкой усиливающих накладок. |
| 2 | Внутреннее оборудование пассажирского салона осмотреть. | 1. Проверить затяжку креплений диванов, вешалок, багажных полок, прочих деталей. 2. Осмотреть внутреннюю обшивку, проверить крепление отдельных её фрагментов. Пробоины и трещины устранить наложением заплат из полимерного материала на клее. Посторонние надписи и загрязнения удалить протиркой, при необходимости с использованием растворителя. Удалить несанкционированную рекламу. 3. Осмотреть обшивку диванов. Порезы, потёртости, надрывы и прочие дефекты удалить наложением швов с последую- | Отвёртки, набор ключей, шорный инструмент, ветошь. | 0,376 | 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | щим наложением заплат на клее. 4. Установить недостающие детали внутрисалонного оборудования, заменить повреждённые. |  |  |  |  |
| 3 | Тамбуры осмотреть. | 1. Проверить крепления деталей обшивки и отделки. 2. Проверить целостность фрагментов внутренней обшивки. 3. Осмотреть дверь шкафа с электроаппаратурой. Проверить крепление петель, состояние и работу замков. | Набор ключей, отвёртки, плоскогубцы | 0,222 | 3 |  |
| 4 | Окна салона, тамбуров, санузла, осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить свободность хода подвижных секций окон салонов, дизельного помещения, кабин управления. Проверить надёжность фиксации в закрытом положении. 2. *Поверхности трения очистить от старой смазки, нанести свежую. 3. Проверить состояние и лёгкость хода солнцезащитных штор окон салонов и кабин. Порезы и надрывы прошить одинарным швом с последующим наложением заплат на клее. 4. Заменить стёкла с повреждениями, создающими опасность выпадения осколков, сквозных пробоинах, сплошной сетке трещин. 5. Проверить крепление винтов оконных рам, стеклопакетов, петель откидного окна в санузле. | Отвёртки, плоскогубцы, инструмент для резки, подгонки и установки стекла, шорный инструмент, стремянка, ветошь. | *0,452 **0,150 | 4 | Категорически запрещается установка в окна стёкол обыкновенного качества. *Работа п.2 выполняется при ТР-1. Смазка ЦИАТИМ-201. При необходимости регулировки фиксации вывести оба ползуна из направляющих и отрегулировать их нажатие одновременным завинчиванием или отвинчиванием на одинаковое число полуоборотов. |
| 5 | Осмотреть оборудование санузла. | 1. Осмотреть вентили и трубопроводы, устранить утечки воды. 2. Подтянуть крепления внутренней отделки санузла. 3. Проверить работу водоспусков унитаза и умывальника. | Набор ключей, отвёртки, плоскогубцы, молоток, бородок, нож монтёрский, лампа переносная, ветошь. | 0,142 | 3 | После вывода вагона из цеха. |
| 6 | Проверить состояние дверей салонов, тамбуров, санузла. | Проверить ход дверей и чёткость фиксации раздвижных дверей в крайних положениях. Покрепить винты петель и отдельных деталей дверей. Проверить работу замков распашных дверей. | Набор ключей, отвёртки, плоскогубцы, ветошь. | 0,045 | 3 |  |
| 7 | Осмотреть | 1. Осмотреть откидные настилы. Прове- | Сварочное | 0,292 | 4 | Трещины сварных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | межвагонные переходы | рить состояние шарнирных узлов петель. Валики деформированные, имеющие выработки более 1 мм, с трещинами и сколами заменить. Про- верить надёжность стопорения валиков. Выработку петель глубиной до 3 мм устранить наплавкой с последующей обработкой. Трещины длиной до 150 мм разделать и заварить усиленным швом. Проверить состояние рифления настилов, при износе наплавить. Деформации устранить горячей правкой со снятием с вагона. 2. Проверить надёжность фиксации настилов в поднятом положении. При необходимости заменить фиксирующие пластины. 3. Осмотреть амортизаторы настилов. Подтянуть крепления. Раздавленные или изношенные более, чем на 1/3 толщины упругие пластины заменить. 4. Осмотреть заградительные цепочки. При необходимости отремонтировать кожухи цепочек, заменить разорванные или изношенные звенья. Проверить надёжность фиксации цепочек в вертикальном и горизонтальном положениях. 5. Подтянуть крепления элементов суфле. Элемент суфле заменить при трещине или разрыве длиной более 1/3 длины баллона. | оборудование, кузнечное оборудование, кувалда, ломик, напильники, отвёртка, пассатижи, молоток, бородок, штангенциркуль, лампа переносная, ветошь. |  |  | швов разделывать с полным удалением наплавленного металла. Сварку выполнять электродами УОНИ-13/45, УОНИ-13/55, ОЗС-25; наплавку - электродами ОЗН-400М, ОЗН-7, рифление восстанавливать электродами ОЗН-300М. Разница в толщине упругих пластин не более 3 мм. |
| 8 | Воздушный фильтр отопительно-вентиляционного агрегата сменить. | Откинуть крышку короба агрегата, фильтр изъять. Очистить каналы перед фильтром. Фильтр после очистки и ремонта на место установить. | Монтировка, набор ключей, лампа переносная, ветошь. | *0,098 | 3 | *Работа выполняется при ТР-1. Фильтр для ремонта и очистки передаётся в заготовительный цех. |
| 9 | Воздушные фильтры вентиляционной установки сменить. | Откинуть потолочные люки в тамбуре, фильтры изъять. Очистить всасывающие каналы между решётками и фильтрами. Фильтры после очистки и ремонта на место установить. | Монтировка, набор ключей, лампа переносная, стремянка, ветошь. | *0,159 | 3 | *Работа выполняется при ТР-1. Фильтр для ремонта и очистки передаётся в заготовительный цех. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- К ремонту оборудования санузла приступать только после его очистки и санобработки. - Проверку работы водоспусков унитаза и умывальника, их промывку и очистку производить вне цеха, в месте, оборудованном ливневой канализацией или кюветом. - При использовании стремянки работа выполняется не менее, чем двумя работниками. Перед использованием стремянки проверять её исправность и наличие бирки об испытании. - При работе со шлифовальной машинкой пользоваться защитными очками. - Всё время нахождения вагона в ремонте откидные настилы межвагонных переходов должны быть подняты и зафиксированы, цепочки должны перекрывать дверь перехода. - При выпуске вагона из ремонта восстанавливать предохранительные надписи на шкафе с электроаппаратурой и ящиках отопительно-вентиляционного агрегата и с контакторами.

Оперативное время всего	-	*1,858/**1,299 нч;

Средний разряд			-	3,4;

* - для ТО-3

** - для ТР-1

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Четырёхосный прицепной вагон АПЧ2. Руководство по эксплуатации 416.0. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1996 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.