| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карт № 8 от 20.02.1991 г. |  |  | Начальник локомотивного |
| № 9 от 20.02.1991 г. |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  | “......” марта 2004 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 18

технического обслуживания ТО-2 кузовного и внутривагонного оборудования вагона автомотрисы АЧ2, АПЧ2

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Произвести внешний осмотр кузова. | 1. Проверить крепление наружных деталей. 2. Осмотреть подножки и ступеньки. Дефектные сварные швы разделать и заварить. Смятые детали срезать, выправить, приварить вновь. | Сварочное оборудование, машинка шлифовальная, набор ключей, отвёртки. | 0,050 | 4 | Особое внимание уделять креплению поручней. Сварочные работы выполнять электродами УОНИ-13/45, СМ-11. Сварочные работы на подножках выполнять с постановкой усиливающих накладок. |
| 2 | Внутреннее оборудование пассажирских салонов осмотреть. | 1. Проверить крепление диванов, вешалок, багажных полок, прочих деталей. 2. Осмотреть обшивку диванов. Крупные порезы и надрывы (длиной более 200 мм) устранить наложением швов. | Отвёртки, набор ключей, шорный инструмент. | *0,057 **0,103 | 3 |  |
| 3 | Осмотреть тамбуры. | 1. Проверить крепление деталей обшивки и отделки. 2.**Осмотреть дверь шкафа с электроаппаратурой. Проверить крепление петель, состояние и работу замков. | Набор ключей, отвёртки, плоскогубцы. | *0,054 **0,074 | 3 | **Работа п.2 выполняется на АПЧ2. |
| 4 | Окна салонов, тамбуров, санузла, кабин, дизельного помещения осмотреть. | Заменить стёкла с повреждениями, создающими опасность выпадения осколков и сквозными пробоинами. Проверить крепление оконных рам, стеклопакетов, петель откидного окна в санузле. | Отвёртки, плоскогубцы. | *0,068 **0,122 | 3 | Категорически запрещается установка в окна стёкол обыкновенного качества. |
| 5 | Осмотреть | Проверить крепление деталей внутрен- | Набор | 0,033 | 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | санузел. | ней отделки, а также умывальника и унитаза. Проверить работу водоспусков унитаза и умывальника. Выявленные течи устранить. |  |  |  |  |
| 6 | Осмотреть двери салонов, тамбуров, кабин. | Проверить ход дверей. Проверить крепление петель и отдельных деталей дверей. Проверить работу замков распашных дверей и дверей ВВК в кабине «А». | Отвёртки, набор ключей. | *0,078 **0,041 | 3 |  |
| 7 | Осмотреть межвагонные переходы. | Проверить надёжность крепления откидных настилов. У крайних тамбуров проверить надёжность фиксации поднятых настилов и состояние заградительных цепочек. Проверить надёжность крепления элементов суфле. | Отвёртки, молоток, плоскогубцы, фонарь аккумуляторный (лампа переносная). | **0,033 | 3 | **Работа выполняется на АПЧ2 |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Проверку работы водоспусков унитаза и умывальника производить в месте, оборудованном ливневой канализацией или кюветом. - При работе со шлифовальной машинкой пользоваться защитными очками. - У крайних тамбуров вагонов АПЧ2 не допускать опущенного положения откидных настилов и заградительных цепочек. Двери межвагонных переходов крайних тамбуров при выдаче вагонов в эксплуатацию должны быть заперты. - При выполнении ТО-2 вагон или сцеп должен быть закреплён башмаками с обеих сторон. Стрелка, ведущая на путь, где выполняется ТО-2, должна находиться в положении, исключающем заезд на него другого подвижного состава; путь должен быть ограждён сигналом остановки. - Путь, на котором выполняется ТО-2, должен быть свободен от других локомотивов, находящихся в эксплуатируемом парке и ССПС. - Лицо, ответственное за выпуск из ТО-2, перед подачей команды машинисту на запуск дизеля или пробное включение тяги, обязано убедиться в отсутствии выполнения каких-либо работ на кузовном оборудовании и отсутствии под вагонами или вблизи них людей. Машинист перед запуском дизеля, торможением, отпуском или включением тяги обязан подавать звуковые сигналы установленной формы.

Оперативное время всего	-	*0,340/**0,456 нч;

Средний разряд			-	3,1;

* - для АЧ2

** - для АПЧ2

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- АЧ2. Руководство по эксплуатации 112.0. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- Четырёхосный прицепной вагон АПЧ2. Руководство по эксплуатации 416.0. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1996 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.