| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карт № 18 от 24.02.1991 г. |  |  | Начальник локомотивного |
| № 33 от 10.01.1991 г. |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  | “......” мая 2004 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 19

ремонта глушителя выхлопа дизеля моторного вагона автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Глушитель осмотреть и очистить | После обмывки в моечной машине удалить с поверхности остатки моющего раствора и загрязнений. Поверхности глушителя осмотреть, проверить отсутствие внешних дефектов, признаков прогаров и пробоев газов, пятен перегрева. | Скребки, лампа переносная, ветошь. | 0,292 | 3 |  |
| 2 | Глушитель разобрать. | Рассоединить нижний патрубок, компенсатор, среднюю и верхнюю части, выхлопной патрубок. * Вывернуть винты, снять обечайки термоизолирующих кожухов. | Набор ключей, отвёртка, пассатижи, монтировка. | 0,562 *0,931 | 3 | * Работа выполняется при выявлении признаков прогаров или пробоев газов, местных перегревов под обечайками |
| 3 | Проверить состояние термоизоляции. | Термоизолирующий слой осмотреть, проверить отсутствие признаков пробоев газов, разрывов, раскрошивания. При необходимости повреждённый участок вырезать, наложить свежий асбестовый лист. Перед укладкой поверхность фрагмента глушителя тщательно зачистить до чистого металла. | Ножницы, нож монтёрский, шабер, шкурка шлифовальная, кисти, ветошь. | *0,209 | 3 | * Работа выполняется при ремонте со снятием обечаек. Укладку заплат осуществлять строго встык, зазоров не допускается. |
| 4 | Детали глушителя осмотреть и отремонтировать. | 1. Фрагменты осмотреть, удалить остатки кокса. Выявленные трещины и прогоревшие места разделать и заварить. Сварные швы, выходящие на привалочные поверхности, зашлифовать заподлицо. 2. Осмотреть привалочные поверхности, зачистить до чистого металла. Прожоги, выбоины глубиной более 1,0 мм наплавить и прошлифовать; более | Сварочное оборудование, станочное оборудование, кузнечное оборудование, машинка шлифовальная, напильники, шабер, зуби- | 0,584 *1,672 | 4 | При необходимости нижний и выхлопной патрубок отжечь. Сварочные работы выполнять электродами УОНИ-13/45, СМ11; на кожухах обечаек – ОМА2. Наплавочные работы выполнять электродами ОЗН-300М или латунью. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | мелкие неровности прошлифовать до гладкой поверхности. Проверить площадь прилегания (отпечаток на плоском листе не менее 75 % площади привалки, пояс контакта непрерывный, ширина не менее 2/3 ширины фланца). 3. Осмотреть отверстия под резьбовые соединения. Изношенные заплавить с последующим рассверливанием до чертёжного размера. 4. Осмотреть обечайки термоизолирующих кожухов. Покрепить винты, поставить недостающие. Надрывы и трещины устранить сваркой со снятием. Выправить и зашлифовать острые кромки. 5. *Срезать асбестовый слой над прожогами или трещинами, повреждённые места зачистить до чистого металла. Дефект разделать в пределах целого металла, заплавить. У трещин перед разделкой засверливать концы. Место сварочных работ прошлифовать заподлицо с последующей постановкой накладки. Вмятины площадью более 100 см2 поставить накладки. После устранения дефекта восстановить термоизолирующий слой согласно требованиям разд. 3. 6. Осмотреть крепёжную скобу, деформированные части выправить, трещины устранить согласно требованиям п.5 и гр.7 настоящего раздела. 7. Осмотреть решётку и рассекатель выхлопного патрубка. Удалить остатки кокса, осмотреть сварные швы, выявленные трещины устранить сваркой выше указанным порядком. Прогоревшие детали вырезать, поставить новые. | ло, молоток, киянка, отвёртки, ножницы слесарные, кисть, лампа переносная, ветошь. |  |  | У компенсаторов допускается только заварка трещин сварных швов. Уменьшение толщины фланцев не более, чем на 15 % от чертёжной. Рассверливание производить совместно с отверстиями сопрягаемых деталей. У соединений фланцев допускается рассверливание с увеличением диаметра не более, чем на один размер с заменой болта и гайки. * Работа п.5 выполняется при наличии признаков пробоя газов, прожогах под термоизоляцией, при снятых обечайках. Толщина накладок не менее 3 мм, нахлёст дефектных мест не менее 30 мм. Припасовка накладки плотная, без зазоров. Очистку места под накладку производить по всей площади накладки плюс 10 мм. Допускается оставление вмятин без исправления глубиной до 3 мм площадью до 50 см2 в количестве не более 5 дефектов на фрагмент глушителя. |
| 5 | Дренажные трубы отжечь, осмотреть и | 1. После отжига трубы очистить от остатков кокса, изнутри с использованием остукивания и проволочного ерша. Зачистить окалину на наружных по- | Кузнечное оборудование, сварочное оборудо- | 0,550 | 4 | Заварка трещин допускается только в сварных швах. Дефектный шов срезать с полным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | отремонтировать. | верхностях. 2. Трубы и компенсаторы осмотреть, проверить отсутствие трещин, прожогов, вмятин, изгибов. Устранить трещина сварных швов. При необходимости выполнить подгибку и подгонку труб с разогревом. Износ отверстий фланцев устранить согласно требованиям п.3 раздела 4. 3. Привалочные поверхности фланцев отремонтировать согласно требованиям п.2 раздела 4. | вание, станочное оборудование, машинка шлифовальная, шкурка шлифовальная, молоток, ёрш проволочный, ветошь. |  |  | удалением наплавленного металла, деталь приваривается вновь. При трещинах или прожогах в металле деталь подлежит замене. Допускается оставление без исправления вмятин глубиной не более 20 % сечения трубы. |
| 6 | Проверить состояние крепёжных деталей. | Болты, гайки и шайбы очистить, протереть, осмотреть. Заменить при сорванной или забитой резьбе, изгибах, забитых гранях. Шайбы перетёртые, потерявшие упругость, изломанные заменить. Удалить острые заусенцы. | Шкурка шлифовальная, напильник, ветошь. | 0,230 | 3 |  |
| 7 | Глушитель собрать. | Подобрать новые асбестовые прокладки, проверить отсутствие надрывов, раздавленностей, потёртостей; проверить совпадение отверстий. Соединить фрагменты глушителя. Вторично осмотреть термоизолирующий слой, одеть обечайки, затянуть винты. | Набор ключей, отвёртка, пассатижи, монтировка. | 1,095 *1,464 | 4 | Сборка дренажной системы осуществляется после установки глушителя на вагон. Затяжку резьбовых соединений выполнять попарно-перекрёстным порядком в несколько обходов. |
| 8 | Глушитель окрасить. | Очистить поверхности глушителя. Зачисткой удалить отслаивающуюся краску. Глушитель протереть ветошью, смоченной в уайтспирите и окрасить серебристой эмалью ПФ-873. | Шкурка шлифовальная, валик малярный, кисти, ветошь. | 0,610 | 3 |  |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- К работам с дренажными трубами, нижним и выхлопным патрубками приступать после их полного остывания после отжига - Ручную очистку от шлака и продувку выполнять в защитных очках. - При ремонте и монтаже обечаек термоизоляции соблюдать осторожность, избегая травмирования об острые края. После сборки глушителя запрещается оставление торчащих краёв обечаек. - Запрещается проверка совпадения отверстий при сборке пальцем. - Изготовление асбестовых прокладок и ремонт термоизолирующего слоя выполнять в респираторе.

Оперативное время всего	-	3,923/*5,958 нч;

Средний разряд			-	3,6;

* - при ремонте со снятием обечаек термоизоляции кожухов.

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- АЧ2. Руководство по эксплуатации 112.0. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- Тепловоз ТГМ4, ТГМ4А, глушитель. Руководство по капитальным и средним ремонтам 24.04.02.116-83 РК. Издание Людиновского ТСЗ. 1984 г.

- Инструктивные указания по сварочным работам ЦТ-336 от 11.08.1995 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.