| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Главный инженер |
|  |  |  | локомотивного депо |
|  |  |  | Минеральные Воды |
|  |  |  | ..................... С.И.Манушариди |
|  |  |  | “......” сентября 2004 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 21

ремонта главного вала гидромеханического редуктора HVK

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Вал очистить | Вал очистить от загрязнений, протереть. «Упорные» отложения удалить зачисткой. Шариковые подшипники промыть керосином и продуть сжатым воздухом. Промывку осуществлять в два приёма с заменой керосина. | Скребки, шаберы, щётка волосяная, шкурка шлифовальная, подвод сжатого воздуха, ветошь. | 0,170 | 2 | Зачистку осуществлять шкуркой на масле. Проверять отсутствие в отложениях металлических частиц. |
| 2 | Вал осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить состояние шариковых и роликового подшипника: а. Проверить лёгкость хода подшипников (непосредственно или по вращению напрессованной детали). Проверить отсутствие заеданий и степень торможения. б. Проверить отсутствие признаков перегрева, наличия следов побежалости. в. Проверить отсутствие трещин, сколов и изломов, отсутствие выкрашивания, шелушения, мелких раковин и скоплений чёрных точек. В доступных местах осмотреть беговые дорожки, проверить отсутствие выбоин и следов ударов. г. Проверить отсутствие следов корро- | Отвёртка, набор ключей, станочное оборудование, развёртки, резьбонарезной инструмент, напильники, шкурка шлифовальная, линейка, калибры, набор щупов, лупа, лампа переносная, ветошь. | 1,188 | 5 | Без надобности подшипники, зубчатые колёса и гидромуфты не демонтировать. При повышенном износе подшипников, большой радиальной «игре» главный вал ремонтировать с полной разборкой, проверкой балансировки и магнитным контролем вала. Осмотр подшипников осуществлять при провороте подшипника с полным проворотом сепаратора. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | зионных пятен на беговых дорожках и шариках, а также матовых пятен. д. Проверить надёжность напрессовки подшипников, отсутствие признаков сдвигов. Проверить отсутствие сильной радиальной игры. 2. Осмотреть зубчатые колёса: а. Проверить отсутствие вмятин, мелких раковин, сыпи. б. Проверить отсутствие отколов. Допускается оставление в работе колёс со сколами от торцовой части длиной не более 1/10 длины зуба. в. Острые кромки сколов, пятна коррозии, прочие дефекты, не имеющие браковочных признаков, запилить личным напильником и зашлифовать мелкой шкуркой. г. Проверить надёжность напрессовки колёс на ступицах. 3. Осмотреть гидромуфты: а. Проверить отсутствие трещин, сколов, выбоин. б. Проверить затяжку соединений турбинных колёс с колоколами. Ослабшие винты при износе резьбы удалить, в колоколе нарезать новую резьбу под следующий ремонтный размер (не более, чем на одну ступень) с разворачиванием отверстия в турбинном колесе и установкой ремонтного винта. в. Проверить надёжность напрессовки турбинных колёс на вале, запрессовки колоколов в подшипниках. г. Путём проворота проверить отсутствие внутри гидромуфт и в лабиринтах посторонних звуков, рывков, заеданий. д. Осмотреть ниппели сливных сопел. Проверить надёжность крепления |  |  |  | Ощущаемой вручную. Допускаемая глубина дефектов – не более 0,5 мм (отдельных точек – до 1,0 мм) при распространении дефектов не более 1/4 рабочей поверхности зуба. Шлифовку дефектов выполнять шкуркой на масле, после зачистки обработанное место тщательно протереть. При выявлении дефектов гидромуфту ремонтировать со спрессовыванием с вала и демонтажом зубчатых колёс и подшипников. Полностью разобранный вал подвергнуть магнитному контролю. Гидроаппараты подлежат разборке при наличии замечаний на медленный разгон (в случае невыявления причины при ревизии золотниковой коробки и маслопроводов), выявлении в масле и отложениях внутри корпуса металлических частиц. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | сопел в колоколах. Прочистить сопла. Проверить диаметры сопел калибром (у гидромуфты главного вентилятора ≈ 2,2 мм; у гидромуфты компрессора ≈ 1,6 мм). е. Проверить зазоры в лабиринтах турбинных колёс (0,5÷1,2 мм; при ТР-2 0,5÷1,0 мм). 4. Проверить затяжку и фиксацию гайки, крепящей ведомую шестерню с подшипниками. 5. Вал осмотреть, проверить отсутствие трещин, скручивания, биения. Пятна коррозии удалить зачисткой шкуркой на масле с последующей протиркой. |  |  |  | Проверку выполнять в четырёх диаметрально противоположных точках по диаметру лабиринта. |
| 3 | Промыть гидромуфты. | 1. Вывернуть маслоподводящие трубки, проверить состояние. Проверить отсутствие вмятин, трещин, изгибов. Проверить состояние резьбы, при износе трубку заменить. Трубки промыть, продуть и протереть. 2. Трубки завернуть в «свои» гнёзда, прокачать каждую гидромуфту керосином. Проверить свободность прохода керосина из ниппелей, лабиринтов и полостей подшипников. Проверить отсутствие в стекающем керосине металлических частиц. | Набор ключей, установка для внутренней промывки, камера продувочная, ёрш, ветошь. | 0,372 | 4 | Прокачку осуществлять с проворотом турбинных колёс. Прокачку прекращать после окончательного отхода сгустков шлама, но не менее, чем через 5 мин. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Ремонт главного впала гидромеханического редуктора осуществляется только при нахождении его на специальных козлах с поддоном. - При продувке подшипников и лабиринтов не допускать вылета шлама в сторону людей. Продувку осуществлять в защитных очках. Место продувки должно быть огорожено ширмой. - Маслоподводящие трубки продувать только в продувочной камере с вытяжной вентиляцией. - Перемещение собранного вала осуществлять только с использованием грузоподъёмных механизмов. Грузоподъёмные работы выполнять только исправными и непросроченными чалочными приспособлениями, по типовым схемам строповки. Выполнять грузоподъёмные работы имеют право лица, получившие специальный допуск. - После внутренней промывки к дальнейшей работе с валом приступать после полного истечения керосина из гидромуфт при нижнем расположении ниппелей, а также из лабиринтов и подшипников.

Оперативное время всего	-	1,730 нч;

Средний разряд			-	4,5;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Инструкция по эксплуатации и уходу за тепловозом ЧМЭ3 и его описание ЛКС3/546-XIVA. Издание отраслевого предприятия «ЧКД-Прага», Чехия. 1983 г.

- Правила технического обслуживания и текущий ремонтов тепловозов ЧМЭ2, ЧМЭ3 ЦТ-4320 от 13.09.1985 г.

- И.Я.Костюк, З.Х.Нотик. «Механическое оборудование тепловоза ЧМЭ3».1984 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов».1965 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-728-99 от 29.12.1999 г.