| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карт № 18 от 24.02.1992 г. |  |  | Главный инженер |
| № 33 от 10.01.1991 г. |  |  | локомотивного депо |
|  |  |  | Минеральные Воды |
|  |  |  | ...................... Ю.Г.Гаммель |
|  |  |  | “......” ноября 2004 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 25

текущих ремонтов ТР-2 и ТР-3 вспомогательного оборудования моторного вагона автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снять секции крыши над дизельным помещением. | Поочерёдно распустить крепления секций крыши над глушителем, шахтой холодильника, котлом-подогревателем. Секции поочерёдно зачалить, выбрать провисание тросов, осторожно оторвать от посадочных мест, с вагона снять. | Набор ключей, монтировки, эстакады переносные, чалочное приспособление | 0,727 | 4 | У секции над котолом - подогревателем разобрать грибок и козырёк с уплотнением выхлопной трубы котла. |
| 2 | Снять глушитель. | Глушитель зачалить, выбрать провисание троса. Разобрать соединение глушителя с турбокомпрессором. Разобрать дренажные трубы с компенсаторами. Ослабить затяжку соединений глушителя с каркасом шахты, проверить подвижность глушителя на шпильках. Окончательно отвернуть гайки, глушитель изъять. | Набор ключей, монтировка, пассатижи, чалочное приспособление, стремянка. | 0,658 | 3 |  |
| 3 | Трубопроводы шахты холодильника разобрать. | 1. Снять гибкий рукав слива в масляный бак дизеля. Рассоединить фланцы маслопроводов теплообменника, отсоединить хомуты, снять маслопроводы к теплообменнику. 2. Снять гибкие рукавчики дренажных трубок полостей шахты. 3. Рассоединить хомуты, снять рукавчики труб суфлирования картера дизеля. 4. Снять гибкие соединения воздуховодов наддувочного воздуха между фильтрами и воздушным коллектором | Набор ключей, заглушки, отвёртки, пассатижи, монтировка, лампа переносная, ветошь. | 7,350 | 3 | Вагон перед разборкой шахты должен быть полностью разэкипирован. Рассоединённые трубопроводы закрывать заглушками. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | и турбокомпрессором. 5. Разобрать систему вестовых труб расширительного бака. 6. Снять гибкие рукава напорных магистралей гидростатического привода вентиляторов. 7. Снять гибкие рукава питательной трубы от расширительного бака, рукава водяных полостей теплообменника и топливоподогревателя, рукавчик паровоздушной трубы от нижнего водяного коллектора. 8. Снять гибкие рукава питательной и обратной труб гидростатического привода. 9. Снять сливные трубки гидромоторов. 10. Снять гибкий рукав всасывающего трубопровода компрессора. 11. Разобрать и снять трубопроводы питания водой котла-подогревателя. |  |  |  |  |
| 4 | Шахту холодильника снять. | Вторично проверить полное рассоединение всех водяных, масляных и топливных трубопроводов и электропроводки. Проверить отсутствие деталей, мешающих нормальному выходу шахты из дизельного помещения. Шахту зачалить, выбрать провисание чалочных тросов, приподнять шахту на 2÷3 см, проверить рассоединение всех соединений шахты с кузовом, отсутствие зацеплений и заклиниваний. Далее подъём шахты производить постепенно, по 5÷10 см за приём, до полного выхода шахты из кузова. | Эстакады переносные, набор ключей, отвёртки, монтировка, чалочное приспособление. | 2,033 | 4 | Шахта холодильника снимается после рассоединения электропроводки и топливопроводов на шахте. |
| 5 | Снять котёл-подогреватель. | 1. Снять суфле соединения кассеты соединения кассеты воздушного фильтра и калориферной секции отопительно-вентиляционного агрегата. 2. Рассоединить патрубок нагнетательного воздуховода и воздушного канала отопительного воздуха салонов. 3. Снять гибкие рукавчики водяной системы. | Набор ключей, отвёртки, пассатижи, монтировка, чалочное приспособление, лампа переносная, стремянка. | 0,602 | 4 | Котёл - подогреватель снимается после демонтажа топливопроводов и электрических соединений. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 4. Каркас котла зачалить, выбрать провисание тросов, раскрепить оставшиеся соединения, котёл осторожно поднять и вывести из вагона. |  |  |  |  |
| 6 | Снять кассету воздушного филь-тра отопительно- вен-тиляционного агрегата | 1. Кассету увязать за отверстия в каркасе, зачалить, выбрать провисание тросов. 2. Распустить гайки соединения кассеты с фланцами воздуховодов. 3. Кассету отделить от посадочного места, изъять из вагона. | Набор ключей, монтировка, чалочное приспособление, стремянка. | 0,336 | 3 | Работа выполняется после снятия секции крыши над котлом-подогрева-телем. Кассета для очистки и ремонта передаётся в заготовительный цех. |
| 7 | Снять входные воздушные фильтры. | Поднять лобовые кожухи, фильтры изъять. | Отвёртка | 0,047 | 3 | Фильтры для очистки и ремонта передаётся в заготовительный цех. |
| 8 | Водяные и масляные трубопроводы осмотреть и отремонтировать. | 1. У фрагментов трубопроводов, не подлежащих разборке, проверить отсутствие следов утечек по стыкам. 2. Проверить состояние вентилей путём их закрытия и открытия. Заменить повреждённые рукоятки, установить недостающие. При необходимости вентиль отремонтировать со снятием. 3. Повреждённые трубы снять с вагона. Повреждённые места вырезать, вварить новые отрезки чертёжного диаметра. Трещины сварных швов фланцев разделать и заварить. Дефектные конусы и штуцеры срезать, приварить новые. После вварки вставок проверить отсутствие внутри труб натёков, при выявлении удалить. Изношенные поверхности фланцев и конусов наплавить с последующей обработкой и подгонкой. При необходимости выполнить правку труб с местным разогревом. После ремонта трубу подвергнуть опрессовке водой в течение 2 мин; водяные давлением 5 кгс/см2, масляные – 15 кгс/см2. 4. Покрепить соединения, не подлежащие разборке. 5. Осмотреть дюритовые рукава. Изношенные, потерявшие упругость, раст- | Набор ключей, сварочное оборудование, станочное оборудование, машинка шлифовальная, напильники, шабер, стенд опрессовочный, нож монтёрский, монтировка, лампа переносная, ветошь. | 3,390 | 4 | Осмотр фрагментов трубопроводов, отсоединяемых от агрегатов, выполнять вне вагона. После отсоединения штуцеры закрывать бумагой и обвязывать бечевой. Длина вставок не менее 300 мм. Заварка трещин в металле труб, наплавка мест, поражённых коррозией, заварка вмятин, постановка заплат не допускается. Сварочные работы на трубопроводах выполнять газовой сваркой с прутком Св-08. Запрещается разогрев труб до белого каления и появления искр. После сварочных работ восстановить окраску маслостойкой эмалью: водяных зелёной, масла дизеля - коричневой, масла гидростатики и гидропередачи – красной. Внутренний диа- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | рескавшиеся, заменить. Длина рукава должна обеспечивать выступание концов из-под хомутов на ≈ 10 мм. 6. Осмотреть дренажные шланги, изношенные, повреждённые, потерявшие упругость, заменить. |  |  |  | метр дюритов должен быть меньше наружного диметрабурта на торце трубы на ≈ 3÷5 мм. |
| 9 | Сменить пакеты входных и выходных фильтров масла дизеля, проверить состояние фильтров. | 1. Распустить соединения пакетов фильтров с корпусом, пакеты изъять. Изъять резиновые уплотнения. 2. Отвернуть пробки на днищах колб, выпустить шлам, протереть внутренние полости колб, промыть керосином. 3. Покрепить соединения корпусов с каркасом кузова и маслопроводами. 4. Осмотреть резиновые уплотнения, протереть. Потерявшие упругость, изношенные заменить. 5. Привалочные поверхности очистить от остатков старых прокладок, на горловины одеть новые. 6. Проверить ход крана переключения секций фильтра. 7. Завернуть сливные пробки, уложить уплотнения, вставить фильтрующие пакеты, затянуть крепления. | Набор ключей, отвёртка, монтировка, шабер, ёмкость для сбора шлама, салфетки, ветошь. | 0,500 | 3 | Переноску пакетов осуществлять в специальной таре. При длительном нахождении фильтров без пакетов горловина корпуса закрывать временными крышками. Пакеты для ремонта и очистки передаются в заготовительный цех. При ТР-3 прокладки ставить только новые. Затяжку креплений осуществлять попарно-перекрёстным порядком в несколько обходов. |
| 10 | Сменить фильтрующие элементы, проверить состояние полнопоточных фильтров масла дизеля. | Отсоединить обезвоздушивающие трубки, снять крышки, изъять фильтрующие элементы. Корпуса элементов очистить изнутри, промыть, вставить новые элементы (Нарва-6). Закрыть крышки, подсоединить обезвоздушивающие трубки. | Набор ключей, лампа переносная, ёмкость для сбора шлама, ветошь, салфетки. | 0,833 | 3 | При установке фильтрующих элементов проверять состояние уплотнений. |
| 11 | Изъять кассеты воздушных фильтров воздухоснабжения дизеля и компрессора | Замки отвернуть, кассеты из всасывающих камер изъять. | Пассатижи, монтировка, тара. | 0,018 | 2 | Кассеты для ремонта и очистки передаются в заготовительный цех. |
| 12 | Систему | Осмотреть воздуховоды, гибкие рукава, | Набор ключей, | 0,960 | 3 | При необходимости выполнить |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | объединённого воздухоснабжения дизеля и компрессора осмотреть и отремонтировать. | всасывающие камеры, проверить отсутствие признаков неплотности. Покрепить соединения. У всасывающих камер проверить состояние и подвижность заслонок переключения режима «Зима – Лето». Снять лючок воздушного коллектора, протереть коллектор изнутри и снаружи. Проверить состояние штуцера суфлирующей трубки . Осмотреть хомуты гибких рукавов. | отвёртки, пассатижи, лампа переносная, шорный инструмент, ветошь. |  |  | сварочные работы с использование пру-тка Св-08. |
| 13 | Гидростатический привод вентиляторов холодильника осмотреть и отремонтировать. | 1. Трубопроводы осмотреть согласно требованиям раздела 8. Особое внимание уделять состоянию резьбы штуцеров напорной сети. 2. Заменить гибкие напорные рукава. 3. Проверить состояние масляного фильтра: а. Закрыть вентили до и после фильтра, отвернуть пробку, выпустить из фильтра масло. б. Отнять колбу, изъять фильтрующий элемент. в. Внутреннюю полость колбы и детали фильтра промыть керосином и насухо вытереть. г. Магнитный фильтр очистить и осмотреть, проверить отсутствие отложений металлических частиц. д. Проверить состояние уплотнений колпака, фильтрующего элемента и сливной пробки и пружины, изношенные заменить. е. Фильтр собрать с новым фильтрующим элементом. 4. Снять трубопроводы подвода масла к гидромоторам, произвести масляно-меловую дефектоскопию сварных швов; в случае выявления трещины фрагмент трубопровода подлежит замене. 5. Проверить ход насос-моторов, обращая внимание на отсутствие | Набор ключей, ключ моментный, динамометр, калибры резьбовые, комплект заглушек, ёмкость для сбора шлама, шкурка шлифовальная, стремянка, лампа переносная, кисти, салфетки. | 13,520 | 4 | Сварочные работы на металле труб напорной сети не допускаются. Замену рукавов производить независимо от состояния. При выявлении течей по уплотнениям насос-моторов, регулирующего блока, обратного клапана, узел снять, отремонтировать с разборкой. Протирку выполнять чистой салфеткой с подрубленными краями. По завершению работ с фильтром колпак сразу же закрывать. При сборке фильтра соблюдать момент затяжки, обозначенный на колпаке. Штуцеры снимаемых трубопроводов и штуцеры трубопроводов и гидроаппаратов, остающихся на вагоне, закрывать заглушками. Время нахождения насос-мотора без масла не боле |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | заеданий, тугого хода, рывков. Насос-моторы осмотреть, проверить отсутствие следов утечек масла, надёжность насадки рабочих органов (вентиляторных колёс и шкива), затяжку соединений. Проверить состояние резьбы разъёмов напорных трубопроводов по калибрам. Срывов и износа не допускается. После осмотра насос-моторов залить в них свежее отфильтрованное масло ГТ-50 и заглушить штуцеры. 6. У бака открыть верхний и нижний лючки, бак дважды промыть чистым отфильтрованным керосином. Обтирочными материалами для внутренней очистки бака не пользоваться. 7. После установки дизеля отрегулировать натяжение приводных ремней гидронасоса (при нажатии на комплект ремней с усилием 7,5 кгс (2,5 кгс на один ремень) стрела прогиба должна составлять ≈ 10 м). |  |  |  | 24 ч. Проверку хода насос-моторов осуществлять до монтажа шахты в вагон. При необходимости ремонт насос-моторов осуществлять со снятием с вагона, в чистом закрываемом и сухом помещении. Избегать разборки насос-моторов без надобности. Заправку бака маслом производить после полного высыхания полости бака. При ТР-3 ремни устанавливать только новые, при ТР-2 допускается установка бывших в работе ремней, не имеющих признаков износа и обрывов кордных нитей. Разница длин ремней в комплекте не более 10 мм. |
| 14 | Основание силовой установки осмотреть и отремонтировать. | 1. Осмотреть сайлентблоки, изношенные и раздавленные заменить. 2. Очистить поддон дизеля, проверить отсутствие повреждений. 3. Раму силовой установки осмотреть и отремонтировать: а. Выявленные трещины устранить сваркой Концы трещин засверливать сверлом диаметром 8÷10 мм и разделать под V – образный шов; в сварных швах полностью удалить наплавленный металл в пределах прямого участка. Готовые швы подвергнуть наклёпу пневмомолотком со сферическим наконечником радиусом 6÷8 мм. Швы зашлифовать заподлицо, наложить усиливающие накладки толщиной 18÷20 мм, приварить усиленным швом. | Набор ключей, сварочное оборудование, машинка шлифовальная, шкурка шлифовальная, молоток, зубило, электродрель, пневмомолоток, кузнечное оборудование, чалочное приспособление, монтировка, линейка уголковая, штангенциркуль, набор | *0,187 **0,997 | 5 | Работа выполняется после снятия дизеля при ТР-3 и гидропередачи. Сайлентблоки под раму комплектовать с одинаковой степенью износа и упругостью. Разница в высоте ненагруженных сайлентблоков в комплекте не более 3 мм. При необходимости замены хотя бы одного сайлентблока на новый заменяется на новый весь комплект. Сайлентблоки под рамой без надобности не менять. На одной раме допускается заварка не более двух трещин, распространяющихся в металле листов. Сварочные работы выполнять электро- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | б.** Проверить кривизну рамы по обе им боковинам в вертикальной и горизонтальной плоскостях (не более 0,5 мм). в. Покрепить соединения, не подлежащие разборке. 4. Осмотреть гетинаксовые прокладки под дизель. Имеющие сколы размером в ширину более 10 мм, глубину более 3 мм, длину более 1/4 длины прокладки (в сумме), а также трещины заменить. Заусенцы зашлифовать, мелкие трещины глубиной до 3 мм выпилить до получения плавных скруглений (радиус ≈ 6÷8 мм). | щупов, лампа переносная, кисти, ветошь. |  |  | дами УОНИ-13/45, УОНИ-13/55, ОЗР, АНО-4. Усиливающие накладки должны быть тщательно припасованы; ширина накладки должна совпадать с шириной листа рамы и иметь нахлёст не менее 150 мм от трещины в обе стороны. ** Работа пп «б» выполняется при ТР-3 при снятой гидропередаче. После сварочных работ восстановленные места окрасить эмалью ПФ-115 серой. |
| 15 | Проверить состояние масляного бака дизеля. | Бак осмотреть, проверить отсутствие следов утечек. Покрепить соединения. Проверить чистоту масломерного устройства. При утрате прозрачности трубку очистить и промыть со снятием. Выявленные трещины устранить заваркой с постановкой усиливающих заплат с нахлёстом 50 мм в стороны от дефекта. Концы трещин предварительно засверливать сверлом диаметром 5÷6 мм. | Сварочное оборудование, машинка шлифовальная, шкурка шлифовальная, ёрш щетинистый, электродрель, молоток, кисти, лампа переносная, ветошь. | *0,074 **1,030 | 4 | При разэкипировке предварительно слить отстой, проверить отсутствие следов воды. Перед сварочными работами бак тщательно пропаривать. Сварочные работы выполнять электродами УОНИ-13/45, УОНИ-13/55К, СМ-11, ВН-48, ОЗС диаметром 3 мм |
| 16 | Осмотреть маслопрокачивающий насос. | 1. Проверить работу насоса на слух. Проверить отсутствие утечек по уплотнениям и стыкам штуцеров. 2. Вручную проверить лёгкость проворачивания вала. 3. Покрепить соединения, насос протереть. | Набор ключей, лампа переносная, ветошь. | 0,121 | 4 | Работа п.1 выполняется до постановки вагона на стойло и начала работы. |
| 17 | Кожухи ограждения приводов вспомогательных агрегатов осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить отсутствие вмятин, трещин, надрывов, исправность крепёжных лап и петель. Повреждённые и изношенные петли срезать, приварить новые. Выправить вмятины. Пробоины и трещины устранять наложением заплат с нахлёстом не менее 50 мм от дефекта. 2.* Покрепить соединения кожухов, не | Сварочное оборудование, машинка шлифовальная, шкурка шлифовальная, молоток, кисти, ветошь. | *0,208 **0,488 | 4 | Кожухи окрашивать эмалью ПФ-115, изнутри тёмно-красного цвета, снаружи – ярко – жёлтого. При ТР-2 восстанавливать повреждённые места, при ТР-3 кожухи окрашивать полностью *П.2 при ТР-2. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | подлежащих снятию. 3.** Кожухи снять, очистить, зачистить отслаивающуюся краску, протереть ветошью, смоченной в уайтспирите, произвести окраску. |  |  |  | ** П.3 при ТР-3 |
| 18 | Установку газового тушения осмотреть и отремонтировать. | 1. Снять распылительные головки, промыть в бензине, продуть сжатым воздухом. 2.* Осмотреть трубопроводы, покрепить стыки. 3.** Отсоединить трубопроводы от пускового механизма, продуть сжатым воздухом, контролируя проходимость воздуха по всем ветвям. Проверить отсутствие повреждений, особенно в местах стыков по штуцерам и наконечникам. 4. Снять баллоны, взвесить. При снижении веса на 10% и более от указанного на трафарете баллона, передать баллон на зарядку. 5. При снятых баллонах проверить спусковой механизм, включая целостность тросов, свободность хода и крепление. | Набор ключей, шомпол с ершом, подвод сжатого воздуха, камера продувочная, лампа переносная, весы амбарные, ветошь. | *2,180 **4,230 | 4 | Промывку и продувку головок производить в продувочной камере. * Работа п.2 выполняется на ТР-2. ** Работа п.3 выполняется на ТР-3. После перезарядки на баллон наносится новый трафарет с указанием веса. Не допускается к установке неперезаряженные баллоны и с отсутствующей биркой о зарядке и испытании. |
| 19 | Регулирующие клапаны отопительно-вентиляционного агрегата осмотреть и отремонтировать. | 1. Отсоединить клапаны от патрубков сжатого воздуха и вывернуть из кожухов. 2. Клапаны, сёдла и уплотнительные кольца очистить и осмотреть. При необходимости вывести риски и выполнить притирочные работы. 3. Осмотреть пружины, просевшие и изломанные заменить. 4. Осмотреть шлифованные поверхности штоков, пружин и толкателей. Риски и потёртости вывести мелкой шкуркой и заполировать. | Набор ключей, шкурка шлифовальная, круг войлочный, салфетка. | 1,000 | 4 | После обработки штока нанести тонкий слой смазки ЦИАТИМ-201. |
| 20 | Отопительно - вентиляционные установки кабин осмотреть и отремонти- | 1. Снять средние дверки пультов, рассоединить пневматические и водяные трубопроводы, выдвинуть агрегаты из пультов. 2. Снять соединительные каналы. | Набор ключей, отвёртки, монтировка, плоскогубцы, шабер, шкурка | *5,112 **7,672 | 4 | Демонтаж агрегатов производится после рассоединения электропроводки выдвижных частей. Секции для ремонта передаются в |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ровать. | 3. Снять калориферные секции. 4. Осмотреть механизмы управления жалюзи, из шарниров удалить старую смазку, нанести свежую. Проверить надёжность стопорения деталей. 5. Проверить состояние уплотнений жалюзи. 6. Осмотреть рециркуляционные и обводные заслонки. Проверить состояние подшипников и уплотнений. Заменить смазку в подшипниках. 7. Осмотреть приводы рециркуляционных заслонок, проверить состояние тяг и резиновых втулок рычагов. Добавить в тяги масло ТАп-15. 8.* Пневматические цилиндры осмотреть, очистить, протереть. При наличии следов утечек, заеданиях цилиндр снять, отремонтировать с разборкой согласно требованиям п.9 настоящего раздела. Проверить ход штоков (≈ 100 мм). 9.** Пневматические цилиндры снять, разобрать, детали очистить и осмотреть. Мелкие риски зашлифовать мелкой шкуркой и протереть. Цилиндры собрать с новыми манжетами, заложить свежую смазку. После установки цилиндров на место проверить ход штоков (≈ 100 мм). 10. Осмотреть гибкие рукавчики и хомуты, дефектные заменить. 11. Агрегаты собрать с отремонтированными секциями. | шлифовальная, линейка, лампа переносная, ветошь. |  |  | заготовительный цех. Смазка в шарнирах жалюзи – УСс. Смазка в подшипниках – УСс. *П.8 выполняется при ТР-2. **П.9 выполняется при ТР-3. Смазка в цилиндрах ЦИАТИМ-201, по 16÷17 гр. в один цилиндр. |
| 21 | Соединение дизеля с гидропередачей осмотреть и отремонтировать. | 1. Соединительный вал осмотреть, проверить отсутствие трещин, скручивания, износа отверстий. Допускается восстановление наплавкой изношенных фланцев и планшайб с последующей обработкой и подгонкой; а также отверстий под болты. | Сварочное оборудование, станочное оборудование, машинка шлифовальная, шаберы, набор ключей, | 5,610 | 6 | Наплавочные работы выполнять электродами ОЗН-7, ОЗН-400М. Заварка трещин и сколов не допускается. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 2. Кордную муфту очистить, протереть, осмотреть. Проверить отсутствие надрывов, потёртостей, расслоений, прочих повреждений. 3. Проверить крепление балансировочных грузов на вале. 4. Проверить затяжку соединений внутренней планшайбы со шкивом и фланцем вала, их стопорение. 5. При сборке силовой установки соблюдать центровку валов дизеля и гидропередачи: - несоосность – не более 0,30 мм - непараллельность – не более 0,25 мм по длине 230 мм 6. Окончательную затяжку фундаментных соединений агрегатов силовой установки производить моментными ключами: для дизеля 5 кгс•м; для гидропередачи – 20 кгс•м. При затяжке соблюдать очерёдность обхода гаек: а. На дизеле: 1п – 12л – 12п – 1л – 11л – 2п – 3п – 10л – 10п – 3л – 4л – 9п – 9л – 4п – 5п – 8л – 8п – 5л – 6л – 7п – 7л – 6п б. На гидропередаче: 1п – 2п – 3л – 4л – 4п – 3п – 2л – 1л. | приспособление для центровки с индикаторной головкой, ключи моментные, ветошь. |  |  | При утере грузов вал устанавливать только после проверки статической балансировки (дисбаланс не более 30 гр·см. Без надобности соединения планшайб не разбирать. Проверку и регулировку центровки осуществлять после опускания вагона не тележки. Запрещается центровка при нахождении вагона на домкратах. Установку соединительного вала осуществлять после навешивания ремней привода отопительного генератора. Затягивать на 1/2 грани за обход. |
| 22 | Кассету воздушного фильтра отопительно - вентиляционного агрегата после ремонта на место установить. | Кассету зачалить, опустить в дизельное помещение в проём отопительно-вентиляционного агрегата. Наживить, затем затянуть гайки соединения кассеты с фланцами воздуховодов. | Набор ключей, монтировка, чалочное приспособлеиие, стремянка. | 0,403 | 4 |  |
| 23 | Котёл-подогреватель отремонтирован- | 1. Каркас котла зачалить, опустить в дизельное помещение, совместить крепёжные отверстия каркасов котла и вагона, наживить, слегка затянуть соединения. | Набор ключей, отвёртки, монтировка, чалочное | 0,722 | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ный на место установить. | 2. Соединить патрубок нагнетательного воздуховода и воздушного канала отопительного воздуха салонов. 3. Установить гибкие рукавчики водяной системы. 4. Скрепить суфле соединения кассеты воздушного фильтра с нагревательной секцией отопительно-вентиляционного агрегата. 5. Окончательно затянуть соединения. | приспособление, стремянка, пассатижи |  |  |  |
| 24 | Шахту холодильника отремонтированную на место установить. | Шахту зачалить, осторожно опустить в дизельное помещение до упора в посадочные места, совместить крепёжные отверстия, наживить и затянуть соединения. | Эстакады переносные, набор ключей, отвёртки, монтировка, чалочные приспособления. | 2,440 | 4 | Опускание шахты производить постепенно, на 5÷10 мм за приём. |
| 25 | Собрать трубопроводы шахты холодильника. | 1. Собрать трубопроводы питания водой котла-подогревателя. 2. Установить гибкий рукав всасывающего трубопровода компрессора. 3. Установить сливные трубки гидромоторов. 4. Установить гибкие рукава питательной и обратной труб гидростатического привода. 5. Установить гибкие рукава питательной трубы от расширительного бака, рукава водяных полостей теплообменника и топливоподогревателя, рукавчик паровоздушной трубки от нижнего водяного коллектора. 6. Установить гибкие рукава напорных магистралей гидростатического привода. 7. Собрать систему вестовых труб расширительного бака. 8. Собрать гибкие соединения воздуховодов наддувочного воздуха между фильтрами и воздушным коллектором, между коллектором и турбокомпрессором. | Набор ключей, отвёртки, пассатижи, монтировка, лампа переносная, стремянка, ветошь. | 14,700 | 4 | Рукава ставятся новые независимо от состояния. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 9. Поставить рукавчики труб суфлирования картера дизеля. 10. Поставить гибкие рукавчики дренажных трубок полостей шахты. 11. Собрать маслопроводы теплообменника. 12. Поставить гибкий рукав слива масла в масляный бак. |  |  |  |  |
| 26 | Установить глушитель. | 1. Глушитель зачалить, опустить в дизельное помещение, совместить крепёжные отверстия глушителя и каркаса шахты, наживить и слегка затянуть соединения. 2. Уложить новые уплотнения соединения глушителя с турбокомпрессором, наживить болты. 3. Собрать систему дренажных труб с новыми уплотнениями. 4. Окончательно затянуть соединения, вначале с турбокомпрессором, затем с каркасом шахты. | Набор ключей, монтировка, пассатижи, чалочное приспособление, стремянка. | 0,790 | 3 | Затяжку соединений осуществлять, добиваясь равномерного обжатия уплотнений. |
| 27 | Проверить состояние приводов вспомогательных машин и агрегатов. | Установить новые комплекты приводных ремней, проверив совпадение осей ручьёв шкивов. Натянуть ремни. При одновременном нажатии на комплект ремней приводов генераторов прогиб не более 10 мм при усилии 10 кгс; у остальных приводов усилие прикладывается из расчёта 2,5 кгс на один ремень для создания прогиба 10 мм. | Набор ключей, динамометр, линейка. | 0,140 | 3 | Разница в длине ремней одного комплекта не более 5 мм. Ремни привода отопительного генератора устанавливать до монтажа вала между дизелем и ГДП. У привода вентилятора компрессора прогиб не более 16 мм при усилии 2 кгс. |
| 28 | Секции крыши над дизельным помещением на место установить. | Посадочные места кузова под крышевые секции очистить, протереть. Протереть и уложить уплотнения, тщательно распрямив их. Секции поочерёдно зачалить, уложить на свои места; наживить крепёж и затянуть, равномерно обжимая каждую секцию по периметру. | Набор ключей, чалочное приспособление, эстакады переносные, монтировка, ветошь. | 0,872 | 4 |  |
| 29 | Вспомогательное оборудование после ремонта при | 1. Вывести маховик регулировочного блока гидростатического привода в положение «Б», провернуть вручную коленчатый вал дизеля на 3÷5 оборотов. | Набор ключей, лампа переносная, карандаш боксовоч- | 3,580 | 6 | Работа выполняется после завершения всех ремонтных работ на всех группах оборудования, включая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | работающем дизеле осмотреть и отрегулировать. | 2. Произвести запуск дизеля, не набирая позиций. При работающем дизеле проверить отсутствие посторонних шумов и вибраций во всех узлах и агрегатах, течей масла и воды в соединениях трубопроводов и привалках отдельных деталей. Выявленные недостатки устранить. 3. При работе дизеля на нулевой позиции наблюдать за уровнем масла в баке гидростатического привода. После окончания снижения уровня дизель остановить и добавить масло до необходимого уровня. 4. Вновь запустить дизель, постепенно выйти на 8 позицию (задержка на каждой позиции, кроме 2, по 8÷10 сек). Следить за плотностью всех соединений трубопроводов, особенно гидростатического привода. 5. При работающем дизеле перевести маховичок регулирующего блока гидростатического привода в положение «А», затем произвести настройку температуры запуска гидромоторов: а. При нахождении золотника блока в крайних положениях проверить чёткость запуска и остановки гидромоторов. При работающих гидромоторах обращать внимание на характер издаваемого звука и отсутствие вибраций. б. Вращением маховичка выдвинуть золотник из корпуса блока на 20,5±1,5 мм. в. Установочным винтом довести до соприкосновения золотника со втулкой механического термодатчика. г. Проверить температуру автоматического запуска гидромоторов (≈+58º). При завышенной температуре установочным винтом уменьшить расстояние между блоком и термодатчиком, при заниженной – увеличить. | ный, штангенциркуль, ветошь. |  |  | КИП. Вагон должен быть полностью экипирован. Рабочие жидкости в гидропередаче и гидростатическом приводе заправлять только свежие. При установке нового комплекта аппаратуры гидростатического привода или в случае ремонта аппаратуры с разборкой масло в системе привода сменить установленным порядком после окончания проверки работы вспомогательного оборудования. Давление после регулирующего блока на 8 поз. при прогретом дизеле должно подняться до ≈182 кгс/см2. По окончании регулировки маховичок и установочный винт взаимно обвязать и запломбировать. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 6. Проверить регулировку температурных режимов дизеля. Температура воды должна поддерживаться в пределах 75÷80º. 7. Проверить давление масла в дизеле в дизеле (на 0 поз. не менее 2, 0 кгс/см2, на 3 поз. не менее 3,0 кгс/см2, на 8 поз. не менее 9,0 кгс/см2. 8. Проверить работу отопительно-вентиляционного агрегата салонов. Проверку производить во всех положениях переключателей режимов «Отопление – Вентиляция» и «Зима – Лето». В зависимости от износа и температуры окружающего воздуха проверить работу автоматического управления отоплением и вентиляцией. 9. Проверить работу отопительно-вентиляционных установок кабин управления во всех положениях переключателей «Отопление - Вентиляция» и во всех положениях рециркуляционных заслонок. 10. Набрать 4 позицию, дать проработать гидропередаче в стоповом режиме 5 мин., после чего заглушить дизель. 11. Заменить пакеты ФГО масла дизеля на очищенные согласно требованиям раздела 12. 12. Вспомогательное оборудование осмотреть, выявленные недостатки устранить. Проверить отсутствие утечек масла и воды по стыкам трубопроводов и фланцам агрегатов, отсутствие течей воды и выбросов масла в шахте холодильника, отсутствие пробоев газов и течей масла по выхлопному тракту. 13. Проверить работу котла-подогревателя: а. Закачать топливо в расходный бачок и произвести пробный запуск. Проверить продолжительность зажигания (не более 2 сек) и общую продолжительность запуска (не бо- |  |  |  | Открытие жалюзи должно происходить при 50±4º. При температуре масла не менее 75º. Проверку автоматического регулирования совмещать с проверкой отопления и вентиляции на прицепных вагонах, при сцепленной секции автомотрисы. Работа выполняется после завершения всех проверок по вагону, включая автотормоза. Одновременно с заменой фильтров производится отбор масла и воды для анализа. Работа п.12 выполняется после первых запусков дизеля и маневровых передвижений по тракционным путям депо собственной тягой. Работа выполняется после снижения температуры воды в системе охлаждения дизеля. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | лее 8 сек.) б. Через окошко осмотреть факел, проверить отсутствие копоти и горящих струй. в. Через выхлопную трубу проверить отсутствие дымного выхлопа. г. При первом запуске дать котлу проработать в течение 5 мин., проверить отсутствие выбивания дыма из стыков и подтеканий топлива. д. По истечении 5 мин. работы котёл выключить, откинуть горелку, тщательно осмотреть камеру сгорания, проверить отсутствие следов перегревов, отложений свежей копоти, подтеканий топлива. |  |  |  | На слух проверять работу циркуляционного насоса, вентилятора, эффективность разогрева водяной системы дизеля. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Работы со стремянкой выполнять не менее, чем двумя работниками. Перед использованием стремянки проверять её исправность и наличие бирки со сроком испытания. Ножки стремянки должны иметь резиновые наконечники. - Работы на крыше выполняются с использованием не менее, чем двух переносных эстакад, вплотную приставляемых к вагону в месте проведения работ. Выполняются работы на крыше не менее, чем двумя работниками, прошедшими специальное медосвидетельствование. После завершения работ на крыше эстакады немедленно убираются от вагона. - Грузоподъёмные работы выполняются только типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями, по установленным схемам строповки. Грузоподъёмные работы выполняются только лицами, имеющими специальный допуск. - Запрещается нахождение в дизельном помещении при изъятой гидропередаче. При этом вход из салона и проходы у проёма в полу под гидропередачу в дизельном помещении должны быть ограждены. - К работам приступать только после полной разэкипировки вагона. - Проверку работы маслопрокачивающего насоса производить до разэкипировки вагона, перед постановкой на стойло, до начала работ на электрооборудовании и аккумуляторной батарее. - Окраску отдельных узлов производить со снятием с вагона в специально выделенном месте. На место устанавливать после полного высыхания краски или лака. - Продувку трубопроводов осуществлять, не допуская вылета загрязнений в сторону нахождения людей. Малогабаритные детали продувать в продувочной камере. - Осмотр и регулировка вспомогательного оборудования при работающем дизеле после ремонта осуществляется после ремонта и вывода вагона со стойла и обеспечения его средствами пожаротушения согласно установленным нормам. - Запрещается использование для очистки и промывки деталей дизельным топливом. - Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. - Увеличение плеча рычага при затяжке соединений осуществляется при помощи специального захвата. - Запрещается нахождение людей в кузове при его поднятии или опускания на домкратах. - После сборки электрооборудования дальнейшие работы продолжать только при выключенном рубильнике аккумуляторной батареи и расклиненных контакторах К16 и К17. - Центровку дизеля с гидропередачей, а также любой проворот коленчатого вала дизеля осуществлять после оповещения всех находящихся на вагоне. Все работы на агрегатах, кинематически связанных с дизелем, во время проворота коленчатого вала прекращать. - Снятие и постановка узлов весом более 30 кг выполняется не менее, чем двумя работниками.

Оперативное время всего	-	*69,113/**75,769 нч;

Средний разряд			-	4,1;

* - для ТР-2

** - для ТР-3

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- АЧ2. Руководство по эксплуатации 112.0. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1996 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.