| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 46 от 09.03.1991 г. |  |  | Начальник локомотивного |
|  |  |  | депо Минеральные Воды |
|  |  |  | ...................... Р.А.Степанов |
|  |  |  | “......” февраля 2004 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 9

текущего ремонта ТР-2 механического оборудования моторного вагона автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снять автосцепки и центрирующие балки. | 1. Отсоединить приводные цепи. 2. Изъять поддерживающие болты, вынуть тяговые клинья. 3. Головки зачалить, вывести из гнёзд. | Набор ключей, молоток бородок, зубило, плоскогубцы, чалочное приспособление | 0,337 | 4 |  |
| 2 | Частично разобрать рычажную систему ручных тормозов. | Снять вилки между червяками и горизонтальными рычагами, тяги между рычажными передачами и коромыслами на главной раме. Снять тяги от коромысел к рычажным передачам тележек. | Плоскогубцы, молоток слесарный, бородок. | 0,259 | 3 |  |
| 3 | Снять поглощающие аппараты. | Подвести подъёмник под поддерживающую плиту, распустить крепления поддерживающей плиты, аппарат с тяговым хомутом опустить и вывести из-под вагона. | Набор ключей, плоскогубцы, подъёмник, чалочное приспособление. | 0,820 | 4 | Работа выполняется после частичного демонтажа ручных тормозов, демонтажа воздушных трубопроводов и приёмных катушек АЛСН. |
| 4 | Снять большой тяговый карданный вал. | 1. Снять предохранительную скобу. 2. Подвести под вал ложе подъёмника, скрепить с валом. 3. Ослабить затяжку гаек фланцев, затем полностью отвернуть, вал вывести из-под вагона. | Набор ключей, молоток слесарный, подъёмник, чалочное приспособление, лампа переносная. | 0,322 | 4 | Ослабление затяжки соединений фланцев осуществлять не более, чем на одну грань за обход, попарно-перекрёстным порядком. |
| 5 | Проверить состояние главной рамы. | 1. Раму очистить в доступных местах. 2. Осмотреть балки и рифлёные настилы, особое внимание уделять | Сварочное оборудование, скребки, молотки | 0,788 | 3,4 | Выявленные трещины и прочие дефекты устранять согласно требова- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | сварным швам. 3. Осмотреть стяжные ящики. 4. Проверить затяжку и стопорение не подлежащих разборке соединений. | слесарный и смотровой, набор ключей, пассатижи, зубило, машинка шлифовальная, шкурка шлифовальная, напильники, лампа переносная, ветошь. |  |  | ниям п. 6.1. Инструкции по сварочным работам ЦТ-336 |
| 6 | Тележки осмотреть и отремонтировать. | 1. Раму осмотреть, проверить отсутствие трещин, забоин, прочих дефектов. Заварка трещин сварных швов допускается при распространении трещины без выхода на основной металл. Перед заваркой трещин производится засверловка её концов сверлом диаметром 6÷12 мм с последующей V-образной разделкой. Старый металл при разделке сварных швов полностью удалять. Заварка трещин и приварка накладок производится при горизонтальном или вертикальном расположении шва. 2. Осмотреть продольные упоры люлек, проверить качество приварки фиксирующих планок. 3. Проверить состояние букс: а. Снять наружные крышки, очистить от загрязнений и старой смазки. б. Осмотреть концевые плиты, произвести контрольную подтяжку болтов, проверить надёжность стопорения. в. Осмотреть корпуса и крышки, проверить отсутствие трещин, сколов, выработки отверстий, признаков перегрева. г. Осмотреть задние крышки, проверить затяжку и фиксацию болтов. | Сварочное оборудование, электродрель, машинка шлифовальная, зубило, молоток, напильники, пресс-маслёнка, лампа переносная, ветошь. | 12,848 | 5 | При сварочных работах руководствоваться требованиями раздела 6.2 Инструкции по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336. После вскрытия буксы берётся проба смазки для анализа. При выявлении дефектов буксы произвести выкатку и разборку тележки. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | д. Осмотреть наружные буксовые подшипники. е. Проверить качество смазки, её консистенцию и отсутствие металлических частиц. 4. Осмотреть колёсные пары. Проверить отсутствие дефектов согласно требованиям раздела 5 Инструкции ЦТ-329. Произвести замеры параметров бандажей (ободов). Вагон направить на обточку при отклонении от требований, установленных приложением 5 Инструкции ЦТ-329. 5. Заменить тормозные колодки. 6. Тормозную рычажную передачу осмотреть и отремонтировать: а. Проверить отсутствие трещин, забоин, надрывов, потёртостей. Дефектные детали заменить на отремонтированные. б. Проверить состояние и надёжность крепления предохранительных тросиков. Износ допускается не более 15 сечения. в. Тяги с авторегуляторами снять, заменить на отремонтированные. г. В шарнирные соединения заложить смазку УСс. 7. Покрепить резьбовые соединения. 8. Осмотреть рессорное подвешивание, проверить отсутствие трещин пружин и целостность стягивающих планок. Гидродемпферы снять, заменить на отремонтированные и заправленные. 9. Осмотреть поперечные тяги, проверить отсутствие повреждений, состояние упругих элементов, надёжность крепления. |  |  |  | При необходимости буксу пополнить свежей смазкой «Буксол». Работа п.4 выполняется с участием приёмщика и техника-замерщика. При выпуске из ТР-2 разница диаметров поверхностей катания ведущей тележки не более 0,5 мм; у поддерживающей – не более 15 мм; между тележками одного вагона – не более 15 мм. При смене шарнирных валиков подвергать их магнитному контролю. Зазоры в шарнирах при смене элементов 0,5÷2,5 мм. Тросики расплетённые, с обрывом хотя бы одной пряди подлежат замене. Типы гидродемпферов: вертикальные у ведущей тележки ТВ190.63, у поддерживающей – ТВ190.40; горизонтальные у ведущей тележки ТВ140.63, у поддерживающей ТВ140.40. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10. *Поверить состояние осевых редукторов: а. Слить масло, картеры промыть керосином, дать керосину полностью стечь. б. Осмотреть корпуса, проверить отсутствие повреждений, утечек масла, признаков перегрева. Покрепить резьбовые соединения. в. Магнитные ловушки и смазочные насосы снять и осмотреть: - Очистить и промыть в керосине магнитные элементы ловушек и фильтры насосов. Проверить целостность фильтрующих элементов. - Проверить ход шестерён насосов. - Проверить затяжку и стопорение соединений. г. Очистить сапуны. д. Очистить сливные пробки, проверить состояние резьбы пробок и их гнёзд. е. Заправить редукторы свежим маслом. 11. *Осмотреть реактивный раскос. Проверить состояние резиновых блоков, отсутствие надрывов, трещин и расслоений. Осмотреть полураскосы и боковины, покрепить соединения. 12. *Осмотреть малый тяговый карданный вал. Проверить затяжку соединений, отсутствие трещин и скручивания. Пропрессовать узлы трения смазкой. При необходимости вал отремонтировать со снятием. |  |  |  | *У ведущей тележки. Перед ремонтом из редукторов берётся проба масла для анализа. При выявлении течей или механических повреждений редуктора тележку выкатить. Проверить отсутствие металлической стружки. При необходимости насосы отремонтировать с разборкой. При установке на место насосы заполнять свежим маслом ТАп-15в. Масло редукторов ТАп-15в, заменитель ТС-10п; количество масла: в NK20 – 14 л, NP20 – 20 л. *П.11 для ведущей тележки. При необходимости раскос отремонтировать с выкаткой тележки. *П.12 для ведущей тележки. Смазка карданных головок – ФИОЛ-2М; шлицевой части – ВНИИ-НП-242; шприцевать до выдавливания из зазоров. Момент затяжки соединений фланцев – 90 кгс•м. |
| 7 | Осмотреть | 1. С трущихся поверхностей удалить | Ключ тор- | 0,412 | 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | механические демпферы. | старую смазку и загрязнения. 2. Осмотреть стаканы корпусов и рабочие поверхности тарелок, особое внимание уделяя сварным швам. Проверить отсутствие признаков заклинивания стаканов. 3. Покрепить резьбовые соединения. 4. Нанести на трущиеся поверхности свежую смазку УСс. | цовый 24*27 мм, молоток смотровой, пассатижи, ветошь. |  |  | При износе тарелок на глубину более 2 мм (местные выработки – до 5 мм при площади дефекта 50 см2 и выше), признаках заклинивания демпфер отремонтировать со снятием. |
| 8 | Путеочистители осмотреть и отремонтировать. | 1. Произвести внешний осмотр, выправить деформированные части. 2. Выявленные трещины и надрывы устранить сваркой. 3. Проверить высоту нижних кромок над уровнем головок рельсов (100÷150 мм), при необходимости отрегулировать. 4. Покрепить соединения, проверить состояние стопорения и шплинтовки. | Ключ рожковый 27*30 мм, молотки слесарный и смотровой, кувалда малая, сварочное оборудование, плоскогубцы, ломик, шаблон для замера высоты. | 0,484 | 4 | Заварку трещин производить с постановкой накладок. Во всех случаях не выше нижних точек приёмных катушек АЛСН.- |
| 9 | Поглощающие аппараты отремонтированные на место установить. | Аппараты с тяговыми хомутами и плитами завести под вагон, установить аппараты в стяжные ящики. Плиты закрепить, гайки застопорить. | Подъёмник, чалочное приспособление, набор ключей, монтировка, плоскогубцы, лампа переносная | 1,640 | 4 |  |
| 10 | Ручные тормоза собрать, отрегулировать, проверить работу. | 1. Ранее снятые тяги и вилки на место установить, шарниры смазать и застопорить. 2. Произвести контрольную затяжку тормоза из обеих кабин. Проверить длину остающейся свободной части червяков (не менее 1/3 полной длины). Проверить состояние и натяжение цепей. 3. Проверить плотность прилегания колодок при затянутом тормозе. 4. При необходимости отрегулировать величину затяжки. 5. Смазать цепи, червяки, подшипники и валики смазкой УСс, предва- | Молотки слесарный и смотровой, плоскогубцы, лампа переносная, ветошь. | 0,238 | 4 | Путём остукивания. Перестановкой валиков в рычажной передаче. Валики смазывать до сборки шарни- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | рительно удалив старую. |  |  |  | ров. |
| 11 | Большой тяговый карданный вал отремонтированный на место установить. | 1. Завести вал под вагон, навернуть гайки на болты от руки. 2. Затянуть гайки ключом до момента резкого возрастания усилия затяжки. 3. Моментным ключом 90 кгс·м произвести окончательную затяжку (попарно-перекрёстным порядком). 4. Установить предохранительную скобу. | Чалочное приспособление, подъёмник, набор ключей, ключ мо- ментный, лампа переносная. | 0,647 | 4 | В первую очередь подсоединяется вал к фланцу раздаточного вала гидропередачи. Для облегчения затяжки проворачивать раздаточный вал и «кантовать» вагон. |
| 12 | Автосцепки и центриру- ющие балки отремонтированные на место установить. | 1. Проверить наличие установленных клейм. 2. Головки автосцепок зачалить, завести в гнёзда, вставить тяговые клинья, закрепить болтами, болты зашплинтовать. 3. Замерить высоту осей головок автосцепок над уровнем головок рельсов (980÷1080 мм). | Чалочное приспособление, набор ключей, плоскогубцы, шаблон для замера высоты автосцепок. | 0,540 | 4 | Болты тяговых клиньев шплинтовать одним отрезком проволоки. |
| 13 | Расцепные приводы осмотреть и отремонтировать. | 1. Осмотреть цепи, проверить целостность звеньев, при необходимости отремонтировать с использованием сварки. 2. Проверить действие при расцеплении и в положении «на полке». При необходимости отрегулировать число звеньев. 3. Изогнутые рычаги и кронштейны снять, выправить в горячем состоянии. | Молоток слесарный, плоскогубцы, зубило, кузнечное оборудование, сварочное оборудование. | 0,440 | 4 | Работа выполняется после установки автосцепок. |
| 14 | Отрегулировать устройства авторежима. | Выставить зазор между скользуном и наконечником 10±3 м мм. Проверить состояние и подвижность рычажной системы, шарниры смазать смазкой УСс. | Набор ключей, молоток слесарный, плоскогубцы, линейка, лампа переносная, ветошь. | 0,090 | 3 | Регулировку производить путём изменения затяжки пружины. |
| 15 | Механическое оборудование после вывода вагона со стойла осмотреть. | 1. Проверить выход штоков тормозных цилиндров (40±10 мм). 2. Проверить отсутствие ударов в тяговых карданах при реверсировании. | Спецключ, набор ключей. | 0,683 | 4 | Работа выполняется при работающем дизеле и выполнении маневровых передвижений по путям цеха и депо. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 3. По завершении маневровых передвижений проверить отсутствие нагрева букс. В случае даже незначительного выделения буксы по нагреву произвести её осмотр со вскрытием. |  |  |  |  |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Все время нахождения вагона на стойле он должен быть закреплён башмаками с обеих сторон. - При осмотре вагона из канавы пользоваться защитной каской. - Запрещается ослабление соединений фланцев тяговых карданных валов до их надёжной фиксации на ложе подъёмника. - Грузоподъёмные работы выполнять только типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями. грузоподъёмные работы имеют право выполнять только лица, получившие специальный допуск. - Наращивание плеча рычага гаечного ключа осуществлять только при помощи специального захвата. - Запрещается проверка совпадений отверстий пальцем. - При выполнении сварочных работ на вагоне место сварки огораживать брезентовыми шторами. При сварке внутри вагона место работы обеспечивать средствами пожаротушения, надзор за работами должен обеспечивать специально выделенный работник. - При работе со шлифовальной машинкой пользоваться защитными очками. - Снятие заклиненных поглощающих аппаратов и механических демпферов осуществлять только в специальном кондукторе. - Осмотр экипажа во время маневровых передвижений после вывода со стойла производить по согласованию с машинистом под контролем мастера или бригадира.

Оперативное время всего	-	20,548 нч;

Средний разряд			-	4,6;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- АЧ2. Руководство по эксплуатации 112.0. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- Справочник по эксплуатации тележек автомотрисы АЧ2. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1995 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.