| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды ......................... Ю.Г.Гаммель 13 декабря 2005 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 11

ремонта центробежного фильтра масла дизеля K6S310DR

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Сред-ний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ротор разобрать | Отвернуть с выступа днища гайку, снять медное уплотнение, разъединить крышку с днищем. Из паза днища изъять резиновое уплотнение, из крышки изъять сетку. | Тиски слесарные, спецключ | 3 | Ротор зажимать в тисках с алюминиевыми губками. Избегать сильной затяжки тисков. При отсутствии сборочных рисок днища и крышки нанести новые. |
| 2 | Детали фильтра очистить | Кожух фильтра, крышку и днище ротора очистить при помощи щёток, промыть в керосине. Все детали продуть сжатым воздухом, после очистки протереть чистой сухой ветошью. | Щётка волосяная, ванна промывочная, камера продувочная, ветошь | 3 | Проверять отсутствие в отложениях металлических частиц. «Упорные» отложения удалять скребком. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Детали фильтра осмотреть и отремонтировать | 1. Осмотреть кожух, проверить отсутствие вмятин и трещин. Проверить надёжность приклёпки ребристой втулки к кожуху. Запилить заусенцы на кромках. 2. Осмотреть крышку ротора, проверить отсутствие деформаций и повреждений. Проверить затяжку ниппелей в соплах, правильность ориентировки. При необходимости подтянуть и проверить чистоту отверстий. Запилить заусенцы на кромках. Осмотреть отражательный кожух, проверить надёжность насадки на выступ днища. 3. Осмотреть сетку, при необходимости повторить очистку. Запаять мелкие надрывы, выправить деформированные места. Проверить плотность входа сетки в гнездо крышки (вход с лёгким натягом). 4. Осмотреть стягивающую гайку и медное уплотнение. Детали с изношенной резьбой, трещинами, сколами, перетёртые заменить. 5. Осмотреть резиновое уплотнение крышки в днище, протереть. Потерявшее упругость, растрескавшееся, передавленное заменить. Очистить паз под уплотнение в днище. | Молоток слесарный, плоскогубцы, напильники, надфили, оборудование для пайки, шкурка шлифовальная. | 4 | После механической обработки детали подвергать вторичной промывке и продувке. Диаметр отверстий в ниппелях 2,0 мм. |
| 4 | Проверить состояние втулок подшипников в выступе днища | Проверить надёжность запрессовки втулок. Осмотреть рабочие поверхности, мелкие риски и задиры вывести шабером. | Нутромер, шабер, лампа переносная | 5 | Натяг втулок при запрессовке 0,06 ÷ 0,11 мм. При шабрении снимать минимум металла. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Проверить внутренние диаметры втулок, сравнить с диаметрами шеек оси, определить зазор (0,06 ÷ 0,30 мм) |  |  | Овальность втулок не более 0,02 мм. |
| 5 | Ротор собрать | 1. Опустить отражательный кожух по выступу вниз до упора в днище. 2. Уложить в гнездо крышки ротора сетку. 3. Уложить в паз днища резиновое уплотнение. Одеть на выступ днища крышку, поджать уплотнение в пазе. На крышку уложить медное уплотнение, затянуть гайку. | Тиски слесарные, спецключ | 4 | Работа п.1 выполняется в случае смещения отражателя. При сборке ротора соблюдать совпадение сборочных рисок. |

Требования ОХТ и ТБ:

- Запрещается промывка деталей в дизельном топливе. - Продувочные работы осуществлять только в продувочной камере с исправной вытяжной вентиляцией. - При продувке пользоваться защитными очками, избегать вылета загрязнений в сторону из продувочной камеры.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ЧМЭ3 ЧМЭ3ИО от 31.12.2004 г.

- И.Я.Костюк, З.Х.Нотик. «Механическое оборудование тепловозов ЧМЭ3». 1984 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.