| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 3 от 23.08.1990 г. |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды ......................... Ю.Г.Гаммель 28 июня 2005 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 6

технического обслуживания ТО-2 вспомогательного оборудования моторного вагона автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вспомогательное оборудование при работающем дизеле перед постановкой на ремонт осмотреть | 1. Проверить отсутствие посторонних шумов и вибраций. 2. Осмотреть водяные и масляные трубопроводы, выявить утечки. 3. Осмотреть гидростатический привод. Проверить отсутствие утечек из маслопроводов и узлов привода. 4. Проверить отсутствие утечек воды и масла из дренажных труб шахты. 5. Проверить стабильность давления масла в дизеле. |  | 5 | Обращать внимание на монотонность шума гидромоторов. |
| 2 | Осмотреть шахту холодильника | Открыть люки, осмотреть секции, проверить отсутствие утечек воды. Убрать из шахты посторонние предметы и значительные загрязнения. | Ветошь | 4 |  |
| 3 | Осмотреть масляный бак дизеля | Слить отстой, проверить отсутствие следов воды. Проверить отсутствие течей и «потения». | Ёмкость для сбора отстоя, ветошь | 3 | Слив отстоя производить в прозрачную тару. |
| 4 | Проверить плотность соединения переходников с воздухоочистителями и входным патрубком турбокомпрессора | При необходимости отремонтировать швы или наложить заплаты. Проверить затяжку соединения хомутов. | Плоскогубцы, отвёртка, шорный инструмент, лампа переносная | 3 |  |
| 5 | Осмотреть выхлопной тракт | Осмотреть компенсаторы, проверить отсутствие трещин, прожогов, признаков пробоев газов по стыкам. Покрепить соединения. | Набор ключей, отвёртки, лампа переносная, ветошь | 4 |  |
| 6 | Осмотреть водно-масляный теплообменник | Проверить отсутствие утечек воды и масла, при необходимости покрепить соединения. | Набор ключей, лампа переносная | 3 |  |
| 7 | Секции ФГО масла дизеля заменить на очищенные | 1. Пакеты изъять. 2. Выпустить шлам и остатки масла. 3. Внутренние полости промыть керосином и насухо вы- | Ключ рожковый 14*17 мм, приспособление для переноски пакетов, ёмкость для сбора шлама, лампа переносная, | 3 | При изъятых пакетах проверять отсутствие металлических частиц в корпусах фильтров и на поверхности пакетов. При отсутствии пакетов корпуса закрывать вре- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | тереть. 4. Установить очищенные пакеты. | салфетки, ветошь. |  | менными крышками. |
| 8 | Осмотреть сайлентблоки рамы силовой установки | Проверить затяжку гаек, при необходимости покрепить. Блоки с раскрошиванием на глубину более 1/3 сечения или трещинами глубиной 1/2 сечения подлежат замене. | Ключ 28*32 мм, молоток смотровой, лампа переносная | 4 |  |
| 9 | Соединение дизеля с гидропередачей осмотреть и отремонтировать | 1. Осмотреть соединительный вал, проверить затяжку и стопорение соединений, отсутствие трещин. 2. Осмотреть резинокордную муфту, проверить надёжность закрепления с валами. 3. Проверить надёжность крепления балансировочных грузов на вале. | Набор ключей, молоток смотровой, лампа переносная | 5 | Сразу после остановки дизеля на ощупь проверить отсутствие нагрева тора муфты. |
| 10 | Осмотреть привод гидронасоса гидростатического привода | Проверить натяжение ремней. При нажатии на комплект ремней с усилием 2,5 кгс на один ремень стрела прогиба ≈10 мм. При необходимости ремни заменить (разность длин в комплекте не более 10 мм). Осмотреть натяжное устройство. | Набор ключей | 4 | Замену ремней производить комплектно, только новыми или с одинаковой степенью износа. |
| 11 | Вспомогательное оборудование при работающем дизеле после ТО-2 осмотреть | Выполнить работы согласно требованиям раздела 1. |  | 5 |  |

Требования ОХТ и ТБ:

- Приступать к работам на выхлопном тракте только после его полного остывания. При разборке дренажа учитывать возможность разлива шлама из труб. - Осмотр и регулировка вспомогательного оборудования при работающем дизеле осуществляется после полного завершения ремонтных работ и обеспечения его средствами пожаротушения согласно установленным нормам. - Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. - Для увеличения плеча рычага гаечного ключа пользоваться специальным захватом. - Работа на дизеле и вспомогательном оборудовании осуществляется при выключенном рубильнике аккумуляторной батареи и расклиненых контакторах К16 и К17.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- АЧ2. Руководство по эксплуатации 112.0. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.