| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карт № 10 от 24.11.1989 г. № 18 от 26.10.1998 г. |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды ......................... Ю.Г.Гаммель 24 августа 2005 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 7

текущего ремонта ТР-1 и технического обслуживания ТО-3 дизеля М750

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Работающий дизель перед постановкой на ремонт осмотреть | 1. Проверить отсутствие посторонних шумов и вибраций, отсутствие утечек воды и масла. Прочистить контрольные отверстия моноблоков и водяного насоса, проверить отсутствие течей. 2. Проверить давление масла (не ниже 2 кгс/см2 на 0 поз.; не ниже 3 кгс/см2 при 800 об/мин.; не ниже 9 кгс/см2 на максимальной позиции). 3. Проверить отсутствие дымного выхлопа и выбросов масла через выхлопной тракт. 4. Проверить чёткость остановки дизеля при включении механизма экстренной остановки. | Ёрш проволочный, крючок | 6 | У водяного насоса допускается появление отдельных капель в контрольном отверстии. Давление масла проверять при температуре не ниже 75°. |
| 2 | Остановленный дизель осмотреть. | 1. Проверить наличие пломб на пломбируемых узлах. 2. Произвести наружный осмотр дизеля, проверить крепление отдельных узлов и агрегатов. 3. Осмотреть дюритовые рукава в стыках системы охлаждения. Подтянуть крепления хомутов. 4. Проверить плотность соединений между патрубком воздушного нагнетателя и надувочными коллекторами, переходника между ресивером и всасывающим патрубком нагнетателя. | Набор ключей, плоскогубцы, лампа переносная | 4 | Края рукавов должны выступать не менее, чем на 5 мм из-под хомутов. |
| *3 | Газораспределительный механизм осмотреть и отрегулировать | 1. Ослабить поочерёдно затяжку болтов крепления крышек моноблоков, болты вывернуть, крышки отделить от моноблоков. 2. Осмотреть зубья конических шестерён, проверить надёжность затяжки и фиксации гаек валиков наклонных передач. Осмотреть верхние стаканы валиков и регулировочные шайбы. | Ключи торцовый и рожковый 9 мм, спецключ, спецвилка, молоток, плоскогубцы, выколотка алюминиевая, отвёртка, шабер, карандаш боксовочный, лампа переносная, сал- | 6 | *Работа выполняется на ТР-1 и чётных ТО-3. Ослабление болтов производить за два обхода. Зазор в зацеплении шестерён 0,10÷0,25 мм, трещин и сколов зубьев любых размеров не допускается. При наволакивании металла кулачковый вал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Осмотреть кулачковые валы, проверить состояние поверхности кулачков. Осмотреть подшипники кулачковых валов, проверить затяжку креплений, отсутствие признаков нагрева и износа. Проверить отсутствие на поверхностях моноблоков и деталях газораспределения металлических частиц. 3. Отрегулировать температурные зазоры клапанов. При пробоксовке коленчатого вала замерить зазоры между затылками кулачков и тарелками клапанов (0,90÷1,08 мм). При необходимости отрегулировать зазоры, отжимая тарелки спецвилкой и проворачивая тарелку в нужную сторону. 4.**Отрегулировать фазы газораспределения: а. Пробоксовать коленчатый вал по ходу, не доходя 60÷70° нулевым делением ВМТ градуированной шкалы до стрелки (при такте выпуска I цилиндра). б. Продолжить пробоксовку до касания кулачками кулачкового вала тарелок всасывающих клапанов. Отметить момент начала открытия всасывающих клапанов. в. Продолжая пробоксовку и вращая клапаны за замки тарелок, отметить момент закрытия клапанов по «заклиниванию» тарелок. г. Пробоксовать коленчатый вал на 340÷350° от точки открытия всасывающих клапанов I левого цилиндра, проверить нахождение нулевого деления ВМТ I левого цилиндра – не должно доходить на 60÷70° до стрелки. Выше указанным порядком проверить углы начала открытия и окончания закрытия всасывающих клапанов для VI левого цилиндра. Начало открытия всасывающих клапанов должно происходить за 50±3° до ВМТ; конец закрытия – при 50±3° после ВМТ. д. Пробоксовать коленчатый вал по ходу, остановив в такте рабочего хода I левого цилиндра, не доводя меткой 180° НМТ градуированной шкалы 65÷75° до стрелки. Продолжить пробоксовку до начала касания кулачками тарелок выпускных клапанов I левого цилиндра. Отметить момент начала открытия клапанов. е. Продолжить пробоксовку до окончания закрытия выпускных клапанов I левого цилиндра, отметить момент окончания закрытия. ж. Выше указанным порядком определить момент начала открытия и конца закрытия выпускных клапанов VI левого цилиндра. | фетка, ветошь |  | снять для шлифовки и полировки. Проверку и регулировку температурных зазоров и фаз газораспределения производить на остывшем дизеле (температура воды не выше 40°). Выступание тарелок клапанов над кромками замков не более 1 мм. **Работа п.4 выполняется на ТР-1. Проверку фаз газораспределения производить по I и VI цилиндрам. Для определения момента касания кулачками тарелок пытаться проворачивать клапан за замок тарелки от руки. Начало проворачивания соответствует началу отжима клапана от седла. Регулировку газораспределения производить путём перестановки шестерни распределительного валика по шлицам. Поправку для перестановки определять по специальной таблице. Для VI левого цилиндра такт всасывания начинается через 360° после начала такта всасывания I левого цилиндра. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало открытия выпускных клапанов - 56±3° до НМТ; окончание закрытия - 50±3° после ВМТ. з. Аналогичным порядком проверить фазы газораспределения для правого моноблока. и. Аналогичным порядком проверить газораспределение по остальным цилиндрам. Проверить одновременность работы клапанов (неодновременность для одного цилиндра не более 2° к. По окончании регулировки зашплинтовать корончатые гайки подшипников распределительных валиков. 5. Очистить привалочные поверхности крышек и моноблоков от остатков старых прокладок и загрязнений. Уложить новые прокладки, крышки установить, наживить болты с шайбами, равномерно затянуть попарно-перекрёстным порядком. |  |  | Для правого моноблока проверку начинать с VI цилиндра. Отклонение начала и конца фаз устранять подвёртыванием валика тарелки клапана. После регулировки одной границы сразу проверять вторую границу. Очистку привалочных поверхностей выполнять только шабером, избегая попадания загрязнений в распределительный механизм. |
| 4 | Очистить ротор центробежного фильтра | 1. Разобрать соединения корпуса, снять ротор с пакетом дисков, опорной и сферической шайбами, не снимая нагнетательного насоса. 2. Детали очистить и промыть в керосине, проверить отсутствие металлических частиц. Детали осмотреть и продуть сжатым воздухом. 3. Детали смазать чистым моторным маслом, ротор собрать. 4. Восстановить шплинтовку крепёжных болтов вязальной проволокой. 5. Собранный ротор на место установить и закрепить. | Набор ключей, отвёртки, молоток слесарный, тиски, оправка, плоскогубцы, ванны промывочные, камера продувочная, салфетки | 4 | Промывку деталей производить последовательно в двух ваннах. При сборке соблюдать совпадение сборочных рисок. |
| 5 | Водяной насос разобрать и отремонтировать | 1. Снять дюритовый рукавчик приёмного патрубка. 2. Снять крышку, отвернуть осевую гайку с шайбой, отвернуть крыльчатку. Снять наружную шайбу пружины, изъять пружину, нижнюю латунную шайбу; изъять резиновое кольцо с графитовой манжетой. 3. Снятые детали очистить, промыть, продуть. 4. Проверить посадку втулки в корпусе, надёжность фиксации зеркальной втулки. Проверить крепление корпуса насоса на кронштейне. Проверить плотность заглушки масляного канала на кронштейне. 5. Проверить высоту пружины (не менее 28 мм в свободном состоянии). 6. Осмотреть графитовую манжету. Рисок и сколов не допускается. При необходимости выполнить притирку. Проверить высоту манжеты (не менее 9 мм). 7. Проверить высоту втулки под крыльчаткой (не менее 15 мм). 8. Осмотреть крышку, крыльчатку, корпус, резьбовой | Набор ключей, спецключи, плоскогубцы, шабер, скребок, плита шабровочная, штангенциркуль, шкурка шлифовальная, напильники, ванна промывочная, камера продувочная, лампа переносная, ветошь, салфетки | 4 | **Работа выполняется на ТР-1. Резьба в ступице крыльчатки имеет левое направление. Ширина притирочного пояса 0,5÷1,0 мм. При выявлении трещин, сколов, перетёртостей, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | хвостовик вала, осевую гайку, шайбы пружины. Заусенцы привалочных поверхностей вывести напи- льником, острые кромки закруглить. Осмотреть буртик приёмного патрубка под дюрит (высота не менее 2 мм). Очистить привалочные поверхности крышки и корпуса от остатков старой прокладки. 9. Проверить отсутствие заметного люфта в шлицах привода. 10. Одеть на вал графитовую манжету, в паз манжеты завести резиновую шайбу, уложить латунную шайбу, одеть пружину. На пружину уложить внешнюю шайбу. Навернуть до упора крыльчатку, уложить на хвостовик вала шайбу, затянуть осевую гайку. На привалочные поверхности уложить прокладку, установить и закрепить крышку. Одеть и закрепить дюритовый рукавчик на приёмный патрубок. |  |  | ненормального износа деталь бракуется. Непосредственно перед сборкой контактные поверхности манжеты и зеркальной втулки протереть чистой салфеткой, смоченной в ацетоне. После установки резиновой шайбы дополнительно подбить её в пазе манжеты до максимального утопания. |
| 6 | Работающий дизель после ремонта осмотреть. | Выполнить работы согласно требованиям раздела 1. Устранить выявленные недостатки. |  | 6 |  |

Требования ОХТ и ТБ:

- Запрещается промывка узлов и деталей дизельным топливом. - Осмотр работающего дизеля осуществляется после полного завершения ремонтных работ, вывода моторного вагона (тепловоза) со стойла и обеспечения его первичными средствами пожаротушения согласно установленным нормам. - Работа на дизеле осуществляется при выключенном рубильнике аккумуляторной батареи и расклиненных контакторах К16 и К17 (на АЧ2), КП1, КП2 (на ТГМ3Б). - Пробоксовку коленчатого вала осуществлять только после предупреждения всех работающих на дизеле и вспомогательном оборудовании. - При пробоксовке запрещается нажимать на боксовочный карандаш ногами. - При любых работах, связанных с разборкой элементов системы охлаждения сливать воду. - Для увеличения момента гаечного ключа пользоваться специальным захватом.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Дизели тепловозные М756. Инструкция по эксплуатации 756 ИЭ. Издание АО «Звезда». 1987 г.

- Дизели тепловозные М756. Техническое описание 756 ТО. Издание АО «Звезда». 1987 г.

- Бабич Г.С. и др. «Тепловозные дизели М753, М756». 1965 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.