| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карт № 10 от 11.03.2003 г. № 12 от 14.04.2003 г. |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды ......................... Ю.Г.Гаммель “.......” ноября 2005 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 8

текущего ремонта ТР-1 и технического обслуживания ТО-3 дизеля K6S310DR

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Работающий дизель перед постановкой на ремонт осмотреть | 1. Проверить отсутствие посторонних шумов, стуков, вибраций. 2. Проверить дымность выхлопа. 3. Проверить отсутствие выбросов масла по люкам, стыкам выхлопных коллекторов, по уплотнениям вылов, по соединениям маслопроводов; проверить отсутствие утечек воды и масла, пробоев газов. 4. Проверить давление масла – не ниже 1,5 кгс/см2 на 0 поз., не ниже 4,5 кгс/см2 на 8(9) поз. | Ключ рожковый 22*24 мм, манометр переносной | 6 | Выхлоп должен быть бесцветным или светло-серого цвета. При переходе с 4 на 5 (ЧМЭ3Т, Э – с 5 на 6 поз.) – не ниже 2,5 кгс/см2. |
| 2 | Проверить затяжку резьбовых соединений | Проверить надёжность крепления выхлопных и нагнетательного коллекторов, турбокомпрессора, воздухоохладителя, насосов воды и масла, прочих узлов и деталей. Проверить затяжку гаек сшивных шпилек и соединения картера с главной рамой. | Молоток смотровой, набор ключей, лампа переносная | 4 | Оборванных болтов и шпилек не допускается. Вместе с затяжкой контролировать надёжность стопорения болтов и гаек. |
| 3 | Проверить состояние подшипников коленчатого вала | 1. Снять картерные люки с обеих сторон. Осмотреть торцы коренных и шатунных вкладышей. Проверить отсутствие выдавливания заливки и положения стыков вкладышей (по плоскости разъёмов постелей). Проверить отсутствие металлических частиц на сетке маслосборника картера. 2. Замерить зазоры «на масло» в шатунных подшипниках (по щупу 0,206÷0,35 мм) 3.**Замерить зазоры «на масло» и «в усах» коренных подшипников («на масло» 0,15÷0,40 мм, «в усах» 0,12÷0,32 мм). 4. Осмотреть распорные комплекты, шатунные болты и противовесы. Проверить надёжность их затяжки и фиксации. | Молоток смотровой, набор ключей, наборы щупов, лампа переносная, боксовочный карандаш | 5 | Работа выполняется с пробоксовкой коленчатого вала. Люки картера закрывать после прокачки масляной системы. Замеры по дизелю выполняются с участием работников лаборатории диагностики. ** Работа п.3 выполняется при ТР-1 Зазор «в усах» проверяется на расстоянии 30 мм выше разъёма. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Проверить уровень масла в картере | След масла должен располагаться посередине рисок маслоуказателя. | Салфетка, лампа переносная | 2 | Проверку выполнять не ранее 20 мин. после остановки дизеля. |
| 5 | Произвести контрольную прокачку масляной системы | Включить принудительно КМН. При работающем маслопрокачивающем насосе осмотреть маслопроводы в дизельном помещении и внутри дизеля. Проверить отсутствие утечек по стыкам и подвод масла к узлам трения. Проверить надёжность крепления маслопроводов. | Лампа переносная | 4 | Работа выполняется до закрытия картерных люков, крышек отсеков кулачкового вала, клапанных коробок, отсеков антивибратора и привода кулачкового вала. Включение подклиненного КМН осуществляется через АВ251, |
| 6 | Произвести замер развала щёк VI колена коленчатого вала | После остывания воды в дизеле до ≈40°, произвести замер через каждые 90° проворота коленчатого вала на радиусе от оси вала 280 мм. Разность показаний индикатора не более 0,05 мм. Точки замера: ВМТ, НМТ, в перпендикулярной плоскости. | Приспособление для замера развала щёк, карандаш боксовочный, лампа переносная. | 5 | **Работа выполняется на ТР-1, а также на первых ТО-3 после КР, СР, ТР-3,2 или внеплановых центровок главного генератора. Работа выполняется с участием работников лаборатории диагностики. |
| 7 | Осмотреть рабочие поверхности цилиндровых втулок и поршни | Осмотр производить при помощи зеркала и переносной лампы при нахождении поршня в ВМТ. Проверить отсутствие задиров и рисок на зеркале втулок, трещин, сколов и признаков прорыва газов по поршням. | Зеркало, лампа переносная, карандаш боксовочный | 4 | Работа выполняется до установки картерных люков, при выполнении замеров по дизелю. |
| 8 | Осмотреть привод кулачкового вала | 1. Снять крышку отсека. Проверить состояние зубчатых колёс, отсутствие предельного износа, трещин, сколов. 2. Осмотреть поперечину с блоком про межуточных шестерён. Проверить отсутствие признаков смещения поперечины, затяжку креплений. Осмотреть смазочную трубку, проверить ориентировку сопла и чистоту его отверстия. Во время прокачки проверить надёжность смазывания. 3. Осмотреть концевой подшипник кулачкового вала. Проверить отсутствие признаков выдавливания заливки подшипника и втулок пальца блока шестерён.. 4. Проверить затяжку болтов крепления фланца кулачкового вала к ведомой шестерне и болтов соединения фланцев коленчатого вала и якоря главного генератора. Проверить надёжность стопорения болтов. 5. Осмотреть разъёмную шестерню на коленчатом вале. Проверить отсутствие ослабления посадки в расточке фасонного борта, затяжку креплений хомута; а также отсутствие взаимного смещения половин шестерни. Проверить отсутствие сколов фасонного борта. | Набор ключей, молоток смотровой, ёрш проволочный, напильники, надфили, лампа переносная, ветошь | 5 | Допускается наличие на рабочей поверхности зубьев мелких дефектов глубиной до 0,5 мм с общей площадью не более 25 % рабочей поверхности. Сколы торцов зубьев длиной до 10 % длины зуба запилить до плавных переходов. Боковой зазор в зацеплении шестерён 0,10÷0,25 мм. Зазор «на масло» во втулках пальца блока промежуточных шестерён 0,08÷0,20 мм. Свисание шестерён не более 1,5 мм. |
| 9 | Осмотреть отсек кулачкового вала | 1. Снять крышки отсека, осмотреть секции кулачкового вала и корпуса толкателей клапанов. Проверить крепление корпусов и топливных кулачков. Проверить состояние и крепление маслопроводов. Во время прокачки масляной системы проверить отсутствие утечек по штуцерам маслоподводящих трубок. | Набор ключей, молоток смотровой, лампа переносная | 4 | Крышки на ТР-1 снимаются полностью, на ТО-3 по циклам (первый ТО-3 после ТР, СР, КР – крышка 1-2 секций; на втором ТО-3 – крышка 2-4 секций; на третьем ТО-3 – крышка 5-6 секций; на четвёртом – 1-2 секций и т.д. Отсек закрывать после |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Осмотреть рабочие поверхности кулачков и роликов, проверить отсутствие признаков перекосов и смещений роликов, а также дефектов поверхностей. 3. Проверить затяжку соединения секций кулачкового, отсутствие ослаблений призонных болтов и надёжность фиксации гаек. 4. Осмотреть опоры вала. Проверить отсутствие признаков выдавливания и разрушения заливки подшипников, а также перегрева. Проверить крепление крышек подшипников к перегородкам блока. |  |  | прокачки масляной системы. Зазор «на масло» в подшипниках кулачкового вала 0,07÷0,20 мм. Контролировать отсутствие металлических частиц на дне отсека. |
| 10 | Проверить состояние клапанных механизмов | 1. Снять крышки клапанных коробок. Осмотреть коромысла, траверсы с пружинами, цапфы. 2. Осмотреть головки клапанов, проверить состояние фиксирующих узлов головок и клапанных пружин. 3. У закрытых клапанов проверить лёгкость проворачивания штанг. 4. У остывшего дизеля проверить температурные зазоры клапанов (0,5±0,05 мм). Проверить надёжность фиксации бойков. 5.**Прочистить смазочные сопла коромысел у болтов-толкателей и бойков-ударников. 6. Проверить затяжку гаек силовых шпилек и крепления клапанных коробок, а также качество развальцовки масляных трубок и плотность водяных переходников. | Молоток смотровой, молоток слесарный, бородок, отвёртка, набор ключей, ёрш проволочный, набор щупов | 5 | Особое внимание уделять отсутствию деформирования краёв прижимных стопорных шайб сухарей. Температура воды в дизеле при замере не выше 40°, разницы в зазорах у одной траверсы не допускается. Регулировку осуществлять путём «закусывания» щупа 0,5 мм между бойком и головкой клапана. ** Работа п.5 выполняется при ТР-1. |
| 11 | Осмотреть антивибратор и привод насосов | Снять крышку люка, осмотреть антивибратор и зубчатые колёса привода. Проверить состояние и свободность качания маятников, наличие и надёжность стопорения болтов крепления лючков маятников. Проверить надёжность смазывания. | Лампа переносная, набор ключей, напильники, ветошь | 4 | Браковка шестерён согласно требованиям раздела 8. Работа выполняется при пробоксовке коленчатого вала. |
| 12 | Осмотреть турбокомпрессор, глушитель и промежуточный воздухоохладитель | 1. Проверить отсутствие признаков пробоев газов, утечек воды и масла. 2. Покрепить соединения. 3.*Проверить уровни масла в опорах турбокомпрессора, при необходимости пополнить. 4.**Сменить масло в опорах турбокомпрессора. 5. При необходимости устранить подтекания по окнам маслоуказателей, окна протереть. | Набор ключей, молоток смотровой, лампа переносная, гусак заправочный, спецключ, ветошь | 4 | Для турбокомпрессоров PDH-50v *П.3 выполняется при ТО-3 **П4. выполняется при ТР-1. Масло заправляется или пополняется до середины окон маслоуказателей. |
| 13 | Произвести ревизию центробежного фильтра масла дизеля. | 1. Отвернуть наружные осевые гайки, снять крышку фильтра, изъять резиновое уплотнение между крышкой и основанием корпуса. Отвернуть гайку, ограничивающую разбег ротора, снять шайбу. Ротор осторожно сдвинуть по оси и снять. | Набор ключей, монтировка, ёрш проволочная, лампа переносная, ветошь | 4 | Детали фильтра для ремонта и очистки передаются в заготовительный цех. Распаровка деталей фильтра без надобности не допускается. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Осмотреть ось, проверить её затяжку в основании. Шейки под алюминиевыми втулками ротора протереть, осмотреть. Мелкие риски и царапины вывести шлифовкой мелкой шкуркой на масле и заполировать. Проверить состояние резьбы под гайки крышки и гайку ограничения разбега ротора. Проверить диаметры шеек для определения зазора (не более 0,30 мм). 3. Прочистить отверстия выброса масла из оси. 4. Проверить отсутствие металлических частиц на дне корпуса. Дно протереть чистой ветошью. Очистить паз уплотнения крышки в основании. Крышку и основание осмотреть, проверить отсутствие трещин, сколов, свищей. Мелкие заусенцы кромок зашлифовать. Осмотреть уплотнение крышки, протереть. При потере упругости, надрывах, трещинах, расслоениях заменить. 5. Осмотреть гайки. Имеющие повреждённую или сорванную резьбу, изношенные грани заменить. Осмотреть резьбовые части оси. 6. После получения ротора из заготовительного цеха шейки оси смазать чистым моторным маслом, ротор осторожно одеть на ось, сверху уложить шайбу, затянуть ограничительную гайку. Проверить свободность вращения ротора на оси, отсутствие качки. В паз основания корпуса уложить уплотнение, установить крышку, затянуть поочерёдно гайки на хвостовике оси. |  |  | При износе резьбовых частей ось подлежит замене. После установки новых втулок зазор 0,06÷0,10 мм. Не допускать выдавливания уплотнения за пределы паза. для ремонта и очистки передаются в заготовительный цех. |
| 14 | Очистить дренажную трубу глушителя | Трубу снять, промыть, прочистить ершом, продуть сжатым воздухом. Проверить состояние резьбового соединения с глушителем. | Набор ключей, насосный агрегат, молоток слесарный, ёрш проволочный, камера продувочная | 3 | **Работа выполняется при ТР-1. При необходимости выполнить правку. |
| 15 | Осмотреть водяные насосы | 1. Проверить затяжку соединений с дизелем и хомутов дюритовых рукавов. Проверить отсутствие течей по сальникам и дюритовым рукавам. 2.**Отсоединить термосифонные трубки, прочистить жёстким ершом и продуть сжатым воздухом. Проверить состояние резьбы штуцеров и накидных гаек. 3. Прочистить дренажные отверстия. | Набор ключей, ёрш проволочный, камера продувочная, лампа переносная | 4 | Каплепадения по сальникам при неработающем дизеле не допускается. **Работа п.2 выполняется при ТР-1 При необходимости выполнить подгибку трубок для исключения напряжённости в соединениях штуцеров. |
| 16 | Осмотреть теплообменник | Проверить затяжку соединений хомутов, фланцев трубопроводов и торцевых крышек, проверить отсутствие утечек. Открыть сливные краники водяной и масляной полостей, проверить отсутствие в отстоях масла в воде и воды в масле. | Молоток смотровой, набор ключей, лампа переносная, ёмкость для сбора шлама | 3 |  |
| 17 | Слить отстой из маслосборника картера | Проверять отсутствие в отстое воды и металлических частиц. | Ёмкость для сбора шлама | 3 | Слив осуществлять не ранее 1 часа после остановки дизеля. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Работающий дизель после ремонта осмотреть | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям раздела 1. |  | 6 |  |

Требования ОХТ и ТБ:

- Картерные люки открывать не ранее 20 мин. после остановки дизеля. - Запуск дизеля осуществлять только вне цеха. - Во время пробоксовки коленчатого вала прекращать все работы на узлах и агрегатах, кинематически связанных с коленчатым валом. - Подсоединение и снятие переносного манометра при проверке давления масла осуществлять только при заглушенном дизеле. - Всё время нахождения тепловоза на стойле реверсивная рукоятки должна быть изъята из пульта, переключатель ВОД должен находиться в положении «Выключено». Рубильник АБ должен быть выключен, оба контактора Д должны быть расклинены изолирующими клиньями. - Перед началом прокачки масляной системы и принудительным включением КМН дополнительно убедиться в выполнении требований п.5. Затем отсоединить провода от блокировки КМН2 в проводах 208 и 247, включить принудительно КМН, затем рубильник АБ и выключателем АВ251 включить маслопрокачивающий насос. - Запрещается снятие и постановка ограждений при работающем дизеле. Запрещается запуск дизеля при неустановленных или незакреплённых ограждениях. - При выполнении ремонтных работ лёжа или сидя пользоваться специальными матами. - Работы на крыше выполнять при условии исправности крышевых люков, их фиксирующих цепочек, а также крышевых мостиков. Выход на крышу осуществлять только с использованием приставных лестниц. Запрещается выход на замазученную крышу, а также при нахождении тепловоза под контактным проводом. - При выполнении продувочных работ избегать выброса загрязнений в сторону людей. Продувку выполнять в продувочной камере и пользоваться защитными очками.

* - для ТО-3

** - для ТР-1

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ЧМЭ3 ЧМЭ3 ИО от 31.12.2004 г.

- И.Я.Костюк, З.Х.Нотик. «Механическое оборудование тепловозов ЧМЭ3». 1984 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.