| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 14 от 25.04.2003 г. |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды ......................... Ю.Г.Гаммель 28 ноября 2005 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 9

технического обслуживания ТО-2 дизеля K6S310DR

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Работающий дизель перед постановкой на ТО-2 осмотреть | 1. Проверить отсутствие посторонних шумов, стуков, вибраций. 2. Проверить дымность выхлопа. 3. Проверить отсутствие выбросов масла по люкам, стыкам выхлопных коллекторов, по уплотнениям валов, по соединениям маслопроводов; проверить отсутствие утечек воды и масла, пробоев газов. |  | 6 | Выхлоп должен быть бесцветным или светло-серого цвета. При необходимости проверить давление масла переносным манометром (не ниже 1,5 кгс/см2 на 0 поз, не ниже 4,5 кгс/см2 на 8(9) поз.) |
| 2 | Остановленный дизель осмотреть | 1. Проверить надёжность крепления выхлопных и нагнетательного коллекторов, турбокомпрессора, воздухоохладителя, насосов воды и масла, теплообменника. Проверить затяжку сшивных шпилек и соединений картера с главной рамой. 2. Проверить уровни масла в картере и опорных узлах турбокомпрессора (для PDH-50v). При необходимости пополнить (до середины окон маслоуказателей). 3. Слить отстой из маслосборника картера, проверить отсутствие воды и посторонних частиц. | Набор ключей, молоток смотровой, лампа переносная, ветошь | 4 | При необходимости осмотреть клапанные механизмы со снятием крышек клапанных коробок. Масло турбокомпрессоров PDH-50v – И30А. Уровень масла в картере проверять не ранее 20 мин., слив отстоя – не ранее 1 часа после остановки дизеля. При необходимости осмотреть клапанные механизмы со снятием крышек клапанных коробок. |
| 3 | Работающий дизель после ТО-2 осмотреть | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям раздела 1. Устранить пропущенные неисправности. |  | 6 |  |

Требования ОХТ и ТБ:

- При необходимости вскрытия картерных люков выполнять вскрытие не ранее 20 мин. после остановки дизеля. - Запуск дизеля осуществлять только вне цеха. - При осмотре остановленного дизеля запрещается любые провороты коленчатого вала. - Подсоединение и снятие переносного манометра осуществляется только при заглушенном дизеле. - Всё время нахождения тепловоза на стойле реверсивная рукоятка должна быть изъята из пульта, переключатель ВОД должен находиться в положении «Выключено». Рубильник АБ должен быть выключен, оба контактора Д расклинены изолирующими клиньями. - Запрещается снятие и постановка ограждений при работающем дизеле. Запрещается запуск дизеля при неустановленных или незакреплённых ограждениях. - Работы на крыше выполнять только при условии исправности крышевых люков, их фиксирующих цепочек, а также крышевых мостиков. Выход на крышу осуществлять только с использованием приставных лестниц. Запрещается выход на замазученную крышу, а также при нахождении тепловоза под контактным проводом.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ЧМЭ3 ЧМЭ3ИО от 31.12.2004 г.

- И.Я.Костюк, З.Х.Нотик. «Механическое оборудование тепловозов ЧМЭ3». 1984 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.