| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды ......................... Ю.Г.Гаммель “.......” сентября 2005 г. |

|  | # КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |
| --- | --- | --- |
| ремонта опорного узла ротора турбокомпрессора PDH-50v |  |  |

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Опору разобрать. | 1.* Расстопорить предохранительные шайбы, отвернуть болты, снять крышку. 2.* Изъять внутренний пакет дистанционных прокладок. 3. Изъять из корпуса опоры подшипники со втулками. 4. Изъять из корпуса упругий пакет. 5.* Изъять наружный пакет дистанционных прокладок. 6. Спрессовать с подшипников наружные втулки. 7. Выпрессовать из подшипников внутреннюю втулку. | Ключ рожковый 17*19 мм, бородок, пассатижи, съёмники. | 4 | Распаровка деталей одной опоры не допускается. Пакет перевязать бечевой во избежание распаровки. Пакет перевязать бечевой во избежание распаровки. При отсутствии ослаблений натяга, удовлетворительном состоянии подшипники со втулками допускается не распрессовывать. |
| 2 | Детали опоры очистить. | Значительные загрязнения удалить протиркой. Детали промыть в керосине последовательно в двух ваннах. После промывки детали протереть безворсовыми салфетками и продуть сжатым воздухом. | Ванны промывочные, камера продувочная, салфетки. | 3 | Пакеты дистанционных прокладок не разъединять! Промывку подшипников осуществлять в бензине в двух ваннах. |
| 3 | Проверить состояние подшипников. | 1. Подшипники осмотреть, проверить свободность хода. 2. Проверить отсутствие механических повреждений. При выявлении трещин или сколов в любой части, выкрашиваниях, вмятинах, задирах, рифлении, бринеллировании, раковин, следов побежалости, коррозии подшипник браковать. 3. Замерить радиальное биение (не более 0,1 мм) и осевую игру каждого подшипника. | Стенд ПР2205, лупа. | 5 | Браковочные признаки согласно требованиям раздела 8.4 Инструкции по техническому обслуживанию и ремонту узлов с подшипниками качения ЦТ-330. В случае браковочной величины радиального биения или отношении осевой игры к радиальному биению более 7,5 подшипник браковать. |
| 4 | Проверить состояние пакетов дистанционных прокладок. | Пластины осмотреть, забраковать перетёртые, с трещинами, выкрашиванием, деформированные | Лупа, микрометр | 6 | Пластины одного пакета без надобности не разъединять. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проверить значения размеров Q, полученных при разборке турбокомпрессора. В случае, если величина Q, определённая при установленном опорном подшипнике, менее требуемой, вычислить величину поправки Q = Qтр - Qф; набрать в пакете со стороны хвостовика пластин с суммарной толщиной, равной Q, переставить их в пакет со стороны компрессора. В случае, если фактическая величина Q более требуемой, набрать в пакете со стороны компрессора пластин с суммарной толщиной, равной Q, переставить их в пакет со стороны хвостовика. |  |  | Повреждённые пластины заменять равными по толщине. Замер толщины пластин производить только микрометром. |
| 5 | Проверить состояние упругого амортизатора. | Цилиндрические пластины осмотреть, повреждённые заменить. Проверить отсутствие в пакете заметных радиальных люфтов, пластины в пакете должны перемещаться от руки с усилием, но без “прихватываний”. В случае превышения радиального биения опоры, замеренного при разборке турбокомпрессора, подобрать наружную пластину с толщиной, обеспечивающей требуемое биение (0,400,65 мм). | Микрометр, лупа, штангенциркуль. | 5 | Замену пластин производить пластинами с равным диаметром и толщиной (при соблюдении требований п.1 настоящего раздела Толщину пластин замерять только микрометром. |
| 6 | Проверить состояние корпуса и крышки | Детали осмотреть, проверить отсутствие трещин, забоин, выработок. Проверить состояние резьбы болтов и гнёзд под них (у опоры со стороны компрессора). Детали с дефектами подлежат замене. Замерить внутренний диаметр опоры, определить конусность (не более 0,03 мм) и овальность (не более 0,1 мм). | Лупа, нутромер. | 5 | В случае замены корпуса повторять замер радиального биения опоры. Замерять в двух поясах и двух взаимно перпендикулярных плоскостях. |
| 7 | Проверить состояние внутренней и наружной втулок. | 1. Втулки осмотреть, при обнаружении трещин, задиров, выработок заменить. 2. Замерить диаметры посадочных поверхностей втулок и подшипников для определения посадок (натяг внутренних колец подшипников 0,020,04 мм, натяг наружных втулок 0,010,03 мм). 3. Проверить состояние резьбового хвостовика внутренней втулки, при износе резьбы или срыве хотя бы одного витка втулку заменить. | Микрометр, нутромер, лупа. | 5 | Замерять в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, овальность не более 0,01 мм. У внутренней втулки опоры со стороны компрессора замерять посадочные места под обоими подшипниками. |
| 8 | Осмотреть смазочный диск и наружный лист. | 1. Проверить отсутствие механических повреждений, при обнаружении диск или лист заменить независимо от размера или места расположения дефекта. 2. Замерить диаметры посадочных поверхностей шейки вала ротора и смазочного диска, определить натяг диска на вале (0,010,03 мм). 3. Проверить состояние резьбового хвостовика диска, в случае износа резьбы или срыве более одно- го витка диск заменить. | Нутромер, микрометр лупа. | 5 |  |
| 9 | Опору собрать. | 1. Подшипники нагреть в масле до 90120, напрессовать на внутреннюю втулку до упора в бурт. 2. Наружные втулки нагреть в масле до 120180, напрессовать на подшипники. | Ключ рожковый 17*19 мм, бородок, молоток слесарный электропечь. | 5 | У опоры со стороны компрессора внутренние торцы втулок располагать в одной плоскости с внут- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.* Вложить в корпус наружный пакет дистанционных прокладок. 4. Завести в корпус упругий пакет. 5. Завести в корпус собранный подшипниковый узел. 6.* Вложить в корпус внутренний пакет дистанционных прокладок. 7.* Зарыть корпус крышкой, закрепить болтами, равномерно обжимая детали внутри опоры, болты зафиксировать лепестками предохранительных шайб. 8. Проверить свободность вращения внутренней втулки. 9. Залить в подшипники свежего индустриального масла, провернув несколько раз внутреннюю втулку. |  |  | ренними торцами колец подшипников; у опоры со стороны турбины внутренний торец втулки располагать в одной плоскости в внутренним торцом подшипника. Под болты крышки укладывать только новые предохранительные шайбы. |

* - для опоры со стороны компрессора;

** - для опоры со стороны турбины;

Требования ОХТ и ТБ:

- Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. - Запрещается промывка деталей в дизельном топливе. - Продувку осуществлять в продувочной камере с вытяжной вентиляцией, при продувке избегать вылета загрязнений в сторону людей. - Продувочные работы осуществлять в защитных очках.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ЧМЭ3 ИО от 31.12.2004 г.

- Предписания по эксплуатации турбонагнетателей для наддува двигателей. Издание Первого Брненского машиностроительного завода, Чехия. 1983 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.