| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды ......................... Ю.Г.Гаммель “.......” августа 2005 г. |

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

ремонта опорного узла турбокомпрессора ТК-34

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | * Разъединить корпус подшипника с подпятником | Изъять стопорное кольцо, подпятник с компенсатором вынуть из корпуса. | Приспособление для разведения стопорных колец. | 3 | * Для опоры со стороны компрессора. |
| 2 | Детали опоры очистить. | Детали опоры промыть в керосине последовательно в двух ваннах. Значительные загрязнения удалить протиркой с последующей промывкой. После промывки детали продуть и протереть. | Ванны промывочные, камера продувочная, салфетки. | 3 | Протирку деталей опоры осуществлять безворсовыми салфетками. |
| 3 | Проверить состояние корпуса | 1. Осмотреть втулку, проверить надёжность фиксации в корпусе её и стопорного винта. 2. Осмотреть рабочую поверхность втулки. Допускается наличие отдельных рисок глубиной не более 0,5 мм. Задиров и забоин не допускается. 3. Замерить внутренний диаметр втулки для определения зазора “на масло”. При ТР-2 зазор 0,180,28 мм; при ТР-1 или неплановом ремонте 0,180,35 мм. 4. Осмотреть корпус, проверить отсутствие повреждений и выработки в отверстиях под шпильки. 5. Проверить состояние резьбы гнезда под маслоподводящий штуцер. 6. Прочистить и продуть маслоподводящий канал. 7. Осмотреть фиксирующий штифт подпятника, проверить его целостность и надёжность запрессовки. | Нутромер, ёрш, камера продувочная, салфетки. | 5 | Новые втулки изготавливать из бронзы ОС-8-12; ОС-10-10; ОФ-10-1 Натяг при запрессовке 0,02 0,04 мм; зазор “на масло” в подшипнике при новой втулке 0,180,23 мм. Для запрессовки втулку охлаждать в жидком азоте. При износе или срыве хотя бы одного витка резьбы корпус подлежит замене. |
| 4 | Проверить состояние подпятника с компенсатором. | 1. Подпятник осмотреть, проверить отсутствие повреждений. Наличие рисок, задиров, прижогов на рабочей поверхности не допускается. 2. Проверить прилегание плоских участков рабочей поверхности к плите по краске. (не менее 100 %, протяжённость плоских участков, выходящих на кромку отверстия для вала ротора не должна превышать 2 мм у одного участка). | Плита шабровочная, шабер, микрометр, салфетки. | 6 | Для опоры со стороны компрессора. При необходимости подпятник пришабрить по плите. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 3. Проверить состояние компенсатора. Пластины перетёртые, с трещинами, деформированные заменить. 4. Замерить толщину компенсатора. Проверить значения осевого люфта и зазора М между колесом компрессора и фасонной вставкой (полученных при разборке турбокомпрессора). При выходе указанных замеров за пределы нормы вычислить необходимую поправку для толщины пакета и подобрать другой компенсатор. 5. Осмотреть стопорное кольцо. Изношенное, потерявшее упругость, деформированное, изломанное заменить. |  |  | Замену пластин осуществлять при условии сохранения первоначальной толщины пакета (при ненадобности корректировки разбега и зазора М). Запрещается изменять количество пластин в пакете. Замер толщины компенсатора производить только микрометром. Осевой люфт ротора 0,200,35 мм; зазор М 0,81,0 мм |
| 5 | Проверить состояние пяты. | 1. Пяту осмотреть. Проверить отсутствие трещин, сколов, выработок, прижогов, наволакиваний бронзы. 2. Мелкие риски рабочей поверхности вывести притиркой на плите до их полного выведения. 3. Проверить толщину пяты в четырёх диаметрально противоположных точках. Разномерность не более 0,01 мм. 4. Проверить прилегание рабочей поверхности к плите по краске (не менее 95 %). 5. Проверить отсутствие выработки гнезда под штифт ротора. | Плита шабровочная, микрометр, станочное оборудование, салфетки. | 6 | Для опоры со стороны компрессора. При необходимости допускается шлифовка пяты на глубину не более 0,2 мм с последующей притиркой и подбором компенсатора. При необходимости пяту пришабрить по плите. |
| 6 | * Осмотреть импеллер. | Импеллер осмотреть, проверить отсутствие трещин, надрывов, выработок, деформаций. Одеть импеллер на пяту, проверить надёжность прилегания сопрягаемых поверхностей, отсутствие поперечного люфта. |  | 4 | * Для опоры со стороны компрессора. |
| 7 | Проверить состояние маслоподводящего штуцера. | 1. Штуцер осмотреть, проверить отсутствие деформаций, изгиба, сколов, износа резьбы. 2. Продуть штуцер сжатым воздухом. 3. Осмотреть резиновые уплотнения (при ТР-1 или неплановых ремонтах). Повреждённые или потерявшие упругость заменить. | Камера продувочная. | 4 | Дефектный штуцер заменить. При ТР-2 уплотнения заменять независимо от состояния. |

Требования ОХТ и ТБ:

- Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. - Запрещается промывка деталей в дизельном топливе. - Продувку осуществлять в продувочной камере с вытяжной вентиляцией, при продувке избегать вылета загрязнений в сторону людей. - Продувочные работы осуществлять в защитных очках.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов 2ТЭ10 ТЭ10ИО от 31.12.2004 г.

- Турбокомпрессоры типа ТК. Общие технические условия на капитальный и средний ремонт ТК 012 УО от 21.02.1977 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.