| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды ......................... Ю.Г.Гаммель “.......” сентября 2005 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

разборки турбокомпрессора PDH-50v

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разобрать воздухоочиститель. | 1. Отвернуть барашки, снять кассеты. 2. Гайки отвернуть, снять корпус. | Ключ рожковый 14*17 мм. | 3 |  |
| 2 | Вскрыть подшипниковые узлы опор. | 1. Вывернуть сливные пробки крышек опор, слить из опор масло. 2. Болты вывернуть, крышки опор снять. 3. Расстопорить и отвернуть болты крепления обойм подшипников, снять отражатели. Аналогичным порядком спрессовать диск с другой опоры. | Ключи рожковые 14*17; 27*30 мм, ёмкость для сбора масла. | 3 |  |
| 3 | Снять смазочные диски. | 1. Закрепить под одним из снятых болтов крепления обоймы приспособление для предотвращения проворачивания ротора, болт временно затянуть. 2. Отвернуть с хвостовика ротора торцовые гайки, снять приспособление для предотвращения проворачивания ротора. 3. На резьбовой хвостовик одного из концов вала ротора установить предохранительный колпачок. На хвостовике смазочного диска закрепить приспособление, диск спрессовать. Аналогичным порядком спрессовать диск с другой опоры. | Ключ рожковый 14*17 мм, ключ торцовый 41 мм, приспособление для распрессовки, приспособление для стопорения ротора. | 4 |  |
| 4 | Замерить биение подшипниковых шеек, осевой разбег ротора и радиальный зазор между колесом турбины и направляющим аппаратом. | 1. Закрепить на один из хвостовиков вала приспособление для проверки радиального биения, проверить биение по индикатору (0,400,65 мм). Аналогичным образом проверить радиальное биение второй опоры. 2. Закрепить за корпус приспособление с индикатором, ножку опустить на торец вала ротора, на второй опоре закрепить рычаг, проверить осевой разбег ротора (0,140,21 мм). | Приспособление с индикатором, набор щупов, приспособление для смещения ротора. | 5 | Предварительные замеры фиксировать для использования в процессе ремонта и сборки. Осевое усилие при замере разбега 60 кгс. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Щупом замерить радиальные зазоры между колесом турбины и направляющим аппаратом (1,01,2 мм). |  |  |  |
| 5 | Снять подшипник опоры со стороны турбины. | Турбокомпрессор закрепить на кантователе, ротор зафиксировать в горизонтальном положении. На втулке подшипника закрепить приспособление, обойму с подшипником выпрессовать из опоры. | Приспособление для выпрессовки, кантователь, чалочное приспособление. | 4 | Наличие предохранительного колпачка на хвостовике вала обязательно. Обойму с подшипником до начала ремонта не разбирать во избежание распаровки. |
| 6 | Замерить размер Q в опоре со стороны турбины. | 1. Сдвинуть ротор в сторону турбины на максимальную величину. 2. Замерить расстояние от поверхности привалки крышки опорного узла до упорного бурта подшипника на вале ротора. | Приспособление для смещения ротора, штангенглубиномер. | 4 |  |
| 7 | Снять подшипники со стороны компрессора. | Выполнять порядком, аналогичным порядку указанному в разделе 5. | Приспособление для выпрессовки, кантователь, чалочное приспособление. | 4 |  |
| 8 | Замерить размер Qmax в опоре со стороны турбины. | 1. Сдвинуть ротор в сторону компрессора на максимальную величину. 2. Замерить расстояние аналогично требованиям п.2 раздела 6. 3. Из полученной величины вычесть чертёжную величину зазора F между рабочим колесом компрессора и диффузором (0,81,0 мм): Q = Qmax - F; Сравнить полученную величину размера Q c размером Q, определённым в разделе 6. | Кантователь, приспособление для смещения ротора, штангенглубиномер. | 4 | Зазор между рабочим колесом компрессора и диффузором должен быть полностью выбран. Результат сравнения используется при регулировке толщины пакетов распорных колец в опоре под компрессором. |
| 9 | Снять обойму опоры со стороны компрессора. | Турбокомпрессор перекантовать, установив ротор вертикально компрессором вверх. Отвернуть болты, обойму отжать от гнезда, вынуть из корпуса. | Ключи рожковые 14*17; 17*19 мм, приспособление для выпрессовки, кантователь. | 4 | Строго выдерживать вертикальность вала. |
| 10 | Снять корпус компрессора. | Распустить гайки, корпус компрессора отжать от турбины, корпус зачалить и снять. | Ключ рожковый 17*19 мм, кантователь, чалочное приспособление. | 4 |  |
| 11 | Изъять ротор. | Вывернуть болты, отжать стенку компрессора с термоизолирующим экраном. На хвостовик вала навернуть рым, ротор зачалить, осторожно извлечь из корпуса турбины, уложить на козлы. | Ключ рожковый 17*19 мм, кантователь, рым-болт, чалочное приспособление, козлы, отвес.. | 4 | Перед изъятием вторично выверить вертикальность оси ротора и чалочного троса для избежания повреждения гребней лабиринтного уплотнения турбины. |
| 12 | Ротор разобрать. | 1. Ротор установить на специальную позицию валом вертикально вверх колесом нагнетателя. 2. Нагреть газовой горелкой стопорное кольцо воздухозаборника рабочего колеса, спрессовать с вала. 3. Одеть на хвостовик вала ротора защитный колпачок, закрепить на ступице заборника приспособление, заборник спрессовать. 4. Одеть на ступицу рабочего колеса приспособление, спрессовать рабочее колесо, изъять шпонки. | Кантователь для роторов, зубило, молоток слесарный резак газовый, приспособление для распрессовки. | 5 | Перед разборкой ротора проверять наличие сборочных рисок, при отсутствии нанести. Нагрев стопорного кольца осуществлять до температуры не выше 180. При тугом ходе колёс при спрессовке допускается нагрев ступиц колёс до 150 Шпонки без надобности не заменять. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5. Снять с ротора термоизолирующий экран. |  |  |  |
| 13 | Рассоединить турбинную и газоприёмную части. | Распустить гайки, отжать корпус турбины от газоприёмной части, турбинную часть зачалить и снять. | Ключ рожковый 17*19 мм, чалочное приспособление, кантователь. | 4 |  |

Требования ОХТ и ТБ:

- Снятие и постановку узлов и деталей весом более 30 кг производить не менее чем двумя работниками. - Грузоподъёмные работы выполнять только типовыми, исправными и непросроченными чалочными приспособлениями, по действующим схемам строповки. Выполняют грузоподъёмные работы лица, получившие специальный допуск. - Для увеличения плеча рычага гаечного ключа использовать специальный захват. - Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. - Запрещается использование молотка и зубила для ослабления затяжки болтов и гаек. - Запрещается использование грузоподъёмных механизмов для отрыва массивных деталей.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ЧМЭ3 ИО от 31.12.2004 г.

- Предписания по эксплуатации турбонагнетателей для наддува двигателей. Издание Первого Брненского машиностроительного завода, Чехия. 1983 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.