| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды ......................... Ю.Г.Гаммель “.......” августа 2005 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

разборки турбокомпрессора ТК-34

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снять крышки подшипниковых узлов. | 1. Вывернуть штуцеры подвода масла к опорам. 2. Распустить гайки, крышки снять. 3. На хвостовик ротора со стороны турбины одеть предохранительный колпачок. | Ключи рожковые 14*17, 27*32, 45*50 мм. | 3 | Ремонт турбокомпрессоров производится в помещении, где отсутствуют источники абразивной пыли, не производятся лакокрасочные работы и слесарная обработка узлов и деталей других агрегатов. |
| 2 | Снять воздухоприёмный патрубок. |  | Ключ рожковый 24*27 мм. | 3 |  |
| 3 | Демонтировать опорный узел со стороны компрессора. | 1. Турбокомпрессор перекантовать компрессорной частью вверх. 2. Отогнуть стопорную пластину из паза гайки на конце ротора, гайку при помощи спецключа отвернуть, снять с хвостовика ротора шайбу. 3. Отвернуть гайки крепления подшипника к корпусу, при помощи спецсъёмника изъять подшипник и пяту с импеллером, снять компенсатор. | Чалочное приспособление, плоскогубцы, спецключ, спецсъёмник. | 4 | При перекантовке добиваться максимально вертикального расположения оси ротора. Детали при разборке замаркировать бирками с номером турбокомпрессора во избежание распаровки, мелкие детали связать бечевой. |
| 4 | Снять корпус компрессора. | 1. Отвернуть гайки крепления корпуса компрессора к выпускному корпусу, с выпускного корпуса снять кронштейны и проушины. 2. Вернуть в выпускной корпус отжимные болты и отделить с их помощью корпус компрессора от выпускного корпуса. 3. Снять диффузор корпуса компрессора, вывернуть винты крепления лабиринта. | Ключи рожковые 22*24, 27*32 мм, отвёртка, комплект отжимных болтов. | 3 | При снятии корпуса избегать перекосов. При разборке корпусов оставлять сборочные риски . |
| 5 | Изъять ротор. | Навернуть на хвостовик ротора рым, ротор вынуть вместе с лабиринтом и термоизоляцией. | Чалочное приспособление, рым-болт. | 4 | При изъятии ротора избегать перекосов. На ТР-1 не допускается распаровка ротора и корпусов. |
| 6 | Снять газовый корпус. | Гайки крепления газового корпуса к выпускному отвернуть, снять с выпускного корпуса вторую проушину, | Ключи рожковые 22*24, 27*32 мм, ком- | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при помощи отжимных болтов разъединить газовый и выпускной корпуса. | плект отжимных болтов, чалочное приспособление. |  |  |
| 7 | Демонтировать сопловый аппарат. | 1. Удалить шплинтовочную проволоку, отвернуть болты кожуха соплового аппарата, кожух изъять. 2. Снять шплинтовочную проволоку с болтов крепления венца соплового аппарата, болты отвернуть. 3. При помощи отжимных болтов снять сопловый венец. | Ключ рожковый 17*19 мм, пассатижи. | 3 |  |
| 8 | Демонтировать тепловой экран. | 1. Удалить шплинтовочную проволоку, отвернуть болты соединения лабиринта, фланца кожуха ротора и теплового экрана, разъединить половины лабиринта. 2. Развернуть тепловой экран относительно кожуха ротора на 90° для совпадения разъёмов и разъединить кожух и экран. | Ключи рожковые 14*17, 19*22 мм, пассатижи, воротки. | 3 |  |
| 9 | Демонтировать опорный узел со стороны турбины. | Отвернуть гайки крепления опорного подшипника к газовому корпусу, при помощи съёмника изъять подшипник. | Ключ рожковый 14*17 мм, спецсъёмник. | 4 |  |

Требования ОХТ и ТБ:

- Снятие и постановку узлов и деталей весом более 30 кг производить не менее чем двумя работниками. - Грузоподъёмные работы выполнять только типовыми, исправными и непросроченными чалочными приспособлениями, по действующим схемам строповки. Выполняют грузоподъёмные работы лица, получившие специальный допуск. - Для увеличения плеча рычага гаечного ключа использовать специальный захват. - Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. - Запрещается использование молотка и зубила для ослабления затяжки болтов и гаек. - Запрещается использование грузоподъёмных механизмов для отрыва массивных деталей.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов 2ТЭ10 ТЭ10ИО от 31.12.2004 г.

- Турбокомпрессоры типа ТК. Общие технические условия на капитальный и средний ремонт ТК 012 УО от 21.02.1977 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.