| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды ......................... Ю.Г.Гаммель “.......” сентября 2005 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

сборки турбокомпрессора ТК-34

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установить опорный подшипник в газоприёмный корпус. | 1. Ввести в посадочное гнездо электронагреватель, нагреть гнездо. 2. Вставить в гнездо подшипник, затянуть гайки попарно-перекрёстным порядком, затягивая на 12 грани за обход. | Ключ торцовый 19 мм, электронагреватель. | 4 | При монтаже обоих опорных узлов корпуса располагать сливными отверстиями вниз. |
| 2 | Собрать сопловый аппарат. | 1. Уложить в газоприёмный корпус кожух соплового аппарата, совместить отверстия в корпусе и кожухе, ввернуть и равномерно затянуть болты, после окончательной затяжки зашплинтовать обвязкой головок проволокой. 2. Вставить в кожух сопловый аппарат, равномерно затянуть болты, зашплинтовать головки обвязкой проволокой. 3. Проверить зазор между сопловым аппаратом и обечайкой кожуха по всему периметру (0,20,4 мм). | Ключи рожковые 17*19 мм, пассатижи, набор щупов. | 5 | Проверять прилегание кожуха к корпусу (щуп 0,03 мм не проходит по всему периметру прилегания кожуха к корпусу) Шплинтовку осуществлять одним отрезком вязальной проволоки диаметром 0,8 мм. |
| 3 | Соединить газоприёмный и турбинный корпуса. | 1. Привалочные поверхности протереть, обезжирить, покрыть лаком “Герметик”, по всей протяжённости привалки проложить шёлковую нить. 2. Уложить на турбинный корпус газоприёмный. 3. Наживить на шпильки гайки, равномерно стянуть корпуса и затянуть гайки попарно-перекрёстным порядком. | Ключи рожковые 19*22 мм, чалочное приспособление, кисть, ветошь. | 4 | Обезжиривание производить уайтспиритом или бензином Б-70. Соблюдать совпадение сборочных рисок для правой и левой модификаций. |
| 4 | Собрать на роторе термоизолирующий экран с термоизолирующим кожухом и лабиринтом компрессора. | 1. Соединить половины кожуха и экрана на оси ротора. Совместить их разъёмы, сцепить, взаимно развернуть на 90 для фиксации зацепления. 2. Сдвинуть кожух с экраном до упора в колесо турбины. Вставить в отверстия фланца кожуха болты, наживить с противоположной стороны гайки. Затянуть гайки, равномерно обжимая фланец, зашплинтовать новыми шплинтами. | Ключи рожковые 17*19 мм, ключ торцовый 19 мм, воротки, козлы для ремонта ротора, пассатижи, монтировка. | 4 | Затяжку соединений осуществлять попарно-пе-рекрёстным порядком. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Вставить между компрессорным колесом и экраном половины лабиринта, взаимно совместив гребни и впадины. Совместить отверстия лабиринта и экрана, ввернуть болты, равномерно затянуть, зашплинтовать головки обвязкой проволокой. |  |  |  |
| 5 | Опустить ротор в корпус турбины. | 1. Корпус турбины установить на кантователь, развернуть до вертикального положения оси горловин, привалкой под компрессорную часть вверх. 2. Одеть на хвостовик ротора со стороны турбины защитный колпачок, на хвостовик со стороны компрессора - рым-болт. 3. В ручьи уплотнений заложить консистентную смазку, вставить уплотнительные кольца, также обильно покрыть их смазкой. 4. Ротор зачалить, снять с козел. Выставить уплотнительные кольца в среднее положение, подвести ротор к остову, осторожно опустить ротор в остов. | Чалочное приспособление, защитный колпачок, рым-болт, козлы, кантователь, ключ рожковый 19*22 мм. | 5 | Строго соблюдать вертикальность продольной оси корпусов. Замки колец должны быть разведены в диаметрально противоположные стороны. При опускании ротора не допускать деформирования гребней лабиринтного уплотнения и поломок уплотнительных колец. |
| 6 | Установить корпус компрессора | 1. В паз лабиринта компрессора уложить резиновое уплотнение. 2. На корпус уложить диффузор, совместив штифт в лабиринте с гнездом в диффузоре. Закрепить диффузор винтами на корпусе турбины, контролируя полноту и плотность входа диффузора в расточку корпуса турбины. 3. Уложить на диффузор фасонную вставку. 4. Привалочные поверхности корпусов протереть, обезжирить, покрыть лаком “Герметик”, по всему протяжению разъёма уложить шёлковую нить. 5. В ручьи уплотнений заложить консистентную смазку, вставить уплотнительные кольца, также обильно покрыть их смазкой. Перед установкой корпуса компрессора вывести их в среднее положение. 6. Корпус компрессора зачалить, опустить на корпус турбины, совместив шпильки корпуса компрессора с отверстиями корпуса турбины. Наживить гайки, равномерно стянуть корпуса и произвести окончательную затяжку гаек. 7. Закрепить на горловине опорного узла корпуса компрессора приспособление для замера осевого разбега ротора, замерить величину осевого смещения ротора до упора колеса компрессора в фасонную вставку. | Кантователь, чалочное приспособление, ключи рожковые 19*22 мм, приспособление для замера осевого разбега ротора, монтировка, отвёртка, защитный колпачок, кисти, ветошь. | 6 | При ТР-2 уплотнение укладывать только новое. Не менять вертикального расположения оси ротора! Замки колец должны быть разведены в диаметрально противоположное положение. При соединении корпусов на хвостовик вала ротора устанавливать защитный колпачок. При опускании корпуса компрессора не допускать деформирования гребней лабиринта и повреждений уплотнительных колец. Замер п.7 используется при определении зазора М между колесом компрессора и фасонной вставкой. |
| 7 | Собрать опорный узел со стороны компрессора. | 1. Соединить пяту с импеллером, при помощи спецсъёмника одеть пяту на хвостовик вала ротора до упора. 2. Вложить в корпус опоры пластинчатый пакет, на пакет установить подпятник, застопорить его стопор- | Кантователь, ключ рожковый 19*22 мм, приспособление для монтажа стопорных колец, приспособ- | 6 | Совмещать штифт на вале с гнездом в пяте. Пакет и подпятник фиксировать на штифте |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ным кольцом. 3. Уложить в горловину опоры компенсатор, корпус опоры одеть на хвостовик вала ротора, наживить гайки, равномерно подтянуть корпус опоры к горловине, гайки затянуть. 4. Установить на горловине опоры приспособление для замера осевого разбега ротора, замерить полное осевое перемещение ротора. Из величины, определённой в п.7 раздела 6 вычесть полученное перемещение. Результат (зазор М) должен находиться в пределах 0,81,0 мм. 5. На хвостовик вала ротора одеть регулировочную шайбу. На резьбовую часть хвостовика уложить новую замочную пластину, навернуть и затянуть гайку, после затяжки зафиксировать её, отогнув лепесток пластины. 6. Вторично установить приспособление для замера осевого разбега, замерить разбег (“осевой люфт”; 0,150,35 мм). | ление для замера осевого разбега ротора, приспособление для снятия и монтажа пяты, приспособление для фиксирования вала ротора от проворота монтировка. |  | корпуса опоры. Для регулировки зазора М подбирать толщину компенсатора. При затяжке гайки вал ротора фиксировать от проворота приспособлением, устанавливаемого в опору со стороны турбины. При ТР-1 или неплановом ремонте допускается 0,150,50 мм. |
| 8 | Установить прочие снимавшиеся детали. | 1. Установить кронштейны и проушины корпуса турбины. 2. Установить масляный фильтр. 3. Зарыть крышками полости опорных узлов, ввернуть маслоподводящие штуцеры. 4. Установить лючки водяных полостей. | Ключи рожковые 22*27; 19*22; 14*17 мм | 3 | При ТР-2 люки и крышки ставить только на новых прокладках. |
| 9 | Прокачать смазочную систему. | 1. Турбокомпрессор перенести на подставку. 2. Собрать маслопроводы между фильтром и штуцерами опорных узлов. 3. Подсоединить рукава промывочной установки к масляной системе турбокомпрессора. 4. Прокачать смазочную систему смесью давлением 23 кгс/см2 в течение 5 мин. 5. Штуцеры и сливные патрубки обмотать плотной бумагой и обвязать шпагатом, Горловины корпусов закрыть фанерными щитками. | Установка промывочная, чалочное приспособление, подставка под остов турбокомпрессора, ключ рожковый 27*32 мм, комплект заглушек. | 4 | Всё время прокачки проворачивать от руки ротор (через выхлопную горловину), проверять отсутствие заеданий, свободность хода. Состав смеси: 70% моторного масла, 30% дизельного топлива. |

Требования ОХТ и ТБ:

- Снятие и постановку узлов и деталей весом более 30 кг производить не менее чем двумя работниками. - Грузоподъёмные работы выполнять только типовыми, исправными и непросроченными чалочными приспособлениями, по действующим схемам строповки. Выполняют грузоподъёмные работы лица, получившие специальный допуск. - Для увеличения плеча рычага гаечного ключа использовать специальный захват. - Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. - Запрещается использование молотка и зубила для ослабления затяжки болтов и гаек. - Запрещается использование грузоподъёмных механизмов для отрыва массивных деталей.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов 2ТЭ10 ТЭ10ИО от 31.12.2004 г.

- Турбокомпрессоры типа ТК. Общие технические условия на капитальный и средний ремонт ТК 012 УО от 21.02.1977 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.