| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Ю.Г.Гаммель «…..» сентября 2005 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

технического обслуживания ТО-2 вспомогательного оборудования тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вспомогательное оборудование при работающем дизеле перед постановкой на ТО-2 осмотреть. | 1. Проверить отсутствие посторонних шумов, стуков и вибраций. 2. Осмотреть водяные и масляные трубопроводы, проверить отсутствие утечек. Проверить состояние и крепление хомутов. 3. Проверить работу гидромеханического редуктора. 4. Осмотреть промежуточные соединения, проверить отсутствие стуков и биения. 5. Проверить работу вентиляторов охлаждения тяговых двигателей. 6. Проверить плотность сальников Гетц водяных насосов (просачивание не более 10 капель в 1 мин.) |  | 5 |  |
| 2 | Вспомогательное оборудование при остановленном дизеле осмотреть. | 1. Устранить неисправности, выявленные при осмотре горячего тепловоза. 2. Проверить затяжку соединений хомутов, фундаментов агрегатов, крышек, стыков и фланцев трубопроводов. При необходимости покрепить и восстановить нарушенную шплинтовку. 3. Промежуточные валы осмотреть, проверить отсутствие деформаций, трещин, скручивания. 4. Осмотреть муфты Харди и Перефлекс, на ощупь проверить отсутствие нагрева, проверить отсутствие трещин или надрывов. 5. Осмотреть ремни привода двухмашинного агрегата | Набор ключей, молоток смотровой, лампа переносная, спецключ, ветошь. | 4 | Проверять отсутствие люфтов в карданных головках и шлицах, надёжность крепления хомутов карданов, отсутствие перегрева Замену ремней производить комплектно, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | и вентиляторов охлаждения тяговых двигателей. Проверить натяжение. Стрела прогиба при нагрузке 1 кгс должна составлять 12÷14 мм. Ремни изношенные или повреждённые заменить, при недостаче установить новые комплекты. 6. Проверить уровень воды в расширительном баке. 7. Провернуть на 2÷3 оборота по часовой стрелке рукоятки пластинчато-щелевых ФГО масла дизеля. |  |  | только новыми или с одинаковой степенью износа; разница длин ремней в одном комплекте не более 10 мм. |
| 3 | Вспомогательное оборудование после ТО-2 при работающем дизеле осмотреть. | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2, 4 и 6 раздела 1. Устранить пропущенные неисправности. |  | 5 |  |

Требования ОХТ и ТБ:

- Проверку тяги вентиляторов охлаждения тяговых двигателей осуществлять со стороны, противоположной приводному шкиву. Запрещается проверка тяги со стороны шкива. - Запуск дизеля допускается осуществлять только вне цеха. - Запрещается снятие и постановка ограждений, а также открытие технологических дверей шахты при работающем дизеле. Запрещается запуск дизеля при неустановленных или незакреплённых ограждениях. - Работы на крыше выполнять при условии исправности крышевых мостиков. Выход на крышу осуществлять только с использованием приставных лестниц. Запрещается выход на замазученную крышу, а также при нахождении тепловоза под контактным проводом.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ЧМЭ3 ЧМЭ3ИО.

- И.Я.Костюк, З.Х.Нотик. «Механическое оборудование тепловозов ЧМЭ3». 1984 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.