| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды ..........................Ю.Г.Гаммель «…..» сентября 2005 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

технического обслуживания ТО-2 топливной аппаратуры секции тепловоза 2ТЭ10М

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Топливную аппаратуру перед постановкой на ремонт при работающем дизеле осмотреть. | 1. Осмотреть топливопроводы, проверить отсутствие утечек по стыкам. Проверить отсутствие утечек по привалкам топливных насосов к коллекторам. 2. Проверить давление топлива после ФТО (не менее 1,5 кгс/см2). 3. Проверить скорость вращения коленчатых валов (на 0 поз. 400±15 об/мин., на 9 поз. 660±15 об/мин., на 12 поз. 755±15 об/мин., на 15 поз 845÷860 об/мин. 4. Проверить работу механизма отключения топливных насосов на 0 поз. 5. Проверить уровень масла в объединённом регуляторе (при работающем дизеле не выше 5 мм и не ниже 10 мм от риски маслоуказателя) | Ключ рожковый 19*22 мм, трубка резиновая, монтировка. | 5 | Перепад давления на ФТО не более 1,5 кгс/см2, при большем перепаде произвести ревизию ФТО, при необходимости заменить элементы. При использовании двухрежимных форсунок скорость вращения коленчатых валов на 0 поз. 270÷280 об/мин. Для сцепленных секций разница в скорости вращения на 12÷15 поз. допускается не более 10 об/мин. |
| 2 | Топливную аппаратуру при остановленном дизеле осмотреть. | 1. Устранить неисправности, выявленные при осмотре работающего дизеля. 2. Проверить зацепление реек топливных насосов с пальцами повод ков тяг, проверить состояние фиксации упоров. 3. Проверить состояние и свободность перемещения тяг и реек топливных насосов, проверить отсутствие заеданий. 4. Проверить работу механизма аварийной остановки дизеля. 5. Проверить свободность проворачивания вала топли- | Набор ключей, пассатижи, монтировка, лампа переносная | 6 | Проверять пломбировку пломбируемых узлов. После осмотра производится уборка в отсеках топливных насосов и обтирка регулятора. Путём нажатия на кнопку с последующим её восстановлением |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | воподкачивающего агрегата. Осмотреть муфту. |  |  |  |
| 3 | Слить отстой из топливного бака. | Сливать 2÷3 литра в прозрачную ёмкость. Проверять отсутствие следов воды. | Спецключ, ёмкость для сбора отстоя. | 2 | Работа выполняется не ранее 1 часа после остановки дизеля. |
| 4 | Топливную аппаратуру после ТО-2 при работающем дизеле осмотреть. | При работающем дизеле выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2, 3 и 4 раздела 1. Проверить устойчивость работы объединённого регулятора. |  | 5 |  |

Требования ОХТ и ТБ:

| - При работах, связанных с контактом с дизельным топливом, использование средств защиты кожи обязательно. - Запрещаются какие-либо работы на топливной аппаратуре на работающем дизеле, кроме регулировок и проверок. - Скопления нефтепродуктов из отсеков топливных насосов удалять специальным шприцем. - При работе пользоваться только исправным и типовым инструментом. |  |
| --- | --- |

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов 2ТЭ10 ТЭ10ИО от 31.12.2004 г..

- Тепловозы типа ТЭ10М. Руководство по эксплуатации и обслуживанию 2139.00.00.000РЭ. 1985 г.

- М.Д.Рахматуллин «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- А.А.Пойда, И.Г.Кокошинский, Н.М.Хуторянский. «Механическое оборудование тепловозов». 1978 г.